CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES PRESTATIONS

SÉCURISATION DES TRAVAUX EFFECTUÉS DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DU

PORT DE PÊCHE DE KE MACINA.

| N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire (F CFA HT) | Montant (F CFA HT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  |
| 0.1 | Installation et repli du chantier | FF | 1 |  |  |
|  | Sous total 0 |  |  |  |  |
| I | FINALISATION DU COMPACTAGE DE LA PLATEFORME ET FOUILLE POUR ANCRAGE |  |  |  |  |
| 1.1 | Fouilles en rigole pour bêche d'ancrage | m3 | 93,38 |  |  |
| 1.2 | Compactage de la crête et du talus de la plateforme sans approvisionnement de matériaux, environ 1 800 m3 de latérite foisonnée sont à étaler et compacter. Les 1 800m3 de latérite sont déjà approvisionnés et stockés sur le chantier par l'autorité contractante. | FF | 1 |  |  |
|  | Sous total 1 |  |  |  |  |
| II | BÉTON, MAÇONNERIE DE PROTECTION ET JOINTS DE DILATATION |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 200 kg/m3 | m3 | 10,38 |  |  |
| 2.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 pour bêche d'ancrage. | m2 | 332 |  |  |
| 2.3 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 pour revêtement du talus. | m2 | 913 |  |  |
| 2.4 | Béton légèrement armé dosé à 350 kg/m3 pour raccordement talus-crête de 10x10cm. | m3 | 4,15 |  |  |
| 2.5 | Joints de dilatation en enduit bitumineux appliqué à chaud et en deux couches. Les joints de dilatation seront réalisés tous les 15m. | FF | 1 |  |  |
|  | Sous total 2 |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL EN F CFA HT |  |  |  |  |
|  | MONTANT DE LA TVA |  |  |  |  |
|  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  |