## BORDEREAU DESCRIPTIF DES PRIX UNITAIRES.

Pour chaque poste du devis la consistance de chaque prix est précisée dans le tableau ci-après.

Lot 1 : Travaux de réhabilitation des micro-barrages de Fani et de Wolokorodji dans les communes de Doumba et Koula

TRAVAUX DE REHABILITATION DU BARRAGE DE FANI DANS LA COMMUNE RURALE DE DOUMBA

DESCRIPTIF DES PRIX UNITAIRES

| N° | Désignation des travaux | Unités |
| --- | --- | --- |
| I | Série I - TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |
| 1.1 | Installation et replis du chantier Le prix rémunère les frais d'amené et de repli des matériels, matériaux et personnel qualifié. Ce prix comprend aussi : - La fourniture des assurances nécessaires à l’exécution des travaux, - L’élaboration des plans d’exécution des ouvrages, - L’établissement des plans de recollement partiels, - La fourniture des plans de recollement définitifs, - La réalisation des essais de formulation sur les matériaux de construction et des essais en cours d’exécution des travaux - La fourniture et la pose des panneaux de chantier et d’identification des ouvrages, - Et toutes sujétions d'exécution et de main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée. - La construction aux abords du site d’un magasin de stockage de ciment et petits matériels, - La mise à disposition d’un bureau équipé pour la mission de contrôle ; - L’amélioration de la piste d’accès au site, L’ouverture et l’amélioration des pistes d’accès aux emprunts des pierres et graviers, - Le nettoyage des abords du chantier sur toute la longueur après construction. - La fourniture de Kit d’équipement de protection individuelle (EPI) ; - La prise en compte de toutes les mesures de protection environnementale et sociale édictées dans le PGES. Le prix est payé forfaitairement à 50% avec le premier décompte des travaux réalisés y compris l’installation et 50% après replis de chantier. | ff |
| 1.2 | Préparation du terrain et implantation des ouvrages y compris abattage des arbres et debroussayage sur l'emprise des ouvrages et élaboration des plans d'exécutions et plans de recollement Le prix rémunère l’amortissement du matériel pour le défrichage et le nettoyage de la surface d’emprise nécessaire à une bonne organisation des travaux. Le prix rémunère aussi : - Les frais liés à la réalisation des levées topographiques d’exécution et l’établissement des plans d’exécution de l’ouvrage, - Le temps d’implantation de l’ensemble des ouvrages par le topographe et les techniciens de l’entreprise et la main d’œuvre qualifiée et non qualifiée (équipe maçon, mineur, manœuvre), l’abattage et le dessouchage des arbres sur l’emprise des ouvrages. - L’élaboration de plan d’exécution et de recollement Le prix s'applique au forfait (ff), du nettoyage et de l’implantation de terrain. | ff |
|  | Total Serie 1 |  |
|  | Série II - TERASSEMENT |  |
| 2.1 | Dragage de la cuvette d'épaisseur 50 cm avec le bulldozer Le prix rémunère le matériel (engins de terrassement telle un bulldozer) et le personnel qualifié nécessaire pour l'exécution correcte du dragage Ce prix comprend : - Tous les travaux d'accomplissement des profils de dragage ; - Les coûts liés à l’emploi des engins lourds (locations, carburants, mains d’œuvre qualifiée et non qualifiée) ; Ce prix s’applique à l’hectare de terrain dragué sur une profondeur de 50 cm | ha |
| 2.2 | Evacuation des dépôts solides issus du dragage hors de l'emprise du site Le prix rémunère le matériel (engins de transport et de chargement telle un camion et une chargeuse) et le personnel qualifié nécessaire pour l'évacuation des débris issus du dragage Ce prix comprend : - Les coûts liés à l’emploi des engins lourds (locations, carburants, mains d’œuvre qualifiée et non qualifiée) ; - La mise en dépôt provisoire du stock qui en découlerait ; - La finition des dépôts ; - Et toutes sujétions d’exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s'applique au mètre cube (m3) | m3 |
|  | Total Série 2 |  |
|  | Série III-ACTION DE PROTECTION ET DE CONSERVATION DES SOLS |  |
| 3.1 | Implantations topographiques des cordons pierreux Le prix rémunère l’amortissement du matériel pour l’implantation des cordons pierreux. Le prix rémunère aussi : - Les frais liés à la réalisation des levées topographiques d’exécution et l’établissement des piquets d’implantations, - Le temps d’implantation de l’ensemble des ouvrages par le topographe et les techniciens de l’entreprise et la main d’œuvre qualifiée et non qualifiée (équipe maçon, mineur, manœuvre), Le prix s'applique au mètre linéaire (ml),. | ml |
| 3.2 | Décapage de 15 cm en terrain de toute nature pour l'ancrage des cordons pierreux Ce prix rémunère l'enlèvement du sol superficiel, des herbes et des souches d’arbres de la surface de l'assiette, sur une profondeur de 0,15 m. ce poste prend en compte le décapage nécessaire au blocage des enrochements. Ce prix rémunère également le transport et la mise en dépôt des terres hors de la limite de l'emprise des ouvrages, le régalage de ses terres selon les instructions du Maître d’Œuvre, et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s'applique au mètre linéaire (ml) de sol végétal enlevé mesuré selon la surface de du cordons | ml |
| 3.3 | Réalisation des cordons pierreux de hauteur 45 cm et de largeur 0.50 m et d'ancrage 15 cm sur le glacis du bassin versant Le prix rémunère les travaux de réalisation des cordons pierreux selon les courbes de niveau. Les travaux comprennent : - Le transport et la mise en tas de moellons du lieu d’extraction jusqu’à leur lieu de mise en tas indiqué par la même population. - Les lieux d’extraction sont les mêmes carrières de moellons pour la construction des ouvrages ; - La mobilisation du personnel nécessaire (technicien, manœuvre etc.) ; - La mobilisation du matériel nécessaire (pelle, pioche, marteau, cordeaux, niveau à eau, règles etc.) ; - Le tracé des lignes d’implantation des cordons à partir des travaux d’implantation topographiques ; - Les travaux de mise en œuvre des cordons ( pose des pierres conforment au profil indiqué etc.). - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre. Ce prix s’applique au volume, en mètre linéaire (ml), d’enrochement libre réalisé, | ml |
| 3.4 | Fouille pour ancrage de la digue filtrante en gabion Le prix rémunère le matériel et le personnel qualifié nécessaire pour l'exécution correcte des déblais Ce prix comprend : - Tous les travaux d'accomplissement des profils de déblais ; - Les coûts liés à l’emploi des engins lourds (locations, carburants, mains d’œuvre qualifiée et non qualifiée) ; - Les coûts liés à l’emploi éventuel d’un compresseur ou des explosifs ; - La réalisation des déblais de finition éventuelle ; - Les sur largeurs provisoires des déblais puis le taillage de ces talus ; - Le chargement des déblais et leur dépôt hors emprise des ouvrages ; - Le réglage, le compactage et la finition du fond et des talus ; - Toutes les sujétions d’extraction des matériaux et l’extraction elle-même ; - La mise en dépôt provisoire du stock qui en découlerait ; - La finition des dépôts ; - Et toutes sujétions d’exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s’applique au mètre cube (m3) théorique de déblai, les côtes du terrain naturel étant celles obtenues par levés | m3 |
| 3.5 | F/P de gabion (1x1x0.5) pour digue filtrante Les travaux consistent à la réalisation de digue filtrante en vue de lutter contre les l’envasement de la cuvette. Pour l’exécution des travaux se référer au plan de détail. Les gabions sont des structures métalliques parallélépipédiques fabriquées en grillages galvanisés de minimum 2.7 mm de diamètre hexagonal double torsion avec 100 mm entre les torsades et 120 mm entre les sommets. La ligature est faite avec du fil galvanisé 2.4 mm minimum. Les gabions ont une hauteur de 0.5m, une longueur maximum de 2.0m et une largeur de 1.0m. Ils devront présenter une forme cubique après la pose. La bonne exécution du gabionnage exige l’emploi de pierres homogènes et un bon remplissage des cages. Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des gabions (moellons, cages de gabions); - Le stockage de ces matériaux ; - La réalisation de sur largeurs éventuelles de fouille ; - La mise en place et le remplissage des cages ; - Les ligatures et les ajustements nécessaires : - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s’applique au volume, en mètre cube (m3), de gabion de protection réalisé, avec comme valeur maximale celle obtenue à partir des levés de fonds de fouilles. | m3 |
|  | Total Serie 3 |  |
|  | Série IV - DEVERSOIR |  |
| 4.1 | Déblai en terrain ordinaire pour tapis amont et tranchée d'ancrage y compris fouilles éventuelles sous eau et blindage des parois Identique au prix 3.4 | m3 |
| 4.2 | Fouille pour ancrage du contre fort Identique au prix 3.4 | m3 |
| 4.3 | Béton cyclopéen dosé à 350kg/m3 avec ajout de sikalite pour tapis amont ( largeur 60 cm et d'épaisseur 30 cm) et blocage de la tranché d'ancrage (Prof= 2 m et d'épaisseur 40 cm) le long du mur d'étanchéité Le prix rémunère l’exécution du béton cyclopéen avec ajout de Sikalite pour le blocage de la fouille du mur d’étanchéité et contrefort sur toute la longueur de l’ouvrage. Les couches de maçonnerie doivent être horizontales. Pour les maçonneries utilisant des pierres taillées, elles doivent avoir les dimensions minimales suivantes : 300x150x200 mm. Le rapport pierres / mortier à respecter est de 50% de pierres et 50% de béton dans tous les cas. Les pierres devront être parfaitement noyées dans du béton. Les bétons seront effectués selon le dosage du CCTP, le mètre cube de béton consiste de 0.8 m3 de gravier et 0,4 m3 de sable quoi qu'il en soit le dosage du ciment. Les graviers à utiliser doivent être propres et avoir des dimensions de 5 à 20 mm. Le béton sera dosé dans sa masse. Le béton est dosé à 350 kg de ciment CPJ 350 / m3 de béton et est composée d’une maçonnerie de pierre taillée de part et d’autre et d’une maçonnerie en bourrage à l’intérieur. L’épaisseur des joints entre les pierres ne doit pas être inférieure à 3 cm. Après construction la maçonnerie sera tenue humide pendant 21 jours par un arrosage biquotidien (matin et soir). Le prix rémunère le matériel (bétonnière et vibreur obligatoires), le personnel qualifié et non qualifié (technicien, équipes maçons et manœuvres) et les matériaux nécessaires. Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires à la fabrication du béton cyclopéen avec pierre, et aux coffrages ; - Le stockage de ces matériaux ; - La fabrication (avec une bétonnière), la mise en œuvre, le serrage (vibreur) et la cure de la maçonnerie de moellon ; - Le décoffrage ; - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s’applique au volume | m3 |
| 4.4 | Béton cyclopéen dosé à 350kg/m3 avec ajout de sikalite pour ancrage du contrefort (Prof= 0.5 m et largeur 30 cm) Identique au prix 4.3 | m3 |
| 4.5 | Enduit ep=5 cm dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikhalite sur la crete,le mur amont et le contrefort Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d’enduit gras dosé à 400 kg/m3 avec dosage en produits d’étanchéité type Sikalite pour la réalisation de l’étanchéité des ouvrages spécifiés conformément aux indications de l’ingénieur. Le mortier est dosé à 400 kg de ciment CPJ 35 / m3 de mortier et avec du Sikalite dosé à 8 kg / m3 de mortier (1kg de Sikalite par sac de ciment). Le Sikalite est un hydrofuge en poudre que l’on incorpore dans le mortier pour l’imperméabiliser par son action de feutrage dans les capillaires. Il est facile à mettre en œuvre, il n’a aucune influence sur la vitesse de prise et le durcissement, ne diminue pas la résistance. Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des enduits y compris les adjuvants, et aux coffrages ; - Le stockage de ces matériaux ; - La fabrication, les dosages nécessaires et la mise en œuvre des enduits ; - La protection des surfaces enduits pendant 21 jours par un arrosage biquotidien (matin et soir). - Le personnel qualifié pour l’exécution correcte des travaux. Ce prix s’applique à la surface, en mètre carré (m2), d’enduit gras avec comme valeur maximale celle obtenue à partir des plans d’exécution des ouvrages | m² |
| 4.6 | Fourniture et pose de profilé UPN100 pour rainure des batardeaux façonné en cadre U (1,20 m x1.50m) Les travaux consistent à confectionner des cadres pour rainure en UPN 100 conformément aux plans composés de trois parties : - un U horizontal de dimension 1400x100x100 mm - deux U verticaux de dimension 1600x100x100 mm La qualité des éléments et leur cadre est strictement exigé. Les batardeaux doivent coulisser librement dans leur cadre scellé dans la maçonnerie des murs pertuis. Les cadres doivent recevoir chacun trois couches de peinture antirouille. Deux pattes d’ancrage soudées au 1/3 et 2/3 de chaque fer U horizontal et vertical confectionnés en tôle de 3 mm, auront une largeur égale à celle du cadre et une longueur égale à 250 mm. Des joints plastiques seront placés à l’intérieur des cadres U point assurer une étanchéité parfaite des pertuis. Le prix rémunère le matériel, le personnel qualifié et non qualifié ainsi que les matériaux nécessaires pour la confection et la pose des cadres pour rainures. Le prix s'applique à l’Unité de cadre pour rainure fourni et mise en place | Ens |
| 4.7 | F/P Batardeaux 100 x25 y compris protection antirouille Les travaux consistent à confectionner un ensemble de batardeaux de dimensions 25x170x10cm avec deux (02) tiges de démontage en diam 16mm. Les batardeaux et cadres devront être confectionnés conformément aux plans fournis. L’épaisseur des tôles métalliques sera de 3 mm. La qualité des éléments et leur cadre est strictement exigé. Les batardeaux doivent coulisser librement dans leur cadre scellé dans la maçonnerie des murs pertuis. L’homogénéité de la surface des batardeaux est également demandée. Les batardeaux doivent recevoir chacun trois couches de peinture antirouille. Ce compris également la fourniture de deux (02) tiges de démontage des batardeaux en fer forgé diam 16 mm avec crochets d’embouts. Le prix rémunère le matériel, le personnel qualifié et non qualifié ainsi que les matériaux nécessaires pour la confection. Le prix s'applique à l’Unité de batardeau fourni et mise en place dans le cadre. | U |
|  | Total Serie 4 |  |
|  | Série V - BASSIN DE DISSIPATION ET PROTECTION AVALE |  |
| 5.1 | Nivellement de terrain en aval du bassin pour recevoir l'enrochement et les gabions Le prix rémunère le matériel (engins de terrassement telle une pelle mécanique ou hydraulique) et le personnel qualifié nécessaire pour l'exécution correcte du nivellement à l’aval du bassin Ce prix s’applique au forfait | ff |
| 5.2 | Béton cyclopéen dosé à 350kg/m3 pour butée du seuil terminal Le prix rémunère l’exécution du béton cyclopéen pour le seuil terminal du bassin de dissipations. Les couches de maçonnerie doivent être horizontales. Pour les maçonneries utilisant des pierres taillées, elles doivent avoir les dimensions minimales suivantes : 300x150x200 mm. Le rapport pierres / mortier à respecter est de 50% de pierres et 50% de béton dans tous les cas. Les pierres devront être parfaitement noyées dans du béton. Les bétons seront effectués selon le dosage du CCTP, le mètre cube de béton consiste de 0.8 m3 de gravier et 0,4 m3 de sable quoi qu'il en soit le dosage du ciment. Les graviers à utiliser doivent être propres et avoir des dimensions de 5 à 20 mm. Le béton sera dosé dans sa masse. Le béton est dosé à 350 kg de ciment CPJ 350 / m3 de béton et est composée d’une maçonnerie de pierre taillée de part et d’autre et d’une maçonnerie en bourrage à l’intérieur. L’épaisseur des joints entre les pierres ne doit pas être inférieure à 3 cm. Après construction la maçonnerie sera tenue humide pendant 21 jours par un arrosage biquotidien (matin et soir). Le prix rémunère le matériel (bétonnière et vibreur obligatoires), le personnel qualifié et non qualifié (technicien, équipes maçons et manœuvres) et les matériaux nécessaires. Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires à la fabrication du béton cyclopéen avec pierre, et aux coffrages ; - Le stockage de ces matériaux ; - La fabrication (avec une bétonnière), la mise en œuvre, le serrage (vibreur) et la cure de la maçonnerie de moellon ; - Le décoffrage ; - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s’applique au volume, en mètre cube (m3), de béton cyclopéen, avec comme valeur maximale celle obtenue à partir des plans d’exécution des ouvrages. | m3 |
| 5.3 | Béton ordinaire d'épaisseur 10 cm dosé à 300kg/m3 pour renforcement du bassin Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de béton ordinaire dosé à 350 kg/m3 pour le renforcement du bassin de dissipation conformément aux indications de l’ingénieur et aux plans.. Le prix rémunère le matériel (bétonnière obligatoire), le personnel qualifié (technicien et équipes maçons) et les matériaux nécessaires. Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires à la fabrication du béton, et aux coffrages; - La fabrication, la mise en œuvre, le serrage (bétonnière et vibreur obligatoire) et la cure du béton; - Le décoffrage; - La réalisation des enduits de finition ; - Toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s’applique au volume, en mètre cube (m3), de béton ordinaire dosé à 350 kg/m3 coulé avec comme valeur maximale celle obtenue à partir des plans d’exécution. | m3 |
| 5.4 | F/P de barbacane en PVC40mm y compris grillage d'embout et toutes sujétions Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de barbacane en tuyau PVC40 mm au niveau du bassin de dissipation selon les spécifications de l’ingénieur. Au niveau du bassin de dissipation le dispositif a pour effet d’atténuer les forces de sous pression de l’eau à travers des barbacanes (PVC 40 mm). Ces barbacanes sont implantées à chaque 2 mètres sur le long du bassin de dissipation et à chaque 1,20 mètre sur la largeur. Le prix rémunère le matériel, le personnel qualifié et non qualifié (technicien, ouvriers et des manœuvres) et les matériaux nécessaires. Ce prix comprend : - La fourniture des PVC 40 mm. La qualité et la marque de PVC employé seront soumises à l’appréciation de l’ingénieur ; - La fourniture des accessoires de pose (tamis ou filtre d’extrémité etc.); - La pose des barbacanes ; - L’exécution des différents raccordements au niveau des ouvrages ponctuels; - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s’applique au mètre linéaire (ml), de tuyau PVC 40mm, mis en place, calculé géométriquement à partir des longueurs réalisées, | ml |
| 5.5 | Enduit dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikhalite pour traitement des fissures sur le bassin et le seuil terminal Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d’enduit gras dosé à 400 kg/m3 avec dosage en produits d’étanchéité type Sikalite pour la réalisation de l’étanchéité des ouvrages spécifiés conformément aux indications de l’ingénieur. Le mortier est dosé à 400 kg de ciment CPJ 35 / m3 de mortier et avec du Sikalite dosé à 8 kg / m3 de mortier (1kg de Sikalite par sac de ciment). Le Sikalite est un hydrofuge en poudre que l’on incorpore dans le mortier pour l’imperméabiliser par son action de feutrage dans les capillaires. Il est facile à mettre en œuvre, il n’a aucune influence sur la vitesse de prise et le durcissement, ne diminue pas la résistance. Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des enduits y compris les adjuvants, et aux coffrages ; - Le stockage de ces matériaux ; - La fabrication, les dosages nécessaires et la mise en œuvre des enduits ; - La protection des surfaces enduits pendant 21 jours par un arrosage biquotidien (matin et soir). - Le personnel qualifié pour l’exécution correcte des travaux. Ce prix s’applique à la surface, en mètre carré (m2), d’enduit gras avec comme valeur maximale celle obtenue à partir des plans d’exécution des ouvrages | m² |
| 5.6 | F/P de gabion en aval de la protection en enrochement y compris fouilles complémentaires Les travaux consistent à une protection avale du bassin de dissipation en vue de lutter contre les affouillements. Pour l’exécution des travaux se référer au plan de détail. Les gabions sont des structures métalliques parallélépipédiques fabriquées en grillages galvanisés de minimum 2.7 mm de diamètre hexagonal double torsion avec 100 mm entre les torsades et 120 mm entre les sommets. La ligature est faite avec du fil galvanisé 2.4 mm minimum. Les gabions ont une hauteur de 0.5m, une longueur maximum de 2.0m et une largeur de 1.0m. Ils devront présenter une forme cubique après la pose. La bonne exécution du gabionnage exige l’emploi de pierres homogènes et un bon remplissage des cages. Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des gabions (moellons, cages de gabions); - Le stockage de ces matériaux ; - La réalisation de sur largeurs éventuelles de fouille ; - La mise en place et le remplissage des cages ; - Les ligatures et les ajustements nécessaires : - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s’applique au volume, en mètre cube (m3), de gabion de protection réalisé, avec comme valeur maximale celle obtenue à partir des levés de fonds de fouilles | m3 |
| 5.7 | Empierrement libre pour la protection avale Ce prix rémunère l’exécution de la protection avale des ouvrages spécifiés conformément aux indications des plans L’épaisseur de l’enrochement varie de 30 à 40 cm au minimum. Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires à la réalisation de l’enrochement ; - Le stockage de ces matériaux ; - La mise en place, l’enragement des moellons de talus à la main et le jointoiement avec du gravillon et des éclats de pierre ; - et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s’applique au volume, en mètre cube (m3), d’enrochement libre réalisé, avec comme valeur maximale celle obtenue à partir des plans d’exécution des ouvrages | m3 |
|  | Total Série 5 |  |
|  | Série VI -MURS DE RACCORDEMENT DE L'OUVRAGE |  |
| 6.1 | Déblai en terrain ordinaire pour tapis amont et tranchée d'ancrage y compris fouilles éventuelles sous eau et blindage des parois sur une distance de 11 m au niveau de chaque rive Identique au prix 3.4 | m3 |
| 6.2 | Béton cyclopéen dosé à 350kg/m3 avec ajout de sikalite pour tapis amont ( largeur 60 cm et d'épaisseur 30 cm) et blocage de la tranché d'ancrage (Prof= 2 m et d'épaisseur 40 cm) lsur une distance de 11 m au niveau de chaque rive Identique au prix 4.3 | m3 |
| 6.3 | Enduit ep=5 cm dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikhalite pour traitement des fissures sur le mur de raccordement Identique au prix 5.5 | m2 |
|  | Total Série 6 |  |
|  | Série VI-Panneau et mesures environnementale |  |
| 7.1 | Panneau indicatif portant les indications du Projet Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de panneaux selon les spécifications de l’ingénieur. Ce prix comprend : - La fourniture des panneaux confectionnés conformément aux spécifications de l’ingénieur. La qualité et le type de fer employé seront soumis à l’appréciation de l’ingénieur. Les panneaux seront fixés sur des supports en IPN100 solidement ancrés. Ce prix comprend : - La fourniture des matériaux (ciment, agrégats etc.) et accessoires de pose - La réalisation des fouilles nécessaires ; - La pose des panneaux ; - L’exécution des différents raccordements au niveau des ouvrages ; - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée Ce prix s’applique à l’unité de panneau, fournis et mis en place constatée par l’ingénieur | ff |
| 7.2 | Plantation d'euphorbia balsamifera équidistant de 30 cm y compris trouaison et entretien pendant la période de garantie Ce prix rémunère la fourniture et la llantation d'euphorbia balsamifera équidistant de 30 cm y compris trouaison et entretien pendant la période de garantie Ce prix comprend : - La fourniture des plants d'euphorbia balsamifera - La réalisation des fouilles nécessaires ; - La plantations des plants ; - L’enttretien plants pendant la période de garantie; - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée Ce prix s’applique mètre lineaire d’Euphorbe, fournis et mis en place constatée par l’ingénieur | ml |
| 7.3 | Mise en œuvre du PGES (reboisement,suivi environnemental,renforcement des capacités,formations et sensibilisation hydiéniques) Ce prix rémunère la mise en œuvre du PGES Il comprend notamment : - Le reboisement dont la quantité, l’espèce et les lieux sont donnés par le maitre d’œuvre - Le suivi environnemental, - Le renforcement des capacités, - Les formations et sensibilisation hygiéniques | Ens |
|  | Total Série 7 |  |
|  | Total Général |  |

TRAVAUX DE REHABILITATION DU BARRAGE DE WOLOKORODJI DANS LA COMMUNE RURALE DE KOULA

DESCRIPTIF DES PRIX UNITAIRES

| N° | Désignation des travaux | Unités |
| --- | --- | --- |
| I | Série I - TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |
| 1.1 | Installation et replis du chantier Le prix rémunère les frais d'amené et de repli des matériels, matériaux et personnel qualifié. Ce prix comprend aussi : - La fourniture des assurances nécessaires à l’exécution des travaux, - L’élaboration des plans d’exécution des ouvrages, - L’établissement des plans de recollement partiels, - La fourniture des plans de recollement définitifs, - La réalisation des essais de formulation sur les matériaux de construction et des essais en cours d’exécution des travaux - La fourniture et la pose des panneaux de chantier et d’identification des ouvrages, - Et toutes sujétions d'exécution et de main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée. - La construction aux abords du site d’un magasin de stockage de ciment et petits matériels, - La mise à disposition d’un bureau équipé pour la mission de contrôle ; - L’amélioration de la piste d’accès au site, L’ouverture et l’amélioration des pistes d’accès aux emprunts des pierres et graviers, - Le nettoyage des abords du chantier sur toute la longueur après construction. - La fourniture de Kit d’équipement de protection individuelle (EPI) ; - La prise en compte de toutes les mesures de protection environnementale et sociale édictées dans le PGES. Le prix est payé forfaitairement à 50% avec le premier décompte des travaux réalisés y compris l’installation et 50% après replis de chantier. | ff |
| 1.2 | Préparation du terrain et implantation des ouvrages y compris abattage des arbres et debroussayage sur l'emprise des ouvrages et élaboration des plans d'exécutions et plans de recollement Le prix rémunère l’amortissement du matériel pour le défrichage et le nettoyage de la surface d’emprise nécessaire à une bonne organisation des travaux. Le prix rémunère aussi : - Les frais liés à la réalisation des levées topographiques d’exécution et l’établissement des plans d’exécution de l’ouvrage, - Le temps d’implantation de l’ensemble des ouvrages par le topographe et les techniciens de l’entreprise et la main d’œuvre qualifiée et non qualifiée (équipe maçon, mineur, manœuvre), l’abattage et le dessouchage des arbres sur l’emprise des ouvrages. - L’élaboration de plan d’exécution et de recollement Le prix s'applique au forfait (ff), du nettoyage et de l’implantation de terrain. | ff |
|  | Total Serie 1 |  |
|  | Série II - TERASSEMENT |  |
| 2.1 | Décapage de bourellet ep=50 cm à l'amont du déversoir Ce prix rémunère l'enlèvement du sol superficiel, des herbes et des souches d’arbres de la surface de l'assiette, sur une profondeur de 0,50 m. Ce prix rémunère également le transport et la mise en dépôt des terres hors de la limite de l'emprise des ouvrages, le régalage de ses terres selon les instructions du Maître d’Œuvre, et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s'applique au mètre linéaire (ml) de sol végétal enlevé mesuré selon la surface de du cordons | m3 |
| 2.2 | Evacuation des dépôts solides issus du dragage hors de l'emprise du site Le prix rémunère le matériel (engins de transport et de chargement telle un camion et une chargeuse) et le personnel qualifié nécessaire pour l'évacuation des débris issus du dragage Ce prix comprend : - Les coûts liés à l’emploi des engins lourds (locations, carburants, mains d’œuvre qualifiée et non qualifiée) ; - La mise en dépôt provisoire du stock qui en découlerait ; - La finition des dépôts ; - Et toutes sujétions d’exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s'applique au mètre cube (m3) | m3 |
|  | Total Série 2 |  |
|  | Série III-ACTION DE PROTECTION ET DE CONSERVATION DES SOLS |  |
| 3.1 | Implantations topographiques des cordons pierreux Le prix rémunère l’amortissement du matériel pour l’implantation des cordons pierreux. Le prix rémunère aussi : - Les frais liés à la réalisation des levées topographiques d’exécution et l’établissement des piquets d’implantations, - Le temps d’implantation de l’ensemble des ouvrages par le topographe et les techniciens de l’entreprise et la main d’œuvre qualifiée et non qualifiée (équipe maçon, mineur, manœuvre), Le prix s'applique au mètre linéaire (ml),. | ml |
| 3.2 | Décapage de 15 cm en terrain de toute nature pour l'ancrage des cordons pierreux Ce prix rémunère l'enlèvement du sol superficiel, des herbes et des souches d’arbres de la surface de l'assiette, sur une profondeur de 0,15 m. ce poste prend en compte le décapage nécessaire au blocage des enrochements. Ce prix rémunère également le transport et la mise en dépôt des terres hors de la limite de l'emprise des ouvrages, le régalage de ses terres selon les instructions du Maître d’Œuvre, et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s'applique au mètre linéaire (ml) de sol végétal enlevé mesuré selon la surface de du cordons | ml |
| 3.3 | Réalisation des cordons pierreux de hauteur 45 cm et de largeur 0.50 m et d'ancrage 15 cm sur le glacis du bassin versant Le prix rémunère les travaux de réalisation des cordons pierreux selon les courbes de niveau. Les travaux comprennent : - Le transport et la mise en tas de moellons du lieu d’extraction jusqu’à leur lieu de mise en tas indiqué par la même population. - Les lieux d’extraction sont les mêmes carrières de moellons pour la construction des ouvrages ; - La mobilisation du personnel nécessaire (technicien, manœuvre etc.) ; - La mobilisation du matériel nécessaire (pelle, pioche, marteau, cordeaux, niveau à eau, règles etc.) ; - Le tracé des lignes d’implantation des cordons à partir des travaux d’implantation topographiques ; - Les travaux de mise en œuvre des cordons ( pose des pierres conforment au profil indiqué etc.). - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre. Ce prix s’applique au volume, en mètre linéaire (ml), d’enrochement libre réalisé, | ml |
| 3.4 | Fouille pour ancrage de la digue filtrante en gabion Le prix rémunère le matériel et le personnel qualifié nécessaire pour l'exécution correcte des déblais Ce prix comprend : - Tous les travaux d'accomplissement des profils de déblais ; - Les coûts liés à l’emploi des engins lourds (locations, carburants, mains d’œuvre qualifiée et non qualifiée) ; - Les coûts liés à l’emploi éventuel d’un compresseur ou des explosifs ; - La réalisation des déblais de finition éventuelle ; - Les sur largeurs provisoires des déblais puis le taillage de ces talus ; - Le chargement des déblais et leur dépôt hors emprise des ouvrages ; - Le réglage, le compactage et la finition du fond et des talus ; - Toutes les sujétions d’extraction des matériaux et l’extraction elle-même ; - La mise en dépôt provisoire du stock qui en découlerait ; - La finition des dépôts ; - Et toutes sujétions d’exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s’applique au mètre cube (m3) théorique de déblai, les côtes du terrain naturel étant celles obtenues par levés | m3 |
| 3.5 | F/P de gabion (1x1x0.5) pour digue filtrante Les travaux consistent à la réalisation de digue filtrante en vue de lutter contre les l’envasement de la cuvette. Pour l’exécution des travaux se référer au plan de détail. Les gabions sont des structures métalliques parallélépipédiques fabriquées en grillages galvanisés de minimum 2.7 mm de diamètre hexagonal double torsion avec 100 mm entre les torsades et 120 mm entre les sommets. La ligature est faite avec du fil galvanisé 2.4 mm minimum. Les gabions ont une hauteur de 0.5m, une longueur maximum de 2.0m et une largeur de 1.0m. Ils devront présenter une forme cubique après la pose. La bonne exécution du gabionnage exige l’emploi de pierres homogènes et un bon remplissage des cages. Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des gabions (moellons, cages de gabions); - Le stockage de ces matériaux ; - La réalisation de sur largeurs éventuelles de fouille ; - La mise en place et le remplissage des cages ; - Les ligatures et les ajustements nécessaires : - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s’applique au volume, en mètre cube (m3), de gabion de protection réalisé, avec comme valeur maximale celle obtenue à partir des levés de fonds de fouilles. | m3 |
|  | Total Serie 3 |  |
|  | Série IV - DEVERSOIR |  |
| 4.1 | Enduit ep=5 cm dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikhalite pour traitement des fissures sur le pied du contre fort Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d’enduit gras dosé à 400 kg/m3 avec dosage en produits d’étanchéité type Sikalite pour la réalisation de l’étanchéité des ouvrages spécifiés conformément aux indications de l’ingénieur. Le mortier est dosé à 400 kg de ciment CPJ 35 / m3 de mortier et avec du Sikalite dosé à 8 kg / m3 de mortier (1kg de Sikalite par sac de ciment). Le Sikalite est un hydrofuge en poudre que l’on incorpore dans le mortier pour l’imperméabiliser par son action de feutrage dans les capillaires. Il est facile à mettre en œuvre, il n’a aucune influence sur la vitesse de prise et le durcissement, ne diminue pas la résistance. Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des enduits y compris les adjuvants, et aux coffrages ; - Le stockage de ces matériaux ; - La fabrication, les dosages nécessaires et la mise en œuvre des enduits ; - La protection des surfaces enduits pendant 21 jours par un arrosage biquotidien (matin et soir). - Le personnel qualifié pour l’exécution correcte des travaux. Ce prix s’applique à la surface, en mètre carré (m2), d’enduit gras avec comme valeur maximale celle obtenue à partir des plans d’exécution des ouvrages | m² |
| 4.2 | Réparation des batardeaux et application de trois couches de peinture anti-rouille Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires à la réparation des batardeaux ; - L’application de trois couches de peinture antirouille; - Le personnel qualifié pour l’exécution correcte des travaux. Ce prix s’applique à l’unité de batardeau réparé et peint | U |
|  | Total Serie 4 |  |
|  | Série V - BASSIN DE DISSIPATION ET PROTECTION AVALE |  |
| 5.1 | Enduit dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikhalite pour traitement des fissures sur le bassin et le seuil terminal Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d’enduit gras dosé à 400 kg/m3 avec dosage en produits d’étanchéité type Sikalite pour la réalisation de l’étanchéité des ouvrages spécifiés conformément aux indications de l’ingénieur. Le mortier est dosé à 400 kg de ciment CPJ 35 / m3 de mortier et avec du Sikalite dosé à 8 kg / m3 de mortier (1kg de Sikalite par sac de ciment). Le Sikalite est un hydrofuge en poudre que l’on incorpore dans le mortier pour l’imperméabiliser par son action de feutrage dans les capillaires. Il est facile à mettre en œuvre, il n’a aucune influence sur la vitesse de prise et le durcissement, ne diminue pas la résistance. Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des enduits y compris les adjuvants, et aux coffrages ; - Le stockage de ces matériaux ; - La fabrication, les dosages nécessaires et la mise en œuvre des enduits ; - La protection des surfaces enduits pendant 21 jours par un arrosage biquotidien (matin et soir). - Le personnel qualifié pour l’exécution correcte des travaux. Ce prix s’applique à la surface, en mètre carré (m2), d’enduit gras avec comme valeur maximale celle obtenue à partir des plans d’exécution des ouvrages | m² |
|  | Total Série 5 |  |
|  | Série VI -MURS DE RACCORDEMENT DE L'OUVRAGE |  |
| 6.1 | Fouille de profondeur 80 cm pour prolongement du mur de raccordement rive droite Le prix rémunère le matériel et le personnel qualifié nécessaire pour l'exécution correcte des déblais Ce prix comprend : - Tous les travaux d'accomplissement des profils de déblais ; - Les coûts liés à l’emploi des engins lourds (locations, carburants, mains d’œuvre qualifiée et non qualifiée) ; - Les coûts liés à l’emploi éventuel d’un compresseur ou des explosifs ; - La réalisation des déblais de finition éventuelle ; - Les sur largeurs provisoires des déblais puis le taillage de ces talus ; - Le chargement des déblais et leur dépôt hors emprise des ouvrages ; - Le réglage, le compactage et la finition du fond et des talus ; - Toutes les sujétions d’extraction des matériaux et l’extraction elle-même ; - La mise en dépôt provisoire du stock qui en découlerait ; - La finition des dépôts ; - Et toutes sujétions d’exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s’applique au mètre cube (m3) théorique de déblai, les côtes du terrain naturel étant celles obtenues par levés | m3 |
| 6.2 | Béton cyclopéen dosé à 350kg/m3 avec ajout de sikalite pour prolongement du mur de raccordement rive droite Le prix rémunère l’exécution du béton cyclopéen avec ajout de Sikalite pour le blocage de la fouille du mur d’étanchéité et contrefort sur toute la longueur de l’ouvrage. Les couches de maçonnerie doivent être horizontales. Pour les maçonneries utilisant des pierres taillées, elles doivent avoir les dimensions minimales suivantes : 300x150x200 mm. Le rapport pierres / mortier à respecter est de 50% de pierres et 50% de béton dans tous les cas. Les pierres devront être parfaitement noyées dans du béton. Les bétons seront effectués selon le dosage du CCTP, le mètre cube de béton consiste de 0.8 m3 de gravier et 0,4 m3 de sable quoi qu'il en soit le dosage du ciment. Les graviers à utiliser doivent être propres et avoir des dimensions de 5 à 20 mm. Le béton sera dosé dans sa masse. Le béton est dosé à 350 kg de ciment CPJ 350 / m3 de béton et est composée d’une maçonnerie de pierre taillée de part et d’autre et d’une maçonnerie en bourrage à l’intérieur. L’épaisseur des joints entre les pierres ne doit pas être inférieure à 3 cm. Après construction la maçonnerie sera tenue humide pendant 21 jours par un arrosage biquotidien (matin et soir). Le prix rémunère le matériel (bétonnière et vibreur obligatoires), le personnel qualifié et non qualifié (technicien, équipes maçons et manœuvres) et les matériaux nécessaires. Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires à la fabrication du béton cyclopéen avec pierre, et aux coffrages ; - Le stockage de ces matériaux ; - La fabrication (avec une bétonnière), la mise en œuvre, le serrage (vibreur) et la cure de la maçonnerie de moellon ; - Le décoffrage ; - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s’applique au volume | m3 |
|  | Total Série 6 |  |
|  | Série VI-Panneau et mesures environnementale |  |
| 7.1 | Panneau indicatif portant les indications du Projet Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de panneaux selon les spécifications de l’ingénieur. Ce prix comprend : - La fourniture des panneaux confectionnés conformément aux spécifications de l’ingénieur. La qualité et le type de fer employé seront soumis à l’appréciation de l’ingénieur. Les panneaux seront fixés sur des supports en IPN100 solidement ancrés. Ce prix comprend : - La fourniture des matériaux (ciment, agrégats etc.) et accessoires de pose - La réalisation des fouilles nécessaires ; - La pose des panneaux ; - L’exécution des différents raccordements au niveau des ouvrages ; - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée Ce prix s’applique à l’unité de panneau, fournis et mis en place constatée par l’ingénieur | ff |
| 7.2 | Plantation d'euphorbia balsamifera équidistant de 30 cm y compris trouaison et entretien pendant la période de garantie Ce prix rémunère la fourniture et la llantation d'euphorbia balsamifera équidistant de 30 cm y compris trouaison et entretien pendant la période de garantie Ce prix comprend : - La fourniture des plants d'euphorbia balsamifera - La réalisation des fouilles nécessaires ; - La plantations des plants ; - L’enttretien plants pendant la période de garantie; - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée Ce prix s’applique mètre lineaire dEuphorbe, fournis et mis en place constatée par l’ingénieur | ml |
| 7.3 | Mise en œuvre du PGES (reboisement, suivi environnemental, renforcement des capacités, formations et sensibilisation hygiéniques) Ce prix rémunère la mise en œuvre du PGES Il comprend notamment : - Le reboisement dont la quantité, l’espèce et les lieux sont donnés par le maitre d’œuvre - Le suivi environnemental, - Le renforcement des capacités, - Les formations et sensibilisation hygiéniques | Ens |
|  | Total Série 6 |  |
|  | Total Général |  |

Lot2 :Travaux de réhabilitation des micro-barrages de Bodo et de Sirimansoni dans la commune de Koula

TRAVAUX DE REHABILITATION DU BARRAGE DE BODO DANS LA COMMUNE RURALE DE KOULA

DESCRIPTIF DES PRIX UNITAIRES

| N° | Désignation des travaux | Unités |
| --- | --- | --- |
| I | Série I - TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |
| 1.1 | Installation et replis du chantier Le prix rémunère les frais d'amené et de repli des matériels, matériaux et personnel qualifié. Ce prix comprend aussi : - La fourniture des assurances nécessaires à l’exécution des travaux, - L’élaboration des plans d’exécution des ouvrages, - L’établissement des plans de recollement partiels, - La fourniture des plans de recollement définitifs, - La réalisation des essais de formulation sur les matériaux de construction et des essais en cours d’exécution des travaux - La fourniture et la pose des panneaux de chantier et d’identification des ouvrages, - Et toutes sujétions d'exécution et de main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée. - La construction aux abords du site d’un magasin de stockage de ciment et petits matériels, - La mise à disposition d’un bureau équipé pour la mission de contrôle ; - L’amélioration de la piste d’accès au site, L’ouverture et l’amélioration des pistes d’accès aux emprunts des pierres et graviers, - Le nettoyage des abords du chantier sur toute la longueur après construction. - La fourniture de Kit d’équipement de protection individuelle (EPI) ; - La prise en compte de toutes les mesures de protection environnementale et sociale édictées dans le PGES. Le prix est payé forfaitairement à 50% avec le premier décompte des travaux réalisés y compris l’installation et 50% après replis de chantier. | ff |
| 1.2 | Préparation du terrain et implantation des ouvrages y compris abattage des arbres et debroussayage sur l'emprise des ouvrages et élaboration des plans d'exécutions et plans de recollement Le prix rémunère l’amortissement du matériel pour le défrichage et le nettoyage de la surface d’emprise nécessaire à une bonne organisation des travaux. Le prix rémunère aussi : - Les frais liés à la réalisation des levées topographiques d’exécution et l’établissement des plans d’exécution de l’ouvrage, - Le temps d’implantation de l’ensemble des ouvrages par le topographe et les techniciens de l’entreprise et la main d’œuvre qualifiée et non qualifiée (équipe maçon, mineur, manœuvre), l’abattage et le dessouchage des arbres sur l’emprise des ouvrages. - L’élaboration de plan d’exécution et de recollement Le prix s'applique au forfait (ff), du nettoyage et de l’implantation de terrain. | ff |
|  | Total Serie 1 |  |
|  | Série II - TERASSEMENT |  |
| 2.1 | Dragage de la cuvette d'épaisseur 30 cm avec le bulldozer Le prix rémunère le matériel (engins de terrassement telle un bulldozer) et le personnel qualifié nécessaire pour l'exécution correcte du dragage Ce prix comprend : - Tous les travaux d'accomplissement des profils de dragage ; - Les coûts liés à l’emploi des engins lourds (locations, carburants, mains d’œuvre qualifiée et non qualifiée) ; Ce prix s’applique à l’hectare de terrain dragué sur une profondeur de 30 cm | ha |
| 2.2 | Evacuation des dépôts solides issus du dragage hors de l'emprise du site Le prix rémunère le matériel (engins de transport et de chargement telle un camion et une chargeuse) et le personnel qualifié nécessaire pour l'évacuation des débris issus du dragage Ce prix comprend : - Les coûts liés à l’emploi des engins lourds (locations, carburants, mains d’œuvre qualifiée et non qualifiée) ; - La mise en dépôt provisoire du stock qui en découlerait ; - La finition des dépôts ; - Et toutes sujétions d’exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. | m3 |
|  | Total Serie 2 |  |
|  | Série III-ACTION DE PROTECTION ET DE CONSERVATION DES SOLS |  |
| 3.1 | Implantations topographiques des cordons pierreux Le prix rémunère l’amortissement du matériel pour l’implantation des cordons pierreux. Le prix rémunère aussi : - Les frais liés à la réalisation des levées topographiques d’exécution et l’établissement des piquets d’implantations, - Le temps d’implantation de l’ensemble des ouvrages par le topographe et les techniciens de l’entreprise et la main d’œuvre qualifiée et non qualifiée (équipe maçon, mineur, manœuvre), Le prix s'applique au mètre linéaire (ml),. | ml |
| 3.2 | Décapage de 15 cm en terrain de toute nature pour l'ancrage des cordons pierreux Ce prix rémunère l'enlèvement du sol superficiel, des herbes et des souches d’arbres de la surface de l'assiette, sur une profondeur de 0,15 m. ce poste prend en compte le décapage nécessaire au blocage des enrochements. Ce prix rémunère également le transport et la mise en dépôt des terres hors de la limite de l'emprise des ouvrages, le régalage de ses terres selon les instructions du Maître d’Œuvre, et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s'applique au mètre linéaire (ml) de sol végétal enlevé mesuré selon la surface de du cordons | ml |
| 3.3 | Réalisation des cordons pierreux de hauteur 45 cm et de largeur 0.50 m et d'ancrage 15 cm sur le glacis du bassin versant Le prix rémunère les travaux de réalisation des cordons pierreux selon les courbes de niveau. Les travaux comprennent : - Le transport et la mise en tas de moellons du lieu d’extraction jusqu’à leur lieu de mise en tas indiqué par la même population. - Les lieux d’extraction sont les mêmes carrières de moellons pour la construction des ouvrages ; - La mobilisation du personnel nécessaire (technicien, manœuvre etc.) ; - La mobilisation du matériel nécessaire (pelle, pioche, marteau, cordeaux, niveau à eau, règles etc.) ; - Le tracé des lignes d’implantation des cordons à partir des travaux d’implantation topographiques ; - Les travaux de mise en œuvre des cordons ( pose des pierres conforment au profil indiqué etc.). - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre. Ce prix s’applique au volume, en mètre linéaire (ml), d’enrochement libre réalisé, | ml |
| 3.4 | Fouille pour ancrage de la digue filtrante en gabion Le prix rémunère le matériel et le personnel qualifié nécessaire pour l'exécution correcte des déblais Ce prix comprend : - Tous les travaux d'accomplissement des profils de déblais ; - Les coûts liés à l’emploi des engins lourds (locations, carburants, mains d’œuvre qualifiée et non qualifiée) ; - Les coûts liés à l’emploi éventuel d’un compresseur ou des explosifs ; - La réalisation des déblais de finition éventuelle ; - Les sur largeurs provisoires des déblais puis le taillage de ces talus ; - Le chargement des déblais et leur dépôt hors emprise des ouvrages ; - Le réglage, le compactage et la finition du fond et des talus ; - Toutes les sujétions d’extraction des matériaux et l’extraction elle-même ; - La mise en dépôt provisoire du stock qui en découlerait ; - La finition des dépôts ; - Et toutes sujétions d’exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s’applique au mètre cube (m3) théorique de déblai, les côtes du terrain naturel étant celles obtenues par levés | m3 |
| 3.5 | F/P de gabion (1x1x0.5) pour digue filtrante Les travaux consistent à la réalisation de digue filtrante en vue de lutter contre les l’envasement de la cuvette. Pour l’exécution des travaux se référer au plan de détail. Les gabions sont des structures métalliques parallélépipédiques fabriquées en grillages galvanisés de minimum 2.7 mm de diamètre hexagonal double torsion avec 100 mm entre les torsades et 120 mm entre les sommets. La ligature est faite avec du fil galvanisé 2.4 mm minimum. Les gabions ont une hauteur de 0.5m, une longueur maximum de 2.0m et une largeur de 1.0m. Ils devront présenter une forme cubique après la pose. La bonne exécution du gabionnage exige l’emploi de pierres homogènes et un bon remplissage des cages. Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des gabions (moellons, cages de gabions); - Le stockage de ces matériaux ; - La réalisation de sur largeurs éventuelles de fouille ; - La mise en place et le remplissage des cages ; - Les ligatures et les ajustements nécessaires : - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s’applique au volume, en mètre cube (m3), de gabion de protection réalisé, avec comme valeur maximale celle obtenue à partir des levés de fonds de fouilles. | m3 |
|  | Total Serie 3 |  |
|  | Série IV - DEVERSOIR |  |
| 4.1 | Enduit ep=5 cm dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikhalite pour traitement des fissures sur le pied du contre fort Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d’enduit gras dosé à 400 kg/m3 avec dosage en produits d’étanchéité type Sikalite pour la réalisation de l’étanchéité des ouvrages spécifiés conformément aux indications de l’ingénieur. Le mortier est dosé à 400 kg de ciment CPJ 35 / m3 de mortier et avec du Sikalite dosé à 8 kg / m3 de mortier (1kg de Sikalite par sac de ciment). Le Sikalite est un hydrofuge en poudre que l’on incorpore dans le mortier pour l’imperméabiliser par son action de feutrage dans les capillaires. Il est facile à mettre en œuvre, il n’a aucune influence sur la vitesse de prise et le durcissement, ne diminue pas la résistance. Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des enduits y compris les adjuvants, et aux coffrages ; - Le stockage de ces matériaux ; - La fabrication, les dosages nécessaires et la mise en œuvre des enduits ; - La protection des surfaces enduits pendant 21 jours par un arrosage biquotidien (matin et soir). - Le personnel qualifié pour l’exécution correcte des travaux. Ce prix s’applique à la surface, en mètre carré (m2), d’enduit gras avec comme valeur maximale celle obtenue à partir des plans d’exécution des ouvrages | m² |
| 4.2 | Réparation des batardeaux et application de trois couches de peinture anti-rouille Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires à la réparation des batardeaux ; - L’application de trois couches de peinture antirouille; - Le personnel qualifié pour l’exécution correcte des travaux. Ce prix s’applique à l’unité de batardeau réparé et peint | U |
|  | Total Serie 4 |  |
|  | Série V - BASSIN DE DISSIPATION ET PROTECTION AVALE |  |
| 5.1 | Démolition du bassin de dissipation rive gauche sur une longueur de 60 m Ce prix rémunère la démolition du bassin de dissipation rive gauche sur une longueur de 60 m Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La démolition du bassin ; - La mobilisation du matériel nécessaire (marteau, piqueur, barre à mine etc.) ; - La mise en dépôt - Le personnel qualifié pour l’exécution correcte des travaux. Ce prix s’applique à la surface, en mètre carré (m2), de bassin démolis | m² |
| 5.2 | Nivellement de terrain en aval du bassin pour recevoir l'enrochement et les gabions Le prix rémunère le matériel (engins de terrassement telle une pelle mécanique ou hydraulique) et le personnel qualifié nécessaire pour l'exécution correcte du nivellement à l’aval du bassin Ce prix s’applique au forfait | ff |
| 5.3 | Béton cyclopéen dosé à 350kg/m3 pour reprise des parties démolies du bassin de dissipations ep=30 cm apres bouchage des cratères avec la caillasse Le prix rémunère l’exécution du béton cyclopéen le bassin de dissipations apres bouchage des cratères avec la caillasse Les couches de maçonnerie doivent être horizontales. Pour les maçonneries utilisant des pierres taillées, elles doivent avoir les dimensions minimales suivantes : 300x150x200 mm. Le rapport pierres / mortier à respecter est de 50% de pierres et 50% de béton dans tous les cas. Les pierres devront être parfaitement noyées dans du béton. Les bétons seront effectués selon le dosage du CCTP, le mètre cube de béton consiste de 0.8 m3 de gravier et 0,4 m3 de sable quoi qu'il en soit le dosage du ciment. Les graviers à utiliser doivent être propres et avoir des dimensions de 5 à 20 mm. Le béton sera dosé dans sa masse. Le béton est dosé à 350 kg de ciment CPJ 350 / m3 de béton et est composée d’une maçonnerie de pierre taillée de part et d’autre et d’une maçonnerie en bourrage à l’intérieur. L’épaisseur des joints entre les pierres ne doit pas être inférieure à 3 cm. Après construction la maçonnerie sera tenue humide pendant 21 jours par un arrosage biquotidien (matin et soir). Le prix rémunère le matériel (bétonnière et vibreur obligatoires), le personnel qualifié et non qualifié (technicien, équipes maçons et manœuvres) et les matériaux nécessaires. Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires à la fabrication du béton cyclopéen avec pierre, et aux coffrages ; - Le stockage de ces matériaux ; - La fabrication (avec une bétonnière), la mise en œuvre, le serrage (vibreur) et la cure de la maçonnerie de moellon ; - Le décoffrage ; - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s’applique au volume, en mètre cube (m3), de béton cyclopéen, avec comme valeur maximale celle obtenue à partir des plans d’exécution des ouvrages. | m3 |
| 5.4 | F/P de barbacane en PVC40mm y compris grillage d'embout et toutes sujétions Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de barbacane en tuyau PVC40 mm au niveau du bassin de dissipation selon les spécifications de l’ingénieur. Au niveau du bassin de dissipation le dispositif a pour effet d’atténuer les forces de sous pression de l’eau à travers des barbacanes (PVC 40 mm). Ces barbacanes sont implantées à chaque 2 mètres sur le long du bassin de dissipation et à chaque 1,20 mètre sur la largeur. Le prix rémunère le matériel, le personnel qualifié et non qualifié (technicien, ouvriers et des manœuvres) et les matériaux nécessaires. Ce prix comprend : - La fourniture des PVC 40 mm. La qualité et la marque de PVC employé seront soumises à l’appréciation de l’ingénieur ; - La fourniture des accessoires de pose (tamis ou filtre d’extrémité etc.); - La pose des barbacanes ; - L’exécution des différents raccordements au niveau des ouvrages ponctuels; - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s’applique au mètre linéaire (ml), de tuyau PVC 40mm, mis en place, calculé géométriquement à partir des longueurs réalisées, | ml |
| 5.5 | Enduit dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikhalite pour traitement des fissures sur le bassin et le seuil terminal Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d’enduit gras dosé à 400 kg/m3 avec dosage en produits d’étanchéité type Sikalite pour la réalisation de l’étanchéité des ouvrages spécifiés conformément aux indications de l’ingénieur. Le mortier est dosé à 400 kg de ciment CPJ 35 / m3 de mortier et avec du Sikalite dosé à 8 kg / m3 de mortier (1kg de Sikalite par sac de ciment). Le Sikalite est un hydrofuge en poudre que l’on incorpore dans le mortier pour l’imperméabiliser par son action de feutrage dans les capillaires. Il est facile à mettre en œuvre, il n’a aucune influence sur la vitesse de prise et le durcissement, ne diminue pas la résistance. Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des enduits y compris les adjuvants, et aux coffrages ; - Le stockage de ces matériaux ; - La fabrication, les dosages nécessaires et la mise en œuvre des enduits ; - La protection des surfaces enduits pendant 21 jours par un arrosage biquotidien (matin et soir). - Le personnel qualifié pour l’exécution correcte des travaux. Ce prix s’applique à la surface, en mètre carré (m2), d’enduit gras | m² |
| 5.6 | F/P de gabion en aval de la protection en enrochement y compris fouilles complémentaires Les travaux consistent à une protection avale du bassin de dissipation en vue de lutter contre les affouillements. Pour l’exécution des travaux se référer au plan de détail. Les gabions sont des structures métalliques parallélépipédiques fabriquées en grillages galvanisés de minimum 2.7 mm de diamètre hexagonal double torsion avec 100 mm entre les torsades et 120 mm entre les sommets. La ligature est faite avec du fil galvanisé 2.4 mm minimum. Les gabions ont une hauteur de 0.5m, une longueur maximum de 2.0m et une largeur de 1.0m. Ils devront présenter une forme cubique après la pose. La bonne exécution du gabionnage exige l’emploi de pierres homogènes et un bon remplissage des cages. Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des gabions (moellons, cages de gabions); - Le stockage de ces matériaux ; - La réalisation de sur largeurs éventuelles de fouille ; - La mise en place et le remplissage des cages ; - Les ligatures et les ajustements nécessaires : - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s’applique au volume, en mètre cube (m3), de gabion de protection réalisé, avec comme valeur maximale celle obtenue à partir des levés de fonds de fouilles | m3 |
| 5.7 | F/P de gabion de protection avale dans le lit mineur sur 15 m y compris fouilles complémentaires Identique au prix 5.6 | m3 |
| 5.8 | Empierrement libre pour la protection avale Ce prix rémunère l’exécution de la protection avale des ouvrages spécifiés conformément aux indications des plans L’épaisseur de l’enrochement varie de 30 à 40 cm au minimum. Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires à la réalisation de l’enrochement ; - Le stockage de ces matériaux ; - La mise en place, l’enragement des moellons de talus à la main et le jointoiement avec du gravillon et des éclats de pierre ; - et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s’applique au volume, en mètre cube (m3), d’enrochement libre réalisé, avec comme valeur maximale celle obtenue à partir des plans d’exécution des ouvrages | m3 |
|  | Total Série 5 |  |
|  | Série VI-Panneau et mesures environnementale |  |
| 6.1 | Panneau indicatif portant les indications du Projet Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de panneaux selon les spécifications de l’ingénieur. Ce prix comprend : - La fourniture des panneaux confectionnés conformément aux spécifications de l’ingénieur. La qualité et le type de fer employé seront soumis à l’appréciation de l’ingénieur. Les panneaux seront fixés sur des supports en IPN100 solidement ancrés. Ce prix comprend : - La fourniture des matériaux (ciment, agrégats etc.) et accessoires de pose - La réalisation des fouilles nécessaires ; - La pose des panneaux ; - L’exécution des différents raccordements au niveau des ouvrages ; - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée Ce prix s’applique à l’unité de panneau, fournis et mis en place constatée par l’ingénieur | ff |
| 6.2 | Plantation d'euphorbia balsamifera équidistant de 30 cm y compris trouaison et entretien pendant la période de garantie Ce prix rémunère la fourniture et la llantation d'euphorbia balsamifera équidistant de 30 cm y compris trouaison et entretien pendant la période de garantie Ce prix comprend : - La fourniture des plants d'euphorbia balsamifera - La réalisation des fouilles nécessaires ; - La plantations des plants ; - L’enttretien plants pendant la période de garantie; - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée Ce prix s’applique mètre lineaire dEuphorbe, fournis et mis en place constatée par l’ingénieur | ml |
| 6.3 | Mise en œuvre du PGES (reboisement,suivi environnemental,renforcement des capacités,formations et sensibilisation hydiéniques) Ce prix rémunère la mise en œuvre du PGES Il comprend notamment : - Le reboisement dont la quantité, l’espèce et les lieux sont donnés par le maitre d’œuvre - Le suivi environnemental, - Le renforcement des capacités, Les formations et sensibilisation hygiéniques | Ens |
|  | Total Série 6 |  |
|  | Total Général |  |

Lot2 :Travaux de réhabilitation des micro-barrages de Bodo et de Sirimansoni dans la commune de Koula

TRAVAUX DE REHABILITATION DU BARRAGE DE SIRIMANSONI DANS LA COMMUNE RURALE DE KOULA

DESCRIPTIF DES PRIX UNITAIRES

| N° | Désignation des travaux | Unités |
| --- | --- | --- |
| I | Série I - TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |
| 1.1 | Installation et replis du chantier Le prix rémunère les frais d'amené et de repli des matériels, matériaux et personnel qualifié. Ce prix comprend aussi : - La fourniture des assurances nécessaires à l’exécution des travaux, - L’élaboration des plans d’exécution des ouvrages, - L’établissement des plans de recollement partiels, - La fourniture des plans de recollement définitifs, - La réalisation des essais de formulation sur les matériaux de construction et des essais en cours d’exécution des travaux - La fourniture et la pose des panneaux de chantier et d’identification des ouvrages, - Et toutes sujétions d'exécution et de main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée. - La construction aux abords du site d’un magasin de stockage de ciment et petits matériels, - La mise à disposition d’un bureau équipé pour la mission de contrôle ; - L’amélioration de la piste d’accès au site, L’ouverture et l’amélioration des pistes d’accès aux emprunts des pierres et graviers, - Le nettoyage des abords du chantier sur toute la longueur après construction. - La fourniture de Kit d’équipement de protection individuelle (EPI) ; - La prise en compte de toutes les mesures de protection environnementale et sociale édictées dans le PGES. Le prix est payé forfaitairement à 50% avec le premier décompte des travaux réalisés y compris l’installation et 50% après replis de chantier. | ff |
| 1.2 | Préparation du terrain et implantation des ouvrages y compris abattage des arbres et debroussayage sur l'emprise des ouvrages et élaboration des plans d'exécutions et plans de recollement Le prix rémunère l’amortissement du matériel pour le défrichage et le nettoyage de la surface d’emprise nécessaire à une bonne organisation des travaux. Le prix rémunère aussi : - Les frais liés à la réalisation des levées topographiques d’exécution et l’établissement des plans d’exécution de l’ouvrage, - Le temps d’implantation de l’ensemble des ouvrages par le topographe et les techniciens de l’entreprise et la main d’œuvre qualifiée et non qualifiée (équipe maçon, mineur, manœuvre), l’abattage et le dessouchage des arbres sur l’emprise des ouvrages. - L’élaboration de plan d’exécution et de recollement Le prix s'applique au forfait (ff), du nettoyage et de l’implantation de terrain. | ff |
|  | Total Serie 1 |  |
|  | Série II - TERASSEMENT |  |
| 2.1 | Dragage de la cuvette d'épaisseur 30 cm avec le bulldozer Le prix rémunère le matériel (engins de terrassement telle un bulldozer) et le personnel qualifié nécessaire pour l'exécution correcte du dragage Ce prix comprend : - Tous les travaux d'accomplissement des profils de dragage ; - Les coûts liés à l’emploi des engins lourds (locations, carburants, mains d’œuvre qualifiée et non qualifiée) ; Ce prix s’applique à l’hectare de terrain dragué sur une profondeur de 30 cm | ha |
| 2.2 | Evacuation des dépôts solides issus du dragage hors de l'emprise du site Le prix rémunère le matériel (engins de transport et de chargement telle un camion et une chargeuse) et le personnel qualifié nécessaire pour l'évacuation des débris issus du dragage Ce prix comprend : - Les coûts liés à l’emploi des engins lourds (locations, carburants, mains d’œuvre qualifiée et non qualifiée) ; - La mise en dépôt provisoire du stock qui en découlerait ; - La finition des dépôts ; - Et toutes sujétions d’exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s’applique au mètre cube | m3 |
| 2.3 | Recalibrage du lit mineur et évacuation des débits encombrant le lit Le prix rémunère le matériel (engins de terrassement telle une pelle et ou bulldozer) et le personnel qualifié nécessaire pour l'exécution correcte du recalibrage Ce prix s’applique au mètre linéaire | ml |
|  | Total Série 2 |  |
|  | Série III-ACTION DE PROTECTION ET DE CONSERVATION DES SOLS |  |
| 3.1 | Implantations topographiques des cordons pierreux Le prix rémunère l’amortissement du matériel pour l’implantation des cordons pierreux. Le prix rémunère aussi : - Les frais liés à la réalisation des levées topographiques d’exécution et l’établissement des piquets d’implantations, - Le temps d’implantation de l’ensemble des ouvrages par le topographe et les techniciens de l’entreprise et la main d’œuvre qualifiée et non qualifiée (équipe maçon, mineur, manœuvre), Le prix s'applique au mètre linéaire (ml),. | ml |
| 3.2 | Décapage de 15 cm en terrain de toute nature pour l'ancrage des cordons pierreux Ce prix rémunère l'enlèvement du sol superficiel, des herbes et des souches d’arbres de la surface de l'assiette, sur une profondeur de 0,15 m. ce poste prend en compte le décapage nécessaire au blocage des enrochements. Ce prix rémunère également le transport et la mise en dépôt des terres hors de la limite de l'emprise des ouvrages, le régalage de ses terres selon les instructions du Maître d’Œuvre, et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s'applique au mètre linéaire (ml) de sol végétal enlevé mesuré selon la surface de du cordons | ml |
| 3.3 | Réalisation des cordons pierreux de hauteur 45 cm et de largeur 0.50 m et d'ancrage 15 cm sur le glacis du bassin versant Le prix rémunère les travaux de réalisation des cordons pierreux selon les courbes de niveau. Les travaux comprennent : - Le transport et la mise en tas de moellons du lieu d’extraction jusqu’à leur lieu de mise en tas indiqué par la même population. - Les lieux d’extraction sont les mêmes carrières de moellons pour la construction des ouvrages ; - La mobilisation du personnel nécessaire (technicien, manœuvre etc.) ; - La mobilisation du matériel nécessaire (pelle, pioche, marteau, cordeaux, niveau à eau, règles etc.) ; - Le tracé des lignes d’implantation des cordons à partir des travaux d’implantation topographiques ; - Les travaux de mise en œuvre des cordons ( pose des pierres conforment au profil indiqué etc.). - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre. Ce prix s’applique au volume, en mètre linéaire (ml), d’enrochement libre réalisé, | ml |
| 3.4 | Fouille pour ancrage de la digue filtrante en gabion Le prix rémunère le matériel et le personnel qualifié nécessaire pour l'exécution correcte des déblais Ce prix comprend : - Tous les travaux d'accomplissement des profils de déblais ; - Les coûts liés à l’emploi des engins lourds (locations, carburants, mains d’œuvre qualifiée et non qualifiée) ; - Les coûts liés à l’emploi éventuel d’un compresseur ou des explosifs ; - La réalisation des déblais de finition éventuelle ; - Les sur largeurs provisoires des déblais puis le taillage de ces talus ; - Le chargement des déblais et leur dépôt hors emprise des ouvrages ; - Le réglage, le compactage et la finition du fond et des talus ; - Toutes les sujétions d’extraction des matériaux et l’extraction elle-même ; - La mise en dépôt provisoire du stock qui en découlerait ; - La finition des dépôts ; - Et toutes sujétions d’exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s’applique au mètre cube (m3) théorique de déblai, les côtes du terrain naturel étant celles obtenues par levés | m3 |
| 3.5 | F/P de gabion (1x1x0.5) pour digue filtrante Les travaux consistent à la réalisation de digue filtrante en vue de lutter contre les l’envasement de la cuvette. Pour l’exécution des travaux se référer au plan de détail. Les gabions sont des structures métalliques parallélépipédiques fabriquées en grillages galvanisés de minimum 2.7 mm de diamètre hexagonal double torsion avec 100 mm entre les torsades et 120 mm entre les sommets. La ligature est faite avec du fil galvanisé 2.4 mm minimum. Les gabions ont une hauteur de 0.5m, une longueur maximum de 2.0m et une largeur de 1.0m. Ils devront présenter une forme cubique après la pose. La bonne exécution du gabionnage exige l’emploi de pierres homogènes et un bon remplissage des cages. Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des gabions (moellons, cages de gabions); - Le stockage de ces matériaux ; - La réalisation de sur largeurs éventuelles de fouille ; - La mise en place et le remplissage des cages ; - Les ligatures et les ajustements nécessaires : - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s’applique au volume, en mètre cube (m3), de gabion de protection réalisé, avec comme valeur maximale celle obtenue à partir des levés de fonds de fouilles. | m3 |
|  | Total Série 3 |  |
|  | Série IV - DEVERSOIR |  |
| 4.1 | Fouille pour ancrage du contre fort Le prix rémunère le matériel et le personnel qualifié nécessaire pour l'exécution correcte des déblais Ce prix comprend : - Tous les travaux d'accomplissement des profils de déblais ; - Les coûts liés à l’emploi des engins lourds (locations, carburants, mains d’œuvre qualifiée et non qualifiée) ; - Les coûts liés à l’emploi éventuel d’un compresseur ou des explosifs ; - La réalisation des déblais de finition éventuelle ; - Les sur largeurs provisoires des déblais puis le taillage de ces talus ; - Le chargement des déblais et leur dépôt hors emprise des ouvrages ; - Le réglage, le compactage et la finition du fond et des talus ; - Toutes les sujétions d’extraction des matériaux et l’extraction elle-même ; - La mise en dépôt provisoire du stock qui en découlerait ; - La finition des dépôts ; - Et toutes sujétions d’exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s’applique au mètre cube (m3) théorique de déblai, les côtes du terrain naturel étant celles obtenues par levés | m3 |
| 4.2 | Béton cyclopéen dosé à 350kg/m3 avec ajout de sikalite pour ancrage du contrefort (Prof= 0.5 m et largeur 30 cm) Le prix rémunère l’exécution du béton cyclopéen avec ajout de Sikalite pour le blocage de la fouille du mur d’étanchéité et contrefort sur toute la longueur de l’ouvrage. Les couches de maçonnerie doivent être horizontales. Pour les maçonneries utilisant des pierres taillées, elles doivent avoir les dimensions minimales suivantes : 300x150x200 mm. Le rapport pierres / mortier à respecter est de 50% de pierres et 50% de béton dans tous les cas. Les pierres devront être parfaitement noyées dans du béton. Les bétons seront effectués selon le dosage du CCTP, le mètre cube de béton consiste de 0.8 m3 de gravier et 0,4 m3 de sable quoi qu'il en soit le dosage du ciment. Les graviers à utiliser doivent être propres et avoir des dimensions de 5 à 20 mm. Le béton sera dosé dans sa masse. Le béton est dosé à 350 kg de ciment CPJ 350 / m3 de béton et est composée d’une maçonnerie de pierre taillée de part et d’autre et d’une maçonnerie en bourrage à l’intérieur. L’épaisseur des joints entre les pierres ne doit pas être inférieure à 3 cm. Après construction la maçonnerie sera tenue humide pendant 21 jours par un arrosage biquotidien (matin et soir). Le prix rémunère le matériel (bétonnière et vibreur obligatoires), le personnel qualifié et non qualifié (technicien, équipes maçons et manœuvres) et les matériaux nécessaires. Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires à la fabrication du béton cyclopéen avec pierre, et aux coffrages ; - Le stockage de ces matériaux ; - La fabrication (avec une bétonnière), la mise en œuvre, le serrage (vibreur) et la cure de la maçonnerie de moellon ; - Le décoffrage ; - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce prix s’applique au volume | m3 |
| 4.3 | Réparation des batardeaux et application de trois couches de peinture anti-rouille Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires à la réparation des batardeaux ; - L’application de trois couches de peinture antirouille; - Le personnel qualifié pour l’exécution correcte des travaux. Ce prix s’applique à l’unité de batardeau réparé et peint | U |
|  | Total Série 4 |  |
|  | Série V - BASSIN DE DISSIPATION ET PROTECTION AVALE |  |
| 5.1 | Enduit dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikhalite pour traitement des fissures sur le bassin et le seuil terminal Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d’enduit gras dosé à 400 kg/m3 avec dosage en produits d’étanchéité type Sikalite pour la réalisation de l’étanchéité des ouvrages spécifiés conformément aux indications de l’ingénieur. Le mortier est dosé à 400 kg de ciment CPJ 35 / m3 de mortier et avec du Sikalite dosé à 8 kg / m3 de mortier (1kg de Sikalite par sac de ciment). Le Sikalite est un hydrofuge en poudre que l’on incorpore dans le mortier pour l’imperméabiliser par son action de feutrage dans les capillaires. Il est facile à mettre en œuvre, il n’a aucune influence sur la vitesse de prise et le durcissement, ne diminue pas la résistance. Ce prix comprend conformément aux spécifications des prescriptions techniques : - La fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des enduits y compris les adjuvants, et aux coffrages ; - Le stockage de ces matériaux ; - La fabrication, les dosages nécessaires et la mise en œuvre des enduits ; - La protection des surfaces enduits pendant 21 jours par un arrosage biquotidien (matin et soir). - Le personnel qualifié pour l’exécution correcte des travaux. Ce prix s’applique à la surface, en mètre carré (m2), d’enduit gras avec comme valeur maximale celle obtenue à partir des plans d’exécution des ouvrages | m² |
|  | Total Série 5 |  |
|  | Série VI-Panneau et mesures environnementale |  |
| 6.1 | Panneau indicatif portant les indications du Projet Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de panneaux selon les spécifications de l’ingénieur. Ce prix comprend : - La fourniture des panneaux confectionnés conformément aux spécifications de l’ingénieur. La qualité et le type de fer employé seront soumis à l’appréciation de l’ingénieur. Les panneaux seront fixés sur des supports en IPN100 solidement ancrés. Ce prix comprend : - La fourniture des matériaux (ciment, agrégats etc.) et accessoires de pose - La réalisation des fouilles nécessaires ; - La pose des panneaux ; - L’exécution des différents raccordements au niveau des ouvrages ; - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée Ce prix s’applique à l’unité de panneau, fournis et mis en place constatée par l’ingénieur | ff |
| 6.2 | Plantation d'euphorbia balsamifera équidistant de 30 cm y compris trouaison et entretien pendant la période de garantie Ce prix rémunère la fourniture et la llantation d'euphorbia balsamifera équidistant de 30 cm y compris trouaison et entretien pendant la période de garantie Ce prix comprend : - La fourniture des plants d'euphorbia balsamifera - La réalisation des fouilles nécessaires ; - La plantations des plants ; - L’enttretien plants pendant la période de garantie; - Et toutes sujétions d'exécution et de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée Ce prix s’applique mètre lineaire dEuphorbe, fournis et mis en place constatée par l’ingénieur | ml |
| 6.3 | Mise en œuvre du PGES (reboisement,suivi environnemental,renforcement des capacités,formations et sensibilisation hydiéniques) Ce prix rémunère la mise en œuvre du PGES Il comprend notamment : - Le reboisement dont la quantité, l’espèce et les lieux sont donnés par le maitre d’œuvre - Le suivi environnemental, - Le renforcement des capacités, Les formations et sensibilisation hygiéniques | Ens |
|  | Total Série 6 |  |

## Bordereaux des prix unitaires

Lot 1 : Travaux de réhabilitation des micro-barrages de Fani et de Wolokorodji dans les communes de Doumba et Koula

TRAVAUX DE REHABILITATION DU BARRAGE DE FANI DANS LA COMMUNE RURALE DE DOUMBA

| N° | Désignation des travaux | Unités | Prix. Unitaire (FCFA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | En chiffre | En lettre |
| I | Série I - TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |
| 1.1 | Installation et replis du chantier | ff |  |  |
| 1.2 | Préparation du terrain et implantation des ouvrages y compris abattage des arbres et debroussayage sur l'emprise des ouvrages et élaboration des plans d'exécutions et plans de recollement | ff |  |  |
|  | Total Serie 1 |  |  |  |
|  | Série II - TERASSEMENT |  |  |  |
| 2.1 | Dragage de la cuvettte d'epaisseur 50 cm avec le bulldozer | ha |  |  |
| 2.2 | Evacuation des depots solides issus du dragage hors de l'emprise du site | m3 |  |  |
|  | Total Serie 2 |  |  |  |
|  | Série III-ACTION DE PROTECTION ET DE CONSERVATION DES SOLS |  |  |  |
| 3.1 | Implantations topographiques des cordons pierreux | ml |  |  |
| 3.2 | Decapage de 15 cm en terrain de toute nature pour l'ancrage des coordons pierreux | ml |  |  |
| 3.3 | Réalisation des cordons pierreux de hauteur 45 cm et de largeur 0.50 m et d'ancrage 15 cm sur le glacis du bassin versant | ml |  |  |
| 3.4 | Fouille pour ancrage de la digue filtrante en gabion | m3 |  |  |
| 3.5 | F/P de gabion (1x1x0.5) pour digue filtrante | m3 |  |  |
|  | Total Serie 3 |  |  |  |
|  | Série IV - DEVERSOIR |  |  |  |
| 4.1 | Déblai en terrain ordinaire pour tapis amont et tranchée d'ancrage y compris fouilles éventuelles sous eau et blindage des parois | m3 |  |  |
| 4.2 | Fouille pour ancrage du contre fort | m3 |  |  |
| 4.3 | Béton cyclopéen dosé à 350kg/m3 avec ajout de sikalite pour tapis amont ( largeur 60 cm et d'epaisseur 30 cm) et blocage de la tranché d'ancrage (Prof= 2 m et d'epaisseur 40 cm) le long du mur d'etanchéité | m3 |  |  |
| 4.4 | Béton cyclopéen dosé à 350kg/m3 avec ajout de sikalite pour ancrage du contrefort (Prof= 0.5 m et largeur 30 cm) | m3 |  |  |
| 4.5 | Enduit ep=5 cm dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikhalite sur la crete,le mur amont et le contrefort | m² |  |  |
| 4.6 | Fourniture et pose de profilé UPN100 pour rainure des batardeaux façonné en cadre U (1,20 m x1.50m) | Ens |  |  |
| 4.7 | F/P Batardeaux 100 x25 y compris protection anti-rouille | U |  |  |
|  | Total Serie 4 |  |  |  |
|  | Série V - BASSIN DE DISSIPATION ET PROTECTION AVALE |  |  |  |
| 5.1 | Nivelement de terrain en aval du bassin pour recevoir l'enrochement et les gabions | ff |  |  |
| 5.2 | Béton cyclopéen dosé à 350kg/m3 pour butée du seuil terminal | m3 |  |  |
| 5.3 | Béton ordinaire d'épaisseur 10 cm dosé à 300kg/m3 pour renforcement du bassin | m3 |  |  |
| 5.4 | F/P de barbacane en PVC40mm y compris grillage d'embout et toutes sujétions | ml |  |  |
| 5.5 | Enduit dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikhalite pour traitement des fissures sur le bassin et le seuil terminal | m² |  |  |
| 5.6 | F/P de gabion en aval de la protection en enrochement y compris fouilles complémentaires | m3 |  |  |
| 5.7 | Empierrement libre pour la protection avale | m3 |  |  |
|  | Total Série 5 |  |  |  |
|  | Série VI -MURS DE RACCORDEMENT DE L'OUVRAGE |  |  |  |
| 6.1 | Déblai en terrain ordinaire pour tapis amont et tranchée d'ancrage y compris fouilles éventuelles sous eau et blindage des parois sur une distance de 11 m au niveau de chaque rive | m3 |  |  |
| 6.2 | Béton cyclopéen dosé à 350kg/m3 avec ajout de sikalite pour tapis amont ( largeur 60 cm et d'épaisseur 30 cm) et blocage de la tranché d'ancrage (Prof= 2 m et d'épaisseur 40 cm) sur une distance de 11 m au niveau de chaque rive | m3 |  |  |
| 6.3 | Enduit ep=5 cm dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikhalite pour traitement des fissures sur le mur de raccordement | m2 |  |  |
|  | Total Série 6 |  |  |  |
|  | Série VI-Panneau et mesures environnementale |  |  |  |
| 7.1 | Panneau indicatif portant les indications du Projet | ff |  |  |
| 7.2 | Plantation d'euphorbia balsamifera equidistant de 30 cm y compris trouaison et entretien pendant la periode de garantie | ml |  |  |
| 7.3 | Mise en œuvre du PGES (reboisement,suivi environnemental,renforcement des capacités,formations et sensibilisation hydiéniques) | Ens |  |  |
|  | Total Série 7 |  |  |  |
|  | Total Général |  |  |  |

TRAVAUX DE REHABILITATION DU BARRAGE DE WOLOKORODJI DANS LA COMMUNE RURALE DE KOULA

| N° | Désignation des travaux | Unités | Prix. Unitaire (FCFA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | En chiffre | En chiffre |
| I | Série I - TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |
| 1.1 | Installation et replis du chantier | ff |  |  |
| 1.2 | Préparation du terrain et implantation des ouvrages y compris abattage des arbres et debroussayage sur l'emprise des ouvrages et élaboration des plans d'exécutions et plans de recollement | ff |  |  |
|  | Total Serie 1 |  |  |  |
|  | Série II - TERASSEMENT |  |  |  |
| 2.1 | Décapage de bourellet ep=50 cm à l'amont du déversoir | m3 |  |  |
| 2.2 | Evacuation des depots solides issus du dragage hors de l'emprise du site | m3 |  |  |
|  | Total Serie 2 |  |  |  |
|  | Série III-ACTION DE PROTECTION ET DE CONSERVATION DES SOLS |  |  |  |
| 3.1 | Implantations topographiques des cordons pierreux | ml |  |  |
| 3.2 | Decapage de 15 cm en terrain de toute nature pour l'ancrage des coordons pierreux | ml |  |  |
| 3.3 | Réalisation des cordons pierreux de hauteur 45 cm et de largeur 0.50 m et d'ancrage 15 cm sur le glacis du bassin versant | ml |  |  |
| 3.4 | Fouille pour ancrage de la digue filtrante en gabion | m3 |  |  |
| 3.5 | F/P de gabion (1x1x0.5) pour digue filtrante | m3 |  |  |
|  | Total Serie 3 |  |  |  |
|  | Série IV - DEVERSOIR |  |  |  |
| 4.1 | Enduit ep=5 cm dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikhalite pour traitement des fissures sur le pied du contre fort | m² |  |  |
| 4.2 | Reparation des batardeaux et application de trois couches de peinture anti-rouille | U |  |  |
|  | Total Serie 4 |  |  |  |
|  | Série V - BASSIN DE DISSIPATION ET PROTECTION AVALE |  |  |  |
| 5.1 | Enduit dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikhalite pour traitement des fissures sur le bassin et le seuil terminal | m² |  |  |
|  | Total Série 5 |  |  |  |
|  | Série VI -MURS DE RACCORDEMENT DE L'OUVRAGE |  |  |  |
| 6.1 | Fouille de profondeur 80 cm pour prolongement du mur de raccordement rive droite | m3 |  |  |
| 6.2 | Béton cyclopéen dosé à 350kg/m3 avec ajout de sikalite pour prolongement du mur de raccordement rive droite | m3 |  |  |
|  | Total Série 6 |  |  |  |
|  | Série VI-Panneau et mesures environnementale |  |  |  |
| 7.1 | Panneau indicatif portant les indications du Projet | ff |  |  |
| 7.2 | Plantation d'euphorbia balsamifera equidistant de 30 cm y compris trouaison et entretien pendant la periode de garantie | ml |  |  |
| 7.3 | Mise en œuvre du PGES (reboisement,suivi environnemental,renforcement des capacités,formations et sensibilisation hydiéniques) | Ens |  |  |
|  | Total Série 7 |  |  |  |
|  | Total Général |  |  |  |

Lot2 :Travaux de réhabilitation des micro-barrages de Bodo et de Sirimansoni dans la commune de Koula

TRAVAUX DE REHABILITATION DU BARRAGE DE BODO DANS LA COMMUNE RURALE DE KOULA

| N° | Désignation des travaux | Unités | Prix. Unitaire (FCFA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | En chiffre | En chiffre |
| I | Série I - TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |
| 1.1 | Installation et replis du chantier | ff |  |  |
| 1.2 | Préparation du terrain et implantation des ouvrages y compris abattage des arbres et debroussayage sur l'emprise des ouvrages et élaboration des plans d'exécutions et plans de recollement | ff |  |  |
|  | Total Serie 1 |  |  |  |
|  | Série II - TERASSEMENT |  |  |  |
| 2.1 | Dragage de la cuvette d'épaisseur 30 cm avec le bulldozer | ha |  |  |
| 2.2 | Evacuation des dépôts solides issus du dragage hors de l'emprise du site | m3 |  |  |
|  | Total Serie 2 |  |  |  |
|  | Série III-ACTION DE PROTECTION ET DE CONSERVATION DES SOLS |  |  |  |
| 3.1 | Implantations topographiques des cordons pierreux | ml |  |  |
| 3.2 | Décapage de 15 cm en terrain de toute nature pour l'ancrage des cordons pierreux | ml |  |  |
| 3.3 | Réalisation des cordons pierreux de hauteur 45 cm et de largeur 0.50 m et d'ancrage 15 cm sur le glacis du bassin versant | ml |  |  |
| 3.4 | Fouille pour ancrage de la digue filtrante en gabion | m3 |  |  |
| 3.5 | F/P de gabion (1x1x0.5) pour digue filtrante | m3 |  |  |
|  | Total Serie 3 |  |  |  |
|  | Série IV - DEVERSOIR |  |  |  |
| 4.1 | Enduit ep=5 cm dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikhalite pour traitement des fissures sur le pied du contre fort | m² |  |  |
| 4.2 | Réparation des batardeaux et application de trois couches de peinture anti-rouille | U |  |  |
|  | Total Serie 4 |  |  |  |
|  | Série V - BASSIN DE DISSIPATION ET PROTECTION AVALE |  |  |  |
| 5.1 | Démolition du bassin de dissipation rive gauche sur une longueur de 60 m | m² |  |  |
| 5.2 | Nivellement de terrain en aval du bassin pour recevoir l'enrochement et les gabions | ff |  |  |
| 5.3 | Béton cyclopéen dosé à 350kg/m3 pour reprise des parties démolies du bassin de dissipations ep=30 cm apres bouchage des cratère avec la caillasse | m3 |  |  |
| 5.4 | F/P de barbacane en PVC40mm y compris grillage d'embout et toutes sujétions | ml |  |  |
| 5.5 | Enduit dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikhalite pour traitement des fissures sur le bassin et le seuil terminal | m² |  |  |
| 5.6 | F/P de gabion en aval de la protection en enrochement y compris fouilles complémentaires | m3 |  |  |
| 5.7 | F/P de gabion de protection avale dans le lit mineur sur 15 m y compris fouilles complémentaires | m3 |  |  |
| 5.8 | Empierrement libre pour la protection avale | m3 |  |  |
|  | Total Série 5 |  |  |  |
|  | Série VI-Panneau et mesures environnementale |  |  |  |
| 6.1 | Panneau indicatif portant les indications du Projet | ff |  |  |
| 6.2 | Plantation d'euphorbia balsamifera équidistant de 30 cm y compris trouaison et entretien pendant la période de garantie | ml |  |  |
| 6.3 | Mise en œuvre du PGES (reboisement, suivi environnemental, renforcement des capacités, formations et sensibilisation hygiéniques) | Ens |  |  |
|  | Total Série 6 |  |  |  |
|  | Total Général |  |  |  |

TRAVAUX DE REHABILITATION DU BARRAGE DE SIRIMANSONI DANS LA COMMUNE RURALE DE KOULA

| N° | Désignation des travaux | Unités | Prix. Unitaire (FCFA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | En chiffre | En chiffre |
| I | Série I - TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |
| 1.1 | Installation et replis du chantier | ff |  |  |
| 1.2 | Préparation du terrain et implantation des ouvrages y compris abattage des arbres et debroussayage sur l'emprise des ouvrages et élaboration des plans d'exécutions et plans de recollement | ff |  |  |
|  | Total Serie 1 |  |  |  |
|  | Série II - TERASSEMENT |  |  |  |
| 2.1 | Dragage de la cuvettte d'epaisseur 30 cm avec le bulldozer | ha |  |  |
| 2.2 | Evacuation des depots solides issus du dragage hors de l'emprise du site | m3 |  |  |
| 2.3 | Recalibrage du lit mineur et evacuation des debrits encombrant le lit | ml |  |  |
|  | Total Serie 2 |  |  |  |
|  | Série III-ACTION DE PROTECTION ET DE CONSERVATION DES SOLS |  |  |  |
| 3.1 | Implantations topographiques des cordons pierreux | ml |  |  |
| 3.2 | Decapage de 15 cm en terrain de toute nature pour l'ancrage des coordons pierreux | ml |  |  |
| 3.3 | Réalisation des cordons pierreux de hauteur 45 cm et de largeur 0.50 m et d'ancrage 15 cm sur le glacis du bassin versant | ml |  |  |
| 3.4 | Fouille pour ancrage de la digue filtrante en gabion | m3 |  |  |
| 3.5 | F/P de gabion (1x1x0.5) pour digue filtrante | m3 |  |  |
|  | Total Serie 3 |  |  |  |
|  | Série IV - DEVERSOIR |  |  |  |
| 4.1 | Fouille pour ancrage du contre fort | m3 |  |  |
| 4.2 | Béton cyclopéen dosé à 350kg/m3 avec ajout de sikalite pour ancrage du contrefort (Prof= 0.5 m et largeur 30 cm) | m3 |  |  |
| 4.3 | Reparation des batardeaux et application de trois couches de peinture anti-rouille | U |  |  |
|  | Total Serie 4 |  |  |  |
|  | Série V - BASSIN DE DISSIPATION ET PROTECTION AVALE |  |  |  |
| 5.1 | Enduit dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikhalite pour traitement des fissures sur le bassin et le seuil terminal | m² |  |  |
|  | Total Série 5 |  |  |  |
|  | Série VI-Panneau et mesures environnementale |  |  |  |
| 6.1 | Panneau indicatif portant les indications du Projet | ff |  |  |
| 6.2 | Plantation d'euphorbia balsamifera equidistant de 30 cm y compris trouaison et entretien pendant la periode de garantie | ml |  |  |
| 6.3 | Mise en œuvre du PGES (reboisement,suivi environnemental,renforcement des capacités,formations et sensibilisation hydiéniques) | Ens |  |  |
|  | Total Série 6 |  |  |  |
|  | Total Général |  |  |  |

## DEVIS QUANTITATIF

Lot 1 : Travaux de réhabilitation des micro-barrages de Fani et de Wolokorodji dans les communes de Doumba et Koula

TRAVAUX DE REHABILITATION DU BARRAGE DE FANI DANS LA COMMUNE RURALE DE DOUMBA

| N° | Désignation des travaux | Unités | Qtés | P.Unit | Montant Fcfa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Série I - TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation et replis du chantier | ff | 1.00 |  |  |
| 1.2 | Préparation du terrain et implantation des ouvrages y compris abattage des arbres et debroussayage sur l'emprise des ouvrages et élaboration des plans d'exécutions et plans de recollement | ff | 1.00 |  |  |
|  | Total Serie 1 |  |  |  |  |
|  | Série II - TERASSEMENT |  |  |  |  |
| 2.1 | Dragage de la cuvettte d'epaisseur 50 cm avec le bulldozer | ha | 6.00 |  |  |
| 2.2 | Evacuation des depots solides issus du dragage hors de l'emprise du site | m3 | 30 000.00 |  |  |
|  | Total Serie 2 |  |  |  |  |
|  | Série III-ACTION DE PROTECTION ET DE CONSERVATION DES SOLS |  |  |  |  |
| 3.1 | Implantations topographiques des cordons pierreux | ml | 4 600.00 |  |  |
| 3.2 | Decapage de 15 cm en terrain de toute nature pour l'ancrage des coordons pierreux | ml | 4 600.00 |  |  |
| 3.3 | Réalisation des cordons pierreux de hauteur 45 cm et de largeur 0.50 m et d'ancrage 15 cm sur le glacis du bassin versant | ml | 4 600.00 |  |  |
| 3.4 | Fouille pour ancrage de la digue filtrante en gabion | m3 | 75.00 |  |  |
| 3.5 | F/P de gabion (1x1x0.5) pour digue filtrante | m3 | 157.50 |  |  |
|  | Total Serie 3 |  |  |  |  |
|  | Série IV - DEVERSOIR |  |  |  |  |
| 4.1 | Déblai en terrain ordinaire pour tapis amont et tranchée d'ancrage y compris fouilles éventuelles sous eau et blindage des parois | m3 | 162.51 |  |  |
| 4.2 | Fouille pour ancrage du contre fort | m3 | 13.70 |  |  |
| 4.3 | Béton cyclopéen dosé à 350kg/m3 avec ajout de sikalite pour tapis amont ( largeur 60 cm et d'epaisseur 30 cm) et blocage de la tranché d'ancrage (Prof= 2 m et d'epaisseur 40 cm) le long du mur d'etanchéité | m3 | 125.99 |  |  |
| 4.4 | Béton cyclopéen dosé à 350kg/m3 avec ajout de sikalite pour ancrage du contrefort (Prof= 0.5 m et largeur 30 cm) | m3 | 13.70 |  |  |
| 4.5 | Enduit ep=5 cm dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikhalite sur la crete,le mur amont et le contrefort | m² | 246.00 |  |  |
| 4.6 | Fourniture et pose de profilé UPN100 pour rainure des batardeaux façonné en cadre U (1,20 m x1.50m) | Ens | 2.00 |  |  |
| 4.7 | F/P Batardeaux 100 x25 y compris protection anti-rouille | U | 10.00 |  |  |
|  | Total Serie 4 |  |  |  |  |
|  | Série V - BASSIN DE DISSIPATION ET PROTECTION AVALE |  |  |  |  |
| 5.1 | Nivelement de terrain en aval du bassin pour recevoir l'enrochement et les gabions | ff | 1.00 |  |  |
| 5.2 | Béton cyclopéen dosé à 350kg/m3 pour butée du seuil terminal | m3 | 32.50 |  |  |
| 5.3 | Béton ordinaire d'epaisseur 10 cm dosé à 300kg/m3 pour renforcement du bassin | m3 | 20.00 |  |  |
| 5.4 | F/P de barbacane en PVC40mm y compris grillage d'embout et toutes sujétions | ml | 49.80 |  |  |
| 5.5 | Enduit dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikhalite pour traitement des fissures sur le bassin et le seuil terminal | m² | 0.00 |  |  |
| 5.6 | F/P de gabion en aval de la protection en enrochement y compris fouilles complémentaires | m3 | 91.30 |  |  |
| 5.7 | Empierrement libre pour la protection avale | m3 | 36.00 |  |  |
|  | Total Série 5 |  |  |  |  |
|  | Série VI -MURS DE RACCORDEMENT DE L'OUVRAGE |  |  |  |  |
| 6.1 | Déblai en terrain ordinaire pour tapis amont et tranchée d'ancrage y compris fouilles éventuelles sous eau et blindage des parois sur une distance de 11 m au niveau de chaque rive | m3 | 43.08 |  |  |
| 6.2 | Béton cyclopéen dosé à 350kg/m3 avec ajout de sikalite pour tapis amont ( largeur 60 cm et d'epaisseur 30 cm) et blocage de la tranché d'ancrage (Prof= 2 m et d'epaisseur 40 cm) lsur une distance de 11 m au niveau de chaque rive | m3 | 33.40 |  |  |
| 6.3 | Enduit ep=5 cm dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikhalite pour traitement des fissures sur le mur de raccordement | m2 | 30.00 |  |  |
|  | Total Série 6 |  |  |  |  |
|  | Série VI-Panneau et mesures environnementale |  |  |  |  |
| 7.1 | Panneau indicatif portant les indications du Projet | ff | 1 |  |  |
| 7.2 | Plantation d'euphorbia balsamifera equidistant de 30 cm y compris trouaison et entretien pendant la periode de garantie | ml | 2400 |  |  |
| 7.3 | Mise en œuvre du PGES (reboisement,suivi environnemental,renforcement des capacités,formations et sensibilisation hydiéniques) | Ens | 1 |  |  |
|  | Total Série 7 |  |  |  |  |
|  | Total Général |  |  |  |  |

TRAVAUX DE REHABILITATION DU BARRAGE DE WOLOKORODJI DANS LA COMMUNE RURALE DE KOULA

| N° | Désignation des travaux | Unités | Qtés | P. Unit | Montant Fcfa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Série I - TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation et replis du chantier | ff | 1.00 |  |  |
| 1.2 | Préparation du terrain et implantation des ouvrages y compris abattage des arbres et débroussage sur l'emprise des ouvrages et élaboration des plans d'exécutions et plans de recollement | ff | 1.00 |  |  |
|  | Total Serie 1 |  |  |  |  |
|  | Série II - TERASSEMENT |  |  |  |  |
| 2.1 | Décapage de bourellet ep=50 cm à l'amont du deversoir | m3 | 175.00 |  |  |
| 2.2 | Evacuation des depots solides issus du dragage hors de l'emprise du site | m3 | 175.00 |  |  |
|  | Total Serie 2 |  |  |  |  |
|  | Série III-ACTION DE PROTECTION ET DE CONSERVATION DES SOLS |  |  |  |  |
| 3.1 | Implantations topographiques des cordons pierreux | ml | 5 800.00 |  |  |
| 3.2 | Décapage de 15 cm en terrain de toute nature pour l'ancrage des coordons pierreux | ml | 5 800.00 |  |  |
| 3.3 | Réalisation des cordons pierreux de hauteur 45 cm et de largeur 0.50 m et d'ancrage 15 cm sur le glacis du bassin versant | ml | 5 800.00 |  |  |
| 3.4 | Fouille pour ancrage de la digue filtrante en gabion | m3 | 0.00 |  |  |
| 3.5 | F/P de gabion (1x1x0.5) pour digue filtrante | m3 | 0.00 |  |  |
|  | Total Serie 3 |  |  |  |  |
|  | Série IV - DEVERSOIR |  |  |  |  |
| 4.1 | Enduit ep=5 cm dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikhalite pour traitement des fissures sur le pied du contre fort | m² | 7.50 |  |  |
| 4.2 | Réparation des batardeaux et application de trois couches de peinture anti-rouille | U | 7.00 |  |  |
|  | Total Serie 4 |  |  |  |  |
|  | Série V - BASSIN DE DISSIPATION ET PROTECTION AVALE |  |  |  |  |
| 5.1 | Enduit dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikhalite pour traitement des fissures sur le bassin et le seuil terminal | m² | 50.00 |  |  |
|  | Total Série 5 |  |  |  |  |
|  | Série VI -MURS DE RACCORDEMENT DE L'OUVRAGE |  |  |  |  |
| 6.1 | Fouille de profondeur 80 cm pour prolongement du mur de raccordement rive droite | m3 | 8.00 |  |  |
| 6.2 | Béton cyclopéen dosé à 350kg/m3 avec ajout de sikalite pour prolongement du mur de raccordement rive droite | m3 | 7.00 |  |  |
|  | Total Série 6 |  |  |  |  |
|  | Série VI-Panneau et mesures environnementale |  |  |  |  |
| 7.1 | Panneau indicatif portant les indications du Projet | ff | 1 |  |  |
| 7.2 | Plantation d'euphorbia balsamifère à équidistant de 30 cm y compris trouaison et entretien pendant la période de garantie | ml | 0 |  |  |
| 7.3 | Mise en œuvre du PGES (reboisement, suivi environnemental, renforcement des capacités, formations et sensibilisation hygiéniques) | Ens | 1 |  |  |
|  | Total Série 7 |  |  |  |  |
|  | Total Général |  |  |  |  |

Lot2 : Travaux de réhabilitation des micro-barrages de Bodo et de Sirimansoni dans la commune de Koula

TRAVAUX DE REHABILITATION DU BARRAGE DE BODO DANS LA COMMUNE RURALE DE KOULA

| N° | Désignation des travaux | Unités | Qtés | P. Unit | Montant Fcfa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Série I - TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation et replis du chantier | ff | 1.00 |  |  |
| 1.2 | Préparation du terrain et implantation des ouvrages y compris abattage des arbres et débroussage sur l'emprise des ouvrages et élaboration des plans d'exécutions et plans de recollement | ff | 1.00 |  |  |
|  | Total Serie 1 |  |  |  |  |
|  | Série II - TERASSEMENT |  |  |  |  |
| 2.1 | Dragage de la cuvette d'épaisseur 30 cm avec le bulldozer | ha | 11.00 |  |  |
| 2.2 | Evacuation des depots solides issus du dragage hors de l'emprise du site | m3 | 33 000.00 |  |  |
|  | Total Serie 2 |  |  |  |  |
|  | Série III-ACTION DE PROTECTION ET DE CONSERVATION DES SOLS |  |  |  |  |
| 3.1 | Implantations topographiques des cordons pierreux | ml | 4 500.00 |  |  |
| 3.2 | Décapage de 15 cm en terrain de toute nature pour l'ancrage des cordons pierreux | ml | 4 500.00 |  |  |
| 3.3 | Réalisation des cordons pierreux de hauteur 45 cm et de largeur 0.50 m et d'ancrage 15 cm sur le glacis du bassin versant | ml | 4 500.00 |  |  |
| 3.4 | Fouille pour ancrage de la digue filtrante en gabion | m3 | 135.00 |  |  |
| 3.5 | F/P de gabion (1x1x0.5) pour digue filtrante | m3 | 282.50 |  |  |
|  | Total Serie 3 |  |  |  |  |
|  | Série IV - DEVERSOIR |  |  |  |  |
| 4.1 | Enduit ep=5 cm dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikhalite pour traitement des fissures sur le pied du contre fort | m² | 45.00 |  |  |
| 4.2 | Reparation des batardeaux et application de trois couches de peinture anti-rouille | U | 14.00 |  |  |
|  | Total Serie 4 |  |  |  |  |
|  | Série V - BASSIN DE DISSIPATION ET PROTECTION AVALE |  |  |  |  |
| 5.1 | Démolition du bassin de dissipation rive gauche sur une longueur de 60 m | m² | 400.00 |  |  |
| 5.2 | Nivelement de terrain en aval du bassin pour recevoir l'enrochement et les gabions | ff | 1.00 |  |  |
| 5.3 | Béton cyclopéen dosé à 350kg/m3 pour reprise des parties demolies du bassin de dissipations ep=30 cm apres bouchage des cratère avec la caillasse | m3 | 120.00 |  |  |
| 5.4 | F/P de barbacane en PVC40mm y compris grillage d'embout et toutes sujétions | ml | 48.00 |  |  |
| 5.5 | Enduit dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikhalite pour traitement des fissures sur le bassin et le seuil terminal | m² | 25.00 |  |  |
| 5.6 | F/P de gabion en aval de la protection en enrochement y compris fouilles complémentaires | m3 | 80.00 |  |  |
| 5.7 | F/P de gabion de protection avale dans le lit mineur sur 15 m y compris fouilles complémentaires | m3 | 75.00 |  |  |
| 5.8 | Empierrement libre pour la protection avale | m3 | 54.00 |  |  |
|  | Total Série 5 |  |  |  |  |
|  | Série VI-Panneau et mesures environnementale |  |  |  |  |
| 6.1 | Panneau indicatif portant les indications du Projet | ff | 1 |  |  |
| 6.2 | Plantation d'euphorbia balsamifère à equidistant de 30 cm y compris trouaison et entretien pendant la periode de garantie | ml | 2000 |  |  |
| 6.3 | Mise en œuvre du PGES (reboisement,suivi environnemental,renforcement des capacités,formations et sensibilisation hydiéniques) | Ens | 1 |  |  |
|  | Total Série 6 |  |  |  |  |
|  | Total Général |  |  |  |  |

TRAVAUX DE REHABILITATION DU BARRAGE DE SIRIMANSONI DANS LA COMMUNE RURALE DE KOULA

| N° | Désignation des travaux | Unités | Qtés | P. Unit | Montant Fcfa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Série I - TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation et replis du chantier | ff | 1.00 |  |  |
| 1.2 | Préparation du terrain et implantation des ouvrages y compris abattage des arbres et debroussayage sur l'emprise des ouvrages et élaboration des plans d'exécutions et plans de recollement | ff | 1.00 |  |  |
|  | Total Serie 1 |  |  |  |  |
|  | Série II - TERASSEMENT |  |  |  |  |
| 2.1 | Dragage de la cuvettte d'epaisseur 30 cm avec le bulldozer | ha | 9.00 |  |  |
| 2.2 | Evacuation des depots solides issus du dragage hors de l'emprise du site | m3 | 27 000.00 |  |  |
| 2.3 | Recalibrage du lit mineur et evacuation des debrits encombrant le lit | ml | 100.00 |  |  |
|  | Total Serie 2 |  |  |  |  |
|  | Série III-ACTION DE PROTECTION ET DE CONSERVATION DES SOLS |  |  |  |  |
| 3.1 | Implantations topographiques des cordons pierreux | ml | 4 800.00 |  |  |
| 3.2 | Decapage de 15 cm en terrain de toute nature pour l'ancrage des coordons pierreux | ml | 4 800.00 |  |  |
| 3.3 | Réalisation des cordons pierreux de hauteur 45 cm et de largeur 0.50 m et d'ancrage 15 cm sur le glacis du bassin versant | ml | 4 800.00 |  |  |
| 3.4 | Fouille pour ancrage de la digue filtrante en gabion | m3 | 203.50 |  |  |
| 3.5 | F/P de gabion (1x1x0.5) pour digue filtrante | m3 | 550.00 |  |  |
|  | Total Serie 3 |  |  |  |  |
|  | Série IV - DEVERSOIR |  |  |  |  |
| 4.1 | Fouille pour ancrage du contre fort | m3 | 23.40 |  |  |
| 4.2 | Béton cyclopéen dosé à 350kg/m3 avec ajout de sikalite pour ancrage du contrefort (Prof= 0.5 m et largeur 30 cm) | m3 | 21.45 |  |  |
| 4.3 | Reparation des batardeaux et application de trois couches de peinture anti-rouille | U | 8.00 |  |  |
|  | Total Serie 4 |  |  |  |  |
|  | Série V - BASSIN DE DISSIPATION ET PROTECTION AVALE |  |  |  |  |
| 5.1 | Enduit dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikhalite pour traitement des fissures sur le bassin et le seuil terminal | m² | 80.00 |  |  |
|  | Total Série 5 |  |  |  |  |
|  | Série VI-Panneau et mesures environnementale |  |  |  |  |
| 6.1 | Panneau indicatif portant les indications du Projet | ff | 1 |  |  |
| 6.2 | Plantation d'euphorbia balsamifera equidistant de 30 cm y compris trouaison et entretien pendant la periode de garantie | ml | 2100 |  |  |
| 6.3 | Mise en œuvre du PGES (reboisement, suivi environnemental, renforcement des capacités, formations et sensibilisation hygiéniques) | Ens | 1 |  |  |
|  | Total Série 6 |  |  |  |  |
|  | Total Général |  |  |  |  |