EXIGENCES RELATIVES AUX TRAVAUX

Spécifications techniques et plans ou Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Table des matières

CHAPITRE 0. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES (CCTG)	11

0.I. Caractéristiques des CCTP	12

0.1.1. Reconnaissance des lieux	12

0.1.2. Agrément des fournitures – échantillons	12

0.1.3. Préparation du chantier	13

0.2. Données – contraintes particulières du chantier	14

0.2.1. Chantier propre	14

0.2.2. Nuisances acoustiques	15

0.3. Contrôle – Essais – Vérification de fonctionnement	15

0.3.1. Contrôles Techniques	15

0.3.2. Contrôle interne des entreprises	15

0.3.3. Organisation générale du chantier	15

0.3.4. Déchets	16

0.4. Nettoyage	16

0.4.1. En cours de travaux	16

0.4.2. En fin de travaux	16

0.4.3. Protection	17

0.4.4. Dossier des Ouvrages Exécutés	17

0.5. Installations de chantier	17

0.5.1. Généralités	17

0.5.2. Amenée du matériel	17

0.5.3. Panneau de chantier	18

0.5.4. Salle de réunion	19

0.5.5. Alimentations provisoires de chantier	19

0.5.6. Assurances	19

0.5.7. Clôture de chantier	19

0.5.8. Repli du chantier	20

0.6. Cadre du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif	20

0.6.1. Préambule	20

0.6.2. Quantités des postes	20

0.6.3. Unités de mesure	21

0.6.4. Fixation des prix	21

0.6.5. Bordereau des prix	22

Chapitre I.	 PRESENTATION DES OUVRAGES A CONSTRUIRE	23

1.	Lycée Communal BUGABIRA — Travaux Prévus :	23

2.	Lycée Communal CUMVA — Travaux Prévus :	23

3.	Lycée Communal KIGOZI — Travaux Prévus :	23

4.	Lycée Communal MWENYA — Travaux Prévus :	23

5.	Lycée Communal NTEGA — Travaux Prévus :	23

6.	Lycée Communal RUKURAMIGABO — Travaux Prévus :	24

7.	Lycée Communal VUMBI — Travaux Prévus :	24

8.	Lycée L’Intégrité de Vumbi — Travaux Prévus :	24

9.	Lycée Kirundo — Travaux Prévus :	24

10.	Lycée Sainte Famille de Kanyinya— Travaux Prévus :	25

CHAPITRE II. ORIGINE, QUALITE ET MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX	27

II.1. Origine des matériaux	27

II.1.1. Remblais	27

II.1.2. Matériaux pour l’aménagement des parkings et de la voirie (le cas échéant) ainsi que les sables, Moellons et graviers	27

II.1.3. Acier	27

II.2. Qualité des matériaux	27

II.2.1. Emprunts de matériaux	28

II.2.2. Matériaux à incorporer aux ouvrages	29

II.2.3. Moellons pour maçonneries	31

II.2.4. Toitures	32

II.2.5. Peintures	32

II.2.6.  Quincaillerie	33

II.2.7. Remblais	33

II.3. Contrôle de la qualité des matériaux	34

II.3.1. Ciments	34

II.3.2. Bétons et mortiers	35

II.4. Mise en œuvre des matériaux	36

II.4.1. Bétons	36

II.4.2.  Aciers d’armatures	38

II.4.3. Maçonneries	39

II.4.4. Toitures	41

II.4.5. Huisseries et Menuiseries	42

II.4.6. Peinture	45

II.4.7. Plomberie-Sanitaire	45

II.4.8. Electricité	46

II.5. Plans d’exécution, métré et notes de calcul	49

II.6.  Exigences environnementales	50

II.6.1 Aménager conformément aux plans	50

II.6.2 Mesures spécifiques de renforcement des impacts positifs	50

II.7 Plan d'Hygiène, Santé et Sécurité des installations et du chantier	51

II.7.1 Hygiène	51

II.7.2 Sécurité	52

II.7.3 Secourisme et Santé	53

CHAPITRE III.  PROGRAMME D'EXÉCUTION DES TRAVAUX	55

III.1 Au démarrage du chantier	55

III.2 En cours d’exécution des travaux	55

III.3 A l’Achèvement des travaux.	56

CHAPITRE IV. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLES	57

TR.PR. TRAVAUX PREPARATOIRES	57

TR.PR.1 Installation et repli de chantier.	57

TR. PR.2 : Enlèvement de la charpente, poteaux métalliques et couverture de la classe existante y compris la dépose	58

TR. PR.3 : Démolition d'une partie du passage couvert	58

TR. PR.4 : Réhabilitation du système d'évacuation des eaux usées	58

TR. PR.5 : Réhabilitation du système d'alimentation en eau potable	59

TR. PR.6 : Préparation et Réparation des zones dégradées	59

TR. PR.7 : Démolition des murs jusqu'au niveau des chainages supérieurs y compris l'évacuation des gravats	59

TR. PR.8 : Démolition des claustras	60

TR. PR.9 : Démontage des portes y compris la dépose	60

TR. PR.10 : Démontage des fenêtres y compris la dépose	61

TR. PR.11 : Démontage des installations électriques y compris la dépose	61

TR. PR.12 : Démolition du trottoir côté local technique pour passage de la longrine	61

TR. PR.13 : Enlèvement des tôles en amiante ciment y compris l'enfouillement	61

TR. PR.14 : Démontage du faux plafond existant y compris le dépose	62

TR. PR.15 : Réhabilitation du système d'évacuation vers la Fosse septique et puits perdu	62

TR. PR.16 : Réhabilitation de la dalle de couverture de la Fosse et vidange	62

TR. PR.17 : Nettoyage du revêtement de sol	63

TR. PR.18 : Réhabilitation du système d'alimentation en eau potable y compris ceux des rampes d'eau	63

TERR- TERRASSEMENT	63

TERR.1 : Fouilles de fondations filantes en béton cyclopéen et des semelles isolées sous colonnes	63

TERR.2 : Terrassement en tranchée en terrain toute nature et toute profondeur	64

TERR.3 : Terrassement et fouille de fondation pour les Socles	64

BET.NA : BETON NON ARME	64

BET.NA.1 : Béton de propreté	64

BET.NA.2 : Béton cyclopéen	65

BET.NA.3 : Béton de forme sur hérisson à l'intérieur du bâtiment et passage couvert	65

BET.NA.4 : Béton pour appui de fenêtre / seuil des fenêtres	65

BET.NA.5 : Béton de forme sur les trottoirs et caniveaux	66

BET.ARM : BETON ARME.	71

BET.ARM.1 : Béton armé de semelles	71

BET.ARM.2 : Béton armé pour Fût de colonnes de fondation	71

BET.ARM.3 : Béton armé de chainage bas ou longrine basse 20cm x20cm	71

BET.ARM.4 : Béton armé pour colonne en élévation	71

BET.ARM.5 : Béton armé de chainages hauts 20cm x 20cm	71

BET.ARM.6 : Béton armé pour paillasse ép 10cm	71

PAV : PAVEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR	71

PAV.01 : Lit de sable sous pavement épaisseur 5 cm	71

PAV.02 : Hérisson en moellons épaisseur 25 cm	72

PROT : PROTECTION CONTRE L’HUMIDITE	72

PAV.03 : Protection contre la remontée des eaux dans les dalles (Film polyane)	72

MAC : MACONNERIE	72

MAC.01 : Roofing de Protection contre l'humidité ascencionnelle dans les murs	73

MAC.02 : Maçonnerie en briques artisanales, ép 20cm	74

MAC.03 : Maçonnerie en briques artisanales, ép 45cm	75

MAC.04 Maçonnerie des piédroits pour supports des paillasses dans le Laboratoire, ép. : 10cm	75

MAC.05 : Construction de la protection en briques cuite autour du Tank	75

MAC.06 : Maçonnerie de claustras	75

MAC.07 : Maçonnerie de moellons.	75

REV : REVETEMENT	76

REV.MUR.1 : Enduits en deux couches sur murs intérieurs, colonnes et chainages supérieurs (Gobetis et enduit de finition)	76

REV.MUR.2 : Rejointoyage des murs extérieurs en briques de terre cuites	76

REV.MUR.3 : Plinthe en cimen lissée	77

REV.MUR.4 : Enduit tyrolien sur une bande de 40cm de hauteur sur tout le pourtour extérieur	77

REV.MUR.5 : Carreaux de faïences sur piédroits pour supports des paillasses dans le Laboratoire	77

REV.SOL : REVETEMENTS DE SOL	78

REV.SOL.1 : Revêtements de sol en ciment lissée	78

REV.SOL.2 : Revêtements en ciment talochée sur trottoirs et caniveaux	78

REV.SOL.3 : Chape lissée dans le stock Laboratoire	78

REV.SOL.4 : Remise en état des parties démolies sur sol	78

REV.SOL.5 : Carreaux de faïences sur paillasses dans le Laboratoire	79

TOIT : TOITURE : CHARPENTE, COUVERTURE et ETANCHEITE	79

TOI.01 : Demi - Fermes en tubes métalliques de 60x40x1,5mm, long 8,75m	80

TOI.02 : Pannes en tubes métalliques de 40x40x1,5mm	80

TOI.03 : Planches de rive en profilé C150x30x1,5mm	81

COUV : COUVERTURE	81

COUV.1 : Couverture en tôles BAC ALUZINC ép : 5mm	81

GOUTT : GOUTIERES EN ACIER	81

GOUTT.AG.1 : Gouttières en Tôles planes avec Naissance de 110	81

GOUTT.AG.2 : Support métalliques	81

Descentes d’eaux pluviales	81

Les crépines.	81

FAU.PL. : FAUX PLAFOND	82

FAU.PL.01 : Faux plafond en multiplex 8mm sur gitage en bois y compris le vernis en deux couches	82

HUI. : HUISSERIES ET MENUISERIE	84

HUI.FEN : Fenêtres	86

HUI.FEN.1 : Fenêtres métalliques vitrées y compris les barres antivols  FMV-01 : 150X170 selon modèle existant	86

HUI.FEN.2 : Fenêtres métalliques vitrées y compris les barres antivols FMV-02 : 145X70 selon modèle existant	87

HUI.FEN.3 Fenêtres métalliques selon le plan des fenêtres existants 200x180 y compris les moustiquaires	87

HUI.FEN.4 : Fenêtres métalliques selon le plan des fenêtres existants 140x180 y compris les moustiquaires	87

HUI.POR-FEN : Portes - Fenêtres	88

HUI.POR-FEN.1 : Portes fenêtres métalliques vitrées avec imposte PFMV-01 : 165X255cm selon modèle existant	88

HUI.POR-FEN.2 :  Portes fenêtres métalliques simple PMS-01 : 65X200cm selon modèle existant	88

HUI.POR-FEN.3 : Portes fenêtres métalliques simple PMS-01 : 60X200cm selon modèle existant	88

HUI.POR- 4 Portes métalliques simples 90x210cm y compris serrurerie et toutes sujétions	88

HUI.POR- 5 : Portes métalliques simples 75x190 cm y compris serrurerie et toutes sujétions	88

HUI.POR- 6 Portes en bois simples 90x210cm y compris serrurerie et toutes sujétions	88

PEI. PEINTURES	89

PEI.01 : Peinture vinylique sur les enduits intérieurs	89

PEI.02 : Peinture acrylique sur les enduits Extérieurs	89

PEI.03 : Peinture glycérophtalique sur les huisseries	90

PEI.04 : Peinture blackboard sur le Tableau noir	90

PEI.05 : Vernis clair sur faux plafond y compris remplacement des zones abimées	90

PEI.06 : Vernis bitumineux sur murs intérieurs des sanitaires, hauteur : 1,80m	90

PEI.07 : Peinture sur faux plafond, y compris le remplacement du faux plafond existant par un nouveau dans les zones dégradées ou en mauvais état	90

PEI.08 : Vernis bitumineux sur murs intérieurs, hauteur : 2,10m	91

SAN : PLOMBERIE SANITAIRE	91

PL. SAN.1 : Réparation des points d'eau, des rigoles pour urinoirs, des trous de défécation	91

PL. SAN.2 : Préparation et Réparation des points de lavage et paillasses	92

PL. SAN.3 : Contrôle des appareils sanitaires, les installations d'adduction et d'évacuation y compris le revêtement	92

PL. SAN.4 :  Evier en acier inoxydable pour le laboratoire	93

PL. SAN.5 :  W. C turc y compris les accessoires et toutes sujétions	93

PL. SAN.6 : Aménagement des bacs de douche y compris les siphons de sol + pomme et colonne de douche	93

FOUR. : FOURNITURES POUR LES RESERVOIRS	93

TUY.PEHD. : TUYAUX PEHD	93

TUY.PEHD.1 : Tuyau PEHD ø 40 PN 10	93

TUY.PEHD.2 : Tuyau PEHD ø 32 PN 16	94

TUY.PEHD.3 : Tuyau PEHD ø 25 PN 16	94

TUY.AG. : TUYAUX EN ACIER	94

TUY.AG.1 : Tuyaux AG 1"	94

TUY.AG.2 : Tuyaux AG ¾	94

PIEC-RAC : PIÈCES DE RACCORDS POUR LES TUYAUX ET ROBINETTERIE	94

RAC.TUY. : PIECES DE RACCORD POUR LES TUYAUX	94

RAC.TUY.1 : Réducteur 63*40	94

RAC.TUY.2 : Adaptateur PVC 32 PN 16	94

RAC.TUY.3 : Adaptateur PVC 75	95

RAC.TUY.4 : Collier de prise en charge AG 2''/1'' avec vanne de régulation 1''	95

RAC.TUY.5 : Adaptateur PVC 32 PN 10	95

RAC.MIX.AG : Raccords union mixte PVC-Acier galvanisé	95

RAC.MIX.AG.1 : Manchons DE 40-1 1/4''	95

RAC.MIX.AG.2 : Manchons DE 32-1''	96

RAC.TUY.COL : Réduction à coller en PVC	96

RAC.TUY.COL.1 : Réduction 40/32	96

RAC.AG : PIECES POUR RACCORD DES TUYAUX EN ACIER	96

RAC.AG.CD : Coude AG à 90° F-F	96

RAC.AG.1 : Coude DE 1''	96

RAC.AG.RED. : Réduction F-F	96

RAC.AG.RED.1 : Réduction DE 1''-3/4''	96

RAC.AG.RED.2 : Réduction AG DE 2''/1/2X1''	97

RAC.AG.BOU : Bouchon Femelle	97

RAC.AG.BOU.1 : Bouchon DE 1''	97

RAC.AG.BOU.2 : Bouchon Femelle DE 2''1/2	97

RAC.AG. : Raccord union simple en AG	97

RAC.AG.1 : Raccord union DE 1''	97

RAC.AG.NIPL : Nipples	97

RAC.AG.NIPL.1 : Nipple DE 1''	97

RAC.AG.VAN : Vanne d'arrêt	98

RAC.AG.VAN.1 Vanne d'arrêt 1"	98

RAC.AG.VAN.2 : Vanne d'arrêt 3/4"	98

RAC.AG.PUI : Robinet de puisage male	98

RAC.AG.PUI.1 : Robinet de puisage ¾	98

RAC.AG.PUI.2 : Té Croix 1"	98

RAC.AG.ROB : Robinet à floteur	98

RAC.AG.ROB 1 : Robinet à floteur 1"	98

RAC.AG.CREP : Crépine	99

RAC.AG.CREP.1 : Crépine DE 1"	99

RAC.AG.PC : Passe cloison	99

RAC.AG.PC.1 : Type 1" longueur 70 cm	99

TRAV. : TRAVAUX POUR LES RESERVOIRS	99

TERR : TERRASSEMENT EN TRANCHEE POUR POSE DES CANALISATIONS	99

POS-EQUIP : POSE DES EQUIPEMENTS	100

POS-PVC : POSE DES TUYAUX PVC ET PIECES DE RACCORD	100

POS.PEHD.1 : Tuyau PEHD DE 40 PN 10	100

POS.PEHD.2 : Tuyau PEHD ø 32 PN 16	100

POS.PEHD.3 : Tuyau PEHD ø 25 PN 16	100

POSE DE TUYAUX EN ACIER GALVANISE ET PIECES DE RACCORDS	100

POS.RAC-AG.1 : Tuyaux AG 1"	100

POS.RAC-AG.2 : Tuyaux AG ¾	100

POSE DE ROBINETTERIE DE RÉSEAU SUR LES OUVRAGES	100

POS.ROB.1 :  Robinet-vanne DN<50	100

POS.ROB.2 : Robinet à flotteur DN <50	101

POS.ROB.3 : Chambre de vannes de dimensions int 0,50 m x 0,50 m	101

POS.ROB.4 : Crépine DN <50	101

CONSTR- GC : CONSTRUCTION DES OUVRAGES DE GENIE CIVIL.	101

CONSTRU-RES : CONSTRUCTION DES RESERVOIRS	101

CONS.RES.1 : Construction d'un réservoir en moellon de 10 m³	101

CONS.RES.2 : Construction d'un réservoir en moellon de 5 m³	102

CONS.RES.3 : Construction d'un réservoir en moellon de 2 m³	102

CONS.RES.4 : Construction d'un réservoir en moellon de 2,5 m³	102

CONST.PE : CONSTRUCTION DES POINTS D'EAU	102

CONST.PE.1 : Construction de borne fontaine simple y compris la construction d'une chambre de vannes 0,50 x0,50 m	102

CONST.PE.2 : Construction d'une rampe de 6 robinets y compris la construction d'une chambre de vannes 0,80 x0,80 m	102

CONST.PE.3 : Construction d'une rampe de 4 robinets y compris la construction d'une chambre de vannes 0,80 x0,80 m.	102

CONST.PE.4 : Construction de borne fontaine simple	103

CONST.GC : CONSTRUCTION DES OUVRAGES DE GENIE CIVIL.	103

REH.RES. : REHABILITATION DES RESERVOIRS& POINTS D'EAU	103

REH.RES.1 : Réhabilitation d'un réservoir de 10 m³	103

REH.RES.2 : Réhabilitation de la chambre de vanne pour le R10 m³	103

REH.RES.3 : Réhabilitation de la borne fontaine	103

REH.RES.4 : Réhabilitation de la rampe à 6 robinets	103

FOUR. : FOURNITURES POUR LES SCEP	103

TUY.PVC : TUYAUX PVC	103

TUY.PVC.1 : Tuyau PVC DE 110	103

TUY.PVC.2 : Tuyaux PPR ½	103

TUY.PVC.3 : Tuyaux PVC 75 pour trop plein et vidange	103

GOUTT : GOUTIERES EN ACIER	103

GOUTT.AG.1 : Gouttières en Tôles planes avec Naissance de 110	103

GOUTT.AG.2 : Support métalliques	104

RAC.PVC : PIÈCES DE RACCORDS	104

RAC.PVC.1 : Coude PVC 110	104

RAC.PVC.2 : Nipple tank ½	104

RAC.PVC.3 : Nipple tank ¾	104

RAC.PVC.4 : Manchons 2"1/2	104

RAC.PVC.5 : Adaptateur PVC 75	104

RAC.PVC.6 : Réduction 40/32	104

RAC.PVC.7 : Coude PVC75	104

RAC.PVC.8 : Bouchon femelle DE 2"1/2	104

RAC.PVC.9 : Robinet de puisage ½	104

RES AQUA.1 : Tank de 10000L	105

RES AQUA.2 : Tank de 5000L	106

RES AQUA.3 : Tank de 2500L	106

RES AQUA.4 : Tank de 200L	106

TRAV. SCEP : TRAVAUX POUR LES SCEP	106

TR.SCL. : SOCLE	106

TR.SCL.1 : Fondation en hérisson de moellon	106

TR.SCL.2 : Elevation du socle en moellon	106

TR.SCL.3 : Compactage intérieur	106

TR.SCL.4 : Enduit taloché sur socle	107

TR.SCL.5 : Pose et fixation du tank avec accessoires	107

TR.SCL.7 : Construction puisard	107

REH.SCEP : REHABILITATION DES SCEP	107

TR. PR.4 : Réhabilitation du système d'évacuation des eaux usées	107

TR. PR.5 : Réhabilitation du système d'alimentation en eau potable	107

TR. PR.6 : Préparation et Réparation des zones dégradées	107

TR. PR.7 : Réhabilitation du SCEP de 30m³	107

TR. PR.8 : Réhabilitation du SCEP de 10m³	108

FOR: FORAGE	108

FOR.1: ETUDES	108

FOR-TROU : FORAGE-TROUS	108

FOR-TROU.1 : Forage rotatif à la boue et forage pneumatique jusqu'à 80 m	108

FOR-TROU.2 : Équipement de forage PVC 5" (crépine et lisse)	108

FOR-TROU.3 : Gravier	109

FOR-TROU.4 : Rinçage et nettoyage du trou	109

FOR-TROU.5 : Pompage d'essais	109

FOR-TROU.6 : Analyse de la qualité de l'eau	109

POMP-ACC : POMPE ET ACCESSOIRES	110

POMP-ACC.1 : Pompe et moteur	110

Caractéristiques techniques de la pompe	111

POMP-ACC.2 : Tableau de commande	111

POMP-ACC.3 : Socle	111

POMP-ACC.4 : Boîtier pour tableau de commande et câbles	111

POMP-ACC.5 : Câbles	111

POMP-ACC.6 : Panneaux solaires 200 W	111

POMP-ACC.7 : Cadre solaire	112

POMP-ACC.8 : Tuyau montant en PEHD 50 mm	112

POMP-ACC.9 : Robinet en Nilon pour pompe 8" et accessoires	112

POMP-ACC.10 : Accessoires d'installation de pompe	112

POMP-ACC.11 : Transport de matériaux	112

POMP-ACC.12 : Installation de pompe	112

PLOMB-TUY : PLOMBERIE ET ​​TUYAUTERIE	113

PLOMB-TUY.1 : Tuyau montant en PEHD 50 mm	113

PLOMB-TUY.2 : Tuyau galvanisé 50 mm	113

PLOMB-TUY.3 : Support métallique pour réservoir 2000 L	113

PLOMB-TUY.4 : Support de robinet	113

PLOMB-TUY.5 : Tranchements	113

PLOMB-TUY.6 : Autres accessoires	113

PLOMB-TUY.7 : Réservoir et tuyauterie	113

RES.EV. : RESEAU D’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES	113

RES.EV.01 : Caniveaux maçonnés en briques de dimensions intérieures 30x30cm	113

RES.EV.02 : Réhabilitation du caniveau maçonné en briques	114

RES.EV.03 : Réhabilitation trottoirs	114

TRA.DIV : TRAVAUX DIVERS	114

TRA.DIV 1 : Mise en service	114

ELE. : ELECTRICITE	114

Généralités	114

ELE. 1 : Contrôle du système d'éclairage y compris remplacement des luminaires et interrupteur	117

ELE.TAB-CABL : Tableau divisionnaire, câblage et filerie	118

ELE.TAB : Tableau divisionnaire	118

ELE.TAB-1: TD 24 modules IP 55	119

ELE.TAB-2 : TD 12 modules apparents	120

ELE. –CABL : Câblage et filerie AC	120

ELE. –CABL.1: VVB 3x2,5mm²(100m)	120

ELE. –CABL.2: VVB 5x6mm²(100m)	120

ELE. –CABL.3: VVB 3x6mm²(100m)	120

ELE. –CABL.4 : Gaines rigides (PVC) Ø20mm	120

ELE. –CABL.5 : Accessoires tubages gaines, fixation	121

ELE.MIS : Mise à la terre	121

ELE.MIS.1 : Mise à la terre (câble ø 25mm2), Conducteur de terre isolém, Piquet de terre, Barrette de coupure	121

ELE.LUM. Luminaires	121

ELE.LUM.1 : Luminaires type LED 15 w + socket et accessoires	121

ELE.LUM.2 : Interrupteur SA 230v, 10A	122

ELE.PRIS : Prises de courant	122

ELE.PRIS.1 : Prise normale apparente avec terre (230V, 16A, 2P) dans les bureaux administratif, salle informatique labo	122

ELE.PROT : Elements de protection	123

ELE.PROT.1 : Disjoncteur tetrapolaire 63A- 30mA	123

ELE.PROT.2 : Disjoncteur tetrapolaire 40A	123

ELE.PROT.3 : Disjoncteur tretrapolaire 32A	123

ELE.PROT.4 : Disjoncteur bipolaire 32A	123

ELE.PROT.5 : Disjoncteur bipolaire 16A	123

ELE.PROT.6 : Disjoncteur bipolaire 10A	123

ELE.PROT.7 : Tige en cuivre + Accessoires de fixation et cablage de liaison	123

ELE.PROT.8 : Protections AC et accessoires de fixations	123

ELE.PROT.9 : Pose et installation des luminaires	123

ELE.PROT.10 : Pose et installation des prises	124

ELE.PROT.11 : Pose et installation des interrupteurs	124

RAC-BT : Raccordement à la Basse Tension	124

RAC-BT.1 : Raccordement à la Basse Tension	124

ELE.PROT.PA : Parafoudre	125

ELE.PROT.PA.1 : Parafoudre AC niveau 2 20kA/380V AC	125

ELE.PROT : Elément de protection (Disjoncteur) en AC	125

ELE.PROT.1 : Disjoncteur bipolaire 32A- 30Ma	125

ELE.PROT.2 : Disjoncteur bipolaire 40A	126

CHAPITRE V. PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX	126

CHAPITRE VI. ANNEXES	126

# CHAPITRE 0. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES (CCTG)

Le présent Cahier des Clauses Techniques Générales a pour objet de rappeler les textes de référence et la réglementation pour chaque corps d’état ainsi que les qualités requises pour les différents matériels et matériaux entrant dans le cadre des travaux de construction du présent appel d’offres.

L’expression « Devis Descriptif » implique l’application sans restriction des règlements et normes en vigueur en République du Burundi, sans qu’il soit nécessaire d’y faire référence, et leur application ne puisse être dissociée des dossiers de plans et documents auxquels font référence les pièces contractuelles. En cas d’absence de réglementation Burundaise, les réglementations Belges et Françaises s’imposent.

Les spécifications du Devis Descriptif pourront préciser ou compléter les prescriptions de ces documents, étant bien entendu que celles-ci sont des prescriptions minimales au-dessous desquelles aucune dérogation ne sera admise, sauf stipulation explicite avec référence du texte auquel il est dérogé.

Les Cahier des Clauses Techniques Particulières et le Devis Descriptif relatifs aux différents corps d’état avec la localisation des prescriptions donnent une description aussi complète que possible des travaux à exécuter, dans le but de permettre à l’Entrepreneur d’interpréter les plans, de préciser la nature des matériaux à employer et de déterminer les particularités de fabrication et de mise en œuvre. Ces prescriptions ne peuvent prétendre à une description complète et parfaite des travaux et il convient de souligner que cette description des travaux n’a pas un caractère limitatif.

L’Entrepreneur devra exécuter sans exception, ni réserve, tous les travaux prévus dans son marché, et aura donc compris non seulement les travaux et fournitures décrits dans ces documents, mais encore ceux qui auraient pu échapper aux détails de la description et qui sont indispensables pour le complet achèvement des ouvrages de ses corps d’état, suivant les plans remis et les règles de l’art.

De même, les travaux prévus aux pièces écrites et chiffrées du marché et qui ne figurent pas dans les plans sont dus par l’Entrepreneur et compris dans les prix.

En conséquence, l’Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et Devis Descriptif puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de ses corps d’état ou, fassent l’objet d’une demande supplémentaire de montant.

En outre, il est supposé que tout Entrepreneur est censé s’être rendu compte de la situation des lieux de réalisation des ouvrages.

L’Entrepreneur devra donner le nom, l’adresse et les références des sous-traitants d’autres corps d’état de façon à assurer la parfaite coordination dans leurs interventions respectives, et connaître exactement la limite de leurs fournitures dans leur propre corps d’état, et signaler les omissions qu’ils auraient constatées et les dispositions détaillées qu’il aurait lieu de prendre pour y remédier.

## 0.I. Caractéristiques des CCTP

Le présent CCTG et les CCTP sont rédigés en accord avec les documents techniques suivants :

- Les normes applicables au Burundi ;

- Les réglementations et normes techniques applicables au Burundi provenant de l’EAC ;

- Les cahiers des charges, règles de calcul et Documents Techniques Unifiés (DTU) établis par le CSTB (France)

- Les avis techniques du CSTB et des assurances pour les procédés de constructions, ouvrages ou matériaux donnant lieu à de tels avis ;

- Les prescriptions du REEF et du CSTB ;

- Les normes françaises de l’AFNOR ;

- Le Code du Travail et toutes ses annexes ;

- Les prescriptions des fabricants ;

- Les règlements de sécurité et administratifs particuliers ;

- Les recommandations professionnelles propres à chaque corps d’état.

### 0.1.1. Reconnaissance des lieux

L’entreprise devra parfaitement mesurer, par une visite détaillée des lieux et prévoir dans son offre, tous les travaux particuliers propres à la réalisation de ses ouvrages.

Il ne sera pas admis une fois le marché signé, de travaux supplémentaires occasionnés par méconnaissance des lieux, de l’environnement et de ses contraintes, des possibilités d’accès et de stockage, etc.

Il sera tenu compte dans l’offre de l’entreprise de toutes les sujétions découlant du contexte de l’opération, ainsi que de la prise en compte des moyens nécessaires à envisager pour assurer la totalité des prestations prévues à sa charge.

L’entreprise doit prendre connaissance de l’ensemble des documents écrits et dessinés constituant les pièces contractuelles afin de s’assurer de la comptabilité de sa prestation avec celle prévue.

### 0.1.2. Agrément des fournitures – échantillons

Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières prescrivent des fournitures et matériels en donnant des détails techniques en terme soit de prescriptions soit de résultats.

Ces données permettent de fixer le niveau qualitatif demandé et mettent les entreprises au même niveau de prestation.

L’entreprise a la faculté de proposer tout produit répondant au descriptif technique demandé. L’entreprise est obligée de fournir la fiche technique du produit proposé soit au moment du dépôt de l’offre si cela est exigé dans le dossier de consultation soit au cours de la préparation de chantier pour validation du produit par le Maître d’œuvre et approbation du Maître d’Ouvrage Délégué.

Le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage Délégué examineront la qualité des produits proposés et jugeront s’ils peuvent être retenus.

Au cours de l’exécution du chantier, si l’entreprise désire proposer une marque et référence différente de celle prévue initialement, elle devra obligatoirement présenter l’échantillon prescrit au marché, accompagné de sa fiche technique ainsi que l’échantillon variante proposé par l’entreprise et sa fiche technique. Le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage Délégué examineront la qualité de la variante et se prononceront à la suite sur l’acceptation ou le refus de la variante.

Tout matériel mis en œuvre qui n’aura pas fait l’objet d’une validation du Maître d’œuvre et d’une approbation préalable du Maître d’Ouvrage Délégué sera refusé et devra être changé, à la charge de l’entreprise.

Le Maître d’œuvre et/ou le Maître d’Ouvrage Délégué pourront également exiger tout échantillon complémentaire nécessaire au choix des matériaux et à la mise au point des ensembles entrant dans la réalisation du projet et aux contrôles et essais.

Les échantillons pourront être soumis à la demande du Maître d’œuvre et/ou du Maître d’Ouvrage Délégué à des essais dans le but de déterminer leur résistance, leur tenue aux agents atmosphériques, leur durabilité dans le temps, leur compatibilité avec d’autres matériaux.

En outre, l’entrepreneur devra effectuer toutes les applications d’essai et fournir tous les échantillons permettant au Maître d’œuvre et au Maître d’Ouvrage Délégué de faire les choix esthétiques (coloris, aspects, formes, etc.)

L’ensemble des échantillons et fiches techniques devront être communiqués par l’entreprise au Maître d’œuvre dès le démarrage de la période de préparation et au plus tard à la fin de la seconde semaine de chantier faute de quoi les pénalités pour retard dans la remise d’éléments de chantier pourront être appliquées.

De manière générale, compte tenu des conditions climatiques du pays, les matériels doivent être :

- Efficacement protégés contre la rouille et contre les effets de moisissures et micro-organismes vivants ;

- Tropicalisés ;

- Neufs, de la meilleure qualité et exempts de tous défauts capables de compromettre la solidité, l'aspect ou la durée des ouvrages.

L’entreprise est tenue, à la demande du Maître d’œuvre et/ou du Maître d’Ouvrage Délégué de justifier de l’origine des matériaux, soit par la présentation des factures, soit par tout autre moyen.

L’Entreprise doit permettre au Maître d’œuvre et au Maître d’Ouvrage Délégué de suivre et de surveiller de manière permanente, dans les carrières, dans les usines et les ateliers, la stricte exécution du cahier des charges, en ce qui concerne l'origine et la qualité des matériaux, la fabrication des matières, la confection des pièces, etc.

### 0.1.3. Préparation du chantier

L’Entreprise dispose d’une période de préparation du chantier dont la durée est définie dans le marché.

Au cours de cette période, l’Entreprise devra fournir pour validation au Maître d’œuvre et approbation au Maître d’Ouvrage délégué l’ensemble des documents suivants :

- Planning d’exécution des travaux ;

- Planning des approvisionnements ;

- Planning des commandes des matériels importés ;

- L’ensemble des échantillons et fiches techniques des produits envisagés ;

- Une liste complète des matériaux et matériels qui devront faire l’objet des demandes d’exonération de taxes ;

- Un plan des installations de chantiers ;

- L’ensemble des plans, schémas et détails d’exécution exigés par le maître d’œuvre.

Les plannings cités ci-dessus devront être proposé au maximum 10 jours à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux.

La liste complète des matériaux pour exonération devra être proposée au plus tard 15 jours à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux.

Comme indiqué ci-dessus, les échantillons et fiches techniques devront être communiqués par l’entreprise au Maître d’œuvre dès le démarrage de la période de préparation et au plus tard à la fin de la seconde semaine de chantier. Il en est de même pour les plans, schémas et détails d’exécution demandés par le maître d’œuvre.

Plus spécifiquement, pour les produits entrant dans la composition des bétons armés, l’entreprise devra organiser une visite des carrières avec le maître d’œuvre et proposer les matériaux nécessaires (gravier, sable, ciment, fer à béton, etc.) au plus tard 10 jours à compter de l’ordre de service de démarrage. Une fois validé et approuvé, ces matériaux seront déposés pour tests de laboratoire au LNBTP afin d’obtenir l’ensemble des résultats (à l’exception des tests de compression à 28 jours) au plus tard à la fin de la période de préparation.

En cas de retard dans la remise des pièces relatives à la préparation du chantier, les pénalités pour retard dans la remise d’éléments de chantier pourront être appliquées. Tout retard dans la remise de ces documents qui entraînera un retard général de livraison des infrastructures sera également passible des pénalités de retard de chantier prévues au marché, en cas de dépassement du délai global d’exécution ou des délais particuliers.

## 0.2. Données – contraintes particulières du chantier

### 0.2.1. Chantier propre

L’attention de l’entreprise est attirée sur la nécessité impérative de réaliser un chantier propre.

Celle-ci prendra toutes dispositions pour éviter la dispersion des poussières de chantier, notamment pendant les phases de démolitions.

Dans ces conditions, il sera demandé à l’entreprise de respecter les dispositions suivantes :

- Nettoyage des voies et zones de circulation des engins de chantier (Au cas écheant)

Humidification durant les phases susceptibles de générer un dégagement important de poussières sur le site et dans son environnement proche. Ces travaux pourront être réalisés sur simple demande du Maître d’Ouvrage Délégué.

- Nettoyage régulier des voiries d’accès au chantier (voiries situées en dehors des limites d’intervention)

Ces nettoyages devront être effectués dès que l’état de la voirie sera jugé non équivalent à l’état initial par le Maître d’Ouvrage Délégué.

- Evacuation des déchets

Les déchets de chantier devront être évacués régulièrement par l’entreprise (à sa charge).

En cas de non-respect de cette évacuation régulière, l’entreprise contrevenante devra les évacuer dans un délai de 24 à 48 heures sur simple demande du Maître d’Ouvrage Délégué. En cas de non-respect de ces dispositions, l’entreprise s’exposera aux pénalités prévues.

### 0.2.2. Nuisances acoustiques

L’attention de l’entreprise est attirée sur la nécessité de limiter les contraintes sonores apportées par le chantier (émergences et plages horaires).

Les opérations particulièrement bruyantes devront être réalisées en dehors des heures d’ouvertures des locaux faisant l’objet des travaux ou avoisinants.

## 0.3. Contrôle – Essais – Vérification de fonctionnement

### 0.3.1. Contrôles Techniques

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d’un mauvais fonctionnement des installations, l’entreprise devra effectuer au minimum, avant réception, les essais et vérifications nécessaires sur la base des recommandations techniques de Construction.

Les résultats de ces essais devront être consignés dans des procès-verbaux qui seront envoyés pour examen au Maître d’Ouvrage Délégué.

### 0.3.2. Contrôle interne des entreprises

Le titulaire doit fournir gratuitement pour examens, épreuves ou analyses, tous les échantillons que le Maître d’Ouvrage Délégué juge utile de lui demander.

Le contrôle interne auquel est assujettie l’entreprise doit être réalisé à différents niveaux :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, l’entrepreneur s’assurera que les produits commandés et livrés sont conformes aux Normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché ;

- Au niveau du stockage, l’entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement protégées ;

- Au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre, le responsable des contrôles internes de l’entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU ou règles de l’art ;

- Au niveau des essais, l’entrepreneur réalisera les vérifications imposées par le DTU et les règles professionnelles et essais supplémentaires exigés par les pièces écrites.

### 0.3.3. Organisation générale du chantier

Les rendez-vous de chantier auront lieu au moins une fois par semaine, aux jours et heures fixés par le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage Délégué.

L’entreprise devra obligatoirement être représentée à ces rendez-vous par un représentant agréé par le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage Délégué. Les sous-traitants éventuels pourront également être convoqué en cas de besoin aux réunions de chantier.

L’entreprise devra proposer un chef de chantier qui assurera la conduite des travaux pendant toute leur durée. Le CV du chef de chantier est proposé dans l’offre technique de l’entreprise. Tout changement de personne avant ou pendant les travaux devra être validé par le Maître d’Ouvrage Délégué sur proposition d’un CV de remplacement de qualification, compétence et expériences équivalentes.

La ponctualité sera exigée aux réunions de chantier, dans l’intérêt des participants.

Tout retard ou absence non excusé entraînera une pénalité.

Un compte-rendu de la réunion sera dressé par le représentant du Maître d’œuvre ou du Maître d’Ouvrage Délégué et communiqué à l’ensemble des participants.

En cas de désaccord sur sa teneur, des observations pourront être faites au début de la réunion suivante ou par écrit avant cette réunion en cas d’absence.

Après liquidation des observations, le compte-rendu sera réputé approuver sans réserve.

### 0.3.4. Déchets

Les priorités de la politique des déchets sont :

- Prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets ;

- Organisation du transport des déchets et limitation en distance et volume ;

- Valorisation des déchets pour réemploi, recyclage ou valorisation énergétique sans hiérarchie à priori entre ces différents modes ;

- Information au public.

Dans ce cadre, il est rappelé que l’entreprise se charge, à ses frais, du transport de ses gravats et déchets jusqu’aux lieux de stockage prévus. L’entreprise se chargera de la mise en place des conteneurs, de la signalétique et du transport dans les centres de stockage appropriés.

## 0.4. Nettoyage

### 0.4.1. En cours de travaux

L’Entreprise doit assurer le nettoyage général du chantier et de ses abords pendant toute la durée des travaux et ce, à sa charge exclusive en respectant les obligations légales du tri des déchets. L’entreprise doit le nettoyage consécutif à ses travaux au fur et à mesure de l’avancement du chantier et selon les directives du Maître d’Ouvrage Délégué. Pour cela, les équipes de chantier devront être équipées de matériel de nettoyage approprié.

En cas de défaillance, le Maître d’Ouvrage Délégué pourra demander l’exécution de ces nettoyages à une entreprise spécialisée à la charge de l’entrepreneur défaillant.

### 0.4.2. En fin de travaux

L’entreprise fera exécuter, le nettoyage final du chantier.

Ce nettoyage comprendra au minimum le nettoyage des éléments suivants :

- Sols ;

- Luminaires ;

- Revêtements muraux ;

- Menuiseries extérieures ;

- Menuiseries intérieures ;

- Vitrages ;

- Faux-plafonds.

Il est précisé que la prestation comprendra un nettoyage préalablement aux opérations préalables de réception et un second nettoyage pour la remise des locaux aux utilisateurs.

Les nettoyages ultérieurs qui s’avéreraient nécessaires suite à la levée des réserves seront à la charge de l’Entreprise.

### 0.4.3. Protection

L’entreprise doit garantir les matériaux, installations, outillages et ouvrages, des dégradations qu’ils pourraient subir notamment du fait des intempéries.

Elle devra réparer les dommages provenant du défaut de précaution, remettre en état ou remplacer à ses frais les constructions qui auraient été endommagées de ce fait.

Si les travaux viennent à être interrompus pour quelque cause que ce soit, l’entreprise devra protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégâts qu’ils pourraient subir, sans frais supplémentaires pour le Maître d’Ouvrage Délégué.

### 0.4.4. Dossier des Ouvrages Exécutés

L'Entrepreneur est tenu, durant le délai de garantie, à une obligation dite "obligation de parfait achèvement ou de bonne exécution".

A ce titre il doit, à ses frais, remettre au Maître d’œuvre, les plans des ouvrages conformes à l'exécution dans un délai d’un (1) mois à dater de la réception provisoire.

Il devra par contre, remettre au Maître d’Ouvrage Délégué pour la réception les notices d’utilisation et d’entretien.

Passé le délai d’un mois, après la réception, l’entreprise subira les pénalités prévues.

## 0.5. Installations de chantier

### 0.5.1. Généralités

L'Entreprise aura à sa charge la réalisation des travaux préparatoires au chantier ainsi que les prestations d'intérêt commun à tous les corps d'état, nécessaires à la bonne marche du chantier.

L’Entreprise prévoira dans son offre les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs et des matériaux et matériels stockés sur le chantier conformément aux prescriptions techniques du présent document.

Il devra en outre la mise en place et le maintien pendant toute la durée des travaux, de tous les dispositifs de protection collective.

Il assurera également le gardiennage de jour comme de nuit et le repli de chantier.

L’entrepreneur prévoira dans son offre les coûts des études techniques (calculs, plans d’exécution et détails, plans de recollement) ainsi que les essais en laboratoire (éprouvette de béton etc.).

Le prix qui rémunère l’Installation de chantier, est évalué au forfait et détaillée selon les postes suivants :

### 0.5.2. Amenée du matériel

Avant le début des travaux, l'Entreprise fournira un plan d'installation de chantier précisant l'implantation des bureaux de chantier, clôtures, aires de stockage, position des engins de levage éventuels, etc. ...

Il assurera :

- Tous les frais d’amenée, de mise à poste, de fonctionnement et de gardiennage de tous les matériels ;

- La mise en place des consignes de signalisations et de sécurité ;

- La réalisation des aires de préfabrication, et la construction des magasins le cas échéant ;

- Le repli en fin de travaux des matériels de chantier fixes et mobiles de toutes natures nécessaires à la réalisation de l’ensemble des travaux, y compris toutes autres sujétions ;

- Le nettoyage régulier du chantier quel que soit les conditions climatiques ainsi qu’un nettoyage complet du site en fin de chantier ;

- A ses frais les travaux d’aménagement et d’accès pour le passage des véhicules de chantier.

### 0.5.3. Panneau de chantier

Le poste comprend la réalisation des éléments suivants :

- Réalisation de fouille en déblai pour réalisation de fondation – profondeur 0,75 m sur un diamètre de 0,60 cm de large ;

- Blocage des poteaux du panneau par un béton cyclopéen réalisé avec des moellons de rivière et un mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment par m3 de béton ;

  - Réalisation d’un panneau de chantier constitué d’une série de panneaux en contreplaqué de bois, de type Triplex ou équivalent, de 18 mm d’épaisseur, de largeur 2,40 m et de hauteur variant entre 50 cm et 20 cm, suivant l’indication marquée, pour une hauteur totale de 1,75 m ; la distance minimale de séparation des panneaux de 5 cm ; les panneaux sont fixés sur deux poteaux réalisés en IPE 80 en acier à l’aide d’écrous et boulons en acier zingué de diamètre nominale 10 mm – au travers de l’âme des IPE – poteaux, protégés de deux couches de peinture antirouille et peints de 2 couches de peinture glycérophtalique de couleur bleu ;

- Peinture :

  - Fond blanc du panneau en peinture glycérophtalique qualité extérieure, couleur blanche, sur toutes les faces avant et arrière – 3 couches ;

  - Lettrage en peinture glycérophtalique qualité extérieure, couleur noir – Police BrauerNeueStd BlackItalic – Hauteur des lettres de 6,5 cm sur panneaux de hauteur 20 cm – Hauteur des lettres de 12 cm sur panneau de 50cm ;

- Texte :

  - Désignation de l’opération de construction : « YYY » ;

  - Maître d’Ouvrage : « ZZZ » ;

  - Maître d’œuvre : « XXX » ;

  - Entreprise : « YYY » ;

  - Délai : « ZZZ » ;

  - Budget : « XXX ».

- Y compris toutes sujétions ;

- Texte : à définir par le Maître d'ouvrage

- Y compris toutes sujétions.

Inclut dépose et évacuation en fin de chantier.

Le panneau devra être posé au maximum à la fin de la période de préparation de chantier.

Type de poste : QF – quantité forfaitaire

Unité : au panneau installé en début de chantier et déposé en fin de chantier.

### 0.5.4. Salle de réunion

L'entreprise sera chargée de l'installation des équipements pour la bonne tenue des réunions de chantiers. Cet espace sera placé dans un endroit à convenir avec le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage Délégué.

Seront à installer pour les réunions : une table de réunion pour 10 personnes, 10 chaises, une étagère, 1 tableau de 2 m x 1.5 m pour l’affichage des plans.

L’entreprise prendra à sa charge l’impression de l’ensemble des plans du DAO pour affichage aux formats adaptés ainsi que tous les plans, détails, schémas, planning et documents d’exécution validés pour affichage également.

Cette salle de réunion devra au minimum, contenir dans un endroit protégé et fermé à clef un exemplaire complet du DAO incluant les plans ainsi qu’un exemplaire de chaque plans ou document d’exécution validé par le Maître d’Œuvre et approuvé par le Maître d’Ouvrage Délégué.

### 0.5.5. Alimentations provisoires de chantier

L'entreprise devra exécuter les travaux provisoires de branchements aux réseaux d’eau et d’électricité nécessaires au chantier ainsi que le repli de ces installations à la fin des travaux. Elle s’occupera également des différentes démarches auprès des services administratifs pour l’obtention de ces réseaux. L'entreprise supportera tous les frais liés à l’utilisation de ces réseaux (abonnement, consommation, etc.).

En fin de chantier, au moment de la réception provisoire, l’entreprise devra prouver qu’elle a bien pris en charge l’ensemble des frais liés aux alimentations provisoires.

### 0.5.6. Assurances

L’Entreprise devra contracter les assurances suivantes :

- Tout risque chantier ;

- L’assurance décennale ;

- Responsabilité civile envers les tiers ;

- Vols et dégâts des eaux et incendie sur chantier.

Ces assurances devront couvrir toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Entreprise pouvant être encourues en raison des dommages causés à autrui, y compris au Maître d’œuvre et au Maître d’Ouvrage Délégué aussi longtemps que ses responsabilités pouvant être recherchées, même après avoir quitté les lieux.

Le détail de ces assurances figure dans le marché.

### 0.5.7. Clôture de chantier

L’entreprise doit réaliser une clôture provisoire de chantier afin de protéger les accès, et assurer la sécurité générale et la réduction de nuisances dues au bruit.

La pancarte réglementaire "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC" devra être mises en place et facilement repérable. D’une manière générale, à l’exception des agents et ouvriers de l’entreprise, l’accès du chantier sera rigoureusement interdit à toute personne étrangère aux travaux.

### 0.5.8. Repli du chantier

Il assurera :

- Le repli en fin de travaux des matériels de chantier fixes et mobiles de toutes natures nécessaires à la réalisation de l’ensemble des travaux, y compris toutes autres sujétions ;

- La remise en état du site ;

- La dépose du panneau de chantier.

## 0.6. Cadre du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif

### 0.6.1. Préambule

L’Entreprise doit remplir séparément chaque poste du bordereau et suivre les instructions concernant le transfert des différents totaux dans le résumé.

Le bordereau doit être lu en liaison avec tous les autres documents contractuels et l’Entreprise doit s’être familiarisée avec la description détaillée des travaux et la méthode utilisée. La totalité des travaux doit être réalisée à la satisfaction du Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage Délégué.

### 0.6.2. Quantités des postes

Les quantités indiquées dans chacun des postes du bordereau représentent des estimations de la quantité de chaque type de travaux susceptible d’être exécutés dans le cadre du contrat et sont fournis afin de fournir une base commune aux offres. Il n’y a aucune garantie pour le titulaire que les quantités ne différeront pas de celles indiquées dans le bordereau, aussi bien en plus qu’en moins mais sans incidence financière sur le contrat.

Lors de la fixation du montant des postes, référence doit être faite aux conditions du contrat, aux spécifications techniques et aux plans pertinents pour le Maître d’Ouvrage Délégué et la description des travaux et des matériaux concernés.

Les quantités indiquées dans le bordereau sont estimatives et correspondent à l’estimation lors de l’approbation, destinée à servir de base au présent dossier et aux soumissions. Les soumissionnaires doivent soigneusement examiner tous les points du dossier et adapter leurs prix unitaires afin de tenir compte des possibles erreurs d’estimation dans les quantités.

Les commentaires relatifs aux quantités, si nécessaires, doivent faire l’objet d’un attachement, selon le système de postes, en fournissant les codes et de brèves descriptions, comme dans les présents documents, y compris les taux et prix. En cas de constat d’erreur notoire, l’entreprise se doit de demander des informations complémentaires au cours de la période de publication des offres. Aucun travail supplémentaire ne pourra être pris en compte sur des erreurs de quantités du présent DAO.

Sauf mention spécifique et claire dans les spécifications techniques ou le bordereau, seuls les travaux permanents doivent être évalués. Ils doivent l’être conformément aux dimensions des plans ou tels que spécifiés par écrit par le gestionnaire de projet, sauf s’ils sont décrits ou prescrits autre part dans le contrat.

Lors de l’ajustement des extras ou des modifications au contrat, les travaux seront évalués sur la même base que celle sur laquelle les quantités auront été préparées. Tous les travaux non mentionnés spécifiquement dans le bordereau seront considérés comme compris dans les prix des différents postes.

Quand, selon le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage Délégué, des travaux supplémentaires ne peuvent pas être évalués ou estimés de manière adéquate en se référant aux prestations prévus dans le contrat, le titulaire, sur la base d’un ordre de service du maître d’œuvre approuvé par le Maître d’Ouvrage Délégué, évaluera les nouveaux postes et proposera de nouveaux prix unitaires.

Aucune somme ne sera prévue pour la perte de matériaux ou de volume durant le transport ou le compactage.

### 0.6.3. Unités de mesure

Les unités de calcul utilisées dans la documentation technique jointe sont celles du Système International (SI). Aucune autre ne sera utilisée pour l’évaluation, la fixation des prix, les détails des plans, etc. (Toute unité non mentionnée dans la documentation technique doit aussi être exprimée conformément aux termes du SI).

Les abréviations utilisées dans le bordereau s’interprètent de la manière suivante :

mm : 	signifie 	millimètre ;

m :	signifie 	mètre linéaire ;

mm2	: signifie	 millimètre carré ;

m2	 : signifie 	mètre carré ;

m3 	: signifie 	mètre cube ;

kg 	: signifie	 kilogramme ;

to	 : signifie	 tonne (1000 kg) ;

u 	: signifie	 unité ;

pc 	: signifie 	pièce ;

h	 : signifie 	heure ;

ff	: signifie	 forfait ;

km	 : signifie 	kilomètre ;

l 	: signifie	 litre ;

% 	: signifie	pour cent ;

DN 	: signifie	diamètre nominal ;

H.m	 : signifie 	homme. Mois ;

h. j : 	signifie 	homme. Jour ;

pm	 : signifie	pour mémoire.

Un poste du bordereau dont l’unité est « pm » permet uniquement de rappeler que les prestations globales doivent inclure les prestations prévues dans ce poste. Le prix de ce poste doit être inclus dans les prix des différents postes.

### 0.6.4. Fixation des prix

Les prix indiqués dans le bordereau couvrent la totalité de la valeur des travaux décrits dans les postes, y compris tous les coûts et dépenses requis par la réalisation des travaux, de même que les travaux temporaires et équipements nécessaires et tous les risques généraux, responsabilités et obligations expressément ou implicitement prévus dans les documents sur lesquels l’offre se base. Les charges d’établissement, profits et indemnités de toutes les obligations sont également réparties au travers de l’ensemble des taux unitaires.

Les prix indiqués dans le bordereau s’appuient sur les taux courants avant la date de soumission.

Les prix doivent être indiqués pour chaque poste du bordereau. Les prix doivent être hors taxes, droits et autres engagements.

### 0.6.5. Bordereau des prix

Les prix doivent être indiqués dans la colonne adéquate du bordereau.

Les erreurs arithmétiques sont prises en compte de la manière suivante :

- Lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi ;

- Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire du bordereau et celui du devis estimatif, le prix unitaire du bordereau fera foi ;

- S’il y a modifications des quantités du devis quantitatif estimatif, les quantités initiales du DAO feront foi ;

- Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins que le Maître d’Ouvrage estime qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et le prix unitaire sera corrigé.

- S’il y a omission d’un poste tant dans le bordereau des prix unitaires que dans le devis quantitatif estimatif, celui-ci est réputé inclus dans les prix remis pour les autres postes ;

# Chapitre I.	 PRESENTATION DES OUVRAGES A CONSTRUIRE

Les travaux prévus dans le cadre de ce marché ont pour objet de mettre à niveau des infrastructures dans 10 lycées communaux dans la Province de KIRUNDO pour la promotion des Sciences et des TIC au Burundi.

Les travaux de ce marché seront exécutés en lot unique : Mise à niveau des infrastructures dans 10 lycées communaux dans la Province de KIRUNDO pour la promotion des Sciences et des TIC au Burundi.

Les ouvrages à construire sont détaillés site par site comme suit :

- Lycée Communal BUGABIRA — Travaux Prévus :

- Raccorder le lycée à la conduite principale d’eau potable ;

- Réhabiliter le réseau d’alimentation en eau ;

- Réhabiliter le réseau d’assainissement ;

- Construire un réservoir de stockage d’eau potable d’une capacité de 2 m³ ;

- Construire un SCEP de 2 m³ ;

- Mettre à niveau les installations électriques.

- Lycée Communal CUMVA — Travaux Prévus :

- Réhabiliter le réseau d’assainissement ;

- Construire un SCEP de 2 m³ ;

- Mettre à niveau les installations électriques.

- Lycée Communal KIGOZI — Travaux Prévus :

- Raccorder le lycée à la conduite principale d’eau ;

- Réhabiliter le réseau d’alimentation en eau ;

- Réhabiliter le réseau d’assainissement ;

- Réhabiliter la rampe de 6 robinets ;

- Réhabiliter le réservoir de stockage d’eau potable de 10 m³ ;

- Construire un SCEP de 2 m³ ;

- Mettre à niveau les installations électriques.

- Lycée Communal MWENYA — Travaux Prévus :

- Réaliser un forage pour l’alimentation en eau ;

- Mettre en place un réseau d’alimentation en eau ;

- Mettre en place un réseau d’assainissement ;

- Construire un réservoir de stockage d’eau potable de 2 m³ ;

- Construire un SCEP de 2 m³ ;

- Mettre à niveau les installations électriques.

- Lycée Communal NTEGA — Travaux Prévus :

- Réaliser une nouvelle conduite à partir de la conduite dite de l’OBUHA ;

- Refaire le réseau d’alimentation en eau basé sur cette nouvelle conduite ;

- Réhabiliter le réseau d’assainissement ;

- Construire un réservoir de stockage d’eau potable de 2,5 m³ ;

- Construire un SCEP de 2,5 m³ ;

- Mettre à niveau les installations électriques.

- Lycée Communal RUKURAMIGABO — Travaux Prévus :

- Réaliser un raccordement à l’eau potable sur une distance de 139 m ;

- Effectuer un raccordement à basse tension (BT) sur 80 m, compteur compris ;

- Refaire le réseau d’alimentation en eau ;

- Réhabiliter le réseau d’assainissement ;

- Construire une rampe de 4 robinets ;

- Construire un réservoir de stockage d’eau potable de 2 m³ ;

- Construire un SCEP de 2 m³ ;

- Mettre à niveau les installations électriques.

- Lycée Communal VUMBI — Travaux Prévus :

- Réaliser un raccordement à l’eau potable sur une distance de 85 m ;

- Refaire le réseau d’alimentation en eau ;

- Réhabiliter le réseau d’assainissement ;

- Construire un réservoir de stockage d’eau potable de 2,5 m³ ;

- Construire un SCEP de 2,5 m³ ;

- Mettre à niveau les installations électriques.

- Lycée L’Intégrité de Vumbi — Travaux Prévus :

- Mettre en place un réseau d’assainissement ;

- Construire un SCEP de 5 m³ ;

- Mettre à niveau les installations électriques.

- Lycée Kirundo — Travaux Prévus :

- Réhabiliter le réseau d’alimentation en eau potable ;

- Réhabiliter le réseau d’assainissement ;

- Réhabiliter les latrines à eau existantes :

- 8 cabines pour filles

- 12 cabines pour garçons

- 4 cabines vidangeables pour filles ;

- Construire trois (03) SCEP de 10 m³ chacun ;

- Construire un réservoir de stockage d’eau potable de 10 m³ ;

- Mettre à niveau les installations électriques ;

- Aménager un laboratoire dans le bâtiment administratif ;

- Aménager une salle des TIC dans le bâtiment administratif.

- Lycée Sainte Famille de Kanyinya— Travaux Prévus :

- Réhabilitation du réseau d'alimentation en eau potable

  - Remise à niveau et réparation du réseau existant.

- Réhabilitation des latrines

  - Bloc E : 8 latrines garçons, 16 latrines filles.

  - Bloc F : 8 latrines garçons, 15 latrines filles.

- Réhabilitation du réseau d’assainissement

  - Révision et réparation du système d’évacuation des eaux usées.

- Construction de réservoirs de stockage d'eau potable

  - Deux (03) réservoirs : Deux de 10 m³ et un de 5 m³.

- Réhabilitation d’un réservoir d’eau potable existant

  - Réservoir de 10 m³.

- Réhabilitation des SCEP (Système de Captage et Évacuation des Pollutions)

  - Réservoirs de 10 m³ et 30 m³.

- Mise à niveau des installations électriques

  - Modernisation et sécurisation du réseau électrique.

- Réhabilitation du laboratoire

  - Remise en état des locaux et équipements.

- Construction d’une salle TIC

  - Création d’un espace informatique pour les élèves.

Divers aménagements extérieurs sont également prévus suivant les spécificités et le programme du site :

- Terrassements divers et aménagements divers ;

- Evacuation des Eaux Pluviales ;

- Raccordement et Alimentation en eau Potable du bâtiment ;

- Raccordement du bâtiment au réseau d’Alimentation électrique ;

- Etc.

La Mise à niveau des infrastructures sont exécutées comme suit :

Le procédé constructif choisi se base sur trois principales techniques qui visent :

- Economie sur les matériaux mis en œuvre en particulier le ciment avec un impact certain sur la réduction du coût de la construction ;

- Utilisation de matériaux écologiques et disponibles localement ;

- Structures légères sans impact négatif sur la stabilité des bâtiments ;

Fondations :

  - Béton cyclopéen (réfection du soubassement par endroit).

Structure :

  - Colonnes, chaînages et poutres de raidissement en béton armé.

Maçonnerie :

  - Briques cuites Artisanales sont dimension 20cm x 10cm x 5cm, non vitrifiés, non crevassés, ni écaillés, non friables.

Revêtements des murs :

  - Rejointoiements des briques extérieures ;

Couverture :

  - Charpente métallique et couverture type bac Alu zinc ;

Pavement :

  - Dalle en Béton armé, posé sur un hérisson de moellons.

Huisseries :

  - Fenêtres « à louvres » à châssis métalliques ;

  - Portes métalliques à ventelles avec ouverture en accordéon ;

  - Portes métalliques pleines ou semi-vitrées avec encadrement métallique ;

Faux-plafond :

- Faux Plafond en multiplex 8mm

Peinture :

- Peinture 100% glycérophtallique sur les huisseries ;

Sanitaires et plomberie :

- Installations montées dans les vides murs et appareils de premier choix (Robinets) ;

Electricité :

- Mise à niveau des installations électriques dans les blocs administratifs et une Salle de révision ;

# CHAPITRE II. ORIGINE, QUALITE ET MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX

## II.1. Origine des matériaux

La fourniture de tous les matériaux incombe à l’attributaire du marché. Toutefois, les provenances des matériaux doivent être soumises à l’approbation du Maître d’œuvre. L’Entrepreneur doit soumettre au Maître d’œuvre, et dans un délai de 15 jours minimum avant l’approvisionnement escompté, tous les échantillons des matériaux nécessaires à l’exécution des travaux. Le Maître d’œuvre dispose de quinze (15) jours pour faire ses observations et donner son avis sur la demande de l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur devra choisir les meilleurs matériaux, étant entendu qu’il est réputé avoir visité tous les sites d’emprunt et carrières de la région de construction de l’infrastructure et ses environs avant de donner son prix.

### II.1.1. Remblais

Les matériaux pour les remblais éventuels proviennent des déblais ou des sites d’emprunt proposées par l’Entrepreneur et approuvés par le Maître d’œuvre sur base des résultats des essais de laboratoire.

### II.1.2. Matériaux pour l’aménagement des parkings et de la voirie (le cas échéant) ainsi que les sables, Moellons et graviers

Les matériaux pour l’aménagement des parkings et des voies d’accès ainsi que les sables pour mortier et bétons, les moellons pour maçonnerie et le gravier pour les bétons proviennent des meilleures carrières de la région ou de tous autres gisements proposés par l’Entrepreneur et approuvés par le Maître d’œuvre sur la base des résultats des essais de reconnaissance de ces carrières et/ou gisements. Les frais relatifs à ces essais sont à charge de l’Entrepreneur.

### II.1.3. Acier

Les aciers à utiliser par l'Entrepreneur seront soumis à l'agrément préalable du Maître d’œuvre. La demande d'acceptation des aciers sera appuyée par un mémoire comprenant toutes les justifications sur :

- La nature des aciers, en particulier leur composition et leur provenance.

- Les caractéristiques géométriques des armatures avec leurs tolérances.

- Les essais concernant les caractéristiques mécaniques et permettant que l'acier entre  bien dans la classe stipulée.

- Les caractéristiques d'adhérence.

- Les recommandations d'emploi quant au pliage, en particulier les diamètres minima des mandrins  à adopter pour les étriers et cadres, les ancrages, les coudes.

- Les recommandations d'emploi quant à la soudure éventuelle des armatures.

## II.2. Qualité des matériaux

Les matériaux devront être conformes aux prescriptions du présent Cahier des Spécifications Techniques.

Dans chaque espèce, catégorie ou choix, ils doivent être de la meilleure qualité, travaillés et mis en œuvre conformément aux règles de l’art. Leurs qualités doivent être justifiées par présentation des rapports d’essais de laboratoire et/ou des certificats de conformité ou des fiches d’homologation des usines, à la charge de l’Entrepreneur.

Malgré cette acceptation et jusqu’à la réception définitive des travaux, ils peuvent en cas de mauvaise qualité et malfaçons, être rebutés par le Maître d’œuvre et ils sont alors remplacés par l’Entrepreneur et à ses frais.

L’Entrepreneur devra fournir toutes les informations ou toutes justifications sur la provenance des matériaux proposés.

Lorsque la qualité et les circonstances le justifieront, il pourra être procédé, avec l’accord préalable du Maître d’œuvre, à la réception des matériaux soit au lieu de provenance, soit sur chantier.

Il est précisé que l’agrément des échantillons par le Maître d’œuvre ne dégage en rien la responsabilité de l’Entrepreneur vis à vis du Maître de l’ouvrage.

Les matériaux qui, bien qu’acceptés au lieu de provenance, seraient reconnus défectueux sur chantier, seront refusés et remplacés aux frais de l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur est tenu de se conformer aux décrets et règlements en vigueur pour tout ce qui concerne l’extraction des matériaux.

Il paie sans recours contre le Maître d’œuvre, tous les dommages qu’on peut occasionner la prise ou l’extraction, le transport et le dépôt des matériaux.

L’Entrepreneur doit justifier, toutes les fois qu’il en est requis, de l’accomplissement de ses obligations énoncées ainsi que du paiement des indemnités pour l’établissement des installations de chantier et des chemins de services.

Si l’Entrepreneur demande à substituer aux carrières retenues d’autres carrières, le Maître d’œuvre ne pourra lui accorder cette autorisation que si la qualité des matériaux extraits est supérieure ou au moins égale à celle des matériaux initialement prévus. L’Entrepreneur ne pourra alors prétendre à aucune modification des prix correspondants au marché du fait de l’augmentation des frais d’extraction et de transport des matériaux.

L’Entrepreneur ne peut, sans autorisation écrite, employer soit à l’exécution de travaux privés, soit à l’exécution des travaux publics ou autre que ceux en cours desquels l’autorisation a été accordée, les matériaux qu’il a fait extraire des carrières exploitées par lui.

### II.2.1. Emprunts de matériaux

L’Entrepreneur est tenu d’obtenir l’autorisation du Maître d’œuvre pour chacun des gisements de matériaux qu’il compte exploiter.

La prospection, la reconnaissance, les études des matériaux d’emprunts, seront effectuées par le LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (LNBTP), aux frais de l’Entrepreneur et sur demande de celui-ci ou du Maître d’œuvre.

L’Entrepreneur soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre, dans un délai maximal de quinze (15) jours après l’ordre de commencer les travaux, les gisements qu’il compte exploiter avec indication des spécifications des matériaux rencontrés.

Le Maître d’œuvre aura quinze (15) jours pour se prononcer sur l’agrément de l’emprunt ou prescrire des études complémentaires.

Toutefois, l’agrément des emprunts ne dégage en rien la responsabilité de l’Entrepreneur qui demeure entièrement responsable de la conformité des matériaux aux spécifications définies dans le présent C.S.T., après leur mise en œuvre.

Le Maître d’œuvre pourra retirer l’agrément d’un emprunt ou d’une carrière s’il estime que le gisement ne donne plus de matériaux de qualité convenable.

Après l’exploitation de chaque gisement, l’Entrepreneur est tenu d’aménager le ou les exutoires nécessaires au drainage des eaux de ruissellement.

### II.2.2. Matériaux à incorporer aux ouvrages

Les matériaux destinés à la construction des ouvrages devront satisfaire aux conditions fixées par le présent Cahier des spécifications techniques

A défaut, des spécifications pour certains matériaux, l’Entrepreneur devra soumettre au Maître d’œuvre dans une notice descriptive et justificative, les matériaux qu’il envisage d’utiliser ainsi que les conditions de contrôle auxquels pourraient répondre ces matériaux.

Tous les matériaux doivent être conformes aux normes en vigueur.

La nature et la granulométrie des agrégats pour bétons et mortiers sont soumises à l’agrément du Maître d’œuvre. Cet agrément n’est  définitif que si les essais  sur des éprouvettes de béton (ou mortiers) se révèlent concluants.

L’étude de la composition des bétons et mortiers est confiée au LNBTP, aux frais de l’attributaire. Elle porte sur le calcul du dosage théorique des ciments, sable et gravier, ainsi que sur la qualité de l’eau de gâchage. L’Entrepreneur soumet à l’approbation du Maître d’œuvre, les résultats de l’étude de composition, au plus tard 21 jours avant la date prévue pour la mise en œuvre.

II.2.2.1. Graviers 5 – 25

Les Graviers seront de quartz ou de granit concassé ou du gravier roulé. Ils seront lavés et exempts de terre, de boue et détritus végétaux.

Les granulats pour mortier et béton seront obtenus par le concassage et broyage de roches extraites de carrières retenues par l’Entreprise et agréées par le Maître d’œuvre, il en sera de même pour le moellon à utiliser pour les maçonneries.

Les granulats destinés au béton armé sont constitués par des pierres dures et ne devront avoir un coefficient Los Angeles < 35. En cas de granulats naturels, ceux-ci ne devront contenir aucun élément friable, fragile ou altéré.

L’Entrepreneur ne devra pas utiliser, sauf après autorisation éventuelle écrite du Maître d’œuvre, de matériaux formant une seule classe d/D.

Il devra utiliser des matériaux naturels criblés ou concassés dont les dimensions minimales et maximales aux tamis mailles carrés sont les suivantes :

D=25mm (20mm avec accord Maître d’œuvre) d=5mm

Ils seront subdivisés en deux fractions, la coupure se faisant au tamis de 10 mm, 12,5 mm (ou de 16 mm).

L’endroit de stockage doit être propre de façon à éviter tout risque de contamination. Les granulats de catégories différentes ou de classes granulaires distinctes sont stockés par lots séparés. Les tas ne doivent pas se toucher.

Le gravier pour béton et béton armé sera défini par les dimensions maximales « D » et minimale « d » des grains. La granulométrie définitive est définie dans le cadre des essais de béton effectués par le LNBTP. L’Entrepreneur doit se confirmer aux mélanges déterminés par le laboratoire.

En aucun cas, le poids des matériaux retenus sur la passoire de diamètre D ne peut dépasser 10% du poids soumis au criblage. De même, 10% au plus du poids total peut passer à la passoire de diamètre d. En outre, le poids retenu ou passant à la passoire de diamètre

[(D + d)/2] doit être compris entre 1/3 et 2/3 du poids total.

Le gravier est rigoureusement propre, la propreté est telle que moins de 2% des granulats passent au tamis de 2 mm au cours d’un lavage.

Le Maître d’œuvre peut exiger le lavage du gravier en cas de nécessité.

II.2.2.2.  Sable (0 - 5) pour mortiers et bétons

Les sables utilisés ont les proportions de retenues < 10% pour un tamis de 5 mm (module 38). La granulométrie du sable sera de 0/4 mm ou 0/5 mm.

Les sables pour béton armé, béton et mortier doivent avoir un équivalent de sable supérieur à 75%.

Ils proviendront de roches concassées ou de gisements naturels sélectionnés. Ils pourront être extraits des carrières ou des rivières et il appartient à l’Entreprise de faire vérifier leurs caractéristiques par des essais appropriés.

La prospection et la fourniture des sables sont à la charge de l’Entrepreneur.

Le sable ne doit pas contenir de matières gypseuses, oxydes, pyrites, matières organiques, vases, etc.

II.2.2.3. Ciment

Le liant hydraulique entrant dans la composition des bétons est le Ciment Portland sans constituants secondaires de type CPA 32,5.

La qualité du ciment répond aux normes en vigueur au BURUNDI. Le ciment portland ordinaire généralement vendu au Burundi répond à ces normes.

L’étude de la composition des bétons et mortiers est confiée au LNBTP, aux frais de l’attributaire. Elle porte sur le calcul du dosage théorique des ciments, sable et gravier, ainsi que sur la qualité de l’eau de gâchage. L’Entrepreneur soumet à l’approbation du Maître d’œuvre, les résultats de l’étude de composition, au plus tard 21 jours avant la date prévue pour la mise en œuvre.

II.2.2.4. Eau de Gâchage

L’Entrepreneur approvisionnera à ses frais sur le chantier l’eau d’arrosage, de lavage des matériaux et de gâchage des bétons et des mortiers.  Elle proviendra du réseau de distribution public ou de points d’eau.

En particulier, elle sera douce et devra contenir moins de 2g/l de matières en suspension et moins de 2g/l de sels et sera exempt de matières terreuses, organiques et de chlore. Elle ne devra présenter aucun effet retardataire ou accélérateur de prise. L’eau fournie par la REGIDESO ou la REGIE COMMUNALE DE L’EAU possédant toutes ces caractéristiques est recommandée.

II.2.2.5.  Armatures pour béton armé

Les aciers d'armature utilisés seront :

- Barres à haute adhérence

Nuance d'acier Fe E50

Selon la norme NF A 35-016.

- Treillis soudés

Nuance d'acier Fe E50 selon la norme NF A 35-016.

Prescriptions générales selon la norme NF A 35-022.

Les aciers à utiliser par l'Entrepreneur seront soumis à l'agrément préalable du Maître d’œuvre.

Les caractéristiques des armatures à utiliser sont  les suivantes :

| - Limite apparente d’élasticité minimale - Contrainte de rupture par traction - Allongement de rupture | d < 20 mm: 5000 kg /cm² - 500 MPa d > 20 mm : 5000 kg /cm² - 500 MPa < 14% |
| --- | --- |

La haute adhérence est assurée par des nervures en saillie sur le corps de l’armature ou par torsion d’un profil à section non circulaire ou par les deux procédés à la fois.

La demande d'acceptation des aciers sera appuyée par un mémoire comprenant toutes les justifications sures :

- La nature des aciers, en particulier leur composition et leur provenance ;

- Les caractéristiques géométriques des armatures avec leurs tolérances ;

- Les essais concernant les caractéristiques mécaniques et permettant que l'acier entre bien dans la classe stipulée ;

- Les caractéristiques d'adhérence;

- Les recommandations d'emploi quant au pliage, en particulier les diamètres minima des mandrins à adopter pour les étriers et cadres, les ancrages, les coudes ;

- Les recommandations d'emploi quant à la soudure éventuelle des armatures.

### II.2.3. Moellons pour maçonneries

Les moellons pour maçonnerie doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

| - Dimensions minimales - Poids volumétrique - Coefficient Los Angeles - Coefficient Deval | d = 0,20 m > 2,3 t/m3 < 40 > 6,0 |
| --- | --- |

Ils doivent être sains, sans fissures ou gangues.

### II.2.4. Toitures

- Normes et Règlement

Les normes et règlements applicables sont :

D.T.U. N°32.1	 Construction Métallique : charpente en acier.

NF P 22 -430	 Assemblage par boulons.

NF P 22 -470	 Assemblage soudé.

NF P 22 -800 	Préparation de pièces en Atelier.

NF A 35 -501	 Acier de construction d'usage général.

NF A 35 -557	 Acier pour boulons.

Règles CM

Règles pour le calcul et l'exécution des constructions métalliques.

- Matériaux

Les aciers de constructions métalliques seront :

1. Acier de Profilés laminés et des Tôles :

Acier de nuance E24

Caractéristiques et qualités définies par la norme NF A 35-501.

2. Boulons d'assemblage :

Classe de qualité 4.6.

Mêmes caractéristiques que l'acier E24

Selon la norme NF A 35-557.

### II.2.5. Peintures

La peinture doit être de première qualité. Toutes les pièces des constructions métalliques seront peintes. Elles recevront deux couches d’antirouille et deux couches de peinture glycérophtalique. L'application de 2 couches de peinture antirouille comme primer sera réalisée, l'une à l'atelier l'autre sur chantier.

Le choix des produits de peinture et du mode d'application de produits est de la responsabilité de l'Entrepreneur, sauf pour l'application des couches primaires où l'emploi de la brosse est obligatoire.

II.2.5.1. Peinture primer antirouille

Le primer antirouille est composé de résines courtes en huile combinant des oxydes de fer micronisé et du chromate de plomb spécial inhibiteur de rouille.

Caractéristiques :

- Teinte 		: rouge brun ;

- Séchage 		: 3 heures ;

- Pouvoir couvrant 	: 10 à 12 m² au litre.

Le primer peut également être une peinture au chromate de zinc (teinte jaune).

II.2.5.2. Peinture glycérophtalique

La peinture de finition sur pièces métalliques se posera en deux couches de peinture émail glycérophtalique.

Description :

Elle est composée de résine glycérophtalique, exempt de toutes charges et ne contiendra ni colophane ni dérivé de la colophane.

II.2.5.3. Peinture 100% acrylique

Peinture acrylique type « RUDI-CRYL » très résistant ou équivalent :

- Liant : Résine 100% acrylique ;

- Pigments : Dioxyde de titane rutile, talc (pigment lamellaire) carbonate de calcium, kaolin

Caractéristiques :

- Dilution	 	: à l’eau (25% pour la couche de base et 10 à 15% pour la couche de finition ;

- Extrait sécotal 	: 60,5 % en poids ;

- Densité 		: 1,25 ;

- Séchage		: environ 30 minutes ;

- Recouvrable 		: après 6 heures ;

- Rendement		: 8 m²/litre ;

- Application sur murs et faux-plafonds à la brosse ou au rouleau en 02 ou 03 couches successives jusqu’à obtenir une homogénéité de la surface peinte.

### II.2.6.  Quincaillerie

La documentation technique ainsi qu'un échantillon de chaque serrure, poignée, verrou et autres accessoires sont présentés au maître d’œuvre pour approbation, en une seule fois, au plus tard 1 mois avant la mise en œuvre.

La quincaillerie est de première qualité et conforme aux spécifications techniques.

Les serrures sont de type YALE ou équivalent et leur qualité doit être la première sur le marché. Chaque clé est numérotée et fournie en 3 exemplaires. Avant toute fourniture, l’Entrepreneur fournira un échantillon pour approbation par le Maître d’œuvre.

### II.2.7. Remblais

Les matériaux nécessaires à l’exécution des remblais proviennent des déblais ou d’emprunts fournissant des sols graveleux latéritiques répondant aux spécifications requises pour ce type de travaux.

Les lieux d’emprunts  peuvent être proposés par l’attributaire après approbation du Maître d’œuvre  sur la base des résultats des essais de reconnaissance du sol  du site.

Les matériaux pour remblais doivent être exempts d’éléments végétaux, d’humus, de matières organiques, de micro-organismes (la teneur maximale en matières organiques est de 1%) et de pierres dont la grosseur dépasse 10 cm de diamètre. Ils doivent présenter les caractéristiques suivantes :

| - Indice CBR à 4 jours d’imbibition - Indice de plasticité - Dimension du plus gros élément - % des éléments passant à 0,08 mm | > 10 à 95% de l’OPM < 30 75 mm < 50 % |
| --- | --- |

En règle générale, tous les matériaux provenant de déblais seront réutilisés en corps de remblais, à l’exception toutefois des matériaux contenant plus de 0,5% en poids de matières organiques, des vases, des matériaux très argileux dont la limite de liquidité (L.L.) serait supérieure à 60% , des sols fins saturés ou proches de la saturation en eau et des matériaux pollués.

## II.3. Contrôle de la qualité des matériaux

### II.3.1. Ciments

En  cas de doute sur la qualité, le Maître d’œuvre peut exiger des essais à effectuer par le LNBTP. Dans ce cas, les essais qui sont effectués en vue du contrôle de la qualité des ciments se conforment notamment aux spécifications ci-après :

| Vitesse de prise | Début de prise à 20°C supérieur à 1 heure 30 minutes |
| --- | --- |
| Expansion à chaud et à froid | Inférieure à 10 mm |
| Retrait | À 28 jours d’âge inférieur à 800 micromètres par mètre |
| Classe de résistance | Résistances à 7 et 28 jours d’âge doivent être supérieures ou égale à 270kg/cm² |
| Analyses chimiques | Teneurs en anhydride sulfurique (SO3), en magnésie (MgO) et en chlore doivent être respectivement inférieures à 4%, 5% et 0,05%. |
| Mesure de la surface spécifique | (Par le perméabilimètre de BLAINE) |

Le ciment aura la même provenance, si possible, durant tout le chantier et devra être agréé par le Maître d’œuvre.

Les ciments seront livrés sur le chantier en sacs plombés dont on connaît le poids. Tout ciment humide ou ayant été altéré par l'humidité sera rejeté.

Le ciment est stocké dans des silos ou des magasins étanches à l’eau en  évitant le contact avec le sol. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. L’emploi de ciments reconditionnés est strictement interdit. Le Maître d’œuvre pourra, à un moment quelconque, faire un prélèvement sur le stock et le soumettre aux épreuves de contrôle.

L’Entrepreneur est tenu d’utiliser pour chaque ouvrage un ciment de même type, de même classe et de même provenance et il fournira au Maître d’œuvre toutes les indications à ce sujet pour tous les ciments qu’il propose d’utiliser pour les différents ouvrages.

Chaque lot de ciment C.P.A. livré sur chantier devra être agréé par le Maître d’œuvre qui prescrira le cas échéant à l’Entrepreneur de faire réaliser aux frais de ce dernier, des essais prouvant qu’il est bien conforme aux caractéristiques annoncées, notamment en ce qui concerne les résistances nominales en compression (et en traction), la vitesse de prise, la finesse de mouture.

Un prélèvement doit être fait au moment de la fourniture sur le chantier et 10 jours avant la mise en œuvre du ciment, en vue de déterminer la résistance à la compression, la prise et la déformation à froid et à chaud. D’autres essais peuvent être réalisés en cas de doute sur la qualité des ciments fournis sur demande du Maître d’œuvre. Ces essais seront faits impérativement au LNBTP.

Si un  essai n’atteint pas les résultats escomptés, le lot de ciment ayant donné l’échantillon est réputé défectueux et doit  être renvoyé dans un délai de 24 heures.

Les frais de prélèvements d’échantillons, la confection des éprouvettes, leur conservation et leur transport sont à la charge de l’attributaire.

### II.3.2. Bétons et mortiers

Les bétons et mortiers à employer pour les différents ouvrages du marché sont classés dans le tableau suivant :

| Classe du béton ou mortier | Dosage min. en ciment kg/m³ | Dimension maximum de l’agrégat mm | Résistance moyenne à la compression sur cylindre (en kg/cm²) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | à 7 jours | à 28 jours |
| C-150 C-300 C-350 M-300 M-400 | 150 300 350 300 400 | 30 20 20 2 2 | 50 - 225 - 100 | 100 230 270 - 150 |

La composition exacte de chaque type de béton et mortier est étudiée au LNBTP.

L’affaissement du béton frais mesuré au cône d’Abraham est compris entre 4 et 8 cm. La compacité du béton ne doit pas être inférieure à 0,90. Le rapport C/E   est  supérieur à 1,9.

Les résistances à 7 et 28 jours doivent être  au moins égales à celles indiquées dans le tableau ci-avant. Pour le béton armé, résistance après 28 jours : 270 bars à l’écrasement des cubes de 20x20x20.

Le dosage indicatif pour le béton c-350 : 350 kg ciment, 500 l de sable, 900 l de gravier, C/E supérieur à 1,9

La composition définitive en granulats est déterminée par le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (L.N.B.T.P.) et cela avant tout bétonnage. Le coût des essais sera à charge de l’Entreprise.

## II.4. Mise en œuvre des matériaux

### II.4.1. Bétons

II.4.1.1. Fabrication du béton

Le matériel choisi par l'Entrepreneur, tant pour la fabrication du béton et la préfabrication des éléments en béton ainsi que pour son transport, devra au préalable être agrée par le Maître d’œuvre. Il devra permettre de faire varier, en cas de besoin, les dosages des éléments constitutifs.

La détermination de la composition définitive en granulats sera confiée au Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics et des cubes de béton d’essais seront confectionnés et écrasés à 7 jours, 14 jours et à 28 jours (minimum 3 cubes par essai). Les cubes sont fabriqués dans les mêmes conditions que celles du chantier (malaxage, vibration, arrosage).

- Pour ne pas retarder le démarrage des travaux de béton, l’Entrepreneur est tenu de faire procéder à ces essais au moins 20 jours avant le début des travaux de bétonnage.

- L'appareil assurant le dosage de l'eau de gâchage devra posséder un dispositif de sécurité suffisant, interdisant toute possibilité d'ajouter de l'eau à une gâchée après déversement de la dose prescrite.

Le Maître d’œuvre se réserve le droit d'exiger à tout moment les pièces comptables de l’Entrepreneur relatives aux tonnages de ciments reçus sur le chantier.

Le Maître d’œuvre se réserve la possibilité d'effectuer la vérification des bascules doseuses, sans que l'Entrepreneur puisse avoir droit à l'indemnité, quand il le juge utile, mais en principe avant le début d'un poste de bétonnage, sauf en cas d'urgence.

Dans le cas où ces vérifications montreraient que les dosages prévus ne sont pas respectés, aux tolérances près qui auront été fixées par les essais préalables, l'Entrepreneur sera tenu de procéder immédiatement aux corrections et aux réglages nécessaires sans pouvoir prétendre à être indemnisé.

Les bétons seront transportés du lieu de fabrication au lieu d'emploi dans des bennes spéciales, de manière à ne permettre aucune ségrégation des éléments du béton, ni aucun commencement de prise avant ou pendant la mise en œuvre et à empêcher tout délavage par la pluie.

II.4.1.2. Mise en œuvre du béton

Le béton devra être mis en œuvre aussitôt que possible après la fabrication. Le béton qui ne serait pas en place dans le délai fixé par le Maître d’œuvre, ou qui se serait desséché ou qui aurait commencé à faire prise sera rejeté.

Les procédés de mise en œuvre du béton seront soumis par l'Entrepreneur à l'agrément du Maître d’œuvre. Ils devront être conçus pour éviter la ségrégation et assurer un remplissage régulier des coffrages.

Le béton ne devra pas tomber librement d'une hauteur supérieure à 1,50 m, sauf autorisation du Maître d’œuvre.

La mise en œuvre sera complétée par vibration. Les appareils de vibration seront soumis à l'agrément du Maître d’œuvre ; leur puissance et leur rayon d'action dans le béton seront précisés. Leur efficacité sera contrôlée par des essais sur le chantier.

Les vibreurs devront présenter des dimensions telles qu'ils puissent atteindre avec leur rayon d'action toutes les parties de béton à vibrer.

II.4.1.3. Coulage et reprise

La superposition d'une couche de béton frais à une couche déjà mise en œuvre ne sera pas considérée comme une reprise si le béton sous-jacent peut être revibré.

Dans les reprises, il faut d'abord nettoyer la partie existante et la rendre rugueuse pour améliorer l'adhérence de la partie à couler.

Si le coulage a été interrompu pour une raison quelconque, il pourra être repris, mais on nettoiera à vif pour faire apparaître les graviers. On mouillera l'ancien béton assez longtemps pour qu'il soit bien imbibé avant d'être mis en contact avec le béton frais. On évitera l'emploi de barbotine de ciment, mais on augmentera le dosage de la première couche de béton en contact avec la surface de reprise en diminuant si possible le diamètre des gros grains. Aucun arrêt de coulage ne sera fait à proximité d'une poutre ou poteau.

L'arrêt de coulage aura une pente approximative de 30° et ne devra pas présenter de surface plane.

Le béton sera protégé en temps de grosse chaleur jusqu'à ce que la prise soit complète et on arrêtera toute nouvelle coulée si l'on ne dispose pas de moyens efficaces pour prévenir les effets nuisibles de la chaleur.

Les coffrages en bois seront maintenus humides jusqu'au durcissement escompté.

L'arrosage des bétons frais sera effectué de telle sorte qu'il n'ait pas pour effet de détériorer les parties superficielles.

Le bois de coffrage doit être propre et régulier et doit permettre d’obtenir un béton lisse après décoffrage.

Les bétons, qui restent apparents, seront coulés dans des coffrages lisses. Les enduits qui seront réalisé à posteriori seront à charge de l'Entrepreneur.

II.4.1.4. Cure des bétons

La cure des bétons sera assurée par humidification. Le béton sera maintenu humide pendant sept (07) jours au moins après la prise.

Les moyens à employer seront soit des toiles, nattes ou paillassons maintenus constamment humides, soit un arrosage léger et permanent des surfaces. L'arrosage intermittent des surfaces est interdit.

Les coffrages imperméables seront maintenus humides de la même façon.

Il est interdit de faire supporter des charges quelconques à un béton, notamment d'y circuler et d'y faire procéder à des installations avant que le Maître d’œuvre ait jugé la résistance de ce béton suffisante.

L'Entrepreneur sera tenu responsable de toute dégradation occasionnée aux ouvrages, soit par une utilisation à charge trop forte du béton n'ayant pas encore la résistance prescrite, soit par la présence et l'agencement de ses installations.

II.4.1.5. Adjuvants pour la confection du béton

L’emploi d’adjuvants pour la confection des bétons sera soumis à l’accord préalable du Maître d’œuvre.

A l’appui de sa demande tendant à l’emploi des adjuvants, l’Entrepreneur joindra les résultats des analyses ou essais effectués.

II.4.1.6. Réservations

Le prix du béton comprend toutes les réservations nécessaires au passage des canalisations de toutes natures.

Toutes les réservations doivent être obligatoirement prévues dans les coffrages avant de couler les bétons.

L'Entrepreneur est censé avoir pris connaissances des plans des équipements divers qui nécessitent des réservations dans le béton, la pose de fourreaux, d'accessoires de scellement et divers.

Les percements et découpes à posteriori dans les ouvrages en béton armé sont proscrits, sauf pour la mise en œuvre des scellements prévus à cet effet comme douilles autoforantes, etc.

### II.4.2.  Aciers d’armatures

Les armatures seront au moment de leurs mises en œuvre propres sans trace de rouille non adhérente, de terre, de peinture, de la graisse ou toute autre matière nuisible. Elles seront placées conformément aux indications des plans et attachées pour résister sans déplacements aux efforts subis pendant la mise en œuvre.

Les barres seront coupées et cintrées à froid. Le pliage des barres devra être effectué sur mandrins par cintreuse mécanique.  Le redressement des barres à haute adhérence est interdit.

Elles sont soigneusement ligaturées au moyen de ligatures métalliques et calées au moyen de dés en béton de qualité comparable à celui de l'ouvrage, ou de pièces spéciales en matières synthétiques.

Les armatures devront être parfaitement enrobées par le béton.

L'enrobage minimal des armatures est :

  - DE 50 mm pour les ouvrages enterrés ;

  - DE 25 mm pour le béton en élévation.

Le recouvrement minimal est de 40 fois le diamètre.

### II.4.3. Maçonneries

II.4.3.1.  Maçonneries en moellons

Les maçonneries sont exécutées en moellons durs et sains extraits de roches indécomposables à l’air ou l’humidité, de forme plus ou moins régulière et de dimensions variées.

La provenance des moellons et des échantillons seront soumis à l’approbation du Maître  de l’ouvrage.  Les moellons sont posés suivant leur appareillage et réalisées de telle sorte qu’une assise horizontale soit obtenue environ tous les 40 cm.

Les moellons sont préalablement humidifiés avant d'être posés. Les moellons  sont dressés pour enlever les angles vifs, les  bosses dans le lit de pose ou le lit d’attente de la pierre. Ils sont posés à bain soufflant de mortier. Les tâches du mortier sur les moellons sont immédiatement enlevées.

Les joints ont une épaisseur maximale de 3 cm, dessinent une mosaïque du type « opus incertum » et sont saillants. Il n’est pas fait de remplissage de joints  apparents  par de la pierraille. Les joints ne  sont pas superposés dans le même plan vertical (coups de sabre à éviter).  Des barbacanes en PVC ø 20 à 30mm  sont disposées en quinconce tous les 100  cm dans le cas des murs de soutènement et tous les 50 cm pour les caniveaux.

Un chapeau en ciment taloché de 3 à 5 cm d’épaisseur dosé à 400 kg/m3 est réalisé à la tête des murs de soutènement et des caniveaux. Les murs de soutènement reçoivent une légère pente d’écoulement des eaux pluviales.

L’ouvrage comprend le rejointoyage légèrement en retrait par rapport au niveau des parements à exécuter après l’exécution des maçonneries en moellons et le nettoyage de toutes les traces de mortier qui subsisteraient sur ces parements.

II.4.3.2.  Maçonneries en briques cuites

Les travaux de maçonnerie sont exécutés avec des briques en terre cuite artisanale. Un échantillon sera remis avant l'exécution des travaux à l'agrément du Maître d’œuvre.

Les briques d’argile bien cuites sont de type Artisanale de dimension 20cm x 5 cm x 10cm, non vitrifiés, non crevassés, ni écaillés, non friables.

Tolérances dimensionnelles : + 4mm pour la longueur et + 2mm pour la largeur et l’épaisseur.

Les briques doivent donner un son clair lorsqu’elles sont frappées l’une sur l’autre.

La résistance à la compression est de 6 kg/cm². L’absorption à l’eau est inférieure à 15% du poids sec. Les briques de façade sont de même couleur.

Les murs sont montés d'aplomb, de niveau et droits, les joints sont d'égale épaisseur. Les arêtes apparaîtront régulières d'aplomb et sans épaufrures.

Les briques sont préalablement humidifiées avant d'être posés.

Les joints verticaux sont alternés et ont une épaisseur minimum de ± 8 mm. Les briques qui ne sont pas entières sont sciées d'équerre et non cassées à la truelle. Les joints horizontaux ont une épaisseur de ± 8 mm minimum.

Lorsque la maçonnerie est apparente le jointoiement se fait à posteriori. Les maçonneries sont donc exécutées à joint ouvert d'une profondeur minimum de 1 cm.

L'implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect des côtes absolu pour permettre la pose, sans retouche, des éléments d'ouvrages des autres corps d'état et des installations prévues.

En aucun cas, il ne sera toléré d'erreur supérieure à 1cm maximum.

S'il est constaté un dépassement des tolérances la démolition et la reconstruction des éléments défectueux seront exigées. Aucun faux aplomb ne sera toléré.

Le mortier est dosé à 300 kg de ciment / m³ de sable.

Les eaux de gâchage sont propres, non acide.

Les sables sont des sables rudes de rivières ou des sables jaunes de carrière, ils sont exempts d'argiles, de matières organiques, etc. La teneur en matières organiques est telle que l'essai colorimétrique ne donne pas une teinte plus sombre que le jaune ambre.

Les maçonneries en contact avec des éléments verticaux en béton armé (colonnes, voiles, etc.) sont toujours reliées à ces derniers au moyen de fer plats ou d'armatures en attente. Ces éléments, à raison d’une pièce minimum tous les deux tas sont compris dans les prix unitaires des maçonneries.

Les bacs à mortier sont nettoyés tous les soirs. Lorsque sa prise a débuté dans le bac, il est jeté. Toutes les maçonneries finissant avec une pente (par exemples un pignon sous la toiture) sont terminées avec du béton non armé suivant la pente exacte. Ces bétons sont comptés dans les quantités des maçonneries et comptés au prix unitaire de la maçonnerie en question.

Les maçonneries seront protégées contre :

- Les effets des intempéries, par temps sec notamment, elles seront arrosées fréquemment mais légèrement pour qu'elles ne dessèchent pas ;

- Les ébranlements dus aux dépôts des matériaux, clous, charrois, engins ;

- Les risques d'épaufrure des arêtes ;

- Les tâches de mortier et coulures de laitance de béton.

Après une interruption, l'arase de reprise sera ravivée, nettoyée et humectée convenablement.

Les parties endommagées seront démolies jusqu'à la partie saine, l'arase de reprise étant ensuite traitée comme ci-dessus. Les chutes de terres ou autres matériaux dans les maçonneries quelles qu'elles soient, seront soigneusement évitées.

Toutes les traces de mortier, laitances et autres taches seront nettoyées.

### II.4.4. Toitures

En général sauf indications contraires aux plans, les structures sont exécutées en acier marchand et assemblées par soudure. Les soudures seront réalisées avec un maximum de soin, de façon régulière et sans interruption.

Les extrémités libres des tubes seront toujours fermées hermétiquement par soudure d'une plaque en acier de même épaisseur que la paroi du tube.

Toutes les soudures sont électriques. Elles sont parfaitement meulées ou limées pour obtenir une surface et un aspect lisse exempt de toutes aspérités. En cas d'une soudure à modifier sur chantier, la surface à souder sera d'abord nettoyée convenablement et débarrassée de toutes traces de peinture.

Toutes les pièces seront scellées soit directement dans la maçonnerie, soit à l'aide d'une plaque de répartition encastrée dans la structure du béton armé.

Toutes les pièces des constructions métalliques seront peintes. Elles recevront deux couches d’antirouille et deux couches de peinture glycérophtalique.

Le choix des produits de peinture et du mode d'application de produits est de la responsabilité de l'Entrepreneur, sauf pour l'application des couches primaires où l'emploi de la brosse est obligatoire.

Les travaux de peinture comprennent :

- Préparation des Surfaces

  - Les surfaces doivent être nettoyées par projections d'abrasif ou par grattage et brossage soignés à la brosse métallique, soigneusement dégraissée par solvant approprié, lavée à l'eau douce et séchée.

  - Les surfaces ont reçu une peinture primaire en atelier. Lors des travaux de mise en œuvre des dégradations de cette couche ont été réalisées sur des surfaces même réduites. Il est conseillé de procéder à des retouches par brossage et dégraissage.

  - Avant le commencement de travaux de peinture l'Entrepreneur doit solliciter l'agrément du Maître d’Œuvre.

- Peinture primer antirouille

L'application de 2 couches de peinture antirouille comme primer sera réalisée, l'une à l'atelier l'autre sur chantier.

- Peinture de finition

La peinture de finition se posera en deux couches de peinture émail glycérophtalique de couleur chocolat, bleue ou jaune.

Tous les travaux de peinture sont inclus dans les prix des pièces métalliques.

### II.4.5. Huisseries et Menuiseries

Les aciers employés pour les ouvrages sont des aciers laminés à chaud, non alliés, d'usage courant et suivant définition des normes en vigueur.

Ils présentent des profils et dimensions correspondant aux besoins, choisis dans les profilés commerciaux, exempts de défauts, criques, gerçures, failles ou autres défauts préjudiciables à leur emploi.

Les profilés doivent être bien dressés, bien dégauchis, éventuellement bien forgés et parés et les assemblages parfaitement ajustés.

Les faux plis et les pliures sont une cause de refus des ouvrages.

Quincaillerie

La documentation technique ainsi qu'un échantillon de chaque serrure, poignée, verrou et autres accessoires sont présentés au bureau d'études pour approbation, en une seule fois, au plus tard 1 mois avant la mise en œuvre.

La quincaillerie est de première qualité et conforme aux spécifications techniques. Chaque clé est numérotée et fournie en 3 exemplaires.

Les clés sont remises au Maître de l'ouvrage le jour de la réception provisoire.

Les portes en acier sont équipées de trois paumelles en acier dit électriques à souder, à nœud fermé avec bague en laiton et broche en acier, de dimension minimum hauteur 100 mm,  16 mm, broche  9 mm.

Les portes bois sont équipées de 3 paumelles en acier roulé, lames droites à bouts carrés, nœud fermé par un bouchon en acier et soudé, bague en laiton, broche en acier ; lame femelle pour bois et lame mâle à souder.

La paumelle centrale est montée après la pose de la porte.

Les serrures sont de type YALE ou équivalent et leur qualité doit être la première sur le marché. Avant toute fourniture, l’Entrepreneur fournira un échantillon pour approbation par le Maître d’œuvre.

Plans d'exécution

L'Entrepreneur soumet à l'agrément du Maître d’œuvre tous les plans détaillés pour l'exécution des différents ensembles, et ce, avant la mise en fabrication. Ces plans doivent reprendre les coupes et détails à l’échelle 1/1 et les élévations à l'échelle 1/10, si ces dernières ne figurent pas sur les plans d'architecture.

Ces mêmes plans d'exécution doivent également préciser les différents types de quincailleries choisies préalablement par le Maître d’œuvre ou proposés par l'Entrepreneur.

Etendue des ouvrages

L'Entrepreneur comprend dans le prix unitaire des ensembles :

- les chambranles ou cadres dormants ;

- le remplissage au béton des cadres de portes sur tous les côtés ;

- les feuilles de portes ;

- la vitrerie posée;

- les panneaux éventuels de remplissage;

- la serrurerie et quincaillerie complète;

- la pose et le réglage de l'ensemble, y compris les accessoires de pose;

- le resserrage intérieur au mastic;

- le resserrage extérieur au mastic suivant les spécifications techniques particulières;

- le contrôle sur chantier des dimensions indiquées dans les plans;

- le nettoyage complet des ensembles après la pose et à la fin du chantier, avant la réception provisoire;

- peinture anticorrosive et peinture de finition.

- Les chambranles de portes et les châssis de fenêtres sont réalisés en profilés d’acier doux type ½ HS ou H.S. assemblés par soudure électrique, sauf indications différentes des plans ou des articles ci-après. Les cadres des fenêtres sont en profilés ½ HS ou  HS. Les dimensions figurant aux plans doivent être rigoureusement respectées.

- Les barreaux de protection sont constitués de tubes 16x16 (voir bordereau des huisseries). Ils sont fixés par soudure à l’extérieur des profilés.

- Sur les pavements des ouvrages de menuiserie métallique, les soudures ne peuvent présenter aucune discontinuité. En outre, les traces de soudure sont soigneusement enlevées par meulage sur toutes les faces ou elles seraient nuisibles à l’aspect ou au bon fonctionnement.

- Les piédroits de toutes les huisseries sont munis de pattes de scellement de 200 mm de longueur, distantes de 60 cm maximum, avec un minimum de 2 pièces par côté :

- lorsqu’une huisserie est à poser dans une maçonnerie dont une face au moins  est destinée à rester apparente, le cadre dormant est mis en place et convenablement étançonné avant l’érection de la maçonnerie, les pattes de scellement sont ancrées dans les joints horizontaux de la maçonnerie au fur et à mesure de l’avancement de celle-ci.

- Tolérance de pose :

- Verticalité : 1 mm/m dans le plan de huisserie et dans le plan perpendiculaire;

- Horizontalité : 1 mm pour les largeurs inférieures ou légales à 1,50 m, 2 mm au-delà;

- NIVEAU :   3 mm au-dessus de la cote théorique;

- 0 mm  en-dessous de la cote théorique;

- Jeux des ouvrages : entre rive et sol fini : maximum 7 mm;

- Entre ouvrant et dormant ou entre ouvrants : maximum 3 mm;

- La variation de ces jeux ne peut excéder 1 mm/m.

- Dans le prix de tous les postes de ce chapitre sont compris : les quincailleries, la serrurerie, la vitrerie et les barreaux.

- Les feuilles de portes métalliques pleines sont constituées d’un cadre en profilés 	de tôle pliée (type « bouteille » 94x33 mm) et d’une tôle plane épaisseur minimum 1,5 mm soudé dans le cadre. Les profilés sont coupés à onglet et soudés sur toute la longueur des découpes. Chaque ventail comporte 3 paumelles à souder (hauteur minimum 100 mm,  minimum 16 mm avec broche en acier et bague en laiton).

- Les portes intérieures sont bois (contreplaqué)

Dimensions : Voir plan.

Assemblages.

L’usage des clous  ou de vis de consolidation est interdit. Le collage des feuilles de multiplex ou de hardboard sur bâti doit obligatoirement se faire à la presse sous pression (environ 4 kg /cm2) au moyen de colle formolurée.

- Les montants des chambranles de portes sont reliés à la partie inférieure par une pièce d’écartement qui est noyée ultérieurement dans le revêtement de sol. Ils sont munis d’une gâche avec boîte pour recevoir le père et le lançant de la serrure.

- La quincaillerie pour l’ensemble des ouvrages à réaliser est parfaitement unifiée.

Les articles de même type sont toujours de même marque et même modèle. Toutes les pièces de quincaillerie sont protégées contre l’oxydation par le fabricant, soit par chromage, nickelage ou anodisation, soit constituée d’un matériau inoxydable, toute peinture appliquée avant ou après pose étant prohibée.

Détail de quincailleries à prévoir : 	Les serrures à cylindre sont livrées avec 3 clefs. Les serrures sont de premier choix.

A la réception provisoire, toutes les clefs sont répertoriées et classées sur un panneau fourni par l’Entrepreneur. Le Maître d’œuvre est en droit de réclamer le remplacement de tout cylindre dont il suppose qu’un membre du personnel de l’Entrepreneur possède une copie de la clef au moment de la remise.

La pose est faite au moyen de mastic spécial pour huisseries métalliques. Les cales à vitrage sont en matière élastique (néoprène ou autre). La pose de vitrages n’est effectuée que sur support en bon état, propres exempts de poussière et de graisse, et traités contre l’oxydation comme indiqué ci-dessous. L’utilisation du mastic de 1ère qualité est de rigueur ou  celle des parcloses en acier tubulaire ou en U12 x 12 x 1,25 vissées ou en tubes 16x16 visées est recommandée.

- Toutes les surfaces métalliques sont nettoyées à la brosse et reçoivent, avant pose, deux couches de peinture antirouille (même prescriptions que pour les charpentes). Les surfaces métalliques visibles après pose reçoivent une peinture de finition 100% acrylique. La teinte est choisie par le Maître d’Œuvre et/ou le Maître de l’Ouvrage. Il est appliqué au moins deux couches. Ce nombre doit être augmenté si l’opacité ou l’uni après séchage ne sont pas parfaits. Chaque couche est précédée d’un léger ponçage.

- Composition de la peinture pour huisseries.

- 38 à 40% de résines glycérophtaliques

- 32 à 33% de dioxyde de titane rutile

- Solvants constitués essentiellement d’hydrocarbures aliphatiques.

- Les portes en bois sont peintes suivant les processus suivant :

- une couche de primer surfacer aux résines oléo glycérophtaliques et huiles siccatives.

- Masticage des trous et fissures à l’enduit gras

- Ponçage et application d’une couche d’émail glycérophtalique, teinte à déterminer par le Maître d’œuvre

- Léger ponçage et application d’une deuxième couche d’émail glycérophtalique

- Si l’opacité ou l’uni obtenu après séchage ne sont pas parfaits, un nouveau ponçage et une troisième couche d’émail sont appliqués par l’Entrepreneur à ses frais.

Conditions d'exécution

Protection des ouvrages : Sablage et couche primaire de peinture anticorrosive 20 microns minimum. Le sablage est réalisé à blanc suivant les prescriptions réglementant l'usage des produits à base de silice.  Il doit être suivi d'un brossage et d'un dépoussiérage au jet d'air.

Soudures : Les soudures doivent être exécutées avec le minimum de reprises et provoquer la fusion totale sur l'épaisseur des bords, avec une liaison parfaite de part en part, sans collage, ni vide, ni soufflure et avec une légère surcharge à la surface.

Finition des surfaces : Les ouvrages en métaux ferreux sont peints, d'une couche de peinture anticorrosive appliquée à l'atelier, d'une deuxième couche de peinture anticorrosive au chantier. Et minimum deux couches de peinture glycérophtalique ou époxy seront appliquées pour les extérieures comme peinture de finition.

### II.4.6. Peinture

Les peintures seront appliquées sur un support sec, propre et exempt de poussière et d'impuretés.

Les murs seront débarrassés de tous défauts tels que coulées de mortier et de béton, etc., les fissures seront convenablement rebouchées. Les murs seront préalablement enduits par une couche liquide de fixation.   Les peintures seront appliquées en 2 ou 3 couches (pour le cas échéant)

Les sols, huisseries seront convenablement protégées afin d'éviter toutes taches.

Les travaux de peinture comprennent une application préalable en 2 couches de la chaux.

Les sols et autres doivent être parfaitement propre et exempt de toutes taches pour les diverses réceptions.

### II.4.7. Plomberie-Sanitaire

Les canalisations d’alimentation sont en tuyaux PEHD et s'entendent à partir du compteur. Les tuyaux d’évacuations sont en PVC. H.P. (haute pression)

La pression d'essai sera de 10 kg/cm² pour toutes les canalisations et l'ensemble de l'installation.

Les canalisations dans les bâtiments sont apparentes ou encastrées. Les canalisations enterrées et en contact avec le béton, les mortiers dans les traversées, seront protégés contre la corrosion due au ciment et aux matières agressives par des bandes adhésives de protection couvrant parfaitement et entièrement les canalisations.

Pour les tuyaux PVC, en contact avec les bétons, afin d'assurer une bonne adhésion, les tuyaux seront préalablement enduit d'une couche de colle PVC sur laquelle on projette du sable rugueux. L'Entrepreneur soumettra au Maître de l'Ouvrage tout autre moyen aussi efficace.

Les canalisations seront fixées au moyen de colliers démontables agréés par l'architecte. Les points de fixations sont en nombre suffisant pour éviter toutes déformations ou flèche dans les conduites.

Tous les appareils sont prévus complètement installés y compris toutes les fournitures, façons et accessoires, l'alimentation d'eau froide et la vidange raccordée aux canalisations correspondantes.

Tous les départs du compteur seront équipés de vannes à billes en inox et nylon, pour les  inférieurs à 32 mm, pour les  supérieurs, il utilisera des vannes à guillotine en laiton.

Les appareils seront de premier choix et devront posséder l'étiquette indiquant ce choix ou un certificat d'origine. Ils seront présentés au Maître de l'Ouvrage avant achat, par l'entreprise.

La robinetterie est à fermeture lente. Le mécanisme de fermeture est en laiton massif, avec chambre de graisse autour de l'axe, gardée étanche au moyen de deux joints toriques.

Le joint de clapet, plane et souple avec vis noyée, est capable de supporter une température de 120 °C chaleur humide. L'étanchéité est garantie jusqu'à 10 bars.

L'Entrepreneur fournira par robinetterie posée un jeu complet de joint comme pièces de rechange. Il remettra ces jeux avant la réception provisoire, celle-ci étant conditionnée par cette remise.

### II.4.8. Electricité

- Conditions climatiques

- Localisation				: Bujumbura

- Humidité relative de l'air		: maximum 80%, minimum 50%

- Température de l'air sous abri 	: maximum 30°, minimum 16°C

- Altitude 				: environs 800 mètres

- Protections particulières

Compte tenu des conditions climatiques, les matériels doivent être efficacement protégés :

- contre la rouille ;

- contre les effets de moisissures et micro-organismes vivants

Le matériel électrique doit être tropicalisé.

- Normes et règlements

La présente entreprise est régie, pour autant que le présent cahier des charges n'y déroge pas, par les documents suivants :

- Les prescriptions spéciales de la société distributrice de courant ;

- Les normes belges et européennes, publications et codes de bonne pratique (dernière édition) de l'Institut Belge de Normalisation ;

- Le règlement technique de l'Union des Exploitations Electriques en Belgique ;

- Les normes les plus récentes du Comité Electrotechnique Belge ;

- Les recommandations du Comité Electrotechnique International (CEI)

En particulier, l’ensemble de l’installation électrique sera conforme à la NF C 15-100.

- Tropicalisation du matériel électrique

Le bon fonctionnement de chaque appareil ou équipement est garanti dans les conditions prévalant sur place en ce qui concerne la température et l'humidité.

Toutes les précautions nécessaires sont prises à cet effet sans affecter les qualités électriques ou mécaniques du matériel.

Tous les appareils et isolants sont prémunis contre les courts-circuits accidentels dus aux animaux ou chute d'objets. En particulier, les armoires ont toutes leurs ouvertures obturées par des treillis moustiquaires à fines mailles. Les entrées de câbles se font par presse étoupe ou par boite à câbles.

Les câbles posés dans le sol ont un revêtement extérieur résistant à l'attaque des rongeurs, termites ou autres êtres nuisibles.

- Déclassement du matériel électrique

Pour tenir compte des températures ambiantes maximales, les appareillages et liaisons électriques sont déclassés conformément aux recommandations CEI (publication 1976, article 502).

- Tensions du réseau

L'installation sera alimentée en 220/380 Volts alternatifs, 50 Hz périodes.

Le réseau débutera à partir du compteur de la REGIDESO qui sera placé dans un local technique.

Les tensions appliquées aux tableaux généraux sont :

- 380 V entre phases ;

- 220 V entre phases et neutre.

- Neutre système TN-S.

- Fréquence 50 Hz.

- Protection contre corrosion

Le matériel électrique est tropicalisé entièrement et efficacement afin de protéger chaque élément constitutif de toute possibilité d'oxydation. Cette tropicalisation s'applique aussi bien à la charpente qu'à la visserie, aux barres, conducteurs, connexions et aux appareils, ainsi qu'à toutes les parties constitutives : bobinages, contacts, ressort, pièce diverses, etc.

- Métaux en pièces détachées usinées

Les métaux en pièces usinées employées (décolletage, découpage, moulage par injection, etc..) subissent les traitements requis pour les mettre à l'abri de la corrosion.

- Protection des parties métalliques

Les pièces métalliques non usinées à peindre sont préalablement dégraissées et ensuite recouvertes de deux couches de peinture phosphatante de protection, la couche d'aspect étant réalisée à l'aide d'une peinture glycérophtalique cuite au four.

Toutes les surfaces, d'un entretien ultérieur par peinture difficile ou même impossible, seront en acier inoxydable, en laiton, en bronze ou en acier galvanisé.

- Protection contre l'incendie

Toutes les installations doivent être conformes aux dispositions de la norme NBN 713-010 tant sur les dispositions générales constructives (définition des zones, natures des structures, des parois, etc..) que sur les spécifications relatives à la nature et aux caractéristiques des matériaux employés et aux conditions particulières mises œuvre.

Cette norme pourra être éventuellement complétée par des dispositions particulières du pays concerné.

- Protection contre les insectes.

Tous les appareils sont prémunis contre les courts-circuits accidentels dus aux animaux, oiseaux, insectes ou chute d'objets.

En particulier, les armoires ont toutes leurs ouvertures obturées par des treillis moustiquaires à fines mailles en acier inoxydable.

Les entrées de câbles se font par presse-étoupe ou par boîte à câbles

Les câbles posés dans le sol ont un revêtement extérieur résistant à l'attaque des rongeurs, termites ou autres être nuisibles.

- Qualité des matériaux

L'entrepreneur est réputé exécuter ses travaux avec des matériaux et matériels de la meilleure qualité nécessaire. Il doit pouvoir, à tout moment, faire la preuve de l'origine et de la qualité des matériaux mis en œuvre, auprès des services concernés.

L'entreprise est tenue de se conformer aux caractéristiques et aux qualités imposées par les documents contractuels.

Tout le matériel doit être neuf. L'Entrepreneur doit fournir, à la première demande du bureau d'études, un échantillon ou une documentation technique complète de tout le matériel électrique prévu dans le présent chapitre. Toute documentation doit être rédigée en français.

- Standardisation

Les interrupteurs, prises de courant et boîtes de connexion auront une origine commune de façon à garantir une standardisation de forme, dimensions et teinte.

- Limites de l’entreprise

En ce qui concerne l’alimentation électrique, l’entreprise commence par le raccordement du site à partir du CEM adjacent suivant indications du plan de masse. Les installations en aval du compteur sont exécutées par les bons soins de l’Entreprise.

- Etendue de l'entreprise

La présente entreprise comprend toutes les installations électriques indiquées dans les présentes spécifications et plans,

- Installations électriques proprement dites ;

- Prises de terre ;

- Canalisations électriques souterraines ;

- Luminaires et interrupteurs ;

- Prises de courant

D'une façon générale, l'entreprise comporte :

- La fourniture des plans et schémas d'exécutions ainsi que tous les documents tels que notices explicatives et manuels d'entretien, les plans des percements seront donnés avant les bétonnages ;

- La fourniture par l'entrepreneur de tout le matériel nécessaire à la réalisation des installations, en parfait ordre de marché. Les câbles et fils auront une couleur déterminée et constante dans tout le réseau.

  - La mise en place et le montage du matériel

  - Les essais de contrôle et de réception du matériel fourni par l'entrepreneur

  - Les essais et la mise en service des installations

  - La fourniture des plans et schémas d'exécution, ainsi que tous les documents tels que notices explicatives, manuels d'entretien et listes des pièces de rechange. Tous ces documents sont rédigés en français.

Avant l'exécution de son travail, l'entrepreneur soumet aux services du Maître d’œuvre et du Maître de l'Ouvrage l'ensemble des plans d'exécution indiquant avec précision l'implantation du matériel, le passage des câbles, fourreaux, etc.., en tenant compte des différents corps de métiers.

Aucun travail ne peut être commencé sur chantier sans que les plans ne soient dûment approuvés par le Maître d’Oeuvre.

Le Maître d’œuvre et le Maître de l'Ouvrage se réservent le droit de faire démonter, sans indemnité pour l'entrepreneur, le matériel non conforme aux plans et aux présentes spécifications ainsi que le matériel qui aurait été placé ou raccordé sans l'approbation des plans ou des échantillons.

L'entrepreneur ne peut tirer argument d'une erreur ou omission des présentes spécifications et plans, pour se dispenser de fournir et de monter, sans supplément de prix, tous les éléments nécessaires à l'exécution des installations dans toutes les règles de l'art et répondant aux exigences de la bonne pratique et de la compagnie distributrice d'électricité.

## II.5. Plans d’exécution, métré et notes de calcul

Avant tout commencement des travaux et pour chaque corps de travaux, l’Entrepreneur est tenu d’établir à ses frais et de soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre les différents plans d’exécution avec les métrés et toutes justifications.

Il établira les plans d’exécution modifiés, dans les mêmes conditions que ceux énumérés au programme d’exécution des travaux en cours. Les plans et notes de calculs seront réalisés par l'Entrepreneur.

Ils devront être remis au moins quinze jours avant la mise en œuvre prévue sur le planning des travaux, pour approbation par le Maître d’Œuvre.

## II.6.  Exigences environnementales

Les exigences d’atténuation s’appliquent à l’ensemble des interventions pour la réalisation du Projet.  Elles visent à atténuer les nuisances environnementales liées au chantier. Ces mesures sont :

- Le chantier devra être signalé de manière à être visible de jour comme de nuit. Des panneaux d’avertissement seront disposés à distance suffisante pour permettre aux automobilistes de ralentir.

- Les engins utilisés devront être de taille et de conception adaptées à la nature des travaux et équipés d’avertisseur de recul. Les engins très bruyants devront être insonorisés le plus possible.

- Les déchets solides et liquides générés par le chantier y compris  emballages, déchets alimentaires, etc., devront être collectés et évacués vers une décharge adéquate. En particulier, les huiles de vidange seront soigneusement recueillies dans des récipients étanches, déposées dans des lieux où elles ne menaceront pas l’environnement et ne devront en aucun cas être déversées dans des cours d’eau, buses ou fossés latéraux.

- Sur les zones d’emprunt, la terre végétale superficielle sera décapée et mise en réserve avant extraction des matériaux utilisables. Elles doivent être aménagées après exploitation pour en restituer le plus possible la morphologie d’un milieu naturel en comblant les excavations, en restituant en surface la terre végétale mise en réserve et en revégétalisant à l’aide d’espèces ligneuses à croissance rapide et adaptée à l’écologie du milieu.

- A la fin des travaux, les sols agricoles compactés par les passages d’engins devront être ameublis et remis dans un état propice à la culture. Tous les objets et déchets laissés par le chantier devront être enlevés.

### II.6.1 Aménager conformément aux plans

- L’évacuation des eaux pluviales hors bâtiment :

- caniveaux maçonnés,

- puisards,

- dallettes ou grilles de passages sur caniveaux, etc… ;

- L’aménagement des plateformes individuelles bien stabilisées contre l’érosion pour recevoir les différents ouvrages hydrauliques.

### II.6.2 Mesures spécifiques de renforcement des impacts positifs

II.6.2.1 Phase de préparation du site

| Impacts négatifs | Mesures de mitigation |
| --- | --- |
| - Abattage d’arbres | - Plantation de compensation |
| - Poussière et gaz d’échappement des engins de préparation du terrain | - Doter les conducteurs d’engins de masques à poussières et exiger leur port |

II.6.2.2 En cours de construction

| Impacts négatifs | Mesures de mitigation |
| --- | --- |
| - Pollution par les déchets solides et liquides lors des travaux de construction | - Evacuer les déchets solides dans les décharges officielles ou dans les carrières désaffectées aménagées au préalable ; - Doter le chantier de latrines suffisantes. |
| - Risques d’accidents pour les ouvriers | - Equiper les ouvriers de casques, de soulier pour éviter les accidents ; - Signaler la présence des travaux pour éviter tout risque d’accident ; - Signaler les zones de chantier, les passages des engins. |
| - Pollution et nuisance ; dégradation du cadre de vie due au transport de matériaux et à leur manipulation | - Exiger la couverture des camions de transport. |
| - Non recrutement de main d’œuvre locale | - Recrutement par l’entreprise des tâcherons au niveau local ou des ouvriers spécialisés |
| - Mauvaise qualité des ouvrages | - Mettre en place un système rigoureux de contrôle : le surveillant du maître d’œuvre doit rester sur chantier pour contrôle régulier ; - Utiliser les ouvriers qualifiés ; - Lier le paiement de la dernière tranche du contrat à la réception définitive. |
| - Propagation des IST/VIH-SIDA | - Sensibilisation des ouvriers et de la population du site. |

## II.7 Plan d'Hygiène, Santé et Sécurité des installations et du chantier

L'entreprise devra obligatoirement préparer et soumettre à la mission de surveillance un plan global de gestion de l'environnement comportant spécifiquement un plan de Sécurité- d'Hygiène et de Santé avant le démarrage des travaux.

Ce plan devra être validé par la mission de contrôle et son application fera l’objet d'un contrôle permanent.

Elle doit respecter, dans ses travaux et ses services, les réglementations nationales existantes, entre autres celles relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement. Cela inclut les méthodes de travail selon un savoir-faire reconnu et le respect des exigences techniques contractuelles. Sur le plan contractuel, ceci oblige donc que les contractants, leurs agents et personnels, les sous-contractants ou autres à se conformer aux règles et exigences de ce plan.

### II.7.1 Hygiène

Les aires de bureaux et de logement doivent être pourvues d’installations sanitaires (latrines, lavabos et douches), dont la taille est fonction du nombre d’employés. Les aires éventuelles de cuisines et de réfectoires devront être pourvues d’un dallage en béton lisse, être désinfectées et nettoyées quotidiennement.

Les déchets solides de chantier doivent être collectés et acheminés vers des zones de dépôts adéquats (décharges publiques formalisées).

Aucun déchet ne doit être enterré ou brûlé sur place. L'Entrepreneur peut toutefois être autorisé à brûler certains déchets combustibles à condition de respecter toutes les conditions de sécurité et d'éviter le dégagement de fumées toxiques.

Seuls les papiers et emballages carton non polluant, ainsi que les feuilles mortes et branchages secs, peuvent être brûlés, et les opérations de brûlage devront être effectuées en période de vent favorable (pas d'habitation sous le vent, dispersion rapide des fumées).

Les eaux usées provenant des cuisines, des aires de lavage des engins - après séparation des graisses, hydrocarbures et sables -, des locaux de bureaux... excepté les eaux des toilettes, sont évacuées dans le réseau public existant de collecte des eaux usées s'il existe. A défaut, elles sont dirigées vers un puits perdu.

Si des toilettes sont prévues sur les sites des bases vie, les eaux vannes seront dirigées vers une fosse septique dimensionnée par rapport au nombre de personnels prévus par site. L'implantation de cette fosse est faite de telle manière qu'elle ne génère aucune pollution organique et bactériologique de la nappe phréatique susceptible d'affecter la qualité des eaux des puits ou autres dispositifs de captage d'eau.

### II.7.2 Sécurité

Le chantier sera interdit au public et sera protégé par des balises et des panneaux de signalisation. Les différents accès seront clairement signalés, leurs abords seront maintenus propres pour assurer le confort et la sécurité.

A cet effet, l'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. I1 est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente.

II doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment face aux risques et dangers liés au fonctionnement d'une ligne de haute tension et à la proximité des populations, et face à la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée. Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié.

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière : elle est réalisée sous le contrôle des services compétents par l'Entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation.

L'Entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins huit (8) jours ouvrables à l'avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractère mobile du chantier. L'Entrepreneur doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier.

L'Entrepreneur est tenu de maintenir dans des conditions convenables la circulation des personnes et l'écoulement des eaux.

Durant les travaux, l'Entrepreneur est tenu d'assurer la circulation dans des conditions de sécurité suffisante et prendre en compte les mesures de lutte contre les nuisances (poussières, bruits, etc.).

L'Entrepreneur est en outre tenu d'adapter ses programmations de tâches aux horaires d'utilisation et contraintes des équipements les plus sensibles, infrastructures sanitaires et éducatives, dispositifs d'approvisionnement en eau des populations (bornes-fontaines notamment), etc.

L'Entrepreneur imposera, pour les postes exposés, le port d'équipement de sécurité et de confort tel que casque de protection, casque antibruit, gants, chaussures de sécurité, vêtements fluorescents, etc. Les engins et véhicules devront également être équipés des dispositifs de sécurité adéquats. Pour les manœuvres particulièrement dangereuses, les dispositifs et mesures de sécurité spécifiquement appliqués devront être présentés et approuvés par le Maître d'œuvre.

Les échaffaudages seront conçus et exécutes en prenant particulièrement compte de leur stabilité et de la sécurité des utilisteurs ; des dispositifs particuliers devront être mis en œuvre pour éviter la chute de matériaux qui risquent de tomber sur le personnel du chantier. L’entretien des échaffaudages et l’enlèvement des restes des coffrages comportant des éléments potentiellement « blessant » devront être de rigueur.

### II.7.3 Secourisme et Santé

Les équipes de chantier comportent au minimum un personnel secouriste qualifié permanent. L'Entrepreneur assure le transport des employés ou personnes extérieures à ses effectifs, et accidentés de son fait, vers le centre de santé adapté le plus proche.

Il assure également le transport de ses employés malades dans les mêmes conditions.

Il accorde l'avance des frais de santé pour permettre la prise en charge immédiate des personnes par les structures sanitaires.

Afin de limiter la progression de la pandémie du SIDA, l'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour réduire les risques pour ses employés et la population. Il doit à cet effet :

- Informer son personnel, et les nouveaux embauches, intérimaires ou journaliers à l'arrivée sur site, du contenu du règlement et des procédures internes relatifs aux MST/ SIDA ;

- Engager son personnel à respecter les procédures internes établies pour ce faire ;   procéder à des évaluations mensuelles du degré de connaissance et de compréhension de ces règlements et procédures ;

- Faire intervenir une fois par trimestre aux fins de présentation de films, d'explications et de distribution de produits publicitaires un Spécialiste dans le domaine de la Lutte contre le SIDA ;

- Responsabiliser un des membres de son personnel à l'organisation, à la mise en oeuvre et au suivi des actions de lutte contre les MST/SIDA ; si 1'Entrepreneur doit, au titre de la réglementation en vigueur, mobiliser sur son site d'installation un personnel médical ou infirmier, ce personnel en sera responsable ;

- Appliquer une politique interne de recrutement et de relations entre membres de l'Entrepreneur excluant toute discrimination envers les personnes porteuses du VIH, en expliquant les modes de transmission et les risques encourus ;

- Interdire strictement l'entrée de ses installations aux personnes extérieures en visite extra-professionnelle ;

- Interdire le transport de personnes non membres du personnel dans les véhicules et engins de l'Entrepreneur ;

- Favoriser le rapprochement entre les employés et leurs familles ; au mieux, embaucher des personnels originaires des villes et villages traversés ;

- Faciliter la mise en œuvre des actions de sensibilisation prévues au projet ;

- Intégrer un chapitre spécifique à la lutte contre les MST / SIDA dans ses rapports    périodiques, faisant état de la mise en œuvre des dispositions prises, des résultats, des difficultés et le bilan des non-conformités traitées.

# CHAPITRE III.  PROGRAMME D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

## III.1 Au démarrage du chantier

Dans un délai de quinze (15) jours à dater de l’ordre de commencer les travaux, l’Entrepreneur devra fournir :

- L’organigramme de la direction du personnel de maîtrise du chantier avec les noms, qualifications et fonctions des divers agents ;

- Le programme détaillé d’exécution de l’ensemble des travaux, traduits sous forme de graphique de GANTT (planning à barres) afin de faciliter sa tenue à jour et son utilisation.

Ce programme prévisionnel comportera notamment toutes les indications relatives :

- aux installations de chantier;

- aux déplacements ou aux préservations des réseaux existants ;

- aux dispositions prises relativement à la circulation ;

- à l’ensemble des travaux de terrassement et de construction, avec indication des moyens en personnel et en équipement utilisé, les gisements des matériaux, les sites d’emprunt et de dépôt ;

- à l’ensemble des ouvrages et travaux à exécuter.

Il précisera:

- Les dispositions, méthodes et modes d’exécution que l’Entrepreneur propose d’adopter pour la réalisation des travaux ;

- L’organisation, les moyens et les procédures dans le temps et les phasages entre les travaux ;

- les cadences d’exécution;

- L’évolution des effectifs sur chantier.

Le maître d’œuvre dispose d’un délai de quinze (15) jours pour présenter ses observations sur les programmes qui lui sont soumis par l’Entrepreneur.

Le démarrage effectif des travaux sera subordonné à la présentation du planning détaillé au Maître d’œuvre sans que les délais soient de ce fait prolongés.

## III.2 En cours d’exécution des travaux

L’Entrepreneur soumet pour visa au Maître d’œuvre en quatre (04) exemplaires en fonction du programme, au fur et à mesure de l’avancement des travaux et au plus tard vingt (20) jours avant le début des travaux concernés, les documents, plans, dessins et notes de calculs d’ouvrages (au cas echeant), etc…. Établis à ses soins.

Les études établis par des sous-traitants éventuels présentés portent leur visa et sont présentées également au Maître d’œuvre par l’Entrepreneur et sous sa seule responsabilité.

Le Maître d’œuvre dispose d’un délai de quinze (15) jours pour viser chaque plan et faire connaître les modifications à y apporter.

L’Entrepreneur remet alors au Maître d’œuvre, dans les quinze (15) jours, quatre (04) exemplaires des documents d’exécution et un contre-calque, établis en tenant compte des observations du Maître d’œuvre.

Le visa du Maître d’œuvre ne diminue en rien les responsabilités de l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur apportera à son programme et à son planning prévisionnel, les modifications qui seront éventuellement prescrites par le Maître d’œuvre, dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de leur notification.

Il tiendra constamment à jour le planning d’avancement effectif des travaux.

## III.3 A l’Achèvement des travaux.

L’Entrepreneur doit constituer au cours de l’avancement des travaux un Dossier complet des dessins d’exécution.

Les plans, y compris ceux fournis par l’Entrepreneur, seront aussi nombreux et détaillés que nécessaires pour fournir des détails complets des ouvrages totalement ou partiellement réalisés.

Pour les fondations éventuelles des ouvrages, l’Entrepreneur doit fournir les dessins d’exécution correspondants aux travaux effectivement exécutés ;

Dans un délai d’un (01) mois après la réception, l’Entrepreneur doit remettre au Maître d’œuvre, une (01) collection complète de tous les documents établis par lui, mis à jour et rendus conformes à l’exécution, sous format imprimé (hard copy) et une copie sous version électronique (soft copy).

# CHAPITRE IV. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLES

## TR.PR. TRAVAUX PREPARATOIRES

### TR.PR.1 Installation et repli de chantier.

CM :  Au forfait.

ST :  Ce poste comprendra toutes les installations provisoires nécessaires à l'exécution des travaux :

- Bureaux de chantier, équipés et avec un téléphone si le site est raccordé au réseau ;

- Local des plans servant de local de réunion de chantier, il est garni du mobilier indispensable pour les réunions de chantier, le classement et l'ouverture des plans ;

- Un magasin de stockage ;

- Un abri pour les ouvriers en cas de pluies ;

- Les installations sanitaires pour ouvriers, employés, cadres ;

- L’installation des engins et matériel de levage et de maintenance, de préparation des bétons, de confection des armatures et des coffrages ;

- Les arbres pouvant gêner l’implantation des bâtiments seront abattus et les souches seront soigneusement enlevées avec l’accord préalable du maître d’œuvre ;

- L’implantation des bâtiments comprenant tous les travaux de piquetage ;

- Les raccordements provisoires eau et électricité et les consommations pour les besoins des travaux et des essais jusqu'à la réception provisoire ;

- Installation d’un 01 panneau de chantier suivant modèle et description ci-dessous ;

Les installations de chantier sont édifiées dans les limites du terrain sur des emplacements agréés par le Maître d’œuvre.

L'enlèvement complet des matériels, matériaux, installations et débris du chantier devra être réalisé dans un délai de 15 jours, à dater de la réception provisoire.

Panneau de chantier

Description :

Le poste comprend la réalisation des éléments suivants :

- Réalisation de fouille en déblai pour réalisation de fondation – profondeur 0,75 m sur un diamètre de 0,60 cm de large ;

- Blocage des poteaux du panneau par un béton cyclopéen réalisé avec des moellons de rivière et un mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment par m3 de béton ;

  - Réalisation d’un panneau de chantier constitué d’une série de panneaux en contreplaqué de bois, de type Triplex ou équivalent, de 18 mm d’épaisseur, de largeur 2,40 m et de hauteur variant entre 50 cm et 20 cm, suivant l’indication marquée, pour une hauteur totale de 1,75 m ; la distance minimale de séparation des panneaux de 5 cm ; les panneaux sont fixés sur deux poteaux réalisés en IPE 80 en acier à l’aide d’écrous et boulons en acier zingué de diamètre nominale 10 mm – au travers de l’âme des IPE – poteaux, protégés de deux couches de peinture antirouille et peints de 2 couches de peinture glycérophtalique de couleur bleu.

- Peinture :

  - Fond blanc du panneau en peinture glycérophtalique qualité extérieure, couleur blanche, sur toutes les faces avant et arrière – 3 couches ;

  - Lettrage en peinture glycérophtalique qualité extérieure, couleur noir – Police BrauerNeueStd BlackItalic – Hauteur des lettres de 6,5 cm sur panneaux de hauteur 20 cm – Hauteur des lettres de 12 cm sur panneau de 50cm ;

- Texte :

  - Désignation de l’opération de construction : « YYY » ;

  - Maitre d’Ouvrage : « ZZZ » ;

  - Maitre d’œuvre : « XXX » ;

  - Entreprise : « YYY » ;

  - Délai : « ZZZ » ;

  - Budget : « XXX ».

- Y compris toutes sujétions.

Le plan d’exécution du panneau doit être soumis au Maître d’Ouvrage pour approbation avant toute exécution.

### TR. PR.2 : Enlèvement de la charpente, poteaux métalliques et couverture de la classe existante y compris la dépose

CM :  Au forfait.

ST : Les travaux consistent en la dépose complète des charpentes existantes.

L’évacuation des matériaux et gravas est comprise dans le présent poste.

Localisation : Les blocs latrine du Lycée KIRUNDO et La Salle nouvellement construite du Lycée Sainte Famille de KANYINYA.

### TR. PR.3 : Démolition d'une partie du passage couvert

CM :  Au forfait.

ST : Travaux consistant à la démolition manuelle d’une section du passage couvert existant (charpente, couverture, éventuels éléments porteurs ou cloisons), y compris :

- Le démontage soigné des matériaux récupérables,

- La dépose de la toiture (tôle ou autre revêtement),

- Le découpage et enlèvement des éléments de charpente ;

- L'évacuation des gravats vers une décharge autorisée,

- Le nettoyage de la zone après intervention,

- Toutes sujétions de sécurité nécessaires pour protéger les usagers.

### TR. PR.4 : Réhabilitation du système d'évacuation des eaux usées

CM :  Au forfait.

ST  : Travaux de remise en état du système d’évacuation des eaux usées, comprenant :

- Le curage et nettoyage des conduites existantes,

- La démolition/remplacement des conduites endommagées (PVC, béton ou autres),

- La pose de nouvelles canalisations (avec pente conforme), y compris raccords, regards et boîtes de branchement,

- La réhabilitation ou reconstruction de regards de visite avec dalles de fermeture,

- L’amélioration des dispositifs de collecte autour des blocs sanitaires, cuisines ou douches,

- Le raccordement au système d’assainissement existant,

- L’essai d’étanchéité et de fonctionnement du système réhabilité,

- L’évacuation des déchets et gravats en décharge autorisée,

- Toutes sujétions et remise en état du sol après travaux.

### TR. PR.5 : Réhabilitation du système d'alimentation en eau potable

CM :  Au forfait.

ST : Travaux visant à restaurer le bon fonctionnement du réseau d’alimentation en eau potable, comprenant :

- Le diagnostic préalable de l’état du réseau existant,

- Le curage et nettoyage des conduites bouchées,

- Le remplacement partiel ou total des canalisations défectueuses (PEHD, PVC, galvanisé, etc.),

- La pose de nouveaux tuyaux avec accessoires (raccords, colliers, coudes, etc.),

- Le raccordement au réseau existant,

- La réalisation de tests d’étanchéité et de pression sur les tronçons réhabilités,

- L’évacuation des gravats et remise en état des sols après intervention,

- Toutes sujétions de terrassement, remblaiement, protection des conduites (bande avertisseuse), et sécurité de chantier.

### TR. PR.6 : Préparation et Réparation des zones dégradées

CM :  Au forfait.

ST : Travaux consistant à remettre en état les zones affectées ou endommagées par l’usure, les intempéries ou les interventions antérieures, comprenant :

- Le repérage et balisage des zones détériorées (cours, murs, dallages, escaliers, sols, etc.),

- La démolition partielle des éléments détériorés (béton fissuré, enduit décollé, revêtement abîmé, etc.),

- Le nettoyage en profondeur des surfaces à réparer (dépoussiérage, lavage, grattage, brossage),

- Le ragréage ou reconstitution des surfaces (béton, mortier, enduit selon le cas),

- Le remblaiement et compactage si les zones dégradées concernent des sols ou fondations,

- La remise en forme conforme au niveau initial (pente, épaisseur, alignement),

- La protection des réparations jusqu’au séchage complet,

- L’évacuation des déchets et nettoyage du chantier.

Les réparations doivent être compatibles avec les matériaux existants. L'aspect final devra être homogène avec les zones non endommagées. Le chantier devra rester sécurisé et accessible durant toute la période des travaux.

### TR. PR.7 : Démolition des murs jusqu'au niveau des chainages supérieurs y compris l'évacuation des gravats

CM :  Au forfait.

ST : Travaux comprenant :

- La démolition manuelle des murs en maçonnerie (briques, blocs, pierres, etc.) jusqu’au niveau des chaînages horizontaux supérieurs,

- Le tri et stockage temporaire des matériaux à évacuer ou éventuellement à réutiliser,

- L’évacuation complète des gravats en décharge autorisée ou lieu indiqué par la Maîtrise d’Ouvrage,

- Le nettoyage du chantier après démolition.

Les travaux devront être réalisés avec soin afin de préserver les éléments structuraux adjacents (dalles, poteaux, chaînages). Toutes précautions de sécurité doivent être prises, notamment pour les démolitions en hauteur ou à proximité d’ouvrages en service.

### TR. PR.8 : Démolition des claustras

CM :  Au forfait.

ST : Travaux consistant à déposer les éléments en claustras (éléments ajourés en béton), situés au niveau des fenêtres ou des portes, y compris :

- Le démontage soigné des claustras existants (manuellement selon leur fixation),

- La protection des ouvertures, menuiseries et éléments voisins avant démolition,

- L’évacuation des gravats en décharge autorisée ou à un lieu désigné,

- Le nettoyage de la zone de travail après démolition,

- Toutes sujétions nécessaires à la sécurité du chantier.

Les travaux devront être réalisés avec précaution pour ne pas endommager la structure porteuse, les linteaux ou les appuis de baie. Une attention particulière sera portée à la sécurité des intervenants et à la protection des abords immédiats.

### TR. PR.9 : Démontage des portes y compris la dépose

CM :  Au forfait.

ST : Travaux comprenant :

- Le démontage complet des portes existantes, incluant :

  - Ouvrants (battants),

  - Dormants (huisseries),

  - Quincailleries (paumelles, serrures, poignées, verrous, etc.),

- La protection des surfaces adjacentes (murs, sols, tableaux de baie) durant l’intervention,

- La dépose soignée pour éviter tout dommage sur les structures environnantes,

- La séparation des matériaux récupérables ou à évacuer, selon les consignes du Maître d’Ouvrage,

- L’évacuation des éléments déposés vers une décharge autorisée,

- Le nettoyage de l’ouverture et préparation du tableau pour la pose éventuelle d’une nouvelle porte.

Les travaux doivent être exécutés avec soin, en respectant les normes de sécurité. En cas de porte coupe-feu ou métallique, des précautions supplémentaires devront être prises pour la manutention et la dépose.

### TR. PR.10 : Démontage des fenêtres y compris la dépose

Se référer aux specifications techniques TR.PR.9

### TR. PR.11 : Démontage des installations électriques y compris la dépose

CM :  Au forfait.

ST : Travaux comprenant :

- Le démontage et la dépose complète des installations électriques obsolètes ou hors service, incluant :

  - Câbles et conduits (apparents ou encastrés),

  - Interrupteurs, prises, tableaux divisionnaires, disjoncteurs,

  - Luminaires intérieurs et extérieurs,

  - Boîtiers de dérivation, gaines, chemins de câbles, etc.

- La mise hors tension sécurisée par un électricien qualifié avant toute intervention,

- La protection des zones d’intervention et des équipements encore en fonctionnement,

- L’évacuation des éléments déposés vers une décharge autorisée ;

- Le rebouchage sommaire des saignées ou percements, si demandé.

### TR. PR.12 : Démolition du trottoir côté local technique pour passage de la longrine

CM :  Au forfait.

ST : Travaux comprenant :

- La démolition manuelle du revêtement du trottoir (béton, pavé, dalle, etc.) situé le long du local technique,

- Le décapage jusqu’au niveau requis (fondation ou sol naturel) pour permettre le passage et la mise en place d’une longrine,

- La protection des ouvrages voisins et des réseaux existants ;

- Le découpage propre et linéaire des limites de démolition,

- L’évacuation des gravats en décharge agréée ou lieu indiqué,

- Le nettoyage et préparation de la fouille pour les travaux de bétonnage à venir (pose de coffrage, ferraillage, etc.).

### TR. PR.13 : Enlèvement des tôles en amiante ciment y compris l'enfouillement

CM :  Au forfait.

ST : Travaux comprenant :

- La mise en place de mesures de sécurité spécifiques (équipements de protection individuelle adaptés : masques à filtre P3, combinaisons jetables, gants, etc.),

- Le démontage soigneux des tôles en amiante-ciment existantes, en évitant la fragmentation ou dispersion de fibres,

- L'emballage hermétique et étiquetage conforme des déchets d'amiante-ciment selon la réglementation en vigueur,

- Le transport sécurisé des déchets vers un site d'enfouissement agréé pour les matériaux contenant de l’amiante,

- L’enfouissement contrôlé dans une décharge agréée respectant les normes environnementales spécifiques à l’amiante,

- Le nettoyage strict du chantier avec aspersion à l’eau pour limiter la dispersion des poussières,

- La remise d’un rapport de gestion des déchets et de conformité environnementale.

### TR. PR.14 : Démontage du faux plafond existant y compris le dépose

CM :  Au forfait.

ST : Travaux comprenant :

- Le démontage minutieux du faux plafond existant,

- La dépose des ossatures, suspentes, rails et accessoires,

- La manipulation et la récupération éventuelle des matériaux réutilisables selon instructions,

- L’évacuation complète des matériaux déposés vers une décharge agréée,

- Le nettoyage de la zone après intervention,

- La protection des surfaces et équipements adjacents pendant les travaux.

### TR. PR.15 : Réhabilitation du système d'évacuation vers la Fosse septique et puits perdu

CM :  Au forfait.

ST : Travaux visant à remettre en état le système d’évacuation des eaux usées vers la fosse septique et le puits perdu, comprenant :

- Le curage et nettoyage des canalisations existantes menant à la fosse septique et au puits perdu,

- La détection et réparation ou remplacement des tuyaux endommagés ou obstrués,

- La réhabilitation ou reconstruction des regards de visite,

- La réparation ou remise à niveau de la fosse septique existante si nécessaire (étanchéité, décantation, etc.),

- Le contrôle et entretien du puits perdu pour assurer une bonne infiltration des eaux,

- La mise en place éventuelle de nouveaux conduits de liaison,

- La vérification de la pente et du bon écoulement du réseau,

- L’évacuation des déchets et gravats en décharge agréée,

- La remise en état des zones affectées par les travaux.

### TR. PR.16 : Réhabilitation de la dalle de couverture de la Fosse et vidange

CM :  Au forfait.

ST : Travaux comprenant :

- La vidange complète de la fosse septique existante par une entreprise spécialisée, avec évacuation des boues dans une station agréée,

- Le nettoyage et inspection de la fosse après vidange,

- La démolition partielle ou totale de la dalle de couverture existante selon son état,

- La préparation du support (nettoyage, grattage, réparation éventuelle du béton),

- La réalisation d’une nouvelle dalle de couverture en béton armé, conforme aux dimensions et spécifications techniques,

- La mise en place d’une trappe d’accès sécurisée pour entretien futur,

- Le cure et séchage de la dalle,

- L’évacuation des gravats et déchets en décharge agréée,

- La remise en état des abords de la fosse.

### TR. PR.17 : Nettoyage du revêtement de sol

CM :  Au forfait.

ST : Travaux comprenant :

- Le dépoussiérage préalable de la surface à nettoyer,

- L’élimination des taches, salissures, résidus de chantier ou autres souillures par des méthodes adaptées au type de revêtement (balayage, aspiration, lavage, dégraissage),

- L’utilisation de produits de nettoyage appropriés (non agressifs pour les matériaux : carrelage, béton, parquet, PVC, etc.),

- Le rinçage à l’eau claire et le séchage complet des surfaces,

- Le traitement spécifique éventuel (polissage, cirage, désinfection),

- La protection temporaire du revêtement après nettoyage si nécessaire,

### TR. PR.18 : Réhabilitation du système d'alimentation en eau potable y compris ceux des rampes d'eau

CM :  Au forfait.

ST : Travaux visant à restaurer et améliorer le réseau d’alimentation en eau potable, incluant les dispositifs de distribution vers les rampes d'eau, comprenant :

- Le diagnostic complet du réseau existant (canalisations principales, secondaires, branchements vers rampes d'eau),

- Le curage, nettoyage et vérification des conduites pour éliminer dépôts et obstructions,

- Le remplacement ou réparation des canalisations défectueuses (PVC, PEHD ou autres matériaux conformes),

- La réhabilitation ou pose de nouveaux robinets, vannes, clapets, et raccords sur le réseau principal et sur les rampes d'eau,

- La vérification et réparation des supports et fixations des rampes d'eau,

- La mise à niveau et réajustement des pressions pour assurer une distribution optimale,

- La réalisation de tests d’étanchéité et pression sur l’ensemble du système réhabilité,

- L’évacuation des gravats, déchets et matériaux remplacés vers une décharge autorisée,

- La remise en état des sols et tranchées après travaux.

## TERR- TERRASSEMENT

### TERR.1 : Fouilles de fondations filantes en béton cyclopéen et des semelles isolées sous colonnes

CM : Au m3.

ST : Travaux comprenant :

- La délimitation précise des emplacements des fondations filantes

- La réalisation des fouilles manuelles, en tranchées pour les fondations filantes,

- L’évacuation des déblais hors zone de chantier ou leur réutilisation conforme,

- La mise en place d’un fond de fouille stable et propre, nivelé et compacté si nécessaire,

- La préparation pour la mise en œuvre du béton cyclopéen, incluant la pose éventuelle d’un lit sable,

- Le respect des règles de sécurité durant les travaux

- La coordination avec les autres corps d’état pour la continuité des travaux de fondation.

### TERR.2 : Terrassement en tranchée en terrain toute nature et toute profondeur

CM :  Au m3.

ST : Travaux comprenant :

- L’implantation précise des tranchées selon plans et cotes définies,

- Le terrassement par moyens manuels, dans tous types de terrains (argileux, sablonneux, rocheux, etc.),

- La réalisation des tranchées à la profondeur requise pour la pose des réseaux (eau, assainissement, électricité, etc.),

- L’évacuation ou stockage temporaire des déblais, avec évacuation définitive vers décharge agréée,

- La gestion des eaux de fouille (pompage, drainage) en cas de présence d’eau,

- La protection des tranchées pour éviter les effondrements et garantir la sécurité des travailleurs et des usagers,

- Le respect des pentes et des cotes de fouille, ainsi que des consignes de compactage en fond de tranchée,

- Le nettoyage du chantier après terrassement.

### TERR.3 : Terrassement et fouille de fondation pour les Socles

CM :  Au m3.

ST :    Ces travaux concernent :

- L’implantation précise des emplacements des socles selon plans d’exécution,

- Le terrassement préalable pour dégager la zone d’intervention,

- La réalisation des fouilles manuelles adaptées aux dimensions des socles,

- Le respect des profondeurs et cotes selon les spécifications techniques,

- La gestion et évacuation des déblais hors zone de chantier ou leur réutilisation selon directives,

- La préparation du fond de fouille (nivellement, compactage éventuel) pour assurer une assise stable,

- La prise en compte des contraintes du terrain (présence d’eau, nature du sol).

## BET.NA : BETON NON ARME

### BET.NA.1 : Béton de propreté

C.M : 						Au m3

ST : Le fond de fouille destiné à recevoir les semelles en béton armé est recouvert d’un béton de propreté de 5 cm d’épaisseur. Le béton de propreté déborde de 5 cm de part et d’autre de la semelle.

Le malaxage se fait à la bétonnière pendant minimum 2 minutes après la mise en place de tous les matériaux. Le béton de propreté est mis en place aussitôt après sa fabrication. Il est mis sur un sol non remanié.

Le dosage à utiliser est le suivant :

- gravier tamisé 5/25 	: 0,800 m3

- Sable		 	 : 0,400 m3

- Ciment		 	 : 150kg/m3

### BET.NA.2 : Béton cyclopéen

C.M : 		Au m3

ST :	 Le béton cyclopéen est constitué par des moellons de roche dure tout-venant noyée dans un   béton ayant la composition suivante :

- Gravier ou concassé 	5/25	: 0,900 m³

- Sable gros 5- 20     	  	: 0,400 m³

- Ciment       	  		: 300 kg/m³

Les moellons sont compacts, inaltérables et ne comportent pas de fissures.

Le gravier est exempt de terres ou de matières végétales. La mise en œuvre se fait par couches successives de moellons et de béton. L’Entrepreneur veille à ce que tous les interstices entre les moellons soient bien remplis de béton.

Préalablement à la mise en place du béton cyclopéen, le fond de fouille est bien compacté et reçoit une couche de béton de propreté de 5 cm d’épaisseur.

Y compris le rejointoiement et toutes sujétions.

### BET.NA.3 : Béton de forme sur hérisson à l'intérieur du bâtiment et passage couvert

C.M : 		Au m3

ST :	Caractéristiques du béton :	Type B5

Ferraillage : voir indications sur plans.

Coffrage périphérique : ordinaire

Le béton est coulé sur une feuille de propreté en polyéthylène de 0,2 mm d’épaisseur posée sur la couche de hérisson. La feuille de propreté est posée comme indiqué et remonte le long des murs jusqu’au niveau fini de la dalle ou est superposée à la protection contre l’humidité ascensionnelle des murs.

Le béton est destiné à recevoir une finition lissée pour les dalles intérieures et une finition talochée pour les circulations extérieures. Ces finitions seront exécutées dans la mesure du possible directement dans le béton frais.

Les joints de dilatation sont exécutés suivant des panneaux de maximum 20m2 et traversent toute l’épaisseur du dallage.

Les joints sont comblés par un matériau souple à base de bitume ou d’asphalte

### BET.NA.4 : Béton pour appui de fenêtre / seuil des fenêtres

C.M : 		Au m3 exécuté y compris toutes sujétions

ST :	  	Caractéristiques du béton :	Type B5

### BET.NA.5 : Béton de forme sur les trottoirs et caniveaux

C.M. 		Au m 3, toutes sujétions de mise en œuvre.

S.T. 		Il s’agit d’un béton d’épaisseur 5 cm non armé.

- Dosage en ciment     	: 300 kg/m3

- Gravier tamisé 5/25  	: 800l/m3

- Sable rivière 0/5         	: 400 l/m3

- Dimensions, épaisseur         : 5 cm

Le béton non armé dosé à 300 kg/m³ est destiné à recouvrir le hérisson de moellon. Il a une épaisseur de 5 cm.  Prévoir les joints de dilatation et de retraits tous les 2 mètres, le serrage du béton se fera par vibration.

Béton armée

Généralités

- Normes

Les règlements et normes applicables sont :

Pour le béton :

D.T.U.	N° 13		: Fondations

D.T.U.	N° 21		: Béton Armé

D.T.U.	Règles parasismiques 1969 révisées 1982 et annexes.

Fascicule 61-titre VI modifié » Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé » du M.E.T. français

Pour les matériaux :

NF P 18.301 à 18.309		: Béton et Composants

NF A 35.016			: Barres à haute résistance

NF A 35.022			: Treillis soudés.

ou les prescriptions de la norme NBN15-ouvrages en béton armé-éd. Octobre 1976, à savoir :

NBN15-101-généralités

NBN15-102-matériaux

NBN15-104-exécution

- Classification des bétons

Béton B1

Résistance à 28 jours sur éprouvette cylindrique	: 100 bars

Dosage minimum en ciment P300		: 150 kg / m3

Utilisation	: Béton de propreté

Béton B2

Résistance à 28 jours sur éprouvette cylindrique :	190 bars

Dosage minimum en ciment P300 :	250 kg/m³

Utilisation : béton non armé et béton cyclopéen

Béton B4

Résistance à 28 jours sur éprouvette cylindrique :	230 bars

Dosage minimum en ciment P300 :	300 kg/m³

Agrégats : calibre maximum : 15 mm

Utilisation : béton armé pour éléments minces-dalles d’étagère

Béton B5

Résistance à 28 jours sur éprouvette cylindrique : 	270 bars

Dosage minimum en ciment P300 :	 350 kg / m³

Utilisation : béton armé pour semelles de fondation, dalles, poutres, colonnes et voiles.

Les dosages s'entendent toujours par m³ de béton mis en œuvre.

Les dosages en ciment ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils représentent des dosages minima. Ils seront définis par l’Entrepreneur à partir de la nature et de la granulométrie des sables et agrégats pour atteindre la résistance voulue.

Les essais de laboratoire, qui sont une charge de l’Entrepreneur, devront conduire à des résistances au moins égales à celles prescrites. En général, les caractéristiques des bétons seront conformes aux prescriptions prévues aux D.T.U. N° 20.

Au cas où les essais de résistance à la compression des bétons sont réalisés sur cubes, il est fait usage de la formule de correspondance des résistances présentée à la NBN15-101.

- Fabrication du béton

Le matériel choisi par l'Entrepreneur, tant pour la fabrication du béton que pour son transport, devra au préalable être agrée par le Maitre d’Ouvrage (MO). Il devra permettre de faire varier, en cas de besoin, les dosages des éléments constitutifs. Il faut en permanence sur chantier au moins 01 bétonnière en service et 01 en réserve. La bétonnière de réserve doit être équipée d’un moteur thermique à moins que le chantier dispose d’un groupe électrogène de secours.

Il sera apporté une attention particulière aux dosages en eau afin d'éviter d'ajouter de l'eau à une gâchée après déversement de la dose prescrite.

Le MO se réserve le droit d'exiger à tout moment les pièces comptables de l'Entrepreneur relatives aux tonnages de ciments reçus sur le chantier.

Le MO se réserve la possibilité d'effectuer la vérification des bascules doseuses, sans que l'Entrepreneur puisse avoir droit à l'indemnité, quand il le juge utile, mais en principe avant le début d'un poste de bétonnage, sauf en cas d'urgence.

Dans le cas où ces vérifications montreraient que les dosages prévus ne sont pas respectés, aux tolérances près qui auront été fixées par les essais préalables, l'Entrepreneur sera tenu de procéder immédiatement aux réglages nécessaires sans pouvoir prétendre être indemnisé.

Les bétons seront transportés du lieu de fabrication au lieu d'emploi, dans des bennes spéciales, de manière à ne permettre aucune ségrégation des éléments du béton, ni aucun commencement de prise avant ou pendant la mise en œuvre et à empêcher tout délavage par la pluie.

La fabrication du béton se fera dans des aires à l’ombre, bien protégées du soleil.

Pour le béton de type B5, la consistance doit être plastique et conduire à un affaissement du cône d’Abrams compris entre 100 et 150 mm.

- Mise en œuvre du béton

Le béton devra être mis en œuvre aussitôt que possible après sa fabrication. Le béton qui ne serait pas en place dans le délai fixé par le MO, ou qui se serait desséché ou qui aurait commencé à faire prise, sera rejeté et évacué du chantier.

Les procédés de mise en œuvre du béton seront soumis par l'Entrepreneur à l'agrément du MO. Ils devront être conçus pour éviter la ségrégation et assurer un remplissage régulier des coffrages.

Le béton ne devra pas tomber librement d'une hauteur supérieure à 1,50 m, sauf autorisation du MO.

La mise en œuvre se fera par vibration. Les appareils de vibration seront soumis à l'agrément du MO ; tous les renseignements pour l’identification de ces appareils surtout en ce qui concerne leur puissance et leur rayon d'action dans le béton seront précisés par l’Entreprise ; leur efficacité sera contrôlée par des essais sur le chantier.

Les vibreurs devront présenter des dimensions telles qu'ils puissent atteindre avec leur rayon d'action toutes les parties de béton à vibrer tout en s’introduisant entre les armatures.

La superposition d'une couche de béton frais à une couche déjà mise en œuvre ne sera pas considérée comme une reprise de bétonnage si le béton sous-jacent peut être revibré.

- Coulage et reprise.

Si le coulage a été interrompu pour une raison quelconque, il pourra être repris, mais on nettoiera à vif pour faire apparaître les graviers. On mouillera l'ancien béton assez longtemps pour qu'il soit bien imbibé avant d'être mis en contact avec le béton frais. Il sera fait obligatoirement usage d’une barbotine contenant un adjuvant de reprise efficace à soumettre à l’agrément du B.S. et à mettre en œuvre immédiatement avant la coulée d’un béton en reprise.

Aucun arrêt de coulage ne sera fait à proximité d'une poutre ou poteau.

L'arrêt de coulage aura une pente approximative de 30° et ne devra pas présenter de surface régulière.

Le béton sera protégé en temps de grosse chaleur jusqu'à ce que la prise soit complète et on arrêtera toute nouvelle coulée si l'on ne dispose pas de moyens efficaces pour prévenir les effets nuisibles de la chaleur.

Les coffrages en bois seront maintenus humides jusqu'au durcissement escompté.

L'arrosage des bétons frais sera effectué de telle sorte qu'il n'ait pas pour effet de détériorer les parties superficielles.

Les bétons qui restent apparents, seront coulés dans des coffrages lisses. Les enduits qui seront réalisés à posteriori seront à charge de l'entrepreneur.

- Cure des bétons

La cure des bétons sera assurée par humidification. Le béton sera maintenu humide pendant 15 jours au moins après la coulée.

Les moyens à employer seront soit des toiles, nattes ou paillassons maintenus constamment humides, soit un arrosage léger et permanent des surfaces. L'arrosage intermittent des surfaces est interdit. Les coffrages imperméables seront maintenus humides de la même façon.

Il est interdit de faire supporter des charges quelconques à un béton, notamment d'y circuler et d'y faire procéder à des installations avant que le MO ait jugé la résistance de ce béton suffisante.

L'Entrepreneur sera tenu responsable de toute dégradation occasionnée aux ouvrages, soit par une utilisation à charge trop forte du béton n'ayant pas encore la résistance prescrite, soit par la présence et l'agencement de ses installations. Dans tous les cas, les bétons sont abrités du rayonnement direct du soleil pendant une durée d’au moins 3 jours.

- Adjuvants pour la confection des bétons

L'emploi d'adjuvants pour la confection des mortiers et bétons sera soumis à l'accord préalable du BC.

A l'appui de sa demande tendant à l'emploi d'adjuvants, l'Entrepreneur joindra les résultats des analyses ou essais auxquels il aura déjà procédé dans les laboratoires agréés par le BC.

- Contrôle du béton sur chantier

- Le nombre de prélèvements minimum est de 6 éprouvettes de contrôle.

- La fréquence des prélèvements sera :

-tous les 30 m³ au moins

-trois fois par étage et une fois par semaine, au moins.

- Trois éprouvettes sont écrasées à 7 jours d'âge.

- Trois éprouvettes sont écrasées à 28 jours d'âge.

Les essais d'écrasement d’éprouvettes se font au Laboratoire National des Bâtiments et Travaux Publics. L’entrepreneur doit disposer à tout moment sur le chantier de 6 moules métalliques permettant l'exécution des éprouvettes (cylindres de diamètre 15 cm, hauteur 30 cm ou cubes de 20 cm de côté). L’entrepreneur peut prévoir une série supplémentaire de 3 éprouvettes pour essais de contrôle éventuels en cas de résultats non satisfaisants.

En cas de résultats insuffisants pour la résistance du béton, un carottage du béton douteux peut être opposé par l’Entrepreneur et un nouvel essai de compression entrepris. Au cas où le résultat n’est toujours pas satisfaisant, la démolition des ouvrages litigieux est obligatoire et incontestable. Le coût des essais supplémentaires, de la démolition et de la reconstruction des ouvrages, est une charge de l’Entrepreneur.

Par ailleurs, toutes les six bétonnières au plus, il est pratiqué un test à la table à secousse

(Cône d’Abrams) pour vérifier la consistance du béton.

- Coffrages

Les coffrages présenteront une rigidité suffisante pour résister sans déformation sensible aux charges et aux chocs qu'ils seront exposés à subir pendant l'exécution des travaux, compte tenu des forces engendrées par le serrage du béton.

Ils seront suffisamment étanches, notamment aux arêtes, pour éviter toute fuite de laitance.

Les étais de coffrage devront être disposés de telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces d'appui inférieur que des efforts compatibles avec leur résistance. Ils ne provoquent aucun enfoncement (sol naturel ou remblai) ou déformation (flexion de planchers inférieurs) qui entraînerait par voie de conséquence une déformation des coffrages. Le nombre des supports et les surfaces de leurs semelles seront déterminés en conséquence.

Les tolérances d’exécution des coffrages ne peuvent dépasser 0,5 cm. Les coffrages sont montés avec une contre-flèche de l’ordre de 0,001 de la portée.

En outre, le système d'étais et de calage devra être tel qu'à la dépose, il ne donne pas lieu au soulèvement des coffrages. Sous les parties décoffrées, des étais (étançons) seront maintenus pendant le temps nécessaire en vue de supporter les surcharges qui pourraient être appliquées à certaines parties des ouvrages.

L'enlèvement des coffrages sera fait progressivement sans choc et par efforts purement statiques.

Ce décoffrage commencera quand le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement après, sans déformation excessive et dans les conditions de sécurité suffisante. Dans tous les cas le délai de décoffrage ne peut être inférieur à 15 jours et nécessite la connaissance préalable des essais de compression à 7 jours.

Les coffrages pour travaux de fondations seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable le poids et la poussée du béton, les efforts de vibration et le poids des hommes employés au travail. Les surfaces en contact avec le béton seront suffisamment lisses et nettes pour que les parements présentent des surfaces régulières.

L'étanchéité sera suffisante pour éviter toute perte de laitance.

Tous les bétons apparents au-dessus du niveau bas du sous-sol, doivent être bien lisses de décoffrage. Dans ces zones il est fait usage de coffrages lisses qui peuvent être réalisés en contre-plaqué marin, panneaux de bois bakélisé ou métalliques, à la satisfaction du B.C.

En cas de malfaçon constatée sur les surfaces brutes de décoffrage, les enduits éventuels appliqués pour rattraper les défauts seront à charge de l’entrepreneur.

- Aciers d'armatures.

Les aciers d'armature utilisés seront :

1.	Barres à haute adhérence

Nuance d'acier Fe E40 selon la norme NF A 35-016 ou BE400 selon NBN 24-301 à 303.

2.	Treillis soudés

Nuance d'acier Fe E40 selon la norme NF A 35-016 et prescriptions générales selon la norme NF A 35-022 ou BE 400 selon NBN 24-301 à 303.

Les aciers à utiliser par l'Entrepreneur seront soumis à l'agrément préalable du MO.

A défaut de document probant, ce dont le MO, est seul juge, la classe, les caractéristiques mécaniques, géométriques et d’adhérence des aciers, par nuance et diamètre, sont contrôlées par le LNBTP. A cette fin, des échantillons de barres sont prélevés contradictoirement sur chantier par le B.S. Les frais de prélèvement, transport et d’essais sont à charge de l’Entrepreneur. Si les caractéristiques ne sont pas au moins équivalentes à celles imposées par les normes et les présentes prescriptions, le stock des aciers correspondant est refusé et évacué du chantier. Les recommandations d'emploi quant au pliage, en particulier les diamètres minima des mandrins à adopter pour les étriers et cadres, les ancrages, les coudes sont définis par les normes sur le bèton armé citées ci-haut.

Les armatures seront au moment de leur mise en œuvre, propres, sans trace de rouille non adhérente, de peinture ou de graisse. Elles seront placées conformément aux indications des plans et attachées pour résister sans déplacement aux efforts subis pendant la mise en œuvre.

Elles sont soigneusement ligaturées au moyen de ligatures métalliques et calées au moyen de béton de qualité comparable à celui de l'ouvrage, ou de pièces spéciales en matières synthétiques.

L'enrobage minimal des armatures est :

de 35 mm pour les ouvrages enterrés

de 25 mm pour le béton en élévation.

Le recouvrement minimal des armatures est de 40 * Ø.

Le soudage des armatures est interdit.

- Réservations

Le prix du béton comprend toutes les réservations nécessaires au passage des canalisations de toutes natures. Toutes les réservations doivent être obligatoirement prévues dans les coffrages avant de couler les bétons.

L'entrepreneur est censé avoir pris connaissances des plans des équipements divers qui nécessitent des réservations dans le béton, la pose de fourreaux, d'accessoires de scellement et divers.

Les percements et découpes à posteriori dans les ouvrages en béton armé sont proscrits, sauf pour la mise en œuvre des scellements prévus à cet effet comme douilles autoforantes, etc.

## BET.ARM : BETON ARME.

### BET.ARM.1 : Béton armé de semelles

CM :	 Au m3 pour les bétons,

ST :	 Caractéristiques du béton :	Type B5.

Sections minima sont données au plan de fondations.

Les fouilles des semelles seront remblayées au sable bien compacté.

### BET.ARM.2 : Béton armé pour Fût de colonnes de fondation

CM : 	Au m3 pour le béton,

ST : 	Caractéristiques du béton :	Type B5.

Acier, voir plans de ferraillage.

Coffrage :	 Type ordinaire

### BET.ARM.3 : Béton armé de chainage bas ou longrine basse 20cm x20cm

CM :  Au m3

ST : Caractéristiques du béton : Type B5

Ferraillage : voir détails de structure ;

### BET.ARM.4 : Béton armé pour colonne en élévation

CM. Au m³

ST.	 Dosé à 350 kg de ciment par m3.

Coffrage :	 Type ordinaire

Les armatures de rehaussement seront soudées sur les armatures des colonnes existantes avec recouvrement de dimension égale à 40 fois le diamètre de l’armature.

### BET.ARM.5 : Béton armé de chainages hauts 20cm x 20cm

CM.	Au m3

ST : 	Caractéristiques du béton :	Type B5

Ferraillage : voir détails de structure ;

Coffrage : ordinaire

Remarque : des mesures particulières doivent être prises pour protéger les surfaces de maçonneries déjà réalisées lors du bétonnage.

### BET.ARM.6 : Béton armé pour paillasse ép 10cm

CM :  Au m3 pour le béton,

Au kg pour les aciers,

Au m² pour le coffrage.

ST : Caractéristiques du béton :	Type B5

## PAV : PAVEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR

### PAV.01 : Lit de sable sous pavement épaisseur 5 cm

C.M : 		Au mètre cube exécuté.

S.T : 	Epaisseur de 0.05m de sable dame et légèrement humidifié pour obtenir la compacité maximum. Il est posé sur la plateforme compactée.

### PAV.02 : Hérisson en moellons épaisseur 25 cm

C.M. 	Au m³.

ST : Le hérisson de moellons sera réalisé avec des pierres dures (grès, calcaire dolomie, schiste dur, porphyre) et sera mis en œuvre comme suit :

- Le sol sera plan et bien compacté, exempt de terre arable.

- Un lit de sable de pose du hérisson, dosé à 50 kg de ciment par m3 de sable et d'épaisseur 5 cm ;

- Les moellons posés verticalement et comblés au sable (± 25 cm d'épaisseur), le sable sera damé et sa surface supérieure sera parfaitement plane.

L'épaisseur minimum est de 30 cm.

Les socles pour les SCEP et les Réservoirs d’Eau Potable

## PROT : PROTECTION CONTRE L’HUMIDITE

### PAV.03 : Protection contre la remontée des eaux dans les dalles (Film polyane)

C.M : Au m², sans tenir compte des chevauchements.

ST : 	La barrière sera de type film de polyéthylène de 0,2 mm d'épaisseur.

Le poste comprend : la fourniture et la pose du film polyéthylène.

Le chevauchement (les recouvrements) entre les feuilles sera de 25 cm minimum dans les deux sens et les deux feuilles sont collées. Cette protection chevauche également la protection en film polyéthylène du poste 3.01 de 20 cm afin d’empêcher toute remontée d’humidité ;

C. Localisation : sous les pavements.

## MAC : MACONNERIE

Les travaux de maçonnerie sont exécutés avec des briques en terre cuite artisanales. Un échantillon sera remis avant l'exécution des travaux à la validation du Maitre d’Œuvre.

Les murs sont montés d'aplomb, de niveau et droits, les joints sont d'égale épaisseur. Les arrêtes apparaîtront régulières d'aplomb et sans épaufrure.

Lorsque la maçonnerie est apparente le jointoiement se fait à posteriori. Les maçonneries sont donc exécutées à joint ouvert d'une profondeur minimum de 1 cm.

L'implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect des côtes absolu pour permettre la pose, sans retouche, des éléments d'ouvrages des autres corps d'état et des installations prévues.

En aucun cas, il ne sera toléré d'erreur supérieure à celle admise dans les D.T.U. 26.1(± 1cm maximum).

S'il est constaté un dépassement des tolérances la démolition et la reconstruction des éléments défectueux seront exigées. Aucun faux aplomb ne sera toléré.

Les eaux de gâchage sont propres, non acides.

Les maçonneries en contact avec des éléments verticaux en béton armé (colonnes, voiles, etc.) sont toujours reliées à ces derniers au moyen de fer plats ou d'armatures en attente. Ces éléments, à raison d’une pièce minimum tous les 40cm sont compris dans les prix unitaires des maçonneries.

Toutes les maçonneries finissant avec une pente (par exemples un pignon sous la toiture) sont terminées avec du béton non armé suivant la pente exacte. Ces bétons sont comptés dans les quantités des maçonneries et comptés au prix unitaire de la maçonnerie en question.

Les maçonneries seront protégées contre :

- les effets des intempéries, par temps sec notamment, elles seront arrosées fréquemment mais

légèrement pour qu'elles ne dessèchent pas ;

- les ébranlements dus aux dépôts des matériaux, clous, charrois, engins ;

- les risques d'épaufrure des arêtes ;

- les tâches de mortier et coulures de laitance de béton.

Après une interruption, l'arase de reprise sera ravivée, nettoyée et humectée convenablement.

Les parties endommagées seront démolies jusqu'à la partie saine, l'arase de reprise étant ensuite traitée comme ci-dessus.

Les chutes de terres ou autres matériaux dans les maçonneries quelles qu'elles soient, seront soigneusement évitées.  Le jointoiement et les enduits sont comptés séparément.

Maçonnerie en terre cuite artisanales

Généralités :

Elles sont réalisées avec des briques artisanales. Les briques d’argile bien cuites Artisanales sont de dimension 20cm x 5.5cm x 10cm, non vitrifiés, non crevassés, ni écaillés, non friables.

Ces maçonneries sont destinées à rester apparentes sur les 02 faces.

Les briques doivent être de dimensions régulières et comporter des surfaces et des arêtes sans trace de malfaçons (cassures, effritées, teintes, bavures, etc.) : aucun défaut ne pourra être toléré, l’Entrepreneur prendra le soin de vérifier la conformité des matériaux approvisionnés aux échantillons approuvés ; la démolition des ouvrages comportant des malfaçons pourra être exigée à n’importe quel moment jusqu’à la reception provisoire des travaux.

Les briques sont préalablement humidifiées avant d'être posés.

Les joints verticaux sont alternés et ont une épaisseur minimum de 8 mm. Les briques qui ne sont pas entières sont sciées d'équerre et non cassée à la truelle. Les joints horizontaux ont une épaisseur de 8 mm minimum.

Le mortier est dosé à 300 kg de ciment/m3 de sable sauf prescription contraire.

Les sables sont des sables rudes de rivières ou des sables jaunes de carrière, ils sont exempts d'argiles, de matières organiques, etc. La teneur en matières organiques est telle que l'essai colorimétrique ne donne pas une teinte plus sombre que le jaune ambre.

Tous les accessoires de maçonneries tels que molle-bandes, blochets, crochets pour contre murs, blocs pour réservations, Murfort sont compris dans les prix unitaires.

Les bacs à mortier sont nettoyés tous les soirs. Lorsque sa prise a débuté dans le bac, il est jeté ; l’aire de fabrication des mortiers est à l’ombre, bien protégée du soleil.

Matériaux et mise en œuvre selon la norme D.T.U. 20.

### MAC.01 : Roofing de Protection contre l'humidité ascencionnelle dans les murs

CM : Au ml, sans tenir compte des chevauchements.

ST :  Une barrière d'étanchéité en film de type roofing bitumineux sera posée entre le chaînage inférieur (ou longrine) et le premier rang de maçonnerie. Elle est à prévoir sous toutes les maçonneries de 20cm d’épaisseur. Le recouvrement minimum entre les bandes est de 20 cm.

Cette barrière d’étanchéité sera réalisée par bande de liant élastomère à armature polyester stabilisé de largeur adaptée aux maçonneries.

Le produit sera conforme aux normes EN 14967 (SBS) et EN 14909 (PE° ainsi qu’aux DTU 20.1 et 31.2.

Cette protection chevauche également le film en polyéthylène du poste 3.02 de 20 cm afin d’empêcher toute remontée d’humidité.

### MAC.02 : Maçonnerie en briques artisanales, ép 20cm

C.M. : Au mètre carré exécuté y compris toutes sujétions.

S.T. : 	Briques cuites artisanales de 20 x10 x5.5 cm sont posé à plein bain de mortier dosé à 300 kg de ciment par m³ de sable. Les tolérances dimensionnelles sont + 4mm pour la longueur et + 2mm pour la largeur et l’épaisseur.

Mise en œuvre :

Les briques sont apparentes et sont rejointoyés au mortier dosé à 400kg/m³ sur les deux (02) faces, soit enduites au mortier de ciment dosé à 300 kg /m³. Le mortier de pose est dosé à 300 kg de ciment/m3.

Afin de pouvoir avoir les deux faces apparentes, la maçonnerie sera montée en deux murs de 10 liaisonnés par des crochets en fer à béton de 6mm, ces crochets seront au nombre de 4 par m² minimum.

Pour obtenir une régularité des joints, une baguette guide en fer à béton lisse ø 8 mm ou en tube carré 8x8 mm² est utilisée lors du montage des murs.

Au niveau des joints de dilatation, la maçonnerie est particulièrement soignée, de façon que les arrêtes verticales soient bien droites et ne nécessitent pas de couvre-joint tant sur la face en briques apparentes que sur la face enduite. La largeur du joint est de 15 mm maximum.

Pendant l’exécution de la maçonnerie :

Les briques sont préalablement imbibées d’eau avant la pose ;

Il faut éviter de tâcher les briques destinées à rester apparentes ;

Veiller à ce qu’en aucun point, le hors plomb ne soit supérieur à 1% de la hauteur du mur, sans jamais excéder 4 cm.

Le rejointoyage est réalisé à posteriori.

Toutes les traces de mortier, laitances et autres taches seront nettoyées.

Les maçonneries apparentes et les enduits sont arrosés pendant 7 jours au moins.

Avant la fourniture, un échantillon devra être approuvé par le Maître d’œuvre et les briques seront triées sur chantier sous le contrôle du Maître d’œuvre.

Lors de toute reprise, le mortier ayant fait prise est soigneusement enlevé, la maçonnerie antérieure nettoyée et, s’il y a lieu, humidifiée. Les récipients à mortier sont nettoyés chaque soir ; par temps sec, les matériaux sont humidifiés.

Les tolérances relatives aux baies des fenêtres et des portes sont (par rapport à la dimension nominale) :

Ecart supérieur	: 0,5 cm.

Ecart inférieur	: 0,0 cm.

Exemple : Une baie de 120 cm qui aurait moins de 120 cm ou plus de 120,5 cm serait refusée.

Le niveau du seuil de la porte d’entrée principale est pris comme point de départ pour toutes les baies. Le point de départ est reporté sur toutes les baies au moyen du niveau d’eau.

Les joints de maçonnerie verticaux sont alternés. Lorsque la maçonnerie ne reçoit pas ultérieurement d’enduit, les joints sont repressés et lissés à la dague à mesure de l’avancement.

Les maçonneries à enduire sont exécutées à joints ouverts d’une profondeur de 1 cm.

Blochets : Les emplacements de fixation des châssis sont définis comme suit :

à 10 cm de la limite supérieure et de la limite inférieure du jour de la baie.

Lorsque la hauteur de la baie dépasse 110 cm, une troisième fixation à mi-distance des deux premières.

Lorsqu’il n’est pas usage de scellements forés et uniquement si les maçonneries sont appelées à être enduites. L’Entrepreneur place dans les baies de fenêtre des brochets en bois de 4 x 7 x 4 cm minimum et dans les baies de porte, des brochets ayant pour longueur d’épaisseur du mur, 7 cm de queue et 4 cm de haut.

### MAC.03 : Maçonnerie en briques artisanales, ép 45cm

C.M. : Au mètre carré exécuté y compris toutes sujétions.

S.T. : 	Se référer au point MAC.02

### MAC.04 Maçonnerie des piédroits pour supports des paillasses dans le Laboratoire, ép. : 10cm

C.M. : Au mètre carré exécuté y compris toutes sujétions.

S.T. : 	Se référer au point MAC.02

### MAC.05 : Construction de la protection en briques cuite autour du Tank

C.M. : Au mètre carré exécuté y compris toutes sujétions.

S.T. : 	Se référer au point MAC.02

### MAC.06 : Maçonnerie de claustras

C.M. : 	Au mètre carré exécuté y compris toutes sujétions de mise en œuvre selon les règles d’arts tels que le lissage des surfaces apparentes au mortier de ciment.

S.T. : Les claustras sont de type carré sur les salles de classes et de type Z sur les murs arrières du bloc Administratif. Ils sont fabriqués en béton non armé dosé à 300 kg/m³ dans un coffrage métallique suffisamment lisse.

Ils doivent permettre l’éclairage direct et l’aération des pièces et des combles.

Le modèle est à soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre.

Le béton est de granulométrie fine, maximum 10 mm, la résistance à la compression est de 200 kg/cm² à 28 jours.

Les claustras sont posés à plein bain de mortier dosé à 300 kg/ m³.

Ils sont maçonnés avec un joint de ± 1 à 2 cm pour les joints horizontaux et verticaux. Les joints sont plats et doivent correspondre si possible avec les joints de la maçonnerie.

Sauf indication contraire dans les plans, les claustras seront posés dans le plan extérieur du mur fini.

Les surfaces apparentes des claustras sont lissées au mortier de ciment (le coût du lissage au mortier de ciment est compris dans le poste). La maçonnerie de claustras est recouverte d’une toile moustiquaire en fil d’acier galvanisé sur cadre en bois traité par un antifongique et peint. Le coût du traitement, de la peinture du cadre et de la toile moustiquaire est compris dans le présent poste.

Aucune réparation des claustras cassés ou fissurés n’est tolérée.

### MAC.07 : Maçonnerie de moellons.

C.M. : Au mètre cube exécuté y compris toutes sujétions.

S.T : Ce poste concerne les maçonneries des murs de soutènement, des soubassements sous-longrines ou chaînages et des parois de la fosse vidangeable.

La maçonnerie est réalisée avec des moellons durs (grès, schiste dur, diorite, porphyre ou quartz), de forme plus ou moins régulière et de dimensions variées. Un échantillon de la pierre proposée et de l'appareillage sera présenté pour approbation du Maître d’Œuvre Les pierres sont posées de telle sorte qu'une assise horizontale soit obtenue tous les 40 cm. En aucun cas la largeur des joints sera supérieure à 4 cm. Le mortier est dosé à 300 kg de ciment par m³ de sable. Les parements restants apparents seront jointoyés au mortier fin dosé à 400 kg/m³.

Un échantillon de 1,5 m² de rejointoyage sera présenté pour approbation au Maître d’œuvre.

Le dessus de ces maçonneries sera fait d’un chapeau taloché finement au mortier de ciment. Toutes les traces de mortier, laitances et autres taches seront nettoyées.

## REV : REVETEMENT

### REV.MUR.1 : Enduits en deux couches sur murs intérieurs, colonnes et chainages supérieurs (Gobetis et enduit de finition)

CM : 	Au m²

ST : 	Les enduits seront réalisés au mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment par m3 de sable tamisé à grains fin, permettant une finition totalement unie, exempt de toute charge organique.

La préparation des supports comprend obligatoirement les travaux suivants :

- L’enlèvement des impuretés telles que graisse, suie, poussières, argile, etc. ;

- L’enlèvement des clous, des éléments mal fixés et de tous corps étrangers ;

- Le décapage des matériaux dépassant le plan du parement ;

- Le bouchage des trous existant dans le parement ;

- L’humidification du support par aspersion d'eau, sauf s'il est suffisamment humide ;

- Le striage et le décapage des surfaces trop lisses ;

- le recouvrement par des treillis métalliques inoxydables ou protégés contre la rouille, des parties en bois et en acier. L’épaisseur totale finie est de 15 mm minimum et de 20 mm maximum, elle se composera de :

- Une couche de dégrossissage ;

- Une ou deux couches d'enduits.

L'enduit peut éventuellement être additionné de chaux grasse, dans les proportions suivantes :

- pour la couche de fond : 	ciment 250 kg, chaux grasse en poudre 75 kg, sable 1 m³.

- pour la couche de finition : ciment 250 kg, chaux grasse en poudre 250 kg, sable 1 m³.

Les travaux en cours ou fraîchement exécutés sont maintenus en état humide durant le temps nécessaire à la prise et au minimum pendant 48 h. Ces couches successives ne seront appliquées qu’après séchage complet de la précédente.

Les enduits intérieurs sont exécutés après achèvement de tous les éléments de gros oeuvre entrant en contact avec eux, après la pose des châssis mais avant pose des carrelages et revêtements de sol, en fonction des techniques spéciales.

Toutes les malfaçons constatées seront réparées autant de fois que necessaire et aux frais de l’entreprise. Les réparations doivent être strictement invisibles. Les raccords d'enduit devront être évités dans toute la mesure du possible. Tous les raccords défectueux et tous les enduits grossiers seront poncés.

### REV.MUR.2 : Rejointoyage des murs extérieurs en briques de terre cuites

CM. 	Au m²

ST :	Les joints des maçonneries apparentes sont rejointoyés au mortier de ciment dosé à 400 kg/m³ (le sable doit être fin).

Le rejointoyage sera réalisé de la façon suivante :

Grattage des joints sur une profondeur minimum de 2 cm et enlèvement du ciment gratté ;

- Humidification du mur et rejointoyage à plat au moyen de mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment par m³ de sable ;

- Nettoyage et enlèvement des traces de mortier.

Le type de joint sera défini par le Maître d’œuvre. Une uniformité de couleur du joint est exigée pour les maçonneries non peintes. Le joint fini a une légère pente vers l’extérieur, et la profondeur du joint dans sa partie supérieure est de 2 cm minimum.

Pendant le rejointoyage de la maçonnerie, il faut éviter de tacher les briques.

### REV.MUR.3 : Plinthe en cimen lissée

CM :  Au ml

ST : Le dosage en ciment est de 500 kg/m³ de sable moyen et fin.

Elle est exécutée en deux couches d'une épaisseur totale et continue de 2 cm.

La hauteur minimale est de 7cm.

La surface supérieure est exécutée avec une légère pente, les surfaces visibles sont parfaitement planes et lisse.

Suivant la nature du local et suivant les instructions du MO, la plinthe est désolidarisée ou non du revêtement de sol.

L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions qui s'imposent pour protéger les sols finis.

### REV.MUR.4 : Enduit tyrolien sur une bande de 40cm de hauteur sur tout le pourtour extérieur

A. 	Au m²

B.	 La disposition de projection à la tyrolienne sera adoptée pour les murs des blocs de Toilettes pour éviter des humidités.

Sur le support préalablement bien humidifié, il sera d’abord projeté un gobetis constitué d’un mélange liquide de sable fin fortement dosé de ciment.

Avant la prise complète du gobetis, le mortier d’enduit sera projeté à la tyrolienne. Il sera constitué de sable fin tamisé et de ciment dosé à 400 kg au m3. Un adjuvant d’adhésivité de type « Sikalatex » pourra être ajouté avec le dosage recommandé par le fabricant.

La teneur en eau sera adaptée pour obtenir un grain moyen qui sera soumis à l’appréciation du Maitre d’Oeuvre. L’épaisseur finale sera de 5 à 8 mm, éventuellement résultante de deux ou trois couches, chacune sera tyrolien écrasée dès le début de prise. La dernière couche de finition sera tyrolienne écrasée moins puissamment pour que le grain reste bien visible.

### REV.MUR.5 : Carreaux de faïences sur piédroits pour supports des paillasses dans le Laboratoire

A. 	Au m².

B.	 D’une hauteur de 80cm sur piédroits pour supports des paillasses dans le Laboratoire.

Le carreau de faïence est recouvert d'un émail coloré d'aspect dit type satiné ou brillant, sans reliefs, de couleur uniforme.

Le carreau est de 4 mm d'épaisseur minimum.

La teinte est choisie par le Maître d’Œuvre sur base des échantillons présentés par l'entrepreneur.

Les carreaux sont de premier choix, garantis par un certificat du fabricant.

La pose se fera suivant le mode suivant :

- L’application d'une couche d'enduit rugueux au mortier de ciment dosé à 300 kg de ciment par m3 de sable, cet enduit est parfaitement dressé et plan ;

- Posé à plein bain de mortier ou au ciment colle non teinté ;

- Les joints sont continus de 2 à 3 mm ;

- Le jointoiement aura une couleur au choix du Maître d’Œuvre.

Ce poste comprend :

- Tous scellements, percements et découpes nécessaires aux différents corps de métier.

- Le jointoiement et le nettoyage des surfaces.

## REV.SOL : REVETEMENTS DE SOL

### REV.SOL.1 : Revêtements de sol en ciment lissée

A.	 Au m²

B. 	Elle est dosée à 400 kg de ciment par m³ de sable avec couche de finition lissée contenant 500 kg de ciment par m³ de sable fin.

La chape est de préférence incorporée directement dans la dalle de sol lors de son coulage pour éviter toutes fissurations éventuelles ; dans le cas où elle exécutée ultérieurement, la chape aura une épaisseur minimale de 5cm.

La chape est rapportée sur un support rugueux, exempt de poussières et d'impuretés. Le support sera préalablement humidifié. La chape n’est pas teintée et la finition est lissée.

Les travaux en cours ou fraîchement exécutés sont maintenus en état humide durant le temps nécessaire à la prise et au minimum pendant 48 h.

Toutes les malfaçons constatées seront réparées autant de fois que nécessaire et aux frais de l’entreprise. Les réparations doivent être strictement invisibles. Les raccords devront être évités dans toute la mesure du possible. Tous les raccords défectueux et grossiers seront réparés.

Les surfaces lissées doivent être protégés contre toutes les saletés et particulièrement contre les coulées de mortier ou de peintures lors de l’exécution des différentes finitions.

Les joints dans les dalles de sol seront prolongés sur toute l’épaisseur de la chape.

### REV.SOL.2 : Revêtements en ciment talochée sur trottoirs et caniveaux

A.	 Au m²

B. 	Ce poste comprend la démolition des parties endommagées, le piquetage et la nouvelle chape.

La chape talochée est exécutée avec du mortier de ciment dosé à 400 kg/m³, fait avec du sable fin (le mélange aura une porosité minimum).

Elle est mise en place sur les trottoirs autour des bâtiments. Elle est rapportée sur un support rugueux, exempt de poussières et d'impuretés. Elle est finie en surface rugueuse.

La surface est égalisée au mortier riche et lissée à la taloche en couche de 4 millimètres (4 mm) au maximum d’épaisseur.

Les exigences de planéités sont les mêmes que celles de la chape lissée. Les pentes des trottoirs sont sauvegardées et devront être parfaitement régulières pour éviter toute stagnation d’eau.

### REV.SOL.3 : Chape lissée dans le stock Laboratoire

A.	 Au m².

B.	 Finition lissée des étagères et dallettes béton par une chape lissée.

La chape est dosée à 450 kg de ciment par m3 de sable.La chape est rapportée sur un support rugueux, exempt de poussières et d'impuretés. Le support sera préalablement humidifié. La chape n’est pas teintée.

Prescriptions identiques que le poste « chape lissée ».

L'épaisseur sera de 4 cm minimum.

Cette finition peut être réalisée directement au coulage de la dallette et incorporée à la dalle.

### REV.SOL.4 : Remise en état des parties démolies sur sol

A.	 Au Forfait

B.	Travaux de remise en état des surfaces dégradées ou partiellement démolies au niveau du sol, comprenant :

- Le nettoyage et la préparation des supports,

- Le remblaiement (si nécessaire) avec compactage par couches successives,

- La reconstitution des couches de finition (béton, chape, dallage, carrelage, etc.) selon la nature du sol existant,

- L’égalisation et le nivellement pour raccordement homogène avec les parties non touchées,

- La reprise des joints, seuils, ou plinthes s’il y a lieu,

- Le nettoyage final et évacuation des gravats et excédents de matériaux.

### REV.SOL.5 : Carreaux de faïences sur paillasses dans le Laboratoire

CM : 		Au mètre carré posé.

ST : Les carreaux de faïence en grés cérame de couleur blanche sont posés sur les paillasses du Laboratoire. Les carreaux de faïence sont recouverts d’un émail opaque d’aspect type satiné ou brillant, sans défauts. Les carreaux d’angle ont deux bords émaillés.

L’ouvrage comprend :

L’application d’une couche d’enduit rugueux au mortier dosé à 400kg de ciment par m3 de sable, parfaitement dressé et plan ;

La fourniture et la pose des carreaux. Les carreaux sont trempés dans l’eau avant leur pose ;

La mise en œuvre avec joints continue de 2 à 3 mm, au mortier de ciment ou au ciment colle ;

Le rejointoyage et le nettoyage des surfaces carrelées.

## TOIT : TOITURE : CHARPENTE, COUVERTURE et ETANCHEITE

Structure.

Généralités :

- Normes et Règlement :

Les normes et règlements applicables sont :

D.T.U. N° 32.1	Construction Métallique : charpente en acier.

NF P 22 -430	Assemblage par boulons.

NF P 22 -470	Assemblage soudé.

NF P 22 -800	Préparation de pièces en Atelier.

NF P 34 -301	Tôles d'acier galvanisées prélaquées en continu.

NF A 35 -501	Acier de construction d'usage général.

NF A 35 -557	Acier pour boulons.

Règles CM		Règles pour le calcul et l'exécution des constructions métalliques.

- Matériaux

Les aciers de constructions métalliques seront :

1.	Acier de Profilés laminés et des Tôles :

Acier de nuance E24

Caractéristiques et qualités définies par la norme NF A 35-501.

- Boulons d'assemblage :

Classe de qualité 4.6.

Mêmes caractéristiques que l'acier E24

Selon la norme NF A 35-557.

En général sauf indications contraires aux plans, les structures sont exécutées en acier marchand et assemblées par soudure. Les soudures seront réalisées avec un maximum de soin, de façon régulière et sans interruption.

Les extrémités libres des tubes seront toujours fermées hermétiquement par soudure d'une plaque en acier de même épaisseur que la paroi du tube.

Toutes les soudures sont électriques. En cas d'une soudure à modifier sur chantier, la surface à souder sera d'abord nettoyée convenablement et débarrassée de toutes traces de peinture.

Toutes les pièces seront scellées soit directement dans la maçonnerie, soit à l'aide d'une plaque de répartition soudée à la structure du béton armé.

- Matériel

La puissance minimale du poste à souder pour les éléments de charpente est de 10KVA.

- Peinture

Toutes les pièces des constructions métalliques seront peintes. Les travaux de peinture seront exécutés suivant les règles DTU 59.1 en vigueur, et suivant les indications du MO.

Le choix des produits de peinture et du mode d'application de produits est de la responsabilité de l'Entrepreneur, sauf pour l'application des couches primaires ou l'emploi de la brosse est obligatoire.

Tous les travaux de peinture sont inclus dans les prix des pièces métalliques.

1.	Préparation des surfaces

a) 	Les surfaces doivent être nettoyées par projections d'abrasif ou par grattage et brossage soignés à la brosse métallique, soigneusement dégraissées par un solvant approprié, lavées à l'eau douce et séchées.

b) 	Les surfaces recevront une peinture primaire en atelier. Lors des travaux de mise en oeuvre si des dégradations de cette couche ont été réalisées sur des surfaces même réduites, on procédera à des retouches par brossage et dégraissage.

c)	 Avant le commencement des travaux de peinture l'Entrepreneur doit solliciter l'agrément du MO.

2.	 Peinture primaire antirouille :

L'application de 2 couches de peinture antirouille comme primer sera réalisée, l'une à l'atelier l'autre sur chantier.

Description : Le primer antirouille est composé de résines courtes en huile combinant des oxydes de fer micronisé et du chromate de plomb spécial inhibiteur de rouille.

Caractéristiques : teinte : rouge brun ; séchage : 3 heures ;	pouvoir couvrant : 10 à 12 m² au litre. Le primer peut également être une peinture au chromate de zinc (teinte jaune).

3.	Peinture de finition.

La peinture de finition se posera en deux couches de peinture émail glycérophtalique.

Description :

Elle est composée de résine glycérophtalique, exempt de toutes charges et ne contiendra ni colophane ni dérivé de la colophane.

Mise en oeuvre : sur les couches d'antirouille, application de la première couche, ponçage, application de la couche de finition.

### TOI.01 : Demi - Fermes en tubes métalliques de 60x40x1,5mm, long 8,75m

A. A la pièce exécutée conformément aux plans

B. Les fermes seront en tubes métalliques de dimensions 60x40x1.5mm. Le coût de poste comprend également l’application de 2 couches d’antirouilles et deux couches de peinture glycérophtaliques. Les extrémités libres des tubes seront toujours fermées hermétiquement par soudure d'une plaque en acier de même épaisseur que la paroi du tube.

### TOI.02 : Pannes en tubes métalliques de 40x40x1,5mm

- Au ml

B. 	Tubes de différentes sections suivant indications sur les plans. Elles sont protégées contre la corrosion par 2 couches de minium (cfr. Généralités). Y compris 2 couches de peinture glycérophtalique.

Les pannes sont espacées en fonction de la charge de la couverture et suivant indications sur les plans. Les extrémités libres des tubes seront toujours fermées hermétiquement par soudure d'une plaque en acier de même épaisseur que la paroi du tube.

### TOI.03 : Planches de rive en profilé C150x30x1,5mm

A.	Au ml

B.	Planche de rive en profil métallique C 150 x 30 x 1,5 mm.

Le profil est soudé à la structure et sera également traité contre la corrosion et peint

(Cfr. Généralités).

Toutes sujétions sont comprises.

## COUV : COUVERTURE

### COUV.1 : Couverture en tôles BAC ALUZINC ép : 5mm

- Au m2 net de toiture.

B.	 Couverture en bacs Alu-zinc d'une épaisseur minimum de 0.5 mm.

La distance maximale des nervures est de 333.3 mm et la hauteur est de 42 mm.

La fixation est prévue sur les pannes par boulons-crochets avec plaquettes de serrage et rondelles d'étanchéité. Tous les accessoires métalliques sont galvanisés ou cadmiés.

Toutes sujétions sont comprises.

## GOUTT : GOUTIERES EN ACIER

### GOUTT.AG.1 : Gouttières en Tôles planes avec Naissance de 110

C.M. :	Au mètre linéaire posé, y compris accessoires (naissance, jonctions, crochets et fixation,) et toutes sujétions.

S.T. :	 Elles sont en aluzinc avec une ouverture 160 mm, fixées aux planches de rive par des colliers entre distant de 50 cm maximum.

Les raccords avec les descentes d’eau sont particulièrement soignés pour empêcher toute fuite d’eau.

### GOUTT.AG.2 : Support métalliques

A.	Au ml

B.	Faîtières type alu zinc.

Prescriptions identiques au poste " Couverture en bacs alu zinc, ép. 0.5mm ". La pose s'exécutera suivant les prescriptions du fabricant.

Toutes sujétions sont comprises.

### Descentes d’eaux pluviales

C.M. :	Au mètre linéaire posé, y compris accessoires (raccords, colliers de fixation, …) et toutes sujétions.

S.T. : 	Tuyaux de descente d’eaux pluviales en PVC de la première qualité disponible sur le marché local, diamètre 110 mm PN 10 fixés aux murs par des colliers. L’entre-distance des colliers est de 1,5m maximum. A la sortie verticale de tuyaux, l’orientation des eaux vers les réservoirs en polyéthylène se fait au moyen des coudes.

Des coudes suffisants sont placés pour permettre d’orienter les eaux vers le réservoir.

La descente d’eaux pluviales sera munie à sa naissance d’une crapaudine ayant pour rôle d’empêcher la pénétration dans celle-ci de corps (ex : feuilles, petits animaux, sacs plastiques, ballons et autres objets se retrouvant accidentellement sur le toit) dont la taille serait susceptible de l’obstruer.

### Les crépines.

Les crépines ont le même diamètre que les tuyaux de départ correspondants.

Deux types de crépines sont utilisés :

Pour les DN ≥50, on utilise des crépines en bronze, acier inox, laiton ou chrome avec les fentes longitudinales ou transversales, avec assemblage sur la conduite par une bride percée au gabarit GN16.

Pour les DN< 50, on utilise des crépines cylindriques en bronze ou en acier inoxydable. Elles seront montées avec un joint de démontage (raccord union).

La section de passage des perforations sera au moins égale à 2 fois la section du tuyau auquel sera raccordée la crépine.

## FAU.PL. : FAUX PLAFOND

### FAU.PL.01 : Faux plafond en multiplex 8mm sur gitage en bois y compris le vernis en deux couches

A.  	Au m2

B. Les plafonds suspendus sont en fibres minérales, ils seront constitués par l'assemblage d'éléments dont la forme et les dimensions varient avec leur nature, le terme de plafond suspendu englobant les éléments et leur système d'assemblage et de suspension à la sous face de la structure porteuse.

Le faux plafond est composé par des multiplex de 8mm ;

                - Dimension des dalles : 60 x 60 cm entre axes

                - Epaisseur : 19 mm

                - Classement au feu : M0

                - Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant.

                - Fixation par profils T métalliques apparents, laqués (teinte au choix du matre d‘œuvre).

                - Profilés de rive laqués à façon de « joint creux » en périphérie des locaux et des traversées (poteaux, voiles, etc.)

                - Rigidité : suffisante permettant la réception des caissons d’éclairage.

- Suspension

Quels que soient les matériaux suspendus, les éléments sont, soit disposés et fixés sur une ossature unique suspendus aux structures porteuses, soit disposés et fixé sur une ossature secondaire rendue elle-même solidaire d'une ossature dite primaire, qui est suspendue aux structures porteuses. La répartition des points de suspension doit être telle qu'une attache défectueuse ne puisse entraîner la chute du plafond suspendu.

- Equipements et Accessoires

Sauf prescriptions spéciales portées aux documents particuliers du marché, les plafonds suspendus ou leurs ossatures ne sont pas destinés à supporter les éléments d'équipements et leurs accessoires, s'il en est autrement, les surcharges apportées par ces éléments d'équipement doivent être spécifiées afin de prévoir les renforcements nécessaires sans modifier le module des plafonds suspendus.

- Surpression du local

Les matériaux et leur mise en œuvre doivent être choisis de façon telle que le plafond puisse résister sans soulèvement à une mise en surpression éventuelle du local.

- Locaux recevant du public

Dans les locaux recevant du public, les matériaux et leurs ossatures, y compris leur finition, doivent répondre à la réglementation en vigueur sur les risques d'incendie et de panique tant sur le plan réaction au feu que résistance au feu. (Potentiel calorifique).

- Précautions avant mise en œuvre

Dans tous les cas, la mise en œuvre ne pourra être effectuée que si les conditions suivantes sont toutes satisfaites :

Les enduits en plâtre ou de mortier de liants hydrauliques doivent être "sec à l'air"

Vitrages posé et mise des locaux à l'abri des intempéries

Une réhumidification importante des locaux ne doit plus être à craindre.

- Fixation des plafonds

La fixation est fonction du support. Elle doit maintenir l'ossature primaire, l'ossature secondaire et les plafonds qui s'y raccrochent en fonction des charges et des surcharges quelles qu'elles soient. Le nombre de fixation, leur espacement et leur calibre sont fonction de la charge à porter. La distance entre points de suspension est définie en fonction du module d'inertie du profil et du poids de matériaux à supporter. Dans tous les cas où les plafonds suspendus doivent apporter leur concours pour retarder le feu, les fixations doivent être conformes aux attenantes au procès-verbal des essais considérés.

- Fixation des suspentes

La fixation des suspentes dépend du type de support choisi, les points de suspension sont placés au plus près de l'axe du profil.

Supports en béton plein devant supporter des efforts :

A l'arrachement

Dans le cas de support en béton plein, les chevilles spéciales, type expansion, sont seules admises pour supporter des efforts à l'arrachement. Leur calibre est déterminé en fonction des charges. Les clous pistoscellés sont interdits.

Au cisaillement

Les clous pistoscellés sont admissibles. Toutefois, il est interdit d'effectuer des fixations par pistoscellement dans certains supports, tels que plancher et plancher chauffant.

Supports en corps creux :

Dans le cas de support en corps creux, en béton ou en terre cuite, les fixations à barrettes, les pitons type bascule et les pelochonnages sont seuls admis. Le travail de mise en place, et notamment le percement de la sous face des corps creux en terre cuite doivent être opérés avec précaution et exécuté sans occasionner de fissuration.

Supports métalliques

Dans le cas de charpente métallique, les chevilles, rivets, clous, pistoscellés adaptés sont admis, sauf dans le cas de charpente métallique pliée ou tubulaire pour laquelle on emploie des étriers.

- Passage au droit des joints de dilatation

Plafonds suspendus sur ossature apparente :

Les appuis des panneaux, dalles doivent permettre le mouvement du gros œuvre sans risque de chute.

Plafonds suspendus sur ossature semi apparente :

Les appuis apparents doivent être situés parallèlement à la ligne de joint de dilatation

Plafonds suspendus sur ossature non apparente :

Les dalles, panneaux, doivent être interrompus à l'aplomb de la ligne de joint de dilatation et l'espace vide ainsi crée doit être revêtu d'un couvre-joint fixé sur un des côtés seulement.

- Tolérances d'exécution

Tolérance de désafleurement entre éléments

Le désafleurement entre deux éléments continus présentant une surface lisse, ne doit pas être supérieur à 3/10 de mm pour des éléments chanfreinés, et à 2/10 de mm pour des éléments non chanfreinés.

Bâillement entre ossature apparente et appuis apparents des panneaux :

Le bâillement doit être au plus égal à 10/10 de mm.

Planéité générale de l'ouvrage fini :

La planéité de l'ouvrage fini doit être telle qu'une règle de longueur suffisante, de 1,20 m de longueur pour les plafonds de surface inférieure à 4 m2 et de 2m de longueur pour les plafonds de surface de surface supérieure à 4 m2, dans le cas d'un plafond horizontal du type courant, déplacée en tous sens contre la face apparente du plafond, ne fasse pas apparaître une flèche ou une contre flèche, supérieure à 3 mm, si l'on excepte tous les accidents dus à la structure même du plafonds (profils, etc.).

- Raccordement de cloisons

Les cloisons ne sont pas maintenues par les plafonds et n'y sont pas raccordées.

Liaison entre plafond et appareils d'éclairage et de conditionnement d'air, de canalisations pour fluides, etc. :

Sauf dispositions contraires des documents particuliers du marché, les appareils de conditionnement d'air et les installations de canalisations pour fluides ne sont pas solidarisée avec les plafonds suspendus.

- Plafonds démontables suspendus

Les travaux du présent paragraphe devront être conformes aux conditions techniques définies par le Cahier des Charges du D.T. U N° (50.1). Plafond démontable montés sur une ossature en profilés métalliques.

## HUI. : HUISSERIES ET MENUISERIE

Généralités :

- Huisserie :

Les aciers employés pour les ouvrages sont des aciers laminés à chaud, non alliés, d'usage courant et suivant définition des normes en vigueur. Ils présentent des profils et dimensions correspondant aux besoins, choisis dans les profils commerciaux, exempts de défauts, criques, gerçures, failles ou autres défauts préjudiciables à leur emploi. Les profilés doivent être bien dressés, bien dégauchis, éventuellement bien forgés et parés et les assemblages parfaitement ajustés. Les faux plis et les pliures sont une cause de refus des ouvrages.

Dans le cas de maçonnerie en terre comprimée, les huisseries sont posées obligatoirement en même temps que l’élévation des maçonneries.

- Quincaillerie

La documentation technique ainsi qu'un échantillon de chaque serrure, poignée, verrou et autres accessoires sont présentés au bureau d'études pour approbation, en une seule fois, au plus tard 1 mois avant la mise en œuvre.

La quincaillerie est de première qualité et conforme aux spécifications techniques.

Chaque clé est numérotée et fournie en 3 exemplaires.

Les clés sont remises au Maître de l'ouvrage le jour de la réception provisoire.

Les portes en acier sont équipées de trois paumelles en acier dit électriques à souder, à nœud fermé avec bague en laiton et broche en acier, de dimension minimum hauteur 100 mm,  16 mm, broche  9 mm.

Les portes en bois sont équipées de 3 paumelles en acier roulé, lames droites à bouts carrés, nœud fermé par un bouchon en acier et soudé, bague en laiton, broche en acier ; lame femelle pour bois et lame mâle à souder.

La paumelle centrale est montée après la pose de la porte.

Les serrures sont de type Eurocylindre à goupille, AGB ou équivalent.

- Plans d'exécution

L'Entrepreneur soumet à l'agrément du MO tous les plans détaillés pour l'exécution des différents ensembles, et ce, avant la mise en fabrication. Ces plans doivent reprendre les coupes et détails à l’échelle 1/1 et les élévations à l'échelle 1/10, si ces dernières ne figurent par sur les plans d'architecture.

Ces mêmes plans d'exécution doivent également préciser les différents types de quincailleries choisies préalablement par le BC ou proposés par l'entrepreneur.

- Etendue des ouvrages

L'entrepreneur comprend dans le prix unitaire des ensembles :

- les chambranles ou cadres dormants ;

- le remplissage au béton des cadres de portes sur tous les côtés ;

- les feuilles de portes ;

- la vitrerie posée ;

- les panneaux éventuels de remplissage ;

- la serrurerie et quincaillerie complète ;

- la pose et le réglage de l'ensemble, y compris les accessoires de pose ;

- le resserrage intérieur au mastic ;

- le resserrage extérieur au mastic suivant les spécifications techniques particulières ;

- le contrôle sur chantier des dimensions indiquées dans les plans ;

- le nettoyage complet des ensembles après la pose et à la fin du chantier, avant la réception provisoire ;

- peinture anticorrosive et peinture de finition.

- Conditions d'exécution

Protection des ouvrages :

Sablage et couche primaire de peinture anticorrosive 20 microns minimum.

Le sablage est réalisé à blanc suivant les prescriptions réglementant l'usage des produits à base de silice.  Il doit être suivi d'un brossage et d'un dépoussiérage au jet d'air.

Soudures :

Les soudures doivent être exécutées avec le minimum de reprises et provoquer la fusion totale sur l'épaisseur des bords, avec une liaison parfaite de part en part, sans collage, ni vide, ni soufflure et avec une légère surcharge à la surface.

Finition des surfaces :

Les ouvrages en métaux ferreux sont peints, d'une couche de peinture anticorrosive appliquée à l'atelier, d'une deuxième couche de peinture de peinture anticorrosive. Et minimum deux couches de peinture glycérophtalique ou époxy seront appliquées pour les extérieures comme peinture de finition.

- Contrôle et Tolérance :

- Contrôles des ouvrages de serrurerie

Les soudures devront être exécutées conformément aux chapitres 5 et 6 de la DTU n° 32.1.

Les dimensions des cordons devront être conformes au § 4 des règles CM66.

Le Maître d'Ouvrage pourra vérifier la qualification des soudeurs, ainsi que la réception des électrodes et du matériel de soudure, conformément aux § 2.4. et 5.4. du Cahier des Charges DTU N° 32.1. et procéder au contrôle des soudures.

- Protection anticorrosion

L'Entreprise et le Maître d'ouvrage procéderont à la vérification de la protection anticorrosion (cfr. art 9.01).

L'Entreprise fournira les plans de détails, et les notes de calcul si nécessaire.

Les peintures de finition adaptées au support sont à prévoir dans ces différents postes.

- Menuiserie bois

L'Entreprise doit fournir au Maître d'Ouvrage tous les documents attestant l'origine et la provenance des matériaux.

Les bois doivent pouvoir être identifiés non seulement par leur nom botanique mais aussi par leur lieu d'origine.

Les produits insecticides et fongicides, qui sont employés pour la protection des bois, doivent être homologués à la marque CTB-F ou du moins répondre aux prescriptions des normes T 72.050 à T 72.066.

Stabilisation des bois

Les ouvrages en bois doivent recevoir un traitement hydrofuge, antiparasitaire et fongicide par imprégnation profonde.

Les ouvrages en bois sont vernis en deux couches minimum afin de donner une couleur uniforme au bois.

- Tolérance pour menuiseries bois

Planéité :

La tolérance de planéité des ouvrages mesurée à la règle de 2 m dans toutes les directions du plan doit être inférieure à 0,002 m.

Aplomb - Equerrage :

La tolérance d'aplomb quelle que soit les dimensions de l'ouvrage considéré, doit être inférieure à 0,002 m. La tolérance maximale d'équerrage est de 0,01 m par mètre linéaire.

L'Entrepreneur vérifiera les côtes finies sur le chantier avant la fabrication des châssis.

Peinture :

Mise en œuvre se fera selon les prescriptions suivantes :

- Ponçage au papier émeri, le ponçage se fera toujours dans le sens de la fibre ;

- Application d'un bouche pore, les trous et fissures seront enduits au gupa de même teinte que le bois ;

- Ponçage ;

- Première couche de vernis polyuréthanne ou peinture glycérophtalique ;

- Ponçage à l'eau au papier émeri fin, juste pour déglacer le vernis ;

- Deuxième couche de vernis polyuréthanne ou peinture glycérophtalique.

- Les dimensions des baies et les différents types sont dessinés, voir annexe et plans.

### HUI.FEN : Fenêtres

### HUI.FEN.1 : Fenêtres métalliques vitrées y compris les barres antivols  FMV-01 : 150X170 selon modèle existant

- A la pièce fournie et posée y compris toutes sujétions

- Le cadre est en profil H.S. 150, profil C 150 x 30, profil  H.S. 150 (se réferer au modèle existant des huisseries).

Le vitrage de 6 mm, les deux longs côtés sont rodés et les profils d'étanchéité sont compris.

Ces lames sont posées au dernier moment avant la réception provisoire.

(CF se réferer au modèle existant des huisseries).

Le cadre est en profilé métallique. La quincaillerie de marque « NACO », modèle T152 ou de marque « LTI » ou équivalent, incluant :

- Profils latéraux et portes lames en acier galvanisé pré laqué teinte aluminium ou en

Aluminium anodisé naturel

- Translation des lames par dispositif de pivots et doubles biellettes.

- Orientation des lames par levier latéral rabattable avec blocage en position fermée.

- Entraxe des lames 140mm, recouvrement minimum des lames de 12mm.

- Les deux longs côtés des lamelles NACO sont rodés ; ces lamelles sont posées au dernier

moment avant la réception provisoire

- Inclus des rejets d’eau dans le même matériau que les châssis en partie haute et basse

pour l’étanchéité.

Sont compris dans le prix la peinture de protection contre la corrosion, et la peinture de finition en deux couches, la quincaillerie, les barreaux de protection en cornière de 30x30x3mm (voir bordereau des huisseries), moustiquaire et cadre moustiquaire en fer plat de 15mm, et toutes sujétions.

### HUI.FEN.2 : Fenêtres métalliques vitrées y compris les barres antivols FMV-02 : 145X70 selon modèle existant

Se référer aux spécifications HUI.FEN.1

### HUI.FEN.3 Fenêtres métalliques selon le plan des fenêtres existants 200x180 y compris les moustiquaires

- Au m2 exécutée y compris toutes sujétions de fabrication et de pose

- Modèle Existant

Sont également compris dans le prix :

- Deux couches de peinture antirouille et deux couches de peinture glycérophtalique sur les châssis métalliques ;

- Les moustiquaires.

La composition des fenêtres sera dictée par les modèles existants

Toutes sujétions sont comprises.

### HUI.FEN.4 : Fenêtres métalliques selon le plan des fenêtres existants 140x180 y compris les moustiquaires

Se référer aux spécifications HUI.FEN.3

HUI.FEN.5 :  Remplacement des vitres cassées et NACO y compris le remplacement des moustiquaires et contrôle du système de manutention

CM : Au m2 exécutée y compris toutes sujétions

ST : Travaux comprenant :

- Le démontage et évacuation des vitres cassées et/ou éléments défectueux des jalousies type NACO,

- La fourniture et pose de nouvelles vitres (verre clair ou martelé selon le type d’origine),

- Le remplacement des lames en verre des NACO, y compris la remise en état ou le remplacement des supports et fixations,

- Le remplacement des moustiquaires déchirées ou absentes par des moustiquaires neuves, posées sur cadres ou directement sur les châssis existants,

- Le contrôle, réglage et réparation du mécanisme de manœuvre des systèmes de jalousie (poignée, manivelle, bras de commande, etc.),

- Le nettoyage de l'ensemble des baies vitrées après intervention,

- L’évacuation des déchets et matériaux anciens vers une décharge agréée.

### HUI.POR-FEN : Portes - Fenêtres

### HUI.POR-FEN.1 : Portes fenêtres métalliques vitrées avec imposte PFMV-01 : 165X255cm selon modèle existant

    - A la pièce fournie et posée y compris toutes sujétions

    - Le cadre est en profil H.S. 150, profil C 150 x 30, profil  H.S. 150 (se référer au modèle existant des huisseries).

La tôle pour la porte est de dimension 1.5mm d’épaisseur et le vitrage pour la Fenêtre de 6 mm, les deux longs côtés sont rodés et les profils d'étanchéité sont compris.

Ces lames sont posées au dernier moment avant la réception provisoire.

(CF se référer au modèle existant des huisseries).

Sont compris dans le prix la peinture de protection contre la corrosion, et la peinture de finition en deux couches, la quincaillerie, les barreaux de protection en cornière de 30x30x3mm (voir bordereau des huisseries), moustiquaire et cadre moustiquaire en fer plat de 15mm, et toutes sujétions.

### HUI.POR-FEN.2 :  Portes fenêtres métalliques simple PMS-01 : 65X200cm selon modèle existant

Se référer aux spécifications HUI.POR-FEN.1

### HUI.POR-FEN.3 : Portes fenêtres métalliques simple PMS-01 : 60X200cm selon modèle existant

Se référer aux spécifications HUI.POR-FEN.1

### HUI.POR- 4 Portes métalliques simples 90x210cm y compris serrurerie et toutes sujétions

CM : A la pièce fabriquée et posée

ST : 	Suivant plans et détails annexés (se référer au modèle existant des huisseries).

La porte doit faire une parfaite rotation sans effort particulier.

Sont compris la quincaillerie, serrure de premier choix, les pattes à cadenas, arrêtes de portes, la peinture de protection contre la corrosion et la peinture de finition, en 2 couches et toutes sujétions.

### HUI.POR- 5 : Portes métalliques simples 75x190 cm y compris serrurerie et toutes sujétions

Se référer aux spécifications HUI.POR- 4

### HUI.POR- 6 Portes en bois simples 90x210cm y compris serrurerie et toutes sujétions

- Au m2

B. 	Suivant indications sur plans et détails annexés : panneau de porte en triplex d'épaisseur de 5 mm minimum et collé à la presse sur un cadre en bois massif et renforcé, soit par deux diagonales orientées vers les paumelles et une traverse centrale, soit par des traverses tous les 30 cm ; les étrésillons sont perforés par 4 trous pour permettre la ventilation de la feuille de porte. Cadre profilé 1/2 HS. Sont compris également, la peinture de protection contre la corrosion, la peinture de finition en deux couches, la quincaillerie, serrure à cylindre, arrêt de porte, sur les cadres les dômes de silence, et toutes sujétions.

## PEI. PEINTURES

Les peintures seront appliquées sur un support sec, propre et exempt de poussières et d'impuretés.

### PEI.01 : Peinture vinylique sur les enduits intérieurs

A. 	Au m², selon les côtes des plans

B.	La peinture 100% vinylique est appliquée sur tous les murs.

- La surface à peindre est préparée en enlevant toute sorte d’aspérité (nettoyage de coulées de mortier, trous, masticage des crevasses, brossage pour éliminer les grains de sable et la poussière, etc…), puis reçoit préalablement un badigeon de lait de chaux en trois (3) couches, à base de chaux grasse à laquelle on a ajouté 0,5 kg de sel par 10 litres de laitance.

- Le coût du chaulage est compris dans le prix du poste.

- La peinture vinylique a les caractéristiques suivantes :

- Dilution                         : eau;

- Extrait sécotal              : 66 % en poids;

- Densité                          : 1,5 ;

- Séchage                         : 10 à 15 min;

- Recouvrable                  : après 6 heures;

- Rendement théorique : 6 à 8 m2 au kg.

- Elle est appliquée à la brosse ou au rouleau, en deux couches de base et une troisième couche de finition pour les nouvelles parois, et en deux couches pour les parois anciennement peintes.

- Des précautions seront prises pour éviter de tâcher le pavement.

- La couleur de la peinture est déterminée par la mission de surveillance.

### PEI.02 : Peinture acrylique sur les enduits Extérieurs

C.M. :  	Au mètre carré exécuté y compris chaulage et toutes sujétions pour une bonne exécution selon les règles de l’art.

S.T. :  	La peinture 100% acrylique (RUDI-CRYL) type RUDI PAINTS ou équivalent est appliquée sur tous les murs 20 Cm ainsi que sur le faux-plafond (au cas ecaheant)

La peinture 100% acrylique (RUDI-CRYL) de couleur blanc cassé (gris beige) diluée à 10% d’eau, est appliquée sur murs au rouleau en 02 ou 03 couches successives jusqu’à obtenir une homogénéité de la surface peinte.

Le plafond reçoit deux couches de peinture 100% acrylique de couleur blanche et les couvre-joints deux couches de même couleur.

La peinture est appliquée sur fond sec, propre et exempt de poussière.

Des précautions seront prises pour éviter de tacher le pavement et les briques apparentes.

Cette peinture a les caractéristiques suivantes :

Dilution	: eau (une dilution de 25% pour la 1ère couche et de 10 à 15% pour la couche de finition) ;

Extrait sec total : 60,5 % en poids ;

Densité 	: 1,25 ;

Séchage	 : environ 30 min ;

Recouvrable après 6 heures ;

Rendement 	: 8 m² par litre

Application à la brosse ou au rouleau en deux couches de base et une troisième couche de finition jusqu’à obtenir une homogénéité de la surface peinte.

Sont compris tous travaux de préparation des surfaces à peindre et l’application de la chaux ou la peinture primaire.

### PEI.03 : Peinture glycérophtalique sur les huisseries

A. 	Au m2, selon les côtes des plans

B.    Les peintures sont appliquées sur tous les éléments métalliques. Application à la brosse ou au rouleau en deux couches de base et une troisième couche de finition. Sont compris tous travaux de préparation des surfaces à peindre et toutes sujétions.

### PEI.04 : Peinture blackboard sur le Tableau noir

C.M. :   Au mètre carré exécuté.

S.T. :   Exécution : Pose de deux couches minimums de peinture spécial blackboard type RUDI PAINTS ou équivalent de teinte noire jusqu’à avoir une opacité suffisante.

Utilisation : Tableau noir se trouvant à l’avant dans une salle de Classe utilisée comme Laboratoire.

Des précautions seront prises pour éviter de tacher le pavement.

### PEI.05 : Vernis clair sur faux plafond y compris remplacement des zones abimées

C.M : 	  Au mètre carre y compris tous les travaux de préparation des surfaces à peindre

S.T : 	    	Le poste comprend :

- La préparation des surfaces et l’action de peindre comprennant l’application d’un vernis transparent en deux ou trois couches.

### PEI.06 : Vernis bitumineux sur murs intérieurs des sanitaires, hauteur : 1,80m

C.M : 	  Au mètre carre y compris tous les travaux de préparation des surfaces à peindre

S.T : Travaux comprenant :

- Le nettoyage, grattage et dépoussiérage des murs intérieurs concernés,

- La préparation du support (mur en maçonnerie, béton ou enduit) sec, sain et exempt de tout produit gras,

- L’application manuelle de vernis ou peinture bitumineuse à froid, en une ou plusieurs couches selon les spécifications du fabricant,

- L’application jusqu’à 1,80 m de hauteur à partir du sol fini sur tout le périmètre intérieur des blocs sanitaires,

- La protection temporaire des zones adjacentes (sols, équipements sanitaires, ouvertures),

- Le nettoyage du chantier après travaux.

### PEI.07 : Peinture sur faux plafond, y compris le remplacement du faux plafond existant par un nouveau dans les zones dégradées ou en mauvais état

C.M : 	  Au mètre carre y compris tous les travaux de préparation des surfaces à peindre

S.T : Travaux comprenant deux volets :

      - Peinture sur faux plafond existant

- Nettoyage et préparation des surfaces : dépoussiérage, dégraissage, grattage des parties non adhérentes,

- Réparation ponctuelle (rebouchage des fissures ou joints),

- Application d’une sous-couche d’accrochage si nécessaire,

- Application de deux couches de peinture de finition (peinture acrylique ou glycérophtalique mate/satinée selon spécifications),

- Protection des abords (murs, luminaires, mobilier) durant les travaux.

      - Remplacement du faux plafond dans les zones dégradées

- Dépose du faux plafond défectueux (plaques, ossatures, suspentes),

- Évacuation des matériaux usagés vers une décharge agréée,

- Fourniture et pose d’un nouveau faux plafond (plaque de plâtre, dalles minérales, PVC, etc.) identique à l’existant ou selon prescriptions du maître d’œuvre,

- Réglage de la planéité, fixations et finitions,

- Intégration des éléments éventuels (trappes, luminaires, ventilation).

### PEI.08 : Vernis bitumineux sur murs intérieurs, hauteur : 2,10m

Se référer aux spécifications PEI.06 :

## SAN : PLOMBERIE SANITAIRE

Par Plomberie Sanitaire, sont à comprendre à partir des réservoirs jusqu’aux bâtiments et ouvrages alimentés en eau (rampe d’eau maçonné, sanitaires, aux bacs à laver). L’alimentation se fait avec des tuyaux PEHD DE32 PN 16 ou PEHD DE40 PN 10 (entre le réservoir, l’extérieur des infrastructures alimentées) conformément aux indications des plans et du métré.

### PL. SAN.1 : Réparation des points d'eau, des rigoles pour urinoirs, des trous de défécation

C.M : 	  Au Forfait

S.T : Travaux comprenant :

- Réparation des points d’eau

- Diagnostic des pannes (fuites, obstructions, dégradation),

- Remplacement ou réparation des robinets, tuyauteries, joints, colliers,

- Réfection des supports muraux ou des socles si endommagés,

- Vérification de la pression et de l’étanchéité après réparation.

- Réhabilitation des rigoles d’urinoirs

- Curage et nettoyage complet des rigoles,

- Réfection des enduits de cuvelage ou du carrelage si fissurés ou détériorés,

- Reprise des pentes pour garantir une bonne évacuation,

- Révision ou remplacement des grilles de protection ou couvercles si nécessaires.

- Réparation des trous de défécation (latrines)

- Nettoyage et désinfection préalable,

- Réfection ou remplacement de la dalle ou cuvette,

- Réparation de la bordure maçonnée ou du revêtement anti-acide (si existant),

- Vérification de l’étanchéité et de l’évacuation vers la fosse.

### PL. SAN.2 : Préparation et Réparation des points de lavage et paillasses

C.M : 	  Au Forfait

S.T : Travaux comprenant :

- Nettoyage approfondi des zones concernées : dégraissage, enlèvement des résidus, dépoussiérage,

- Décapage des surfaces dégradées (béton, carrelage, faïence, etc.),

- Vérification des réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation pour détecter toute anomalie avant réparation,

- Mise en sécurité des installations existantes et protection des éléments conservés.

- Réfection des plans de travail (paillasses en béton, carrelé, ou autre) :

  - Rebouchage des fissures,

  - Reprise des arêtes ou surfaces ébréchées,

  - Pose de nouveau carrelage ou enduit de finition si nécessaire,

- Réhabilitation des supports de robinets,

- Remplacement ou réparation des siphons, bondes, robinetterie,

- Révision ou remplacement des canalisations de distribution et d’évacuation si défectueuses,

- Vérification de l’étanchéité, pente et écoulement,

- Nettoyage final du chantier et test de fonctionnement.

### PL. SAN.3 : Contrôle des appareils sanitaires, les installations d'adduction et d'évacuation y compris le revêtement

C.M : 	  Au Forfait

S.T :  Travaux comprenant un contrôle technique et fonctionnel complet des installations sanitaires, incluant :

- Appareils sanitaires

- Vérification de l’état général et du bon fonctionnement des équipements (WC, urinoirs, lavabos, douches, etc.),

- Détection des fuites, fissures, obstructions ou pannes,

- Contrôle de la fixation des appareils (stabilité, ancrage mural ou au sol),

- Essai d'étanchéité et de bon écoulement.

- Installations d’adduction d’eau

- Inspection des tuyauteries d’alimentation (intérieures et apparentes),

- Vérification des robinets, vannes, raccords, joints, et flexibles,

- Test de pression et de débit en bout de réseau,

- Vérification de la conformité aux normes sanitaires et du type de matériau utilisé (PVC, PEHD, etc.).

- Installations d’évacuation des eaux usées et vannes

- Inspection visuelle et essais d’écoulement pour détecter les bouchons, reflux ou fuites,

- Vérification des pentes, des branchements aux regards, et des siphons,

- Contrôle de l’étanchéité et du raccordement correct aux réseaux existants (fosses, caniveaux, puisards).

- Revêtement

- État des revêtements muraux et de sol (carrelage, peinture hydrofuge, enduits),

- Vérification de la protection contre l’humidité : fissures, zones décolées ou non étanches,

- Proposition de réparations localisées ou de remplacement, si nécessaire.

### PL. SAN.4 :  Evier en acier inoxydable pour le laboratoire

A.  À la pièce, pour l'ensemble installé, les vis de fixation sont en inox, quantité forfaitaire

B.   L'évier sera en porcelaine avec égouttoir à gauche ou à droite.

2 bondes avec bouchon et chaînette et un tube de trop plein.

La fixation au gros – œuvre (tablette béton ou maçonnerie) se fait par support métallique en cornière de 40 x 40 fixée par cheville au béton ou encastrée par dogués avant la mise en œuvre du béton.

Les accessoires apparents sont en laiton chromé, robinet d'équerre ou droit, tube Schell, mélangeur, le siphon est en PVC ou polyéthylène blancs, toutes sujétions sont comprises.

### PL. SAN.5 :  W. C turc y compris les accessoires et toutes sujétions

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions pour l’ensemble installé.

B. 	Appareil en béton préfabriqué

1 siphon en PVC.

La chasse est composée d'un tuyau en galvanisé 1/2"pouce, une vanne à bille, et une queue de carpe, les vis de fixation sont en inox.

Tous les accessoires en laiton chromé, porte-papier chromé.

La peinture des tubes métalliques ou PVC.

### PL. SAN.6 : Aménagement des bacs de douche y compris les siphons de sol + pomme et colonne de douche

A. A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions pour l’ensemble installé.

B.  Receveur de douche en carreaux de sol antidérapant avec une pente légère vers le siphon pour évacuation.

L'appareil est prévu avec vidange du type bonde siphoïde, chromée, débouchable par le dessus et sortie horizontale.

Sont également compris dans le prix la robinetterie (vanne à poussoir pour basse pression), le tube de douche, le pommeau, un porte – serviette et toute autre sujétion.

## FOUR. : FOURNITURES POUR LES RESERVOIRS

## TUY.PEHD. : TUYAUX PEHD

### TUY.PEHD.1 : Tuyau PEHD ø 40 PN 10

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions pour l’ensemble installé.

B. 	Fourniture et mise en place de tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD), de diamètre extérieur Ø 40 mm, de pression nominale PN 10 bars, destiné au réseau d’adduction d’eau potable.

Le poste comprend :

- La fourniture du tuyau PEHD conforme à la norme ISO 4427 ou équivalent,

- La mise en œuvre en tranchée ou en apparent selon plan d’exécution,

- Le raccordement aux accessoires (vannes, raccords, culottes, etc.),

- La mise en pression pour essai d’étanchéité,

- Le calage et remblaiement avec matériaux appropriés, compactés par couches successives,

- L’évacuation des excédents et nettoyage du site.

### TUY.PEHD.2 : Tuyau PEHD ø 32 PN 16

Se référer qux specificqtions techniaues TUY.PEHD.1

### TUY.PEHD.3 : Tuyau PEHD ø 25 PN 16

Se référer aux spécifications techniques TUY.PEHD.1

## TUY.AG. : TUYAUX EN ACIER

### TUY.AG.1 : Tuyaux AG 1"

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions pour l’ensemble installé.

B.     Les tuyaux utilisés seront des tuyaux en acier galvanisé, soudés et filetables (sauf pour des gaines

de protection). Les essais hydrauliques seront réalisés à 50 bars avant filetage.

- La galvanisation se fera suivant la norme allemande DIN 2444-63 et suivantes.  La fabrication et la réception des tubes est fixé par la norme ISO R 65-1981, série légère, DIN 2439. Ils seront protégés extérieurement contre la corrosion par un revêtement appliqué sans modification notable de l’acier traité.  Le revêtement sera une peinture, vernis, laque ou préparations assimilées contenant des substances organiques : huiles siccatives, résines naturelles ou artificielles, etc. La dimension des filetages est fixée par la norme ISO R7 ou DIN 2999.

- Les dimensions des tubes, ou leur longueur utile de 5.8 m minimum filetés et manchonnés sont donnés au tableau ci-après (d’après la norme ISO-65, série légère) :

### TUY.AG.2 : Tuyaux AG ¾

Se référer aux spécifications techniques TUY.PEHD.1

## PIEC-RAC : PIÈCES DE RACCORDS POUR LES TUYAUX ET ROBINETTERIE

## RAC.TUY. : PIECES DE RACCORD POUR LES TUYAUX

### RAC.TUY.1 : Réducteur 63*40

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions pour l’ensemble installé.

B.   Fourniture et pose d’un réducteur PEHD ou raccord de réduction pour le raccordement de conduites de différents diamètres, passant de Ø 63 mm à Ø 40 mm, pour réseaux d’adduction d’eau sous pression.

Le poste comprend :

- La fourniture du réducteur électrosoudable, à compression ou à emboîtement,

- Le nettoyage, ébavurage et préparation des extrémités à raccorder,

- L’installation et le serrage ou la soudure du raccord selon le type (compression ou électrosoudable),

- Le contrôle d’étanchéité après la mise en pression.

### RAC.TUY.2 : Adaptateur PVC 32 PN 16

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Fourniture et pose d’un adaptateur en PVC rigide de diamètre 32 mm, conçu pour des réseaux sous pression avec une pression nominale PN 16 bars, permettant le raccordement de tuyaux en PVC ou PEHD à d'autres éléments du réseau (vannes, compteurs, autres diamètres).

Le poste comprend:

- La fourniture de l’adaptateur conforme aux normes en vigueur,

- Le nettoyage, ébavurage et préparation des extrémités à raccorder,

- La pose avec collage, vissage ou sertissage selon le type d’adaptateur (mâle, femelle, mixte),

- Le contrôle d'étanchéité après raccordement.

### RAC.TUY.3 : Adaptateur PVC 75

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Fourniture et pose d’un adaptateur en PVC rigide Ø 75 mm, utilisé pour raccorder des tuyaux ou des accessoires de même ou de différents matériaux (PVC, PEHD, fonte, etc.) dans les réseaux d’adduction ou d’évacuation d’eau.

Le poste comprend:

- La fourniture de l’adaptateur (manchon, fileté, mixte, ou à coller),

- La préparation des extrémités à raccorder : nettoyage, ébavurage, alignement,

- La pose par collage, vissage ou emboîtement, selon le type d’adaptateur,

- La vérification de l’alignement et de l’étanchéité,

- Le test de pression si utilisé sur un réseau sous pression.

### RAC.TUY.4 : Collier de prise en charge AG 2''/1'' avec vanne de régulation 1''

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Fourniture et pose d’un collier de prise en charge pour conduite d’adduction, conçu pour une canalisation principale de diamètre 2 pouces (DN 50) avec sortie 1 pouce (DN 25), équipé d’une vanne de régulation 1" intégrée ou en aval immédiat.

Le poste comprend:

- La fourniture du collier en fonte ductile ou laiton, avec joint d'étanchéité, boulonnerie et sortie filetée ou taraudée,

- La perforation de la conduite principale sous pression ou à sec (selon conditions),

- La pose de la vanne de régulation 1'', type vanne à boisseau sphérique (laiton ou PVC pression),

- Le raccordement sécurisé à la dérivation ou au branchement secondaire,

- Le contrôle d’étanchéité de l’ensemble après mise en pression.

### RAC.TUY.5 : Adaptateur PVC 32 PN 10

Se référer aux spécifications techniques RAC.TUY.2

## RAC.MIX.AG : Raccords union mixte PVC-Acier galvanisé

### RAC.MIX.AG.1 : Manchons DE 40-1 1/4''

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Sauf indications contraires, tous les raccords entre des pièces ou tuyaux en PVC et des pièces ou tuyaux en acier galvanisé, qu’il soit en tranchée ou dans un regard de visite, seront réalisés par une pièce d’adaptation permettant le démontage (manchon union d’adaptation).

- Le diamètre du manchon union d’adaptation sera égal au diamètre le plus grand des deux pièces à assembler. Les manchons union- mixtes en PVC non plastifiés et acier galvanisé seront conformes à la norme ISO 4132-1979.

### RAC.MIX.AG.2 : Manchons DE 32-1''

Se référer aux Spécifications techniaues RAC.MIX.AG.1

## RAC.TUY.COL : Réduction à coller en PVC

### RAC.TUY.COL.1 : Réduction 40/32

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Fourniture et pose d’un raccord de réduction en PVC rigide, permettant le passage de tuyauterie de Ø 40 mm à Ø 32 mm, utilisé dans les installations sanitaires, les réseaux d’eaux usées ou les petites adductions.

Le poste comprend:

- La fourniture du raccord réducteur PVC (à coller ou à emboîtement),

- La préparation des extrémités : découpe, ébavurage, nettoyage,

- Le collage avec colle PVC appropriée ou emboîtement étanche selon le modèle,

- La vérification de l’alignement et de l’étanchéité,

- Le nettoyage du chantier après pose.

## RAC.AG : PIECES POUR RACCORD DES TUYAUX EN ACIER

## RAC.AG.CD : Coude AG à 90° F-F

### RAC.AG.1 : Coude DE 1''

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Fourniture et pose d’un coude de dérivation à 90°, en polyéthylène (PEHD) ou laiton selon spécifications, pour raccordement de conduites de diamètre extérieur équivalent à 1’’ (environ 26/34 mm), dans les réseaux d’adduction d’eau.

Le poste comprend :

- La fourniture du coude (à compression, électrosoudable, à visser ou à coller),

- La préparation des tuyaux à raccorder (découpe, ébavurage, nettoyage),

- La pose du raccord avec serrage, soudure ou collage selon le modèle,

- Le contrôle d’étanchéité après mise en pression.

## RAC.AG.RED. : Réduction F-F

### RAC.AG.RED.1 : Réduction DE 1''-3/4''

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Fourniture et pose d’un raccord de réduction de diamètre extérieur 1 pouce (26/34 mm) à 3/4 pouce (20/27 mm), destiné à l’adaptation de conduites ou d’accessoires de différents diamètres dans les réseaux d’eau sous pression (adduction, distribution, branchements domestiques, etc.).

Le poste comprend :

- La fourniture du raccord réducteur (à visser, à compression, ou mixte),

- La préparation des extrémités : nettoyage, filetage, ébavurage,

- Le montage étanche avec filasse, pâte ou ruban téflon,

- Le raccordement sur réseau PEHD, laiton ou galvanisé,

- Le contrôle d’étanchéité après mise sous pression.

### RAC.AG.RED.2 : Réduction AG DE 2''/1/2X1''

Se référer aux Spécifications RAC.AG.RED.1

## RAC.AG.BOU : Bouchon Femelle

### RAC.AG.BOU.1 : Bouchon DE 1''

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Fourniture et pose d’un bouchon de terminaison pour conduite ou raccordement de diamètre extérieur 1 pouce (26/34 mm), utilisé pour obturer temporairement ou définitivement une extrémité de canalisation ou un raccord fileté dans les réseaux d’eau.

Le poste comprend :

- La fourniture du bouchon (fileté ou à compression),

- La préparation de l’extrémité à obturer (nettoyage, filetage si nécessaire),

- La pose avec étanchéité assurée (pâte + filasse ou ruban téflon),

- Le contrôle de l’étanchéité après mise en eau.

### RAC.AG.BOU.2 : Bouchon Femelle DE 2''1/2

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Fourniture et pose d’un bouchon femelle fileté de diamètre 2''½ (environ 75/85 mm), utilisé pour obturer hermétiquement une extrémité de conduite ou d’accessoire à filetage mâle dans un réseau d’eau sous pression.

Le poste comprend :

- La fourniture du bouchon femelle (PVC, laiton ou métal galvanisé),

- La préparation du filetage mâle (nettoyage, application de filasse ou téflon),

- La pose du bouchon par vissage manuel ou à clé,

- Le contrôle de l’étanchéité sous pression après installation.

## RAC.AG. : Raccord union simple en AG

### RAC.AG.1 : Raccord union DE 1''

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Les pièces spéciales qui seront fournies en fonte seront pourvues de raccords à brides GN 16.

- L’assemblage d’une pièce ou d’un tuyau en acier galvanisé avec une pièce en fonte à brides se fera par la pose sur la partie galvanisée d’une bride taraudée en acier forgée, face dressée, tournée sur le haut et trous de boulons percés suivant un gabarit normalisé GN16.

- Le taraudage de la bride sera celui de la pièce ou du tuyau en acier galvanisé, le perçage de la bride sera celui de la pièce en fonte (voir tableau ci-dessous).

- L’étanchéité et le serrage de brides sera assurée par un joint en élastomère et des boulons serrés au couple prescrit par le fabricant.

## RAC.AG.NIPL : Nipples

### RAC.AG.NIPL.1 : Nipple DE 1''

A. A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Fourniture et pose d’un raccord droit fileté (nipple) de diamètre extérieur 1 pouce (26/34 mm), utilisé pour raccorder deux éléments filetés dans un réseau d’adduction d’eau ou de plomberie.

Le poste comprend:

- La fourniture du nipple fileté mâle des deux côtés,

- La préparation des filetages (nettoyage, application de pâte d’étanchéité ou ruban téflon),

- Le montage par vissage manuel ou à clé,

- Le contrôle d’étanchéité après mise sous pression.

## RAC.AG.VAN : Vanne d'arrêt

### RAC.AG.VAN.1 Vanne d'arrêt 1"

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Fourniture et pose d’une vanne d’arrêt à boisseau sphérique ou papillon de diamètre nominal 1 pouce (26/34 mm), utilisée pour le contrôle de l’alimentation en eau dans les réseaux domestiques, industriels ou d’irrigation.

Le poste comprend:

- La fourniture de la vanne d’arrêt conforme aux normes,

- La préparation des extrémités (filetées, soudées ou à coller),

- La pose et fixation de la vanne,

- Le contrôle de fonctionnement et d’étanchéité après installation.

### RAC.AG.VAN.2 : Vanne d'arrêt 3/4"

Se référer aux Spécifications RAC.AG.VAN.1

## RAC.AG.PUI : Robinet de puisage male

### RAC.AG.PUI.1 : Robinet de puisage ¾

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Fourniture et pose d’un robinet de puisage extérieur de diamètre nominal ¾ pouce (20/27 mm), destiné à l’alimentation en eau dans les installations extérieures (jardins, espaces publics, écoles, etc.).

Le poste comprend:

- La fourniture du robinet avec corps en laiton, bronze ou PVC, avec fermeture à tournant quart de tour ou à clapet,

- La préparation du raccordement (filetage, soudure ou collage selon matériaux),

- La pose et fixation sur la conduite ou sur un support adapté,

- Le contrôle d’étanchéité et de bon fonctionnement après installation.

### RAC.AG.PUI.2 : Té Croix 1"

A.  A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Fourniture et pose d’un raccord en forme de croix (4 voies), de diamètre nominal 1 pouce (26/34 mm), utilisé pour la dérivation et le raccordement de quatre tuyaux dans les réseaux d’adduction d’eau, d’irrigation ou de plomberie.

Le poste comprend:

- La fourniture du té croix en PVC, PEHD ou autre matériau compatible,

- La préparation des extrémités des tuyaux (nettoyage, ébavurage),

- La pose du raccord par collage, soudure, compression ou vissage selon type,

- Le contrôle d’étanchéité après mise en pression.

## RAC.AG.ROB : Robinet à floteur

### RAC.AG.ROB 1 : Robinet à floteur 1"

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Fourniture et installation d’un robinet à flotteur de diamètre 1 pouce (26/34 mm), destiné à la régulation automatique du niveau d’eau dans des réservoirs, cuves ou citernes.

Le poste comprend:

- La fourniture d’un robinet à flotteur robuste, en matériaux résistants à la corrosion (laiton, PVC ou inox selon usage),

- La pose sur raccord fileté ou à emboîtement,

- La mise en place du flotteur ajustable pour un contrôle précis du niveau d’eau,

- Le contrôle du bon fonctionnement, étanchéité et ajustement.

## RAC.AG.CREP : Crépine

### RAC.AG.CREP.1 : Crépine DE 1"

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Fourniture et pose d’une crépine de protection destinée à être installée à l’extrémité d’une conduite ou d’un tuyau d’aspiration, de diamètre extérieur 1 pouce (26/34 mm), permettant de filtrer les impuretés solides et d’éviter l’entrée de débris dans les pompes ou équipements hydrauliques.

Le poste comprend:

- La fourniture d’une crépine avec corps et filtre en matériaux résistants (inox, laiton, PVC),

- La préparation de l’extrémité de tuyau pour fixation,

- La pose par vissage ou emboîtement,

- Le contrôle de la fixation et de l’étanchéité.

## RAC.AG.PC : Passe cloison

### RAC.AG.PC.1 : Type 1" longueur 70 cm

A. A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Une partie des équipements décrits ci - avant sera installée à l’intérieur de réservoirs ou des chambres.

- Les parois devront être traversées de façon étanche.

- Les passe-cloisons seront en acier galvanisé à ailettes transversales qui seront noyés dans la maçonnerie. Les extrémités seront à brides (DN≥50) ou filetés filetées (DN<50) suivant la norme ISO 7 avec une pièce de démontage (raccord union) et dépasseront d’au moins 5 cm de part et d’autre de la paroi.

## TRAV. : TRAVAUX POUR LES RESERVOIRS

### TERR : TERRASSEMENT EN TRANCHEE POUR POSE DES CANALISATIONS

TERR.1 : Terrassement en tranchée en terrain toute nature et toute profondeur

A. Au ml, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  La profondeur des tranchées sera telle que la hauteur de couverture au-dessus de la génératrice

supérieure du tuyau soit au moins égale à 0,80 m.

- Lorsqu'une tranchée sera ouverte dans un terrain boisé, on devra procéder au débroussaillement, à l'abattage des arbres, au dessouchage, au rangement des produits et à leur évacuation.

- Lors de l'exécution des terrassements, il est obligatoire de prendre toutes les dispositions nécessaires et conformes aux règles de l'art pour assurer le bon achèvement des travaux ; notamment :

- De toute disposition permettant de fragmenter ou d'ameublir les terrains rocheux ou très durs.

- Des épuisements, étaiements, blindages, travaux de toute nature pour assurer tant la sécurité du personnel que la possibilité d'exécuter correctement les ouvrages prévus.

- Des dispositions permettant la bonne conservation des ouvrages et canalisations (revêtements, ancrages, joints, barbacanes, drainage, consolidation, stérilisation des terres, etc.).

- De tous les détournements et raccords de canalisations et de câbles de toute nature rencontrés dans les fouilles.

## POS-EQUIP : POSE DES EQUIPEMENTS

### POS-PEHD : POSE DES TUYAUX PEHD ET PVC ET PIECES DE RACCORD

### POS.PEHD.1 : Tuyau PEHD DE 40 PN 10

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Vérifier la conformité des tuyaux PEHD (diamètre 40 mm, pression nominale 10 bars) et des accessoires (raccords, coudes, vannes). S’assurer que la tranchée est conforme aux plans (largeur, profondeur, pente). Préparer un lit de pose homogène avec un matériau sans pierres tranchantes (sable ou terre fine).

- Le PEHD doit être manipulé avec soin pour éviter pliures et fissures.

- Le rayon de courbure minimum doit être respecté (environ 20 fois le diamètre extérieur, soit 0,8 m pour PEHD Ø40).

- Les raccords doivent être compatibles avec le type et la pression du réseau.

### POS.PEHD.2 : Tuyau PEHD ø 32 PN 16

Se référer aux Spécifications techniques POS.PEHD.1

### POS.PEHD.3 : Tuyau PEHD ø 25 PN 16

Se référer aux Spécifications techniques POS.PEHD.1

### POSE DE TUYAUX EN ACIER GALVANISE ET PIECES DE RACCORDS

### POS.RAC-AG.1 : Tuyaux AG 1"

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Respecter les normes locales pour la pose des tuyaux acier galvanisé (ISO, NF, EN).

- Utiliser des raccords compatibles et adaptés à la pression et au fluide transporté.

- Assurer une bonne étanchéité des filetages pour éviter toute fuite.

### POS.RAC-AG.2 : Tuyaux AG ¾

Se référer aux Spécifications POS.RAC-AG.1

### POSE DE ROBINETTERIE DE RÉSEAU SUR LES OUVRAGES

### POS.ROB.1 :  Robinet-vanne DN<50

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Les robinets –vannes en fonte seront conformes à la norme ISO 5996-1984. Les corps et chapeaux des robinets vannes seront en fonte : la vis de manœuvre sera en bronze ou en laiton spécial à haute résistance, l’écrou de manœuvre, les bagues d’étanchéité du corps et de l’obturateur seront également en bronze.

### POS.ROB.2 : Robinet à flotteur DN <50

- DN<50 : Robinets à flotteur

- Le flotteur et le bras de levier auront des dimensions telles qu’à la pression de service maximale, le robinet soit complètement fermé quand le plan d’eau se trouve à 2 cm ou plus en dessous de l’orifice de sortie.

- Le levier et la fixation du flotteur formeront un ensemble suffisamment rigide pour que les remous à la surface de l’eau n’entravent pas le bon fonctionnement du robinet. Le robinet est entièrement en cupro-alliage.

- Le raccord amont est à filetage mâle selon ISO-7.

- L’arrivée de l’eau est horizontale, le départ verticalement vers le bas. La pression de service pour les deux types est de 10 bars.

### POS.ROB.3 : Chambre de vannes de dimensions int 0,50 m x 0,50 m

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Fourniture et réalisation d’une chambre de vannes de dimensions intérieures 0,50 m × 0,50 m, destinée à abriter une vanne d'arrêt ou un dispositif de régulation sur un réseau d’eau potable, d’irrigation ou d’assainissement.

Le poste comprend :

- Travaux de terrassement en tranchée localisée pour la chambre ;

- Réalisation d’un radier en béton de propreté dosé à 250 kg/m³ ;

- Montage des parois en blocs de béton (parpaings) de 15 cm ou coffrage béton armé ;

- Enduit intérieur (mortier ciment hydrofuge) pour assurer l'étanchéité ;

- Pose du couvercle en béton préfabriqué ou fonte avec tampon amovible ;

- Pose de la vanne ou des accessoires à l’intérieur de la chambre ;

- Remblayage autour de l'ouvrage avec compactage par couches successives.

### POS.ROB.4 : Crépine DN <50

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Les crépines ont le même diamètre que le tuyau de départ. Deux types de crépines sont utilisés :

- Pour les DN≥50, on utilisera des crépines en bronze avec les fentes longitudinales ou transversales, avec assemblage sur la conduite par une bride percée au gabarit GN16.

- Pour les DN<50, on utilise des crépines cylindriques en bronze ou en acier inoxydable.  Elles seront montées avec un joint de démontage (raccord union). La section de passage des perforations sera au moins égale à 2 fois la section du tuyau auquel sera raccordée la crépine.

## CONSTR- GC : CONSTRUCTION DES OUVRAGES DE GENIE CIVIL.

## CONSTRU-RES : CONSTRUCTION DES RESERVOIRS

### CONS.RES.1 : Construction d'un réservoir en moellon de 10 m³

A. 	Au m 3

B.   Réaliser un réservoir fermé en maçonnerie de moellons pour le stockage de 10 m³ d’eau potable ou brute, avec étanchéité et couverture.

| Élément | Matériaux principaux |
| --- | --- |

| Radier | Béton armé dosé à 350 kg/m³ + ST25C |
| --- | --- |

| Murs |  | Moellons + mortier 350 kg/m³ |
| --- | --- | --- |

| Étanchéité | Mortier hydrofuge ou enduit bitumineux |
| --- | --- |

| Couverture | Dalle BA avec trappe métallique |
| --- | --- |

| Vannes & Tuyauterie | PEHD, PVC pression, laiton, robinet flotteur |
| --- | --- |

### CONS.RES.2 : Construction d'un réservoir en moellon de 5 m³

Se référer aux Spécifications techniaues CONS.RES.1

### CONS.RES.3 : Construction d'un réservoir en moellon de 2 m³

Se référer aux Spécifications CONS.RES.1

### CONS.RES.4 : Construction d'un réservoir en moellon de 2,5 m³

Se référer aux Spécifications CONS.RES.1

## CONST.PE : CONSTRUCTION DES POINTS D'EAU

### CONST.PE.1 : Construction de borne fontaine simple y compris la construction d'une chambre de vannes 0,50 x0,50 m

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Construction d’une borne fontaine simple, destinée à la distribution d’eau potable, comprenant

| Élément | Matériaux |
| --- | --- |
| Chambre vanne | : Moellons ou blocs béton, mortier ciment, dalle béton |
| Robinet | :Robinet à volant ou à tête, Ø ¾" ou 1", laiton ou PVC |
| Vanne | : Vanne d’arrêt DN 25/32/40, laiton ou PVC PN 10/16 |
| Tuyauterie | : PEHD Ø 32 à 40 PN 10 ou PVC pression |

### CONST.PE.2 : Construction d'une rampe de 6 robinets y compris la construction d'une chambre de vannes 0,80 x0,80 m

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Construction d’une rampe, destinée à la distribution d’eau potable, comprenant :

| Élément | Détails / Matériaux recommandés |
| --- | --- |

| Robinets | 6 robinets ¾’’ ou 1’’, en laiton ou PVC |
| --- | --- |

| Tuyauterie | PEHD Ø 40 ou PVC PN 10/16 |
| --- | --- |

| Vanne principale | DN 40 à 50, type sphérique ou papillon |  |
| --- | --- | --- |

| Maçonnerie rampe | Blocs béton, mortier 350 kg/m³ |
| --- | --- |

| Chambre de vannes | Blocs béton ou béton coulé, enduit hydrofuge |
| --- | --- |

| Dalle + socle | Béton dosé à 300–350 kg/m³ |
| --- | --- |

### CONST.PE.3 : Construction d'une rampe de 4 robinets y compris la construction d'une chambre de vannes 0,80 x0,80 m.

Se référer aux Spécifications CONST.PE.2

### CONST.PE.4 : Construction de borne fontaine simple

Se référer aux Spécifications CONST.PE.1

## CONST.GC : CONSTRUCTION DES OUVRAGES DE GENIE CIVIL.

## REH.RES. : REHABILITATION DES RESERVOIRS & POINTS D'EAU

### REH.RES.1 : Réhabilitation d'un réservoir de 10 m³

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Décapage des anciens enduits s’ils sont altérés.

- Réalisation d’un nouvel enduit hydraulique intérieur (au mortier hydrofuge dosé à 400–450 kg/m³ de ciment + adjuvant).

- Application de 2 à 3 couches croisées, couvrant murs, radier et jonctions.

- Séchage progressif, suivi de test d’étanchéité (remplissage partiel).

### REH.RES.2 : Réhabilitation de la chambre de vanne pour le R10 m³

Se référer aux Spécifications REH.RES.1

### REH.RES.3 : Réhabilitation de la borne fontaine

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B. La réhabilitation d'une borne fontaine consiste à remettre en état un ouvrage existant de distribution d'eau potable, en restaurant son bon fonctionnement hydraulique, structurel et sanitaire.

### REH.RES.4 : Réhabilitation de la rampe à 6 robinets

Se référer aux Spécifications REH.RES.3

## FOUR. : FOURNITURES POUR LES SCEP

## TUY.PVC : TUYAUX PVC

### TUY.PVC.1 : Tuyau PVC DE 110

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Fourniture, en atelier ou sur site, de tuyaux en PVC rigide de diamètre extérieur 110 mm, destinés aux réseaux d’adduction d’eau, d’évacuation d’eaux usées ou d’eaux pluviales selon le cas.
Les tuyaux doivent être conformes aux normes en vigueur et livrés avec emboîture mâle-femelle ou à joint.

### TUY.PVC.2 : Tuyaux PPR ½

Se référer aux Spécifications TUY.PVC.1

### TUY.PVC.3 : Tuyaux PVC 75 pour trop plein et vidange

Se référer aux Spécifications TUY.PVC.1

## RAC.PVC : PIÈCES DE RACCORDS

### RAC.PVC.1 : Coude PVC 110

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétion

B.  Fourniture de pièces de raccordement en PVC rigide, diamètre 110 mm, pour réseaux d’assainissement ou évacuation d’eaux pluviales, comprenant notamment :

- Coude à 90°

- Coude à 45°

- Manchon de liaison droit

- Té égal ou réduit

- Réduction

- Bouchon

Ces pièces doivent être conformes aux normes en vigueur, avec emboîture mâle-femelle ou à joint, assurant étanchéité et facilité de pose.

### RAC.PVC.2 : Nipple tank ½

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Fourniture d’un raccord mâle (nipple) fileté de diamètre nominal 1/2 pouce (12,7 mm), utilisé pour la connexion directe entre équipements hydrauliques, robinetterie, réservoirs, ou tuyauteries.

### RAC.PVC.3 : Nipple tank ¾

Se référer aux Spécifications TUY.PVC.2

### RAC.PVC.4 : Manchons 2"1/2

Se référer aux Spécifications TUY.PVC.2

### RAC.PVC.5 : Adaptateur PVC 75

Se référer aux Spécifications TUY.PVC.2

### RAC.PVC.6 : Réduction 40/32

Se référer aux Spécifications TUY.PVC.2

### RAC.PVC.7 : Coude PVC75

Se référer aux Spécifications TUY.PVC.2

### RAC.PVC.8 : Bouchon femelle DE 2"1/2

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Fourniture d’un bouchon femelle de diamètre extérieur 2 pouces 1/2 (63,5 mm environ), destiné à obturer une conduite ou un équipement, avec filetage intérieur conforme aux normes usuelles.

### RAC.PVC.9 : Robinet de puisage ½

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Fourniture et pose d’un robinet de puisage d’un diamètre nominal ½ pouce (15 mm environ), destiné à la distribution d’eau potable en points d’accès extérieur ou intérieur.

RES AQUA : RESERVOIR DE STOCKAGE AQUATANK

### RES AQUA.1 : Tank de 10000L

C.M. :  	A la pièce exécutée, y compris toutes sujétions pour stockage d'eau des pluies.

S.T. : 	Dimension de l’ouvrage : voir plans de détails

Ce poste comprend :

La fouille de fondation ;

Le béton de propreté de 5 cm d’épaisseur ;

La maçonnerie en moellons de 40 cm d’épaisseur ;

Le remblai en lit de sable stabilisé à 150 kg/m3 ;

Le dallage de sol en béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 avec de fer à béton Ø 6 mm crénelés espacés de 20 cm dans les deux sens, épaisseur : 7 cm ; la maçonnerie de 20 cm d’épaisseur en briques cuites entourant l’Aquatank ; Le Rejointoyage sur les faces extérieures.

Le réservoir d’eau a les spécifications suivantes : Il est fabriqué en LLDPE (liner low density polyéthylène) ; Il doit être sans danger de stockage de l’eau ;

Il est sans rouille et inerte avec aucun impact sur le goût de l’eau ; Il est fabriqué selon le procédé de moulage rotatif ; Il est de forme semi-cylindrique avec un couvercle amovible le recouvrant en totalité ; (permettant l’accès pour entretien du réservoir), avec un poids vide de 60 kg. Il est de couleur noir à l’extérieur (plus de 2,3% de carbone Melt) et blanche à l’intérieur (composé de titane di-oxyde).

Il est posé à l’intérieur d’un mur circulaire construit en maçonnerie de briques de 20cm, conformément aux plans.

Le prix inclut tous les accessoires, les tuyaux en PVC 110 de trop plein, le tamis breveté avec dispositifs de rejet par aiguillage des premières eaux de pluies en polyéthylène, le tuyau de vidange de diamètre min de 1" bouchonné à son extrémité, les tuyaux PPR pour l’alimentation et leurs accessoires.

Les tuyaux sont posés conformément au code de bonne pratique et aux prescriptions et recommandations du fabricant.

Les accessoires de jonction et de branchement en fonte malléable sont essentiellement les manchons, raccords union, coudes, Tés, réducteurs, vannes à billes, nipples, etc.…….

Ces accessoires sont filetés et les raccords entre pièces sont rendues étanches au moyen de chanvre, téflon et pâte colmat.

Le réservoir comprendra les éléments suivants :

Un robinet à flotteur précédé d’une vanne sur la conduite d’alimentation, éventuellement un limiteur de débit, Un trop plein, Une vidange avec bouchon ou vanne, Une ou plusieurs conduites de départ équipée(s) de vanne(s), Le réservoir sera équipé de réducteurs de pression dans le cas des pressions de service supérieures à 80 m.

Le réservoir sera réceptionné en état de fonctionnement comprenant tous les éléments énumérés ci- haut. Le croquis de ce système de captage est indiqué dans les détails ci-après :

Capacité en litres : 10000 litres

Diamètre du Haut : voir abaque

Diamètre de la Base : voir abaque sur plans de détail du réservoir

Hauteur maximale sans couvercle : voir abaque sur plans de détail du réservoir

Le réservoir est monté sur un dallage en béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 de 7cm d’épaisseur reposant sur un remblai en sable stabilisé à 150 kg/m3 de ciment, à une hauteur suffisante pour permettre l’alimentation gravitaire de tous les points d’eau. Une maçonnerie de briques de 20 cm d’épaisseur, hourdée au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3, est érigée tout autour du réservoir pour sa protection

### RES AQUA.2 : Tank de 5000L

Se référer aux Spécifications RES AQUA.1

### RES AQUA.3 : Tank de 2500L

Se référer aux Spécifications RES AQUA.1

### RES AQUA.4 : Tank de 2000L

Se référer aux Spécifications RES AQUA.1

## TRAV. SCEP : TRAVAUX POUR LES SCEP

## TR.SCL. : SOCLE

### TR.SCL.1 : Fondation en hérisson de moellon

A.  Au métre cube, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   La fondation en hérisson consiste à réaliser un lit drainant et stable sous une structure en utilisant des moellons roulés disposés en couche, liés avec un mortier maigre ou posés à sec, afin d’assurer une bonne répartition des charges et un drainage efficace des eaux.

### TR.SCL.2 : Elevation du socle en moellon

A. 	Au métre cube, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   L’élévation du socle en moellons consiste à bâtir les murs de socle à partir de pierres brutes (moellons), assemblées avec un mortier de ciment-sable, afin de former la base porteuse d’une structure (mur, réservoir, etc.).

### TR.SCL.3 : Compactage intérieur

A.  Au métre cube, y compris accessoires et toutes sujétions

B. Le compactage intérieur consiste à tasser et densifier les sols ou remblais situés à l’intérieur d’une structure (fondations, sous-dalles, massifs, tranchées) afin d’améliorer la portance, réduire la perméabilité et éviter les tassements différés.

### TR.SCL.4 : Enduit taloché sur socle

A. 	Au métre carré, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Application d’un enduit de finition taloché sur les surfaces des socles en maçonnerie (moellons, parpaings, béton), afin d’assurer une surface lisse, résistante et esthétique.

### TR.SCL.5 : Pose et fixation du tank avec accessoires

A. 	A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Installation complète d’un réservoir de stockage d’eau (tank), incluant sa fixation stable, raccordement des accessoires (vannes, prises de niveau, tuyauterie), et mise en service prête à l’usage.

TR.SCL.6 : Contruction caniveau d'evacuation

Construction d’un caniveau en béton armé ou en maçonnerie destiné à recueillir et évacuer les eaux pluviales ou usées, comprenant la fouille, coffrage, ferraillage, coulage, finition et pose de grilles de protection.

### TR.SCL.7 : Construction puisard

A.  A la pièce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions

B.   Profondeur : jusqu’au sol absorbant.

- Le puisard aura un  minimum de 120 cm, suivant détail.

- Le trop-plein, en tube PVC  110, s'évacuera dans l'exutoire le plus proche.

## REH.SCEP : REHABILITATION DES SCEP

### REH.SCEP.1 : Réhabilitation du SCEP de 30m³

A.  Au Forfait, y compris accessoires et toutes sujétion

B.   Travaux de réhabilitation d’un réservoir SCEP d’une capacité de 30 m³, incluant la remise en état des structures, réparation des fissures, étanchéité, nettoyage, et réhabilitation des conduits d’évacuation des eaux pluviales.

Les Travaux Consistent à faire :

- Diagnostic et préparation :

  - Inspection complète du réservoir existant.

  - Repérage des fissures, dégradations, infiltrations et défauts d’étanchéité.

- Travaux préparatoires :

  - Vidange complète et nettoyage du réservoir.

  - Démolition partielle des parties dégradées si nécessaire (béton, enduit).

  - Évacuation des déchets.

- Réparation des structures :

  - Rebouchage des fissures avec mortiers adaptés (mortier hydrofuge, résine).

  - Renforcement des zones fragiles (ajout d’armatures si besoin).

  - Réfection des parois et dalles en béton.

- Traitement d’étanchéité :

  - Application d’un enduit ou membrane d’étanchéité intérieure et extérieure selon spécification.

  - Vérification de l’étanchéité par tests (test d’eau, pression).

- Réhabilitation des conduits d’évacuation :

  - Nettoyage et réparation des tuyauteries de collecte et évacuation.

  - Remplacement ou réparation des regards et siphons associés.

- Finitions :

  - Nettoyage final du site.

  - Remise en état des abords (revêtement, protections)

### REH.SCEP.2 : Réhabilitation du SCEP de 10m³

Se référer aux spécifications TR. PR.7 :

## FOR: FORAGE

### FOR.1: ETUDES

A.  Au Forfait, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Analyse hydrogéologique préliminaire de la zone (caractéristiques du sous-sol, nappes phréatiques, profondeur estimée).

- Étude de la demande en eau (population desservie, usages prévus).

- Identification des contraintes techniques, environnementales et sociales.

### FOR-TROU : FORAGE-TROUS

### FOR-TROU.1 : Forage rotatif à la boue et forage pneumatique jusqu'à 80 m

A.  Au Forfait, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Utilisation d’une tête rotative et circulation d’un fluide de forage (boue) pour lubrifier, refroidir la tête, stabiliser les parois et évacuer les déblais.

Caractéristiques:

- Profondeur (Variable) : jusqu’à la nappe et plus selon conditions.

- Diamètre : variable selon besoin (ex : 6 à 12 pouces).

- Fluide de forage : boue bentonite ou autre, adaptée au type de sol.

### FOR-TROU.2 : Équipement de forage PVC 5" (crépine et lisse)

A.  Au Forfait, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Fourniture et installation d’un équipement de tubage pour forage d’eau potable, constitué de tubes PVC diamètre 5 pouces (125 mm), comprenant la partie filtrante (crépine) et la partie lisse, assurant le soutènement des parois du forage et le filtrage de l’eau.

- Tube crépine PVC 5"

  - Longueur : généralement 3 m par élément.

  - Matériau : PVC rigide haute résistance, résistant à la corrosion.

  - Ouverture : fentes calibrées pour filtrer les particules fines (largeur fente 0,3 à 1 mm selon projet).

  - Usage : positionné dans la zone de la nappe aquifère pour permettre l’entrée d’eau.

- Tube lisse PVC 5"

  - Longueur : généralement 3 m par élément.

  - Matériau : PVC rigide, lisse sans fentes.

  - Usage : assure la remontée de l’eau vers la surface, soutien des parois du forage au-dessus de la zone filtrante.

### FOR-TROU.3 : Gravier

A.  Au Forfait, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Gravier de forage destiné à être installé autour du tubage crépine dans le forage, servant à filtrer les particules fines et stabiliser les parois du forage tout en permettant l’infiltration d’eau propre vers la crépine.

- Granulométrie : généralement calibrée entre 2 mm et 8 mm (ou selon spécifications du site).

- Matériau : gravier naturel, propre, dur, non friable, sans matières organiques ou argileuses.

- Aspect : grains ronds ou anguleux, lavés et tamisés.

- Usage : filtre autour de la crépine pour empêcher la migration des fines dans le forage.

### FOR-TROU.4 : Rinçage et nettoyage du trou

A.  Au Forfait, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Opérations de nettoyage du trou de forage après forage, visant à éliminer les boues, déblais, particules fines et impuretés pour assurer la propreté du forage et la bonne infiltration de l’eau.

- Rinçage :

  - Circulation d’eau propre sous pression dans le trou pour décoller et évacuer les résidus.

  - Utilisation éventuelle d’air comprimé ou aspiration pour faciliter le nettoyage.

  - Répétition des cycles de rinçage jusqu’à obtention d’eau claire.

- Évacuation des déchets :

  - Collecte et gestion appropriée des boues et résidus extraits.

  - Respect des normes environnementales pour le traitement des déchets.

- Contrôle :

  - Inspection visuelle ou par caméra pour s’assurer de la propreté du forage.

  - Tests éventuels pour confirmer la qualité de l’eau de rinçage.

### FOR-TROU.5 : Pompage d'essais

A.  Au Forfait, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Opération de pompage contrôlé destinée à évaluer la capacité du forage à fournir de l’eau, mesurer le débit soutenu, analyser la stabilité du niveau d’eau, et prélever des échantillons pour analyse de la qualité.

- Pompage :

  - Réalisation d’un pompage continu pendant une durée définie (souvent plusieurs heures à plusieurs jours).

  - Mesure régulière du débit et du niveau de l’eau dans le forage.

- Prélèvement et analyses :

  - Collecte d’échantillons d’eau à différentes phases du pompage.

  - Analyses physico-chimiques et bactériologiques en laboratoire.

- Suivi et rapport :

  - Enregistrement des données de débit et niveau.

  - Rédaction d’un rapport d’essai avec recommandations.

### FOR-TROU.6 : Analyse de la qualité de l'eau

A.  Au Forfait, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Procédures de prélèvement, transport et analyse en laboratoire des échantillons d’eau destinés à évaluer les paramètres physico-chimiques et microbiologiques, afin de vérifier la conformité aux normes de potabilité et sécurité sanitaire.

On va suivre un Procede selon les differentes étapes suivantes :

- Prélèvement des échantillons :

  - Utilisation de contenants stériles et adaptés.

  - Respect des protocoles de prélèvement (points, profondeur, fréquence).

  - Étiquetage précis et documentation.

- Transport et conservation :

  - Conservation à température contrôlée (réfrigération si nécessaire).

  - Transport rapide vers laboratoire agréé.

- Analyses physico-chimiques :

  - PH, conductivité, turbidité.

  - Teneur en nitrates, nitrites, sulfates, chlorures, fer, manganèse.

  - Dureté, alcalinité, matières en suspension.

- Analyses microbiologiques :

  - Recherche de coliformes totaux et fécaux.

  - Recherches d’autres germes pathogènes (E. coli, bactéries spécifiques).

- Rapport et interprétation :

  - Synthèse des résultats.

  - Comparaison aux normes locales ou internationales (OMS, directives nationales).

  - Recommandations éventuelles (traitement, protection).

Après l’achèvement des travaux de forage, un contrôle physico-chimique de l’échantillon prélevé du forage sera effectué par un laboratoire agréé à la charge de l’entrepreneur.

Les paramètres et éléments à déterminer sont le pH, la conductivité, les ions majeurs, auxquels seront obligatoirement ajoutés pour tous les ouvrages, le fer total et le fluor.

Les analyses physico-chimiques devront comporter au minimum les paramètres suivants :

| Paramètres | Symbole | Unité |
| --- | --- | --- |
| Conductivité | C | μS/cm |
| pH | pH |  |
| Calcium | Ca 2+ | mg/l |
| Magnésium | Mg2+ | mg/l |
| Sodium | Na+ | mg/l |
| Potassium | K+ | mg/l |
| Ammonium | NH4+ | mg/l |
| Fer total | Fe | mg/l |
| Bicarbonates | HCO3- | mg/l |
| Chlorures | Cl- | mg/l |
| Nitrates | NO3- | mg/l |
| Nitrites | N02- | mg/l |
| Sulfates | SO42- | mg/l |
| Fluorures | F - | mg/l |

## POMP-ACC : POMPE ET ACCESSOIRES

### POMP-ACC.1 : Pompe et moteur

A.  Au Forfait, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Fourniture, installation, raccordement et mise en service d’une pompe submersible ou de surface adaptée au débit et à la pression nécessaire pour le forage ou le réseau d’alimentation en eau potable, avec moteur électrique compatible, protégée contre les conditions d’usage.

- Fourniture :

  - Pompe adaptée au débit et hauteur manométrique (ex : pompe submersible 3" ou 4", débit en m³/h).

  - Moteur électrique monophasé ou triphasé selon installation (puissance en kW).

  - Accessoires : câbles électriques, coffrets de commande, protections thermiques.

- Installation :

  - Descente et fixation de la pompe dans le forage ou emplacement prévu.

  - Raccordement hydraulique et électrique.

  - Mise en place de protections contre les surcharges et courts-circuits.

- Mise en service et essais :

  - Tests de fonctionnement, contrôle des débits et pressions.

  - Vérification des paramètres électriques.

  - Formation du personnel d’exploitation.

### Caractéristiques techniques de la pompe

| Pompe | : Pompe submersible ou centrifuge selon besoin |
| --- | --- |
| Moteur | : Puissance adaptée |
| Tension | : 220 V monophasé ou 380 V triphasé |
| Protection | : IP68 pour pompe submersible |
| Matériaux | : Inox, acier galvanisé, plastique haute résistance |

### POMP-ACC.2 : Tableau de commande

A.  Au Forfait, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Fourniture, installation, câblage et mise en service d’un tableau de commande électrique destiné à piloter une ou plusieurs pompes, protéger le moteur, assurer la sécurité et faciliter la gestion automatisée (marche/arrêt, contrôle de défauts).

### POMP-ACC.3 : Socle

A.  Au Forfait, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Réalisation d’un socle en béton armé destiné à supporter un équipement (réservoir, pompe, tank, etc.), assurant stabilité, nivellement et protection contre l’humidité.

### POMP-ACC.4 : Boîtier pour tableau de commande et câbles

A.  Au Forfait, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Fourniture et installation d’un boîtier de protection destiné à loger le tableau de commande électrique ainsi que les câbles d’alimentation et de commande, assurant protection mécanique, étanchéité et sécurité électrique.

### POMP-ACC.5 : Câbles

A.  Au Forfait, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Fourniture, pose, raccordement et protection des câbles électriques adaptés à la puissance de l’équipement (pompe, moteur, tableau), garantissant une alimentation sécurisée et conforme aux normes en vigueur.

### POMP-ACC.6 : Panneaux solaires 200 W

A.  Au Forfait, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Fourniture et installation de panneaux solaires photovoltaïques de puissance nominale 200 Watts, monocristallins ou polycristallins, destinés à la production d’énergie électrique en site isolé ou pour alimentation partielle d’équipements (pompes, éclairage).

### POMP-ACC.7 : Cadre solaire

A.  Au Forfait, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Fourniture et installation d’un cadre métallique robuste destiné à supporter et fixer les panneaux solaires photovoltaïques, assurant une bonne orientation, stabilité mécanique, et résistance aux intempéries.

### POMP-ACC.8 : Tuyau montant en PEHD 50 mm

A.  Au Forfait, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Fourniture et pose de tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD) diamètre nominal 50 mm, destiné à l’alimentation en eau potable ou relevage, garantissant étanchéité, résistance à la pression et durabilité dans le temps.

### POMP-ACC.9 : Robinet en Nilon pour pompe 8" et accessoires

A.  Au Forfait, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Fourniture et installation d’un robinet en nylon, conçu pour une pompe de diamètre 8 pouces, assurant une commande fiable de l’arrêt ou de la mise en marche du débit d’eau, avec accessoires adaptés pour une installation complète.

### POMP-ACC.10 : Accessoires d'installation de pompe

A.  Au Forfait, y compris accessoires et toutes sujétions

B. Fourniture des accessoires techniques nécessaires à l’installation complète d’une pompe (submersible ou de surface), comprenant les éléments de raccordement hydraulique, électrique, de sécurité et de contrôle.

| Accessoire | Description/Utilité |
| --- | --- |

| Tuyau de refoulement (PEHD/PVC) | Acheminement de l’eau vers la surface ou réseau |
| --- | --- |

| Clapet anti-retour | Empêche le retour d’eau vers la pompe |
| --- | --- |

| Raccords (PVC, laiton ou nylon) | Raccordement de tuyaux, pompe et accessoires |
| --- | --- |

| Câble électrique étanche | Alimentation sécurisée de la pompe (résistant à l’eau) |
| --- | --- |

| Colliers de serrage inox | Fixation des tuyaux et sécurisation des raccords |
| --- | --- |

| Corde ou câble de suspension | Maintien mécanique de la pompe dans le forage |
| --- | --- |

| Boîte de dérivation étanche | Connexion et protection des câbles |
| --- | --- |

| Disjoncteur / Protection thermique | Sécurité contre surcharge et court-circuit |
| --- | --- |

| Tableau de commande | Commande et pilotage de la pompe |
| --- | --- |

| Vanne d’arrêt | Coupure manuelle de l’écoulement |
| --- | --- |

| Manomètre | Contrôle de la pression de refoulement |
| --- | --- |

| Filtre crépine (si nécessaire) | Protection contre les débris (à l’aspiration) |
| --- | --- |

### POMP-ACC.11 : Transport de matériaux

A.  Au Forfait, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Transport des matériaux nécessaires aux travaux (sable, gravier, ciment, tuyaux, équipements, etc.) depuis le lieu d’approvisionnement jusqu’au site du chantier, en respectant les conditions de sécurité, de conservation des matériaux et les délais d’approvisionnement.

### POMP-ACC.12 : Installation de pompe

A.  Au Forfait, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Travaux d’installation complète d’une pompe (immergée ou de surface), incluant la mise en place mécanique, le raccordement hydraulique et électrique, les tests de fonctionnement et la mise en service.

### PLOMB-TUY : PLOMBERIE ET ​​TUYAUTERIE

### PLOMB-TUY.1 : Tuyau montant en PEHD 50 mm

A.  Au ml, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Fourniture, pose et fixation d’un tuyau montant en polyéthylène haute densité (PEHD) de diamètre 50 mm, destiné à l’acheminement de l’eau depuis une pompe immergée ou pour tout système d’adduction vertical, dans un forage ou entre un réservoir bas et un point haut.

### PLOMB-TUY.2 : Tuyau galvanisé 50 mm

A.  Au ml, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Fourniture et pose d’un tuyau en acier galvanisé de diamètre nominal 50 mm (2"), fileté aux extrémités ou manchonné, destiné à l’acheminement de l’eau sous pression, dans des installations de pompes de surface ou pompes immergées, ou pour conduites de distribution exposées.

### PLOMB-TUY.3 : Support métallique pour réservoir 2000 L

A.  Au Forfait, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Fourniture et installation d’un support métallique conçu pour soutenir un réservoir de 2000 litres (2 m³), surélevé à une hauteur de 1,50 à 3,00 m, selon les besoins en pression gravitaire. Structure stable, résistante aux intempéries, permettant un bon écoulement et un entretien facile du réservoir.

### PLOMB-TUY.4 : Support de robinet

A.  Au Forfait, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Fourniture et mise en place d’un support rigide pour robinet de puisage ou robinet mural, permettant une fixation solide et stable du robinet dans un point d’eau (borne fontaine, rampe de lavage, point de puisage), tout en assurant l’étanchéité et la durabilité de l’installation.

### PLOMB-TUY.5 : Tranchements

A.  Au ml, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Exécution de tranchements en pleine terre pour la pose de canalisations, câbles, gaines, ou autres réseaux enterrés. Le poste inclut le terrassement, le stockage ou l’évacuation des déblais, la protection des ouvrages, et le remblaiement.

### PLOMB-TUY.6 : Autres accessoires

A.  Au Forfait, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Tous les accessoires doivent être compatibles avec la pression du réseau (PN 10, 16...).

- Prévoir des pièces de rechange pour la maintenance future.

- Étiqueter et classer les pièces pour faciliter le montage sur site.

### PLOMB-TUY.7 : Réservoir et tuyauterie

A.  Au Forfait, y compris accessoires et toutes sujétions

B.  Fourniture et installation d’un réservoir de stockage d’eau (plastique, métallique ou maçonné), y compris la tuyauterie complète d’arrivée, de sortie, de trop-plein, de vidange et de ventilation, avec tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement du système hydraulique.

## RES.EV. : RESEAU D’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

### RES.EV.01 : Caniveaux maçonnés en briques de dimensions intérieures 30x30cm

C.M : 		Au mètre linéaire de caniveau maçonné et rejointoyé, y compris fouilles

et toutes sujétions

S.T : 		 L’ensemble des travaux comprend :

    - Enlèvement de la terre végétale des fouilles,

    - Excavation des fouilles et leur mise en profil;

    - Evacuation de la terre et nivellement ;

    - Couche de sable de 5 cm d’épaisseur ;

    - Pose de l’hérisson de moellons, épaisseur 20cm à 25cm ;

    - Béton de forme sur le hérisson  de moellons dosé à 300kg de ciment par m³ de sable,

    - Elévation des parois des caniveaux par une maçonnerie en briques épaisseur 20cm au mortier de ciment dosé à 300kg de ciment par m³ de sable et contenant un hydrofuge

Les travaux de finition comprennent :

    - Chape de tête de caniveau dosée à 400 kg  de ciment par m³ de sable d’une

    - épaisseur de  3cm

    - Rejointoyage des parois au mortier dosé à 400 kg de ciment par m³ de sable,

    - Mortier du caniveau dosé à 400 kg de ciment par m³ de sable d’une épaisseur de 5cm.

### RES.EV.02 : Réhabilitation du caniveau maçonné en briques

C.M : 		Au mètre linéaire de caniveau maçonné et rejointoyé 		et toutes sujétions

S.T : 	Les travaux de finition comprennent :

    - Chape de tête de caniveau dosée à 400 kg  de ciment par m³ de sable d’une

épaisseur de  3cm

    - Rejointoyage des parois au mortier dosé à 400 kg de ciment par m³ de sable,

    - Mortier du caniveau dosé à 400 kg de ciment par m³ de sable d’une épaisseur de 5cm.

### RES.EV.03 : Réhabilitation trottoirs

C.M : 		Au mètre linéaire

S.T : 	Les travaux de finition comprennent :

    - Chape talochee de trottoir dosée à 400 kg  de ciment par m³ de sable d’une

épaisseur de  3cm

## TRA.DIV : TRAVAUX DIVERS

### TRA.DIV 1 : Mise en service

C.M : 		Au mètre linéaire

S.T : Réception et mise en fonctionnement officielle de l’installation, incluant la vérification complète des équipements, les réglages, tests de performance, conformité aux normes, et remise au client avec rapport final.

- La mise en service doit être réalisée par un personnel qualifié et habilité.

- Prévoir un temps suffisant pour plusieurs cycles d’essais.

- Toute anomalie doit être corrigée avant réception définitive.

- Une mise en service correcte garantit la durabilité et l’efficacité du système.

## ELE. : ELECTRICITE

### Généralités

Objet

Le présent descriptif concerne les travaux d’électricité pour le projet de réhabilitation et de mise à niveau des infrastructures dans 10 lycées communaux dans la Province de KIRUNDO pour la promotion des Sciences et des TIC au Burundi

Conditions climatiques

Localisation				: Burundi

Humidité relative de l'air 		: maximum 80% - minimum 50%

Température de l'air sous abri 		: maximum 30° C - minimum 16°C

Altitude				: 800 mètres à 1.800 mètres

1. Protections particulières

Compte tenu des conditions climatiques, les matériels doivent être efficacement protégés contre la rouille, contre les effets de moisissures et micro-organismes vivants.

Le matériel électrique doit être tropicalisé entièrement et efficacement afin de protéger chaque élément constitutif de toute possibilité d'oxydation.

2. Tensions du réseau

Les tensions appliquées au tableau divisionnaire sont :

- 380 V entre phases

- 220 V entre phase et neutre.

- Régime du neutre TT.

- Fréquence 50 Hz.

- Normes et règlements

La présente entreprise est régie, pour autant que le présent cahier des charges n'y déroge pas, par les documents suivants :

- Les prescriptions spéciales de la société distributrice de courant

- Les normes belges et européennes, publications et codes de bonnes pratiques (dernière édition) de l'Institut Belge de Normalisation

- Le règlement technique de l'Union des Exploitations Electriques en Belgique

- Les normes les plus récentes du Comité Electrotechnique Belge

- Les recommandations du Comité Electrotechnique International (CEI)

En particulier, l’ensemble de l’installation électrique devra se conformer à la NF C 15-100.

4. Qualité des matériaux et matériels

Les installations électriques doivent être exécutées avec des matériaux et matériels de la meilleure qualité nécessaire. Tous les appareils et le petit matériel électrique porteront la marque de qualité CEBEC, NF ou similaire. Tout le matériel doit être neuf. L’entrepreneur doit pouvoir, à tout moment, faire la preuve de l'origine et de la qualité des matériaux et matériels mis en œuvre, auprès des services concernés. Il doit fournir un échantillon ou une documentation technique complète de tout le matériel électrique prévu dans le présent texte. Toute documentation doit être rédigée en français ou en anglais.

L'entreprise est tenue de se conformer aux caractéristiques et aux qualités imposées par les documents contractuels.

- Protection contre les insectes

Tous les appareils sont prémunis contre les courts-circuits accidentels dus aux animaux, oiseaux, insectes ou chute d'objets.

S’il est fait usage d’installation apparente, les entrées de câbles se font par presse-étoupe ou par boîte à câbles.

Les câbles posés dans le sol ont un revêtement extérieur résistant à l'attaque des rongeurs, termites ou autres êtres nuisibles.

- Standardisation

Les interrupteurs, prises de courant, boîtes de dérivation et d’encastrement auront une origine commune de façon à garantir une standardisation de forme, dimensions et teinte.

- Étendue de l'entreprise

La présente entreprise comprend toutes les installations électriques indiquées dans les présentes spécifications et plans, conformément aux dispositions générales et/ou aux normes en vigueur,

- Installations électriques proprement dites

- Prise de terre

- Canalisation électrique aérienne

- Luminaires et interrupteurs

- Prises de courant

D'une façon générale, les prestations comprennent :

- La fourniture et la pose du câble d’alimentation du bloc Administratif

- La fourniture, l’installation et le raccordement du Tableau Divisionnaire (TD), y compris les câbles de raccordement intérieur, les interrupteurs différentiels ou disjoncteurs différentiels, disjoncteurs divisionnaires, etc. ;

- La pose de tous les conduits et conducteurs électriques prescrits, y compris les boîtes de dérivation ;

- Les raccordements électriques de tout l’appareillage et équipements électriques.

- La fourniture, l'installation et le raccordement du système de mise à la terre et les liaisons équipotentielles indispensables ;

- Les essais de contrôle et la mise en service des installations ;

- La fourniture des plans et schémas d'exécution, ainsi que tous les documents tels que notices     explicatives, manuels d'entretien et listes des pièces de rechange. Tous ces documents sont rédigés en français.

Avant l'exécution de son travail, l'entrepreneur soumet au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre l'ensemble des plans d'exécution indiquant avec précision l'implantation du matériel, le passage des câbles, conduits, fourreaux, etc.., en tenant compte des différents corps de métiers.

Aucun travail ne peut être commencé sur chantier sans que les plans ne soient dûment approuvés par le Maître d’Oeuvre.

Le Maître d’œuvre et le Maître de l'Ouvrage se réservent le droit de faire démonter, sans indemnité pour l'entrepreneur, le matériel non conforme aux plans et aux présentes spécifications.

L'entrepreneur ne peut tirer argument d'une erreur ou omission des présentes spécifications et plans, pour se dispenser de fournir et de monter, sans supplément de prix, tous les éléments nécessaires à l'exécution des installations dans toutes les règles de l'art et répondant aux exigences de la bonne pratique et de la compagnie distributrice d'électricité.

- Tableau Général Basse Tension (TGBT)

A : Au forfait et à la pièce posée, complètement équipée, câblée et fonctionnelle, y compris toutes sujétions.

B : Il s’agit de l’ensemble des fournitures et travaux nécessaires à la pose et au raccordement du TGBT entre la sortie du compteur de la REGIDESO tous les tableaux généraux TGs du site. Il sera livré complet avec tous les équipements et tous les raccordements intérieurs, y compris l’étiquetage des disjoncteurs selon les circuits protégés.

Ce tableau sera placé dans le local technique, conformément aux plans fournis.

Il devra répondre au moins aux spécifications techniques suivantes :

- Un châssis métallique support permettant une fixation murale en 4 points en pose apparente, fermeture à clef

- Un jeu de 4 barres (3P+N) en cuivre placées sur isolateurs, destinées à recevoir les unités de départ ;

- « n » jeux de rail DIN servant de support des appareils de manœuvre et de protection des départs ;

- Dimensions permettant l'incorporation du matériel de protection et de manœuvre prévu aux schémas avec une marge de sécurité pour extension éventuelle du réseau d’au moins 30%,

- Courant nominal (In) : ≥ 200A

- Tension d'utilisation (Ue) : 230/400V~ 50Hz

- Une barrette de mise à la terre

Ce tableau comprendra en outre :

- Un sectionneur tétrapolaire avec poignet manuel en amont, calibre 200A, à coupure pleinement apparente assurant le sectionnement de tous les circuits (départs).

- Un arrêt d’urgence

- un disjoncteur magnétothermique 4 pôles (3P+N), calibre 160A, 230 /400V AC, 50 Hz et pouvoir de coupure PdC = 25 kA au moins, très sensible aux surintensités causées par des surcharges ou court circuits de toutes origines, montage sur rail DIN, pour la protection générale

- 3 voyants lumineux de présence des phases

- ampèremètres à affichage numérique de mesure de l’intensité dans chaque phase,

- 1 voltmètre à affichage numérique de mesure de la tension entre Phases et entre Phases et Neutre

- des disjoncteurs magnétothermiques 4 pôles (3P+N), calibre selon celui indiqué sur le schéma, 230 /400V AC, 50 Hz et pouvoir de coupure PdC = 25 kA au moins, très sensibles aux surintensités causées par des surcharges ou court circuits de toutes origines, montage sur le rail DIN pour la protection des départs vers les TGs selon le cas.

- un parafoudre modulaire tétrapolaire type 2 afin de limiter les surtensions transitoires générées par la foudre.

Il devra répondre aux spécifications techniques suivantes :

- Tension nominale : 230/400V AC (50/60 Hz)

- Cassettes débrochables sur la phase et sur le neutre avec indicateur d'état :

- vert : parafoudre en fonction ;

- rouge : cassettes à remplacer.

- Courant nominal de décharge (onde 8/20μs) In : 20kA

- Courant de décharge max (onde 8/20μs) Imax : 40kA

- Niveau de protection tension (à In) Up : 1,2kV

- Temps de réponse : <25ns

- Température de fonctionnement : - 40°, +85°

- Nombre de pôles : 3P+N

- Degré de protection : IP 20

- Fixation sur rail DIN

Il est généralement connecté entre chacun des conducteurs à protéger et la terre (système de décharge à la terre) à travers un disjoncteur tétrapolaire magnétothermique 25A, 230/400V AC.

### ELE. 1 : Contrôle du système d'éclairage y compris remplacement des luminaires et interrupteur

A : Au forfait et à la pièce posée, complètement équipée, câblée et fonctionnelle, y compris toutes sujétions.

B : Inspection complète du système d’éclairage existant, vérification du bon fonctionnement, sécurité électrique, et remplacement des luminaires défectueux ainsi que des interrupteurs hors service ou obsolètes.

Travaux inclus :

- Contrôle général du système

  - Vérification de l’alimentation électrique des circuits d’éclairage.

  - Test de chaque point lumineux et interrupteur.

  - Contrôle des connexions, câblages et dispositifs de protection.

- Remplacement des luminaires

  - Dépose des luminaires hors service ou endommagés.

  - Fourniture et pose de nouveaux luminaires adaptés (LED, fluorescents, etc.).

  - Raccordement électrique selon normes en vigueur.

- Remplacement des interrupteurs

  - Dépose des interrupteurs défectueux ou inadaptés.

  - Fourniture et installation de nouveaux interrupteurs (simple, double, va-et-vient).

  - Tests de fonctionnement et sécurité.

- Finitions et nettoyage

  - Vérification finale du système d’éclairage.

  - Remise en état des supports et câblages.

  - Nettoyage du chantier.

### ELE.TAB-CABL : Tableau divisionnaire, câblage et filerie

### ELE.TAB : Tableau divisionnaire

A : Au forfait, à toute pièce fonctionnelle suivant les bâtiments (Batiment Administratif et Salle de révision) et toutes sujétions comprises

B : Ce poste comprend la fourniture, la pose et le raccordement à l’installation électrique de chaque tableau divisionnaire conformément aux spécifications techniques ci-dessous.

Chaque tableau divisionnaire sera placé en un endroit sec et facilement accessible, conformément aux indications concrètes sur les plans ou dans un autre endroit, après consentement avec le Maître de l’ouvrage et le Maître d’œuvre.

Dans tous les cas, il sera placé à environ 1,40m au-dessus du sol fini, pour qu’il soit facilement accessible.

Les tableaux divisionnaires (TDs) se composent d'une armoire largement dimensionnée, en fonction de la grandeur de l'installation, afin de contenir tous les modules des dispositifs de protection prescrits (disjoncteurs généraux, disjoncteurs divisionnaires, disjoncteurs ou interrupteurs différentiels, parafoudre modulaire, etc…).

Ils disposeront en outre d'un espace de réserve d'au moins 30% pour une éventuelle extension des circuits.

La filerie intérieure sera réalisée avec des conducteurs de nature et de section répondant aux normes.

A la fin de l’installation, on procèdera à l’étiquetage des différents disjoncteurs et autres appareils de protection ou de manœuvre, selon les circuits qu’ils desservent.

Les schémas, reproduits sur papier plastifié, seront fixés sur la porte, à l'intérieur du tableau.

La sélectivité entre dispositifs de protection doit être assurée.

Chaque TD devra avoir au moins les caractéristiques techniques suivantes :

- Type de pose : encastré

- Marque : LEGRAND ou similaire

- Label de qualité : CEBEC, VDE ou NF

- Boîtier : matière moulée thermodurcissable ou en polyester armé de fibres de verre, double     isolation

- Porte : transparente, résistant aux chocs, pivotant à 180°

- Degré de protection de l’ensemble : minimum IP 44

- Un bornier de terre

- Une bornier de Neutre

- Classe d’isolation : Classe II

- Tension d'utilisation (Ue) : 230/400V~ 50Hz,

- Rail DIN pour montage des équipements électriques

- Dimensions permettant l'incorporation du matériel de protection et de manœuvre prévu aux

schémas avec une marge de sécurité d’au moins 30% pour extension éventuelle du réseau.

Equipements intérieurs des TDs

Chaque TD recevra en général :

- Les disjoncteurs magnétothermiques tétrapolaires de branchement

- Les disjoncteurs magnétothermiques différentiels pour protection contre les contacts indirects ;

- Les disjoncteurs divisionnaires magnétothermiques pour protection des circuits. Ces derniers, s’ils sont monophasés, ils devront être bipolaires compacts (à 1 seul module) Ph+N. Aucun disjoncteur monopolaire ou bipolaire à 2 modules ne sera accepté.

- Un parafoudre modulaire tétrapolaire aval, type 1 de caractéristiques techniques suivantes :

- Tension nominale : 230/400V AC (50/60 Hz)

- Cassettes débrochables sur la phase et sur le neutre avec indicateur d'état :

- Vert : parafoudre en fonction ;

- Rouge : cassettes à remplacer.

- Courant nominal de décharge (onde 8/20μs) In : 20kA

- Courant de décharge max (onde 8/20μs) Imax : 40kA

- Niveau de protection tension (à In) Up : 1,2kV

- Temps de réponse : <25ns

- Température de fonctionnement : - 40°, +85°

- Nombre de pôles : 3P+N

- Degré de protection : IP 20

- Fixation sur rail DIN

Ce parafoudre sera connecté entre chacun des conducteurs à protéger et la terre (système de décharge à la terre) à travers un disjoncteur tétrapolaire magnétothermique 25A, 230/400V AC.

Les protections seront choisies suivant leur pouvoir de coupure, celui-ci devant être supérieur à l'intensité du court-circuit pouvant être engendré en ce point, compte tenu de l'éloignement de la source et de la section de la canalisation.

Les disjoncteurs devront être conformes à la norme U.T.E.C 63.120.

Le choix des disjoncteurs devra être fait en tenant compte de l'intensité nominale, de l'intensité de réglage, du pouvoir de coupure, du temps de réponse et du type et nombre de déclencheurs.

Les calibres des disjoncteurs seront choisis en fonction des circuits qu’ils protègent et de la section des conducteurs.

Ainsi, les disjoncteurs de calibre 10A seront utilisés pour la protection des circuits d’éclairage et ceux de calibre 16A pour la protection des circuits des prises de courant 2P+T.

Pour l’éclairage, un seul disjoncteur ne pourra pas dépasser 8 points lumineux.

Il en est de même pour les prises de courant.

L’exception est faite aux circuits spécialisés où un seul disjoncteur protège un seul socle de prise de courant.

Les disjoncteurs et les interrupteurs de type différentiel auront une sensibilité de 30mA.

Dans tous les cas, il faut se conformer à la norme NF C 15-100.

### ELE.TAB-1: TD 24 modules IP 55

A : Au forfait et à la pièce posée, complètement équipée, câblée et fonctionnelle, y compris toutes sujétions.

B : Tableau électrique pré-équipé ou vide, à 24 modules de largeur standard (modules de 18 mm), avec un indice de protection IP55, conçu pour la distribution électrique dans des environnements poussiéreux ou humides (extérieur ou locaux techniques).

| Élément | Spécifications |
| --- | --- |
| Capacité | 24 modules (2 rangées de 12 ou 1 rangée de 24) |
| Indice de protection | IP55 (étanche à la poussière, projections d’eau) |
| Indice de résistance | IK08 (résistance mécanique aux chocs) |
| Dimensions (environ) | ~ 380 x 300 x 120 mm (varie selon marque) |
| Matériau | ABS ou polycarbonate, résistant aux UV |
| Porte | Opaque ou transparente, avec fermeture à clé ou loquet |
| Montage | En saillie murale ou encastrée |
| Normes | Conforme IEC 61439-3 / NF EN 62208 |
| Rail DIN intégré | Oui (2 rails de 12 modules ou 1 rail de 24) |
| Borniers de terre/neutre | Oui (dans la plupart des modèles) |

### ELE.TAB-2 : TD 12 modules apparents

A : A la pièce posée, complètement équipée, câblée et fonctionnelle, y compris toutes sujétions.

B : Tableau de distribution modulaire à 12 modules, conçu pour une pose en apparent, permettant d’abriter les dispositifs de protection (disjoncteurs, interrupteurs différentiels, contacteurs, etc.) dans des installations électriques résidentielles, scolaires ou tertiaires.

| Capacité | : 12 modules (largeur 18 mm/module) |
| --- | --- |

| Montage | : Apparent (en saillie murale) |
| --- | --- |

| Rail DIN intégré | : Oui (1 rail DIN de 12 modules) |
| --- | --- |

| Indice de protection | : Généralement IP30 à IP40 (intérieur sec) |
| --- | --- |

| Matériau | : Plastique isolant (ABS ou polycarbonate) |
| --- | --- |

| Porte | : Pleine ou transparente (selon modèle) |
| --- | --- |

| Dimensions | : Environ 250 x 200 x 90 mm (varie selon fabricant) |
| --- | --- |

| Borniers fournis | : Neutre + Terre (dans la plupart des cas) |
| --- | --- |

| Norme | : Conforme à la norme IEC 61439-3 |
| --- | --- |

### ELE. –CABL : Câblage et filerie AC

### ELE. –CABL.1: VVB 3x2,5mm²(100m)

A : Au ml posé, complètement équipée, câblée et fonctionnelle, y compris toutes sujétions.

B : Fournir des câbles VVB 3G2,5 mm² (aussi appelé VVF ou NYM), composé de 3 conducteurs en cuivre (phase, neutre, terre) de section 2,5 mm² chacun, sous gaine PVC blanche. Utilisé pour l’alimentation des prises électriques, éclairages, ou petits appareils électroménagers en courant monophasé 230 V.

### ELE. –CABL.2: VVB 5x6mm²(100m)

Se referrer aux Specifications techniques ELE. –CABL.1

### ELE. –CABL.3: VVB 3x6mm²(100m)

Se referrer aux Specifications techniques ELE. –CABL.1

### ELE. –CABL.4 : Gaines rigides (PVC) Ø20mm

A : Au ml posé, complètement équipée, câblée et fonctionnelle, y compris toutes sujétions.

B : Gaines rigides en PVC non propagateur de flamme, de diamètre extérieur 20 mm, utilisées pour la protection mécanique et l'organisation des conducteurs électriques dans les installations encastrées ou apparentes.

| Type | Gaine rigide en PVC |
| --- | --- |

| Diamètre extérieur | 20 mm |
| --- | --- |

| Longueur standard | 3 mètres par barre |
| --- | --- |

| Couleur | Gris clair (standard), parfois blanc |
| --- | --- |

| Classe de résistance | Normalement 320N à 750N |
| --- | --- |

| Température d’usage | -5°C à +60°C |
| --- | --- |

| Norme applicable | CEI 61386 / NFC 15-100 |
| --- | --- |

### ELE. –CABL.5 : Accessoires tubages gaines, fixation

A : Au ml posé, complètement équipée, câblée et fonctionnelle, y compris toutes sujétions.

B : Fourniture et pose des accessoires nécessaires à la pose correcte et sécurisée des gaines électriques (rigides ou flexibles), comprenant les éléments de jonction, dérivation, fixation et raccordement.

### ELE.MIS : Mise à la terre

### ELE.MIS.1 : Mise à la terre (câble ø 25mm2), Conducteur de terre isolém, Piquet de terre, Barrette de coupure

A : A la pièce posée, complètement équipée, câblée et fonctionnelle, y compris toutes sujétions.

B : Le contact à la terre pour les installations se composera des éléments suivants :

- Un piquet de terre en cuivre de 25mm de diamètre, 2m au moins de longueur fourni avec accessoires

- Un conducteur de terre en cuivre isolé V/J de 16mm2 de section (ou 25mm2 s’il est en cuivre nu) qui relie la barrette de sectionnement au piquet de terre.

- Une barrette de coupure (de mesure). Celle-ci permet de mesurer à tout moment la résistance de mise à la terre du piquet.

- Un conducteur de protection principal (en cuivre isolé V/J de 16mm2 de section ou 25mm2 s’il est en cuivre nu) est le conducteur qui est d’un part relié au (x) conducteur(s) de mise à la terre par l’intermédiaire de la barrette de sectionnement et d'autre part au conducteur de protection des masses et, si nécessaire, à ceux des autres éléments conducteurs ;

- Une série de liaisons équipotentielles reliant la borne de mise à la terre principale et toutes les parties métalliques accessibles qui se situent dans le bâtiment ;

- Un conducteur de protection individuel pour chaque circuit, raccordé à la barre de mise à la terre du TD ; ces conducteurs de protection seront prévus à chaque prise de courant et chaque luminaire.

La base de la barrette de mesure se composera d'un matériau isolant autoextingible et sera vissée à l'aide de deux vis et chevilles sur le mur. Le dispositif de coupure sera placé sur cette base. La cosse dans le bas de la barrette de coupure doit permettre de recevoir au moins 2 conducteurs de 25 mm2 ou une cosse convenant pour le raccordement d’au moins deux conducteurs de 25 mm2, en provenance d’éventuelles piquets de terre supplémentaires. La barre de liaison déconnectable en cuivre isole ou relie les cosses inférieures aux cosses supérieures.

La valeur maximale de la résistance de la prise de terre ne devra jamais dépasser 100 Ohms.

Il est interdit d'utiliser des éléments de construction en métal tels que les conduites d'eau ou de gaz, les canalisations de chauffage ou les éléments métalliques de la structure du bâtiment comme conducteur de protection. Le conducteur de protection doit offrir une garantie maximale quant à sa continuité électrique. Il est interdit de placer des appareillages de liaison ou de séparation tels que les fusibles, interrupteurs ou sectionneurs dans le circuit du conducteur de protection.

### ELE.LUM. Luminaires

A : A la pièce posée, complètement équipée, câblée et fonctionnelle, y compris toutes sujétions.

B : Le présent poste comprend la fourniture, la pose des luminaires et des accessoires de fixation, le câblage et le raccordement des luminaires. Les luminaires sont implantés conformément aux plans et sont fournis complets, munis de lampes et accessoires nécessaires à leur parfait fonctionnement.

### ELE.LUM.1 : Luminaires type LED 15 w + socket et accessoires

C.M :	A la pièce posée et fonctionnelle, y compris toutes sujétions.

ST : A l’intérieur de tous les locaux, l’éclairage sera assuré par des Ampoules de technologie LED culot E27, puissance 15W, tension nominale 240 V AC, Fréquence 50 Hz, flux lumineux ≥1800 lm, angle : 300°, allumage instantané ; température de couleur comprise entre 4000°K et 6500°K, IRC≥80, durée de vie : ±50.000 heures.

Ces Ampoules seront fixées sur le faux plafond par deux vis M6 dans les differents bureaux des Administratifs, Salle TIC, Salle du Laboratoire et la salle de révision et seront suspendus sur des supports métalliques soudés sur les pannes dans les autres locaux, de manière à atteindre une hauteur d’environ 4m au-dessus du niveau du sol fini.

### ELE.LUM.2 : Interrupteur SA 230v, 10A

A : A la pièce posée et fonctionnelle, en pose encastrée, y compris toutes sujétions

B : Les interrupteurs utilisés seront tous de type encastré ou apparent étanche selon le cas. Ils doivent être à bascule ou techniquement équivalent. Leur manœuvre devra toujours se faire dans le plan vertical et l’allumage correspondra à la position basse de la manette. La forme et la taille des manettes sont à soumettre pour approbation au Maître d’Ouvrage et Maître d’œuvre.

Tous les interrupteurs seront normalement situés à 1,30 m au-dessus du niveau du sol fini, du côté pêne de la porte et à environ 0,20 m de l’ouverture de la porte ou des angles ou de la porte grandement ouverte pour les portes à double battant.

Ils devront porter le label CEBEC, VDE ou NF garantissant leur conformité aux normes. Ils seront tous neufs, d'origine identique en ce qui concerne la marque et le type.

Ils seront disposés conformément aux plans architecturaux donnés fournis.

Ils seront équipés de contacts en argent et sont conçus pour au moins 100.000 manœuvres sous 250V-50Hz ;10/16 A. Les plaques de garde sont en matière thermoplastique de teinte crème pour les parties visibles. Les manettes de commande sont en même matière et de même teinte.

Tous ces matériels devront être montés dans des boîtes d’encastrement carrées à l’aide de vis permettant ainsi une meilleure résistance à l’arrachement pour ceux encastrés.

Les boîtes d’encastrement utilisées seront conformes à la norme NF EN 60 670-1 et NF EN 60 670-22. Elles devront en outre avoir au moins les caractéristiques techniques suivantes :

- Désignation : Boîte d’encastrement monoposte, 72×72×40mm

- Matière : P-E-H-D (Polyéthylène Haute Densité)

- ‐ Auto-extinguible : conforme à l’essai au feu (650°C)

- Carrée associable

- Pour fixation d'appareillage à vis ou à griffes

- 1 poste permettant la composition de boîtes multipostes par association

- Utilisation possible en horizontal ou vertical

- Fixation de la boîte : par scellement

- ‐ Fixation de l’appareillage électrique : par vis livrées ensemble

- ‐ Réception des câbles de toutes les directions grâce à :

- 4 trous latéraux prédéfonçables

- 1 trou dans le fond prédéfonçable

Les interrupteurs étanches devront être équipés de joints leur conférant un degré de protection IP 54 au moins.

### ELE.PRIS : Prises de courant

### ELE.PRIS.1 : Prise normale apparente avec terre (230V, 16A, 2P) dans les bureaux administratif, salle informatique labo

CM : A la pièce posée et fonctionnelle, en pose apparente, y compris toutes sujétions

ST : Le présent poste comprend la fourniture de la prise, y compris son boîtier pour montage

apparent, sa fixation ainsi que son raccordement.

Les prises seront normalement situées :

- à environ 0,6m au-dessus du niveau du sol fini

- à au moins 0,2 m des angles des murs ou de l’ouverture de la porte

Elles devront porter le label CEBEC, VDE ou NF garantissant leur conformité aux normes. Elles seront toutes neuves, d'origine identique en ce qui concerne la marque et le type et devront être de mêmes teintes que les interrupteurs.

Toutes les prises de courant seront disposées conformément aux plans fournis. Toutefois, elles pourront changer de disposition après consentement avec le Maître d’Ouvrage.

Les prises de courant étanches sont équipées de joints et de voltes de sécurité leur conférant un degré de protection IP 54 au moins, en pose apparente. La pénétration du câble ou du tube se fait exclusivement à travers un presse-étoupe.

### ELE.PROT : Elements de protection

### ELE.PROT.1 : Disjoncteur tetrapolaire 63A- 30mA

A : A la pièce posée, complètement équipée, câblée et fonctionnelle, y compris toutes sujétions.

B : Disjoncteur différentiel tétrapolaire (4 pôles) avec intensité nominale de 63 ampères et sensibilité différentielle de 30 milliampères (mA). Utilisé pour protéger un circuit triphasé contre les surcharges, courts-circuits et les défauts à la terre (fuites de courant).

Dans le TD, il sera installé un disjoncteur différentiel, type B, à déclencheur magnétothermique, catégorie C, fixation sur rail DIN, In = 25A, sensibilité IΔnvariant entre 30, 100, 300 et 500 mA (suivant la résistance de la prise de terre), 230V/400V AC, 50 Hz et pouvoir de coupure PdC = 10 kA au moins, de protection de la ligne de la prise de courant alimentant la salle des TIC et autres blocs contre les court-circuits et les surcharges.

### ELE.PROT.2 : Disjoncteur tetrapolaire 40A

Se référer aux spécifications ELE.PROT.1

### ELE.PROT.3 : Disjoncteur tretrapolaire 32A

Se référer aux spécifications ELE.PROT.1

### ELE.PROT.4 : Disjoncteur bipolaire 32A

A : A la pièce posée, complètement équipée, câblée et fonctionnelle, y compris toutes sujétions.

B : Disjoncteur bipolaire destiné à protéger un circuit électrique monophasé ou biphasé avec une intensité nominale de 32 ampères, assurant la protection contre les surcharges et courts-circuits.

### ELE.PROT.5 : Disjoncteur bipolaire 16A

Se référer aux spécifications ELE.PROT.4

### ELE.PROT.6 : Disjoncteur bipolaire 10A

Se référer aux spécifications ELE.PROT.4

### ELE.PROT.7 : Tige en cuivre + Accessoires de fixation et cablage de liaison

A : A la pièce posée, complètement équipée, câblée et fonctionnelle, y compris toutes sujétions.

B : Fourniture et pose d’une tige de mise à la terre en cuivre (barre ou fil massif) accompagnée des accessoires nécessaires pour sa fixation mécanique et le câblage de liaison électrique, assurant la continuité équipotentielle et la sécurité électrique des installations.

### ELE.PROT.8 : Protections AC et accessoires de fixations

A : A la pièce posée, complètement équipée, câblée et fonctionnelle, y compris toutes sujétions.

B : Fourniture et installation de dispositifs de protection en courant alternatif (AC) destinés à protéger les circuits électriques contre les surcharges, courts-circuits, défauts d’isolement et autres anomalies. Inclut les accessoires nécessaires pour la fixation et le montage sécurisé dans les tableaux électriques.

### ELE.PROT.9 : Pose et installation des luminaires

A : A la pièce posée, complètement équipée, câblée et fonctionnelle, y compris toutes sujétions.

B : Fourniture, fixation et raccordement électrique de luminaires dans une installation intérieure ou extérieure, incluant la mise en place mécanique, les connexions électriques conformes aux normes, et la vérification du bon fonctionnement.

### ELE.PROT.10 : Pose et installation des prises

A : A la pièce posée, complètement équipée, câblée et fonctionnelle, y compris toutes sujétions.

B : Fourniture, fixation et raccordement électrique des prises de courant dans une installation électrique, comprenant la préparation du support, la fixation de la prise, le câblage conforme aux normes, et la vérification du fonctionnement.

Les prises seront normalement situées :

- à environ 0,6m au-dessus du niveau du sol fini

- à au moins 0,2 m des angles des murs ou de l’ouverture de la porte

Elles devront porter le label CEBEC, VDE ou NF garantissant leur conformité aux normes. Elles seront toutes neuves, d'origine identique en ce qui concerne la marque et le type et devront être de mêmes teintes que les interrupteurs.

Toutes les prises de courant seront disposées conformément aux plans fournis. Toutefois, elles pourront changer de disposition après consentement avec le Maître d’Ouvrage.

Les prises de courant étanches sont équipées de joints et de voltes de sécurité leur conférant un degré de protection IP 54 au moins, en pose apparente. La pénétration du câble ou du tube se fait exclusivement à travers un presse-étoupe.

### ELE.PROT.11 : Pose et installation des interrupteurs

A : A la pièce posée, complètement équipée, câblée et fonctionnelle, y compris toutes sujétions.

B : Fourniture, fixation et raccordement électrique des prises de courant dans une installation électrique, comprenant la préparation du support, la fixation de la prise, le câblage conforme aux normes, et la vérification du fonctionnement.

### RAC-BT : Raccordement à la Basse Tension

### RAC-BT.1 : Raccordement à la Basse Tension

A : A la pièce posée, complètement équipée, câblée et fonctionnelle, y compris toutes sujétions.

B : Le raccordement électrique en basse tension sera réalisé depuis le réseau public existant jusqu’au bâtiment administratif, sur une distance d’environ 80 mètres. (Cas du Lycée RUKURAMIGABO). Le cheminement comprendra les éléments suivants :

- Pose d’un poteau en bois traité (hauteur 9 m, classe IV) implanté à proximité du point de livraison du réseau public BT, servant de point de support et d’ancrage pour la ligne de dérivation ;

- Installation d’une ligne aérienne monophasée ou triphasée (selon les besoins du bâtiment), constituée de conducteurs torsadés en aluminium de type ABC (Aerial Bundled Cable), posée sur isolateurs adaptés ;

- La ligne aérienne suivra un cheminement en surplomb (hauteur réglementaire minimale de 6 m au-dessus de la voie de passage), avec des haubans de renfort si nécessaire, jusqu’à l’entrée du bâtiment ;

- À l’arrivée, les conducteurs seront guidés dans une gaine de protection jusqu’au coffret de branchement placé à l’extérieur du bâtiment administratif ;

- Le raccordement inclura également :

  - Un dispositif de coupure et de protection (interrupteur-sectionneur, disjoncteur principal) ;

  - Une prise de terre normalisée avec piquet cuivre de 2 m et câblette de liaison en cuivre nu ;

  - Un compteur d’énergie électrique (si requis par l’opérateur local).

L’ensemble de l’installation respectera les normes locales de distribution en basse tension (généralement CEI 60364 ou normes nationales équivalentes) ainsi que les prescriptions du fournisseur d’électricité (par exemple, REGIDESO, ABER ou équivalent).

- Mesures de protection

- L’Entrepreneur ne pourra confier des travaux sur des lignes aériennes avec des poteaux en bois qu’à des travailleurs formés et expérimentés.  Le travailleur ne devra pas se mettre dans un état tel qu’il expose sa personne ou celle d’autres travailleurs à un danger supplémentaire. Le travailleur doit porter un casque de protection, dès lors qu'il est exposé à des chutes d'objets ou matériaux.

- L’Entrepreneur donnera à chaque travailleur un équipement de protection contre les chutes adaptées aux dangers lorsqu’il s’agira de grimper et de travailler. Comme équipement, une ceinture de retenue, un harnais avec sangle de retenue, un appui fessier, une boucle d’ancrage devant et un derrière, une longe de retenue avec grillon de câble (Ø 11 mm, et mousqueton, une corde de sécurité ou deuxième longe de retenue avec grillon, fers à grimper et gants de travail. Tout le travail sera réalisé hors tension.

### ELE.PROT.PA : Parafoudre

### ELE.PROT.PA.1 : Parafoudre AC niveau 2 20kA/380V AC

A : Au forfait et à la pièce installée et fonctionnelle

B :  Le type de parafoudre qu’on utilisera est appelé Type 1. Ce type est lié à une méthodes de caractérisation en termes de capacité d’écoulement et de traitement des surtensions. Ce Types de parafoudre a une capacité d’écoulement exprimée en kA, mais avec une valeur qui n’est pas comparable : I imp est l’unité uniquement applicable au Type 1 avec onde de courant de forme « 10/350 », dont le max= Iimp en kA. Cependant, le pic « Max » est plus faible en onde 10/350 qu'en onde 8/20, ce qui entraîne des confusions. 0 5000 10000 15000 20000 25000 "8/20" 20 kA mais faible valeur énergétique "10/350" 12,5 kA mais valeur énergétique élevée 0 5000 10000 15000 20000 25000 "8/20" 20 kA mais une faible valeur énergetique "10/350" 12,5 kA une grande valeur énergetique. Ne pas confondre les capacités d’écoulement foudre

Le présent poste comprend la fourniture du Parafoudre proprement dit, y compris sa boîte d’encastrement pour pose encastrée, son boitier pour pose apparente selon le cas, son raccordement et sa fixation.

### ELE.PROT : Elément de protection (Disjoncteur) en AC

### ELE.PROT.1 : Disjoncteur bipolaire 32A- 30Ma

A : A la pièce posée, complètement équipée, câblée et fonctionnelle, y compris toutes sujétions.

B : Disjoncteur bipolaire différentiel 32 ampères avec une sensibilité de 30 mA, conçu pour la protection des circuits monophasés contre les surcharges, courts-circuits et les fuites de courant à la terre, garantissant ainsi la sécurité des personnes.

| Élément | Spécification |
| --- | --- |
| Type | Bipolaire (2 pôles : phase + neutre) |
| Intensité nominale | 32 A |
| Sensibilité différentielle | 30 mA (protection des personnes) |
| Tension nominale | 230 V AC (monophasé) |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Pouvoir de coupure | ≥ 6 kA (selon modèle) |
| Courbe de déclenchement | Courbe C (usage général) |
| Norme applicable | IEC 61009 / NF C 15-100 |
| Montage | Sur rail DIN dans tableau électrique |

### ELE.PROT.2 : Disjoncteur bipolaire 40A

Se référer aux Spécifications techniques ELE.PROT.1

# CHAPITRE V. PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

| N° | Libellé | 1er Mois | 2ème Mois | 3ème Mois | 4ème Mois | 5ème Mois |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | LYCEE SAINTE FAMILLE DE KANYINYA |  |  |  |  |  |
| 2.00 | LYCEE KIRUNDO |  |  |  |  |  |
| 3.00 | LYCEE MWENYA |  |  |  |  |  |
| 4.00 | LYCEE CUMVA |  |  |  |  |  |
| 5.00 | LYCEE NTEGA |  |  |  |  |  |
| 6.00 | LYCEE BUGABIRA |  |  |  |  |  |
| 7.00 | LYCEE RUKUBAMIGABO |  |  |  |  |  |
| 8.00 | LYCEE KIGOZI |  |  |  |  |  |
| 9.00 | LYCEE COMMUNAL VUMBI |  |  |  |  |  |
| 10.00 | LYCEE INTEGRITE DE VUMBI |  |  |  |  |  |

# CHAPITRE VI. ANNEXES