Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

EXIGENCES RELATIVES AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION

BDI23006_10084

BDI23004_10022

Travaux de construction neuves de latrines ECOSAN dans les lycées du Post Fondamental et les Centres de Formation Professionnelle.

Table des matières

1	CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES	7

1.1	Caractéristiques des CCTP	7

1.1.1	Reconnaissance des lieux	8

1.1.2	Agrément des fournitures – échantillons	8

1.1.3	Préparation du chantier	9

1.2	Données – contraintes particulières du chantier	10

1.2.1	Chantier propre	10

1.2.2	Nuisances acoustiques	10

1.3	Contrôle – Essais – Vérification de fonctionnement	10

1.3.1	Contrôles Techniques	10

1.3.2	Plans d’exécution, métré et notes de calcul	11

1.3.3	Contrôle interne des entreprises	11

1.3.4	Organisation générale du chantier	11

1.3.5	Déchets	12

1.4	Nettoyage	12

1.4.1	En cours de travaux	12

1.4.2	En fin de travaux	12

1.4.3	Protection	12

1.4.4	Dossier des Ouvrages Exécutés	13

1.5	Installations de chantier et repli de chantier	14

1.5.1	Généralités	14

1.5.2	Amenée du matériel	14

1.5.3	Panneau de chantier	14

1.5.4	Alimentations provisoires de chantier	15

1.5.5	Assurances	15

1.5.6	Clôture de chantier	16

1.5.7	Equipement de protection individuelle (E .P.I)	16

1.5.8	Repli du chantier	16

1.6	Cadre du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif	16

1.6.1	Préambule	16

1.6.2	Quantités des postes	16

1.6.3	Unités de mesure	17

1.6.4	Fixation des prix	17

1.6.5	Bordereau des prix	18

2	PRESENTATION DES OUVRAGES A CONSTRUIRE	19

3	ORIGINE, QUALITÉ ET MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX	19

3.1	Origine des matériaux	20

3.1.1	Remblais	20

3.1.2	Matériaux pour l’aménagement des pavements ainsi que les sables	20

3.1.3	Acier	20

3.2	Qualité des matériaux	20

3.2.1	Emprunts de matériaux	21

3.2.2	Matériaux à incorporer aux ouvrages	22

3.2.2.1	Graviers 5-25	22

3.2.2.2	Sable (0 - 5) pour mortiers et bétons	23

3.2.2.3	Ciment	23

3.2.2.4	Eau de Gâchage	23

3.2.2.5	Armatures pour béton armé	23

3.2.2.6	Moellons pour maçonneries	24

3.2.2.7	Peintures	24

3.2.2.8	Quincaillerie	25

3.2.2.9	Remblais	25

3.2.3	Contrôle de la qualité des matériaux	26

3.2.3.1	Ciments	26

3.2.3.2	Bétons et mortiers	27

3.2.4	Mise en œuvre des matériaux	27

3.2.4.1	Bétons	28

3.2.4.2	Aciers d’armatures	30

3.2.4.3	Maçonneries	30

3.2.4.4	Toitures	32

3.2.4.5	Les travaux de peinture	32

3.2.4.6	Huisseries et Menuiseries	33

3.3	Exigences environnementales	35

3.4	Aménager conformément aux plans	35

3.4.1	Mesures spécifiques de renforcement des impacts positifs	36

3.4.1.1	Phase de préparation du site	36

3.4.1.2	En cours de construction	36

3.5	Plan d'Hygiène, Santé et Sécurité des installations et du chantier	36

3.5.1	Hygiène	37

3.5.2	Sécurité	37

3.5.3	Secourisme et Santé	38

4	PROGRAMME D'EXÉCUTION DES TRAVAUX	39

4.1	Au démarrage du chantier	39

4.2	En cours d’exécution des travaux	40

4.3	A l’achèvement des travaux.	40

5	SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES	40

5.1	INS-  INSTALLATION DE CHANTIER, NETTOYAGE ET REPLI DE CHANTIER	40

5.2	PREP-  PREPARATION	41

5.2.1	PREP-1 Désherbage, décapage de la terre végétale et nettoyage du terrain	41

5.3	TER-  TERRASSEMENTS	41

5.3.1	TER-1 et TER-2 Terrassements en remblai et en déblai	41

5.4	FOND-  FONDATION	41

5.4.1	FOND-1 Fouilles de fondations continues et fouilles de la fosse	41

5.4.2	FOND-2 Maçonnerie en moellons de carrière pour fosses e.p 30cm	41

5.5	SOUB-  SOUBASSEMENT ET ESCALIERS	42

5.5.1	SOUB-1 Maçonnerie en moellons ép. : 0,30m	42

5.6	BET- BETON	42

5.6.1	BET 1-2 Béton de forme pour caniveau	42

5.6.2	BET 2-1 Béton armé pour raidisseurs verticaux 10x10 cm	43

5.6.3	BET 2-2 Béton armé pour raidisseurs horizontaux 10x10 cm	43

5.6.4	BET 2-3 Béton armé de la dalle au-dessus de la fosse	43

5.7	MAC-  MACONNERIE	43

5.7.1	MAC-1 et MAC-2 Maçonneries en briques perforées (RLB)	43

5.8	END-  ENDUIT SUR LES PAROIS DES FOSSES	46

5.8.1	END-1 Enduit hydrofuge et finition lissée sur les parois des murs de la fosse	46

5.9	HUI-  HUISSERIES	46

5.9.1	HUI-1-1  Porte métallique simple (80*210mm), charnières et cadenas	46

5.9.2	HUI-2-1  Trappes métalliques et encadrement (plaques chauffantes)	47

5.10	TOI-  COUVERTURE ET ETANCHEITE DES TOITURES.	47

5.10.1	TOI-1-1 Couverture en bacs Alu-zinc ép. 0,5mm	47

5.10.2	TOI-1-2 Poutres porteuses en bois d’eucalyptus	47

5.10.3	TOI-1-3 Poutres secondaires en bois d’eucalyptus	47

5.10.4	TOI-1-4 Planche de rive.	47

5.10.5	TOI-1-5 Gouttière en Alu-zinc	47

5.10.6	TOI-1-6 Descente d'eau pluviale, diam 110mm PN 10	48

5.11	SCEP.  RESERVOIR DE RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE	48

5.11.1	SCEP-1-1 à 1-7 Réservoir en polyéthylène de 2500 litres sur socle en maçonnerie de moellons	48

5.12	RAMP-  Rampe d’eau	49

5.12.1	RAMP-1-1 Briques perforées 21*10*5,5cm y compris jointoiement	49

5.12.2	RAMP-1-2 Maçonnerie en moellon	50

5.12.3	RAMP-1-3 Béton armé pour bac à laver e.p 10cm - armature Ø 6 (espacement : 10cm)	50

5.12.4	RAMP-2-1 Robinet galvanisé 1/2	50

5.12.5	RAMP-2-2 Manchon 1/2	50

5.12.6	RAMP-2-3 Te 1/2	50

5.12.7	RAMP-2-4 Niple 1/2	50

5.12.8	RAMP-2-5 Tuyau PPR 1/2	50

5.13	EQ-  EQUIPEMENTS DIVERS	51

5.13.1.1	EQ-1-1 Tuyau ventilation PVC Ø 110 PN 10	51

5.13.1.2	EQ-1-2 Tė PVC Ø 110 PN 10	51

5.13.1.3	EQ-1-3 Tuyau urine PVC Ø 50 PN 10	51

5.13.1.4	EQ-1-4 Coude PVC Ø 50 PN10	51

5.13.1.5	EQ-1-5 Tė PVC Ø 50 PN 10	51

5.13.1.6	EQ-1-6 Crépine Ø 50	51

5.13.1.7	EQ-1-7 Robinet PPR 3/4	51

5.13.1.8	EQ-1-8 Manchon PPR 3/4	52

5.13.1.9	EQ-1-9 Tuyau PPR ¾	52

5.13.1.10	EQ-1-10 Bidons de 30litres	52

5.14	BAC-  BAC DE LAVAGE GHM	52

5.14.1.1	BAC-1-1 Maçonnerie simple de briques perforées 21*10*5,5cm y compris jointoiement	52

5.14.1.2	BAC-1-2 Béton armé pour bac à lavage des mains y compris enduit de finition- armature Ø 8	52

5.14.1.3	BAC-2-1 Tuyau d'évacuation des eaux de 50mm	52

5.14.1.4	BAC-2-2 Coude 50mm	52

5.14.1.5	BAC-2-3 Tuyau PPR ½	53

5.14.1.6	BAC-2-4 Coude 1/2	53

5.14.1.7	BAC-2-5 Manchon ½	53

5.14.1.8	BAC-2-6 Robinet ½	53

5.14.1.9	BAC-2-7 Syphon de sol	53

5.15	TROT-  PAVEMENT ET TROTTOIR	53

5.15.1	TROT-1 Sable de propreté ép.5cm	53

5.15.2	TROT-2 Hérisson de moellon ép.30cm	53

5.15.3	TROT-3 Béton de forme ép.7cm dosé à 350kg/m³	53

5.15.4	TROT-4 Chape talochée au mortier de ciment dosé à 400kg/m³	54

5.16	FORM-  FORMATION DES MACONS	54

5.16.1	1.1.1 FORM-1 Formation des maçons à la technique Row Lock Bond	54

# CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Générales a pour objet de rappeler les textes de référence et la réglementation pour chaque corps d’état ainsi que les qualités requises pour les différents matériels et matériaux entrant dans le cadre des travaux de construction du présent appel d’offres.

L’expression « Devis Descriptif » implique l’application sans restriction des règlements et normes en vigueur en République du Burundi, sans qu’il soit nécessaire d’y faire référence, et leur application ne puisse être dissociée des dossiers de plans et documents auxquels font référence les pièces contractuelles. En cas d’absence de réglementation Burundaise, les réglementations Belges et Françaises s’imposent.

Les spécifications du Devis Descriptif pourront préciser ou compléter les prescriptions de ces documents, étant bien entendu que celles-ci sont des prescriptions minimales au-dessous desquelles aucune dérogation ne sera admise, sauf stipulation explicite avec référence du texte auquel il est dérogé.

Les Cahier des Clauses Techniques Particulières et le Devis Descriptif relatifs aux différents corps d’état avec la localisation des prescriptions donnent une description aussi complète que possible des travaux à exécuter, dans le but de permettre à l’Entrepreneur d’interpréter les plans, de préciser la nature des matériaux à employer et de déterminer les particularités de fabrication et de mise en œuvre. Ces prescriptions ne peuvent prétendre à une description complète et parfaite des travaux et il convient de souligner que cette description des travaux n’a pas un caractère limitatif.

L’Entrepreneur devra exécuter sans exception, ni réserve, tous les travaux prévus dans son marché, et aura donc compris non seulement les travaux et fournitures décrits dans ces documents, mais encore ceux qui auraient pu échapper aux détails de la description et qui sont indispensables pour le complet achèvement des ouvrages de ses corps d’état, suivant les plans remis et les règles de l’art.

De même, les travaux prévus aux pièces écrites et chiffrées du marché et qui ne figurent pas dans les plans sont dus par l’Entrepreneur et compris dans les prix.

En conséquence, l’Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et Devis Descriptif puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de ses corps d’état ou, fassent l’objet d’une demande supplémentaire de montant.

En outre, il est supposé que tout Entrepreneur soit censé s’être rendu compte de la situation des lieux de réalisation des ouvrages.

## Caractéristiques des CCTP

Le présent CCTP est rédigé en accord avec les documents techniques suivants :

- Les normes applicables au Burundi ;

- Les réglementations et normes techniques applicables au Burundi provenant de l’EAC ;

- Les cahiers des charges, règles de calcul et Documents Techniques Unifiés (DTU) établis par le CSTB (France)

- Les avis techniques du CSTB et des assurances pour les procédés de constructions, ouvrages ou matériaux donnant lieu à de tels avis ;

- Les prescriptions du REEF et du CSTB ;

- Les normes françaises de l’AFNOR ;

- Le Code du Travail et toutes ses annexes ;

- Les prescriptions des fabricants ;

- Les règlements de sécurité et administratifs particuliers ;

- Les recommandations professionnelles propres à chaque corps d’état.

### Reconnaissance des lieux

L’entreprise devra parfaitement mesurer, par une visite détaillée des lieux et prévoir dans son offre, tous les travaux particuliers propres à la réalisation de ses ouvrages.

Il ne sera pas admis une fois le marché signé, de travaux supplémentaires occasionnés par méconnaissance des lieux, de l’environnement et de ses contraintes, des possibilités d’accès et de stockage, etc.

Il sera tenu compte dans l’offre de l’entreprise de toutes les sujétions découlant du contexte de l’opération, ainsi que de la prise en compte des moyens nécessaires à envisager pour assurer la totalité des prestations prévues à sa charge.

L’entreprise doit prendre connaissance de l’ensemble des documents écrits et dessinés constituant les pièces contractuelles afin de s’assurer de la comptabilité de sa prestation avec celle prévue.

### Agrément des fournitures – échantillons

Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières prescrivent des fournitures et matériels en donnant des détails techniques en terme soit de prescriptions soit de résultats.

Ces données permettent de fixer le niveau qualitatif demandé et mettent les entreprises au même niveau de prestation.

L’entreprise a la faculté de proposer tout produit répondant au descriptif technique demandé. L’entreprise est obligée de fournir la fiche technique du produit proposé au cours de la préparation de chantier pour validation du produit par le Maître d’œuvre et approbation du Maître d’Ouvrage Délégué.

Le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage Délégué examineront la qualité des produits proposés et jugeront s’ils peuvent être retenus.

Au cours de l’exécution du chantier, si l’entreprise désire proposer une marque et référence différente de celle prévue initialement, elle devra obligatoirement présenter l’échantillon prescrit au marché, accompagné de sa fiche technique ainsi que l’échantillon variante proposé par l’entreprise et sa fiche technique. Le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage Délégué examineront la qualité de la variante et se prononceront à la suite sur l’acceptation ou le refus de la variante.

Tout matériel mis en œuvre qui n’aura pas fait l’objet d’une validation du Maître d’œuvre et d’une approbation préalable du Maître d’Ouvrage Délégué sera refusé et devra être changé, à la charge de l’entreprise.

Le Maître d’œuvre et/ou le Maître d’Ouvrage Délégué pourra également exiger tout échantillon complémentaire nécessaire au choix des matériaux et à la mise au point des ensembles entrant dans la réalisation du projet et aux contrôles et essais.

Les échantillons pourront être soumis à la demande du Maître d’œuvre et/ou du Maître d’Ouvrage Délégué à des essais dans le but de déterminer leur résistance, leur tenue aux agents atmosphériques, leur durabilité dans le temps, leur compatibilité avec d’autres matériaux.

En outre, l’entrepreneur devra effectuer toutes les applications d’essai et fournir tous les échantillons permettant au Maître d’œuvre et au Maître d’Ouvrage Délégué de faire les choix esthétiques (coloris, aspects, formes, etc.)

L’ensemble des échantillons et fiches techniques devront être communiqués par l’entreprise au Maître d’œuvre dès le démarrage de la période de préparation et au plus tard à la fin de la seconde semaine de chantier faute de quoi les pénalités pour retard dans la remise d’éléments de chantier pourront être appliquées.

De manière générale, compte tenu des conditions climatiques du pays, les matériels doivent être :

- Efficacement protégés contre la rouille et contre les effets de moisissures et micro-organismes vivants ;

- Tropicalisés ;

- Neufs, de la meilleure qualité et exempts de tous défauts capables de compromettre la solidité, l'aspect ou la durée des ouvrages.

L’entreprise est tenue, à la demande du Maître d’œuvre et/ou du Maître d’Ouvrage Délégué de justifier de l’origine des matériaux, soit par la présentation des factures, soit par tout autre moyen.

L’Entreprise doit permettre au Maître d’œuvre et au Maître d’Ouvrage Délégué de suivre et de surveiller de manière permanente, dans les carrières, dans les usines et les ateliers, la stricte exécution du cahier des charges, en ce qui concerne l'origine et la qualité des matériaux, la fabrication des matières, la confection des pièces, etc.

### Préparation du chantier

L’Entreprise dispose d’une période de préparation du chantier dont la durée est définie dans le marché.

Au cours de cette période, l’Entreprise devra fournir pour validation au Maître d’œuvre et approbation au Maître d’Ouvrage délégué l’ensemble des documents suivants :

- Planning d’exécution des travaux ;

- Planning des approvisionnements ;

- Planning des commandes des matériels importés ;

- L’ensemble des échantillons et fiches techniques des produits envisagés ;

- Un plan des installations de chantiers ;

- L’ensemble des plans, schémas et détails d’exécution exigés par le maître d’œuvre.

Les plannings cités ci-dessus devront être proposé au maximum 10 jours à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux.

Comme indiqué ci-dessus, les échantillons et fiches techniques devront être communiqués par l’entreprise au Maître d’œuvre dès le démarrage de la période de préparation et au plus tard à la fin de la seconde semaine de chantier. Il en est de même pour les plans, schémas et détails d’exécution demandés par le maître d’œuvre.

Plus spécifiquement, pour les produits entrant dans la composition des bétons armés, l’entreprise devra organiser une visite des carrières avec le maître d’œuvre et proposer les matériaux nécessaires (gravier, sable, ciment, fer à béton, etc.) au plus tard 10 jours à compter de l’ordre de service de démarrage. Une fois validé et approuvé, ces matériaux seront déposés pour tests de laboratoire au LNBTP afin d’obtenir l’ensemble des résultats (à l’exception des tests de compression à 28 jours) au plus tard à la fin de la période de préparation.

En cas de retard dans la remise des pièces relatives à la préparation du chantier, les pénalités pour retard dans la remise d’éléments de chantier pourront être appliquées. Tout retard dans la remise de ces documents qui entraînera un retard général de livraison des infrastructures sera également passible des pénalités de retard de chantier prévues au marché, en cas de dépassement du délai global d’exécution ou des délais particuliers.

## Données – contraintes particulières du chantier

### Chantier propre

L’attention de l’entreprise est attirée sur la nécessité impérative de réaliser un chantier propre.

Celle-ci prendra toutes dispositions pour éviter la dispersion des poussières de chantier, notamment pendant les phases de démolitions.

Dans ces conditions, il sera demandé à l’entreprise de respecter les dispositions suivantes :

1.	Nettoyage des voies et zones de circulation des engins de chantier (Au cas échéant)

Humidification durant les phases susceptibles de générer un dégagement important de poussières sur le site et dans son environnement proche. Ces travaux pourront être réalisés sur simple demande du Maître d’Ouvrage Délégué.

2.	Nettoyage régulier des voiries d’accès au chantier (voiries situées en dehors des limites d’intervention)

Ces nettoyages devront être effectués dès que l’état de la voirie sera jugé non équivalent à l’état initial par le Maître d’Ouvrage Délégué.

3.	Evacuation des déchets

Les déchets de chantier devront être évacués régulièrement par l’entreprise (à sa charge).

En cas de non-respect de cette évacuation régulière, l’entreprise contrevenante devra les évacuer dans un délai de 24 à 48 heures sur simple demande du Maître d’Ouvrage Délégué. En cas de non-respect de ces dispositions, l’entreprise s’exposera aux pénalités prévues.

### Nuisances acoustiques

L’attention de l’entreprise est attirée sur la nécessité de limiter les contraintes sonores apportées par le chantier (émergences et plages horaires).

Les opérations particulièrement bruyantes devront être réalisées en dehors des heures d’ouvertures des locaux faisant l’objet des travaux ou avoisinants.

## Contrôle – Essais – Vérification de fonctionnement

### Contrôles Techniques

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d’un mauvais fonctionnement des installations, l’entreprise devra effectuer au minimum, avant réception, les essais et vérifications nécessaires sur la base des recommandations techniques de Construction.

Les résultats de ces essais devront être consignés dans des procès-verbaux qui seront envoyés pour examen au Maître d’Ouvrage Délégué.

### Plans d’exécution, métré et notes de calcul

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d’un mauvais fonctionnement des installations, l’entreprise devra effectuer au minimum, avant réception, les essais et vérifications nécessaires sur la base des recommandations techniques de Construction.

Les résultats de ces essais devront être consignés dans des procès-verbaux qui seront envoyés pour examen au Maître d’Ouvrage Délégué.

### Contrôle interne des entreprises

Le titulaire doit fournir gratuitement pour examens, épreuves ou analyses, tous les échantillons que le Maître d’Ouvrage Délégué juge utile de lui demander.

Le contrôle interne auquel est assujettie l’entreprise doit être réalisé à différents niveaux :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, l’entrepreneur s’assurera que les produits commandés et livrés sont conformes aux Normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché ;

- Au niveau du stockage, l’entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement protégées ;

- Au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre, le responsable des contrôles internes de l’entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU ou règles de l’art ;

- Au niveau des essais, l’entrepreneur réalisera les vérifications imposées par le DTU et les règles professionnelles et essais supplémentaires exigés par les pièces écrites.

### Organisation générale du chantier

Les rendez-vous de chantier auront lieu aux jours et heures fixés par le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage Délégué.

L’entreprise devra obligatoirement être représentée à ces rendez-vous par un représentant agréé par le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage Délégué. Les sous-traitants éventuels pourront également être convoqué en cas de besoin aux réunions de chantier.

L’entreprise devra proposer un chef de chantier qui assurera la conduite des travaux pendant toute leur durée. Le CV du chef de chantier est proposé dans l’offre technique de l’entreprise. Tout changement de personne avant ou pendant les travaux devra être validé par le Maître d’Ouvrage Délégué sur proposition d’un CV de remplacement de qualification, compétence et expériences équivalentes.

La ponctualité sera exigée aux réunions de chantier, dans l’intérêt des participants.

Tout retard ou absence non excusé entraînera une pénalité.

Un compte-rendu de la réunion sera dressé par le représentant du Maître d’œuvre ou du Maître d’Ouvrage Délégué et communiqué à l’ensemble des participants.

En cas de désaccord sur sa teneur, des observations pourront être faites au début de la réunion suivante ou par écrit avant cette réunion en cas d’absence.

Après liquidation des observations, le compte-rendu sera réputé approuver sans réserve.

### Déchets

Les priorités de la politique des déchets sont :

- Prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets ;

- Organisation du transport des déchets et limitation en distance et volume ;

- Valorisation des déchets pour réemploi, recyclage ou valorisation énergétique sans hiérarchie à priori entre ces différents modes ;

- Information au public.

Dans ce cadre, il est rappelé que l’entreprise se charge, à ses frais, du transport de ses gravats et déchets jusqu’aux lieux de stockage prévus. L’entreprise se chargera de la mise en place des conteneurs, de la signalétique et du transport dans les centres de stockage appropriés.

## Nettoyage

### En cours de travaux

L’Entreprise doit assurer le nettoyage général du chantier et de ses abords pendant toute la durée des travaux et ce, à sa charge exclusive en respectant les obligations légales du tri des déchets. L’entreprise doit le nettoyage consécutif à ses travaux au fur et à mesure de l’avancement du chantier et selon les directives du Maître d’Ouvrage Délégué. Pour cela, les équipes de chantier devront être équipées de matériel de nettoyage approprié.

En cas de défaillance, le Maître d’Ouvrage Délégué pourra demander l’exécution de ces nettoyages à une entreprise spécialisée à la charge de l’entrepreneur défaillant.

### En fin de travaux

L’entreprise fera exécuter, le nettoyage final du chantier.

Ce nettoyage comprendra au minimum le nettoyage des éléments suivants :

- Sols ;

- Revêtements muraux ;

- Menuiseries extérieures ;

- Menuiseries intérieures ;

Il est précisé que la prestation comprendra un nettoyage préalablement aux opérations préalables de réception et un second nettoyage pour la remise des locaux aux utilisateurs.

Les nettoyages ultérieurs qui s’avéreraient nécessaires suite à la levée des réserves seront à la charge de l’Entreprise.

### Protection

L’entreprise doit garantir les matériaux, installations, outillages et ouvrages, des dégradations qu’ils pourraient subir notamment du fait des intempéries.

Elle devra réparer les dommages provenant du défaut de précaution, remettre en état ou remplacer à ses frais les constructions qui auraient été endommagées de ce fait.

Si les travaux viennent à être interrompus pour quelque cause que ce soit, l’entreprise devra protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégâts qu’ils pourraient subir, sans frais supplémentaires pour le Maître d’Ouvrage Délégué.

### Dossier des Ouvrages Exécutés

L'Entrepreneur est tenu, durant le délai de garantie, à une obligation dite "obligation de parfait achèvement ou de bonne exécution".

A ce titre il doit, à ses frais, remettre au Maître d’œuvre, les plans des ouvrages conformes à l'exécution dans un délai d’un (1) mois à dater de la réception provisoire.

Il devra par contre, remettre au Maître d’Ouvrage Délégué pour la réception les notices d’utilisation et d’entretien.

Passé le délai d’un mois, après la réception, l’entreprise subira les pénalités prévues.

## Installations de chantier et repli de chantier

### Généralités

L'Entreprise aura à sa charge la réalisation des travaux préparatoires au chantier ainsi que les prestations d'intérêt commun à tous les corps d'état, nécessaires à la bonne marche du chantier.

L’Entreprise prévoira dans son offre les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs et des matériaux et matériels stockés sur le chantier conformément aux prescriptions techniques du présent document.

Il devra en outre la mise en place et le maintien pendant toute la durée des travaux, de tous les dispositifs de protection collective.

Il assurera également le gardiennage de jour comme de nuit et le repli de chantier.

L’entrepreneur prévoira dans son offre les coûts des études techniques (calculs, plans d’exécution et détails, plans de recollement) ainsi que les essais en laboratoire (éprouvette de béton etc.).

Le prix qui rémunère l’Installation de chantier, est évalué au forfait et détaillée selon les postes suivants :

### Amenée du matériel

Avant le début des travaux, l'Entreprise fournira un plan d'installation de chantier précisant l'implantation des bureaux de chantier, clôtures, aires de stockage, position des engins de levage éventuels, etc. ...

Il assurera :

- Tous les frais d’amenée, de mise à poste, de fonctionnement et de gardiennage de tous les matériels ;

- La mise en place des consignes de signalisations et de sécurité ;

- La réalisation des aires de préfabrication, et la construction des magasins le cas échéant ;

- Le repli en fin de travaux des matériels de chantier fixes et mobiles de toutes natures nécessaires à la réalisation de l’ensemble des travaux, y compris toutes autres sujétions ;

- Le nettoyage régulier du chantier quel que soit les conditions climatiques ainsi qu’un nettoyage complet du site en fin de chantier ;

- A ses frais les travaux d’aménagement et d’accès pour le passage des véhicules de chantier.

### Panneau de chantier

Le poste comprend la réalisation des éléments suivants :

- Réalisation de fouille en déblai pour réalisation de fondation – profondeur 0,75 m sur un diamètre de 0,60 cm de large ;

- Blocage des poteaux du panneau par un béton cyclopéen réalisé avec des moellons de rivière et un mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment par m3 de béton ;

  - Réalisation d’un panneau de chantier constitué d’une série de panneaux en contreplaqué de bois, de type Triplex ou équivalent, de 18 mm d’épaisseur, de largeur 2,40 m et de hauteur variant entre 50 cm et 20 cm, suivant l’indication marquée, pour une hauteur totale de 1,75 m ; la distance minimale de séparation des panneaux de 5 cm ; les panneaux sont fixés sur deux poteaux réalisés en IPE 80 en acier à l’aide d’écrous et boulons en acier zingué de diamètre nominale 10 mm – au travers de l’âme des IPE – poteaux, protégés de deux couches de peinture antirouille et peints de 2 couches de peinture glycérophtalique de couleur bleu ;

- Peinture :

  - Fond blanc du panneau en peinture glycérophtalique qualité extérieure, couleur blanche, sur toutes les faces avant et arrière – 3 couches ;

  - Lettrage en peinture glycérophtalique qualité extérieure, couleur noir – Police BrauerNeueStd BlackItalic – Hauteur des lettres de 6,5 cm sur panneaux de hauteur 20 cm – Hauteur des lettres de 12 cm sur panneau de 50cm ;

- Texte :

  - Désignation de l’opération de construction : « YYY » ;

  - Maître d’Ouvrage : « ZZZ » ;

  - Maître d’œuvre : « XXX » ;

  - Entreprise : « YYY » ;

  - Délai : « ZZZ » ;

- Y compris toutes sujétions ;

- Texte : à définir par le Maître d'ouvrage

- Y compris toutes sujétions.

Inclut dépose et évacuation en fin de chantier.

Le panneau devra être posé au maximum à la fin de la période de préparation de chantier.

Type de poste : QF – quantité forfaitaire

Unité : au panneau installé en début de chantier et déposé en fin de chantier.

### Alimentations provisoires de chantier

L'entreprise devra exécuter les travaux provisoires de branchements aux réseaux d’eau et d’électricité nécessaires au chantier ainsi que le repli de ces installations à la fin des travaux. Elle s’occupera également des différentes démarches auprès des services administratifs pour l’obtention de ces réseaux. L'entreprise supportera tous les frais liés à l’utilisation de ces réseaux (abonnement, consommation, etc.).

En fin de chantier, au moment de la réception provisoire, l’entreprise devra prouver qu’elle a bien pris en charge l’ensemble des frais liés aux alimentations provisoires.

### Assurances

L’Entreprise devra contracter les assurances suivantes :

- Tout risque chantier ;

- Responsabilité civile envers les tiers ;

- Vols et dégâts des eaux et incendie sur chantier.

Ces assurances devront couvrir toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Entreprise pouvant être encourues en raison des dommages causés à autrui, y compris au Maître d’œuvre et au Maître d’Ouvrage Délégué aussi longtemps que ses responsabilités pouvant être recherchées, même après avoir quitté les lieux.

Le détail de ces assurances figure dans le marché.

### Clôture de chantier

L’entreprise doit réaliser une clôture provisoire de chantier afin de protéger les accès, et assurer la sécurité générale et la réduction de nuisances dues au bruit.

La pancarte réglementaire "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC" devra être mises en place et facilement repérable. D’une manière générale, à l’exception des agents et ouvriers de l’entreprise, l’accès du chantier sera rigoureusement interdit à toute personne étrangère aux travaux.

### Equipement de protection individuelle (E .P.I)

Le poste comprend la mise à la disposition du personnel de chantier des équipements de protection individuelle (EPI) composés de :

- Casques ;

- Bottes ;

- Ceintures ;

- Masques ;

- Gants ;

- Lunettes ;

- Gilets pour les ouvriers et pour le personnel d’encadrement.

### Repli du chantier

Il assurera :

- Le repli en fin de travaux des matériels de chantier fixes et mobiles de toutes natures nécessaires à la réalisation de l’ensemble des travaux, y compris toutes autres sujétions ;

- La remise en état du site ;

- La dépose du panneau de chantier.

## Cadre du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif

### Préambule

L’Entreprise doit remplir séparément chaque poste du bordereau et suivre les instructions concernant le transfert des différents totaux dans le résumé.

Le bordereau doit être lu en liaison avec tous les autres documents contractuels et l’Entreprise doit s’être familiarisée avec la description détaillée des travaux et la méthode utilisée. La totalité des travaux doit être réalisée à la satisfaction du Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage Délégué.

### Quantités des postes

Les quantités indiquées dans chacun des postes du bordereau représentent des estimations de la quantité de chaque type de travaux susceptible d’être exécutés dans le cadre du contrat et sont fournis afin de fournir une base commune aux offres. Il n’y a aucune garantie pour le titulaire que les quantités ne différeront pas de celles indiquées dans le bordereau, aussi bien en plus qu’en moins mais sans incidence financière sur le contrat.

Lors de la fixation du montant des postes, référence doit être faite aux conditions du contrat, aux spécifications techniques et aux plans pertinents pour le Maître d’Ouvrage Délégué et la description des travaux et des matériaux concernés.

Les quantités indiquées dans le bordereau sont estimatives et correspondent à l’estimation lors de l’approbation, destinée à servir de base au présent dossier et aux soumissions. Les soumissionnaires doivent soigneusement examiner tous les points du dossier et adapter leurs prix unitaires afin de tenir compte des possibles erreurs d’estimation dans les quantités.

Les commentaires relatifs aux quantités, si nécessaires, doivent faire l’objet d’un attachement, selon le système de postes, en fournissant les codes et de brèves descriptions, comme dans les présents documents, y compris les taux et prix. En cas de constat d’erreur notoire, l’entreprise se doit de demander des informations complémentaires au cours de la période de publication des offres. Aucun travail supplémentaire ne pourra être pris en compte sur des erreurs de quantités du présent DAO.

Sauf mention spécifique et claire dans les spécifications techniques ou le bordereau, seuls les travaux permanents doivent être évalués. Ils doivent l’être conformément aux dimensions des plans ou tels que spécifiés par écrit par le gestionnaire de projet, sauf s’ils sont décrits ou prescrits autre part dans le contrat.

Lors de l’ajustement des extras ou des modifications au contrat, les travaux seront évalués sur la même base que celle sur laquelle les quantités auront été préparées. Tous les travaux non mentionnés spécifiquement dans le bordereau seront considérés comme compris dans les prix des différents postes.

Quand, selon le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage Délégué, des travaux supplémentaires ne peuvent pas être évalués ou estimés de manière adéquate en se référant aux prestations prévues dans le contrat, le titulaire, sur la base d’un ordre de service du maître d’œuvre approuvé par le Maître d’Ouvrage Délégué, évaluera les nouveaux postes et proposera de nouveaux prix unitaires.

Aucune somme ne sera prévue pour la perte de matériaux ou de volume durant le transport ou le compactage.

### Unités de mesure

Les unités de calcul utilisées dans la documentation technique jointe sont celles du Système International (SI). Aucune autre ne sera utilisée pour l’évaluation, la fixation des prix, les détails des plans, etc. (Toute unité non mentionnée dans la documentation technique doit aussi être exprimée conformément aux termes du SI).

Les abréviations utilisées dans le bordereau s’interprètent de la manière suivante :

mm : 	signifie 	millimètre ;

m :	signifie 	mètre linéaire ;

m2: 	signifie 	mètre carré ;

m3 :	 signifie 	mètre cube ;

kg 	: signifie	 kilogramme ;

u 	: signifie	 unité ;

pce 	: signifie pièce ;

ff	: 	signifie	 forfait ;

Ø	: 	signifie diamètre ;

### Fixation des prix

Les prix indiqués dans le bordereau couvrent la totalité de la valeur des travaux décrits dans les postes, y compris tous les coûts et dépenses requis par la réalisation des travaux, de même que les travaux temporaires et équipements nécessaires et tous les risques généraux, responsabilités et obligations expressément ou implicitement prévus dans les documents sur lesquels l’offre se base. Les charges d’établissement, profits et indemnités de toutes les obligations sont également réparties au travers de l’ensemble des taux unitaires.

Les prix indiqués dans le bordereau s’appuient sur les taux courants avant la date de soumission.

Les prix doivent être indiqués pour chaque poste du bordereau. Les prix doivent être hors taxes, droits et autres engagements.

### Bordereau des prix

Les prix doivent être indiqués dans la colonne adéquate du bordereau. Les erreurs arithmétiques sont prises en compte de la manière suivante :

- Lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi ;

- Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire du bordereau et celui du devis estimatif, le prix unitaire du bordereau fera foi ;

- S’il y a modifications des quantités du devis quantitatif estimatif, les quantités initiales du DAO feront foi ;

- Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins que le Maître d’Ouvrage estime qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et le prix unitaire sera corrigé.

- S’il y a omission d’un poste tant dans le bordereau des prix unitaires que dans le devis quantitatif estimatif, celui-ci est réputé inclus dans les prix remis pour les autres postes ;

# PRESENTATION DES OUVRAGES A CONSTRUIRE

Les travaux prévus dans le cadre de ce marché ont pour objet la construction des latrines écologique de type ECOSAN.

Divers aménagements extérieurs sont également prévus suivant les spécificités et le programme du site :

- Terrassements divers et aménagements divers ;

- Evacuation des Eaux Pluviales ;

- Installation d’un SCEP ;

- Etc.

La mise à niveau et la transformation sont exécutées comme suit :

Le procédé constructif choisi se base sur trois principales techniques qui visent :

- Economie sur les matériaux mis en œuvre en particulier le ciment avec un impact certain sur la réduction du coût de la construction ;

- Utilisation de matériaux écologiques et disponibles localement ;

- Structures légères sans impact négatif sur la stabilité des bâtiments ;

Ainsi, les maçonneries seront en briques perforées de 21*10*5.5 cm selon la méthodologie de construction Rat Trap Bond. Les socles et maçonneries de fosses seront en moellons maçonnés.

Fondations, escalier et soutènement :

- Maçonnerie en moellons de carrière ou Béton cyclopéen pour les cas échéants

Structure :

- Dalle de fosse et raidisseurs verticaux et horizontaux en béton armé.

Maçonnerie :

- Briques perforées selon la méthode Rat Trap Bond y compris rejointoiement ;

Couverture :

- Charpente en bois d’eucalyptus et couverture en tôle alu zinc de 0.5mm ;

Pavement de trottoirs :

- Dalle en Béton armé, posé sur un hérisson de moellons.

Huisseries :

- Trappes métalliques, plaques chauffantes avec encadrement ;

- Portes métalliques pleines avec encadrement métallique ;

Peinture :

- Peinture 100% glycérophtalique sur les huisseries ;

# ORIGINE, QUALITÉ ET MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX

La fourniture de tous les matériaux incombe à l’attributaire du marché. Toutefois, les provenances des matériaux doivent être soumises à l’approbation du Maître d’œuvre. L’Entrepreneur doit soumettre au Maître d’œuvre, et dans un délai de 15 jours minimum avant l’approvisionnement escompté, tous les échantillons des matériaux nécessaires à l’exécution des travaux. Le Maître d’œuvre dispose de quinze (15) jours pour faire ses observations et donner son avis sur la demande de l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur devra choisir les meilleurs matériaux, étant entendu qu’il est réputé avoir visité tous les sites d’emprunt et carrières de la région de construction de l’infrastructure et ses environs avant de donner son prix.

## Origine des matériaux

### Remblais

Les matériaux pour les remblais éventuels proviennent des déblais ou des sites d’emprunt proposées par l’Entrepreneur et approuvés par le Maître d’œuvre sur base des résultats des essais de laboratoire.

### Matériaux pour l’aménagement des pavements ainsi que les sables

Moellons et graviers

Les matériaux tels que les sables pour mortier et bétons, les moellons pour maçonnerie et le gravier pour les bétons proviennent des meilleures carrières de la région ou de tous autres gisements proposés par l’Entrepreneur et approuvés par le Maître d’œuvre sur la base des résultats des essais de reconnaissance de ces carrières et/ou gisements. Les frais relatifs à ces essais sont à charge de l’Entrepreneur.

### Acier

Les aciers à utiliser par l'Entrepreneur seront soumis à l'agrément préalable du Maître d’œuvre. La demande d'acceptation des aciers sera appuyée par un mémoire comprenant toutes les justifications sur :

- La nature des aciers, en particulier leur composition et leur provenance.

- Les caractéristiques géométriques des armatures avec leurs tolérances.

- Les essais concernant les caractéristiques mécaniques et permettant que l'acier entre  bien dans la classe stipulée.

- Les caractéristiques d'adhérence.

- Les recommandations d'emploi quant au pliage, en particulier les diamètres minima des mandrins  à adopter pour les étriers et cadres, les ancrages, les coudes.

- Les recommandations d'emploi quant à la soudure éventuelle des armatures.

## Qualité des matériaux

Les matériaux devront être conformes aux prescriptions du présent Cahier des Spécifications Techniques.

Dans chaque espèce, catégorie ou choix, ils doivent être de la meilleure qualité, travaillés et mis en œuvre conformément aux règles de l’art. Leurs qualités doivent être justifiées par présentation des rapports d’essais de laboratoire et/ou des certificats de conformité ou des fiches d’homologation des usines, à la charge de l’Entrepreneur.

Malgré cette acceptation et jusqu’à la réception définitive des travaux, ils peuvent en cas de mauvaise qualité et malfaçons, être rebutés par le Maître d’œuvre et ils sont alors remplacés par l’Entrepreneur et à ses frais.

L’Entrepreneur devra fournir toutes les informations ou toutes justifications sur la provenance des matériaux proposés.

Lorsque la qualité et les circonstances le justifieront, il pourra être procédé, avec l’accord préalable du Maître d’œuvre, à la réception des matériaux soit au lieu de provenance, soit sur chantier.

Il est précisé que l’agrément des échantillons par le Maître d’œuvre ne dégage en rien la responsabilité de l’Entrepreneur vis à vis du Maître de l’ouvrage.

Les matériaux qui, bien qu’acceptés au lieu de provenance, seraient reconnus défectueux sur chantier, seront refusés et remplacés aux frais de l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur est tenu de se conformer aux décrets et règlements en vigueur pour tout ce qui concerne l’extraction des matériaux.

Il paie sans recours contre le Maître d’œuvre, tous les dommages qu’on peut occasionner la prise ou l’extraction, le transport et le dépôt des matériaux.

L’Entrepreneur doit justifier, toutes les fois qu’il en est requis, de l’accomplissement de ses obligations énoncées ainsi que du paiement des indemnités pour l’établissement des installations de chantier et des chemins de services.

Si l’Entrepreneur demande à substituer aux carrières retenues d’autres carrières, le Maître d’œuvre ne pourra lui accorder cette autorisation que si la qualité des matériaux extraits est supérieure ou au moins égale à celle des matériaux initialement prévus. L’Entrepreneur ne pourra alors prétendre à aucune modification des prix correspondants au marché du fait de l’augmentation des frais d’extraction et de transport des matériaux.

L’Entrepreneur ne peut, sans autorisation écrite, employer soit à l’exécution de travaux privés, soit à l’exécution des travaux publics ou autre que ceux en cours desquels l’autorisation a été accordée, les matériaux qu’il a fait extraire des carrières exploitées par lui.

### Emprunts de matériaux

L’Entrepreneur est tenu d’obtenir l’autorisation du Maître d’œuvre pour chacun des gisements de matériaux qu’il compte exploiter.

La prospection, la reconnaissance, les études des matériaux d’emprunts, seront effectuées par le LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (LNBTP) le cas échéant, aux frais de l’Entrepreneur et sur demande de celui-ci ou du Maître d’œuvre.

L’Entrepreneur soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre, dans un délai maximal de quinze (15) jours après l’ordre de commencer les travaux, les gisements qu’il compte exploiter avec indication des spécifications des matériaux rencontrés.

Le Maître d’œuvre aura quinze (15) jours pour se prononcer sur l’agrément de l’emprunt ou prescrire des études complémentaires.

Toutefois, l’agrément des emprunts ne dégage en rien la responsabilité de l’Entrepreneur qui demeure entièrement responsable de la conformité des matériaux aux spécifications définies dans le présent C.S.T., après leur mise en œuvre.

Le Maître d’œuvre pourra retirer l’agrément d’un emprunt ou d’une carrière s’il estime que le gisement ne donne plus de matériaux de qualité convenable.

Après l’exploitation de chaque gisement, l’Entrepreneur est tenu d’aménager le ou les exutoires nécessaires au drainage des eaux de ruissellement.

### Matériaux à incorporer aux ouvrages

Les matériaux destinés à la construction des ouvrages devront satisfaire aux conditions fixées par le présent Cahier des spécifications techniques

A défaut, des spécifications pour certains matériaux, l’Entrepreneur devra soumettre au Maître d’œuvre dans une notice descriptive et justificative, les matériaux qu’il envisage d’utiliser ainsi que les conditions de contrôle auxquels pourraient répondre ces matériaux.

Tous les matériaux doivent être conformes aux normes en vigueur.

La nature et la granulométrie des agrégats pour bétons et mortiers sont soumises à l’agrément du Maître d’œuvre. Cet agrément n’est  définitif que si les essais  sur des éprouvettes de béton (ou mortiers) se révèlent concluants.

L’étude de la composition des bétons et mortiers est confiée au LNBTP, aux frais de l’attributaire. Elle porte sur le calcul du dosage théorique des ciments, sable et gravier, ainsi que sur la qualité de l’eau de gâchage. L’Entrepreneur soumet à l’approbation du Maître d’œuvre, les résultats de l’étude de composition, au plus tard 21 jours avant la date prévue pour la mise en œuvre.

#### Graviers 5-25

Les Graviers seront de quartz ou de granit concassé ou du gravier roulé. Ils seront lavés et exempts de terre, de boue et détritus végétaux.

Les granulats pour mortier et béton seront obtenus par le concassage et broyage de roches extraites de carrières retenues par l’Entreprise et agréées par le Maître d’œuvre, il en sera de même pour le moellon à utiliser pour les maçonneries.

Les granulats destinés au béton armé sont constitués par des pierres dures et ne devront avoir un coefficient Los Angeles < 35. En cas de granulats naturels, ceux-ci ne devront contenir aucun élément friable, fragile ou altéré.

L’Entrepreneur ne devra pas utiliser, sauf après autorisation éventuelle écrite du Maître d’œuvre, de matériaux formant une seule classe d/D.

Il devra utiliser des matériaux naturels criblés ou concassés dont les dimensions minimales et maximales aux tamis mailles carrés sont les suivantes :

D=25mm (20mm avec accord Maître d’œuvre) d=5mm

Ils seront subdivisés en deux fractions, la coupure se faisant au tamis de 10 mm, 12,5 mm (ou de 16 mm).

L’endroit de stockage doit être propre de façon à éviter tout risque de contamination. Les granulats de catégories différentes ou de classes granulaires distinctes sont stockés par lots séparés. Les tas ne doivent pas se toucher.

Le gravier pour béton et béton armé sera défini par les dimensions maximales « D » et minimale « d » des grains. La granulométrie définitive est définie dans le cadre des essais de béton effectués par le LNBTP.

L’Entrepreneur doit se confirmer aux mélanges déterminés par le laboratoire.

En aucun cas, le poids des matériaux retenus sur la passoire de diamètre D ne peut dépasser 10% du poids soumis au criblage. De même, 10% au plus du poids total peut passer à la passoire de diamètre d. En outre, le poids retenu ou passant à la passoire de diamètre

[(D + d)/2] doit être compris entre 1/3 et 2/3 du poids total.

Le gravier est rigoureusement propre, la propreté est telle que moins de 2% des granulats passent au tamis de 2 mm au cours d’un lavage.

Le Maître d’œuvre peut exiger le lavage du gravier en cas de nécessité.

#### Sable (0 - 5) pour mortiers et bétons

Les sables utilisés ont les proportions de retenues < 10% pour un tamis de 5 mm (module 38). La granulométrie du sable sera de 0/4 mm ou 0/5 mm.

Les sables pour béton armé, béton et mortier doivent avoir un équivalent de sable supérieur à 75%.

Ils proviendront de roches concassées ou de gisements naturels sélectionnés. Ils pourront être extraits des carrières ou des rivières et il appartient à l’Entreprise de faire vérifier leurs caractéristiques par des essais appropriés.

La prospection et la fourniture des sables sont à la charge de l’Entrepreneur.

Le sable ne doit pas contenir de matières gypseuses, oxydes, pyrites, matières organiques, vases, etc.

#### Ciment

Le liant hydraulique entrant dans la composition des bétons est le Ciment Portland sans constituants secondaires de type CPA 42,5.

La qualité du ciment répond aux normes en vigueur au BURUNDI. Le ciment portland ordinaire généralement vendu au Burundi répond à ces normes.

L’étude de la composition des bétons et mortiers est confiée au LNBTP, aux frais de l’attributaire. Elle porte sur le calcul du dosage théorique des ciments, sable et gravier, ainsi que sur la qualité de l’eau de gâchage. L’Entrepreneur soumet à l’approbation du Maître d’œuvre, les résultats de l’étude de composition, au plus tard 21 jours avant la date prévue pour la mise en œuvre.

#### Eau de Gâchage

L’Entrepreneur approvisionnera à ses frais sur le chantier l’eau d’arrosage, de lavage des matériaux et de gâchage des bétons et des mortiers.  Elle proviendra du réseau de distribution public ou de points d’eau.

En particulier, elle sera douce et devra contenir moins de 2g/l de matières en suspension et moins de 2g/l de sels et sera exempt de matières terreuses, organiques et de chlore. Elle ne devra présenter aucun effet retardataire ou accélérateur de prise.  L’eau fournie par la REGIDESO ou la REGIE COMMUNALE DE L’EAU possédant toutes ces caractéristiques est recommandée.

#### Armatures pour béton armé

Les aciers d'armature utilisés seront :

Barres à haute adhérence

Nuance d'acier Fe E50

Selon la norme NF A 35-016.

Les aciers à utiliser par l'Entrepreneur seront soumis à l'agrément préalable du Maître d’œuvre.

Les caractéristiques des armatures à utiliser sont  les suivantes :

| - Limite apparente d’élasticité minimale - Contrainte de rupture par traction - Allongement de rupture | d < 20 mm: 5000 kg /cm² - 500 MPa d > 20 mm : 5000 kg /cm² - 500 MPa < 14% |
| --- | --- |

La haute adhérence est assurée par des nervures en saillie sur le corps de l’armature ou par torsion d’un profil à section non circulaire ou par les deux procédés à la fois.

La demande d'acceptation des aciers sera appuyée par un mémoire comprenant toutes les justifications sures :

- La nature des aciers, en particulier leur composition et leur provenance ;

- Les caractéristiques géométriques des armatures avec leurs tolérances ;

- Les essais concernant les caractéristiques mécaniques et permettant que l'acier entre bien dans la classe stipulée ;

- Les caractéristiques d'adhérence;

- Les recommandations d'emploi quant au pliage, en particulier les diamètres minima des mandrins à adopter pour les étriers et cadres, les ancrages, les coudes ;

- Les recommandations d'emploi quant à la soudure éventuelle des armatures.

#### Moellons pour maçonneries

Les moellons pour maçonnerie doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

| - Dimensions minimales - Poids volumétrique - Coefficient Los Angeles - Coefficient Deval | d = 0,20 m > 2,3 t/m3 < 40 > 6,0 |
| --- | --- |

Ils doivent être sains, sans fissures ou gangues.

#### Peintures

La peinture doit être de première qualité. Toutes les pièces des constructions métalliques seront peintes. Elles recevront deux couches d’antirouille et deux couches de peinture glycérophtalique. L'application de 2 couches de peinture antirouille comme primer sera réalisée, l'une à l'atelier l'autre sur chantier.

Le choix des produits de peinture et du mode d'application de produits est de la responsabilité de l'Entrepreneur, sauf pour l'application des couches primaires où l'emploi de la brosse est obligatoire.

##### Peinture primer antirouille

Le primer antirouille est composé de résines courtes en huile combinant des oxydes de fer micronisé et du chromate de plomb spécial inhibiteur de rouille.

Caractéristiques :

- Teinte 		: rouge brun ;

- Séchage 		: 3 heures ;

- Pouvoir couvrant 	: 10 à 12 m² au litre.

Le primer peut également être une peinture au chromate de zinc (teinte jaune).

##### Peinture glycérophtalique

La peinture de finition sur pièces métalliques se posera en deux couches de peinture émail glycérophtalique.

Description :

Elle est composée de résine glycérophtalique, exempt de toutes charges et ne contiendra ni colophane ni dérivé de la colophane.

#### Quincaillerie

La documentation technique ainsi qu'un échantillon de chaque serrure, poignée, verrou et autres accessoires sont présentés au maître d’œuvre pour approbation, en une seule fois, au plus tard 1 mois avant la mise en œuvre.

La quincaillerie est de première qualité et conforme aux spécifications techniques.

Les serrures ou cadenas sont de type YALE ou équivalent et leur qualité doit être la première sur le marché. Chaque clé est numérotée et fournie en 3 exemplaires. Avant toute fourniture, l’Entrepreneur fournira un échantillon pour approbation par le Maître d’œuvre.

#### Remblais

Les matériaux nécessaires à l’exécution des remblais proviennent des déblais ou d’emprunts fournissant des sols graveleux latéritiques répondant aux spécifications requises pour ce type de travaux.

Les lieux d’emprunts  peuvent être proposés par l’attributaire après approbation du Maître d’œuvre  sur la base des résultats des essais de reconnaissance du sol  du site.

Les matériaux pour remblais doivent être exempts d’éléments végétaux, d’humus, de matières organiques, de micro-organismes (la teneur maximale en matières organiques est de 1%) et de pierres dont la grosseur dépasse 10 cm de diamètre. Ils doivent présenter les caractéristiques suivantes :

| - Indice CBR à 4 jours d’imbibition - Indice de plasticité - Dimension du plus gros élément - % des éléments passant à 0,08 mm | > 10 à 95% de l’OPM < 30 75 mm < 50 % |
| --- | --- |

En règle générale, tous les matériaux provenant de déblais seront réutilisés en corps de remblais, à l’exception toutefois des matériaux contenant plus de 0,5% en poids de matières organiques, des vases, des matériaux très argileux dont la limite de liquidité (L.L.) serait supérieure à 60% , des sols fins saturés ou proches de la saturation en eau et des matériaux pollués.

### Contrôle de la qualité des matériaux

#### Ciments

En cas de doute sur la qualité, le Maître d’œuvre peut exiger des essais à effectuer par le LNBTP. Dans ce cas, les essais qui sont effectués en vue du contrôle de la qualité des ciments se conforment notamment aux spécifications ci-après :

| Vitesse de prise | Début de prise à 20°C supérieur à 1 heure 30 minutes |
| --- | --- |
| Expansion à chaud et à froid | Inférieure à 10 mm |
| Retrait | À 28 jours d’âge inférieur à 800 micromètres par mètre |
| Classe de résistance | Résistances à 7 et 28 jours d’âge doivent être supérieures ou égale à 270kg/cm² |
| Analyses chimiques | Teneurs en anhydride sulfurique (SO3), en magnésie (MgO) et en chlore doivent être respectivement inférieures à 4%, 5% et 0,05%. |
| Mesure de la surface spécifique | (Par le perméabilimètre de BLAINE) |

Le ciment aura la même provenance, si possible, durant tout le chantier et devra être agréé par le Maître d’œuvre.

Les ciments seront livrés sur le chantier en sacs plombés dont on connaît le poids. Tout ciment humide ou ayant été altéré par l'humidité sera rejeté.

Le ciment est stocké dans des silos ou des magasins étanches à l’eau en  évitant le contact avec le sol. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. L’emploi de ciments reconditionnés est strictement interdit. Le Maître d’œuvre pourra, à un moment quelconque, faire un prélèvement sur le stock et le soumettre aux épreuves de contrôle.

L’Entrepreneur est tenu d’utiliser pour chaque ouvrage un ciment de même type, de même classe et de même provenance et il fournira au Maître d’œuvre toutes les indications à ce sujet pour tous les ciments qu’il propose d’utiliser pour les différents ouvrages.

Chaque lot de ciment C.P.A. livré sur chantier devra être agréé par le Maître d’œuvre qui prescrira le cas échéant à l’Entrepreneur de faire réaliser aux frais de ce dernier, des essais prouvant qu’il est bien conforme aux caractéristiques annoncées, notamment en ce qui concerne les résistances nominales en compression (et en traction), la vitesse de prise, la finesse de mouture.

Un prélèvement doit être fait au moment de la fourniture sur le chantier et 10 jours avant la mise en œuvre du ciment, en vue de déterminer la résistance à la compression, la prise et la déformation à froid et à chaud. D’autres essais peuvent être réalisés en cas de doute sur la qualité des ciments fournis sur demande du Maître d’œuvre. Ces essais seront faits impérativement au LNBTP.

Si un  essai n’atteint pas les résultats escomptés, le lot de ciment ayant donné l’échantillon est réputé défectueux et doit  être renvoyé dans un délai de 24 heures.

Les frais de prélèvements d’échantillons, la confection des éprouvettes, leur conservation et leur transport sont à la charge de l’attributaire.

#### Bétons et mortiers

Les bétons et mortiers à employer pour les différents ouvrages du marché sont classés dans le tableau suivant :

| Classe du béton ou mortier | Dosage min. en ciment kg/m³ | Dimension maximum de l’agrégat mm | Résistance moyenne à la compression sur cylindre (en kg/cm²) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | à 7 jours | à 28 jours |
| C-150 C-300 C-350 M-300 M-400 | 150 300 350 300 400 | 30 20 20 2 2 | 50 - 225 - 100 | 100 230 270 - 150 |

La composition exacte de chaque type de béton et mortier est étudiée au LNBTP.

L’affaissement du béton frais mesuré au cône d’Abraham est compris entre 4 et 8 cm. La compacité du béton ne doit pas être inférieure à 0,90. Le rapport C/E   est  supérieur à 1,9.

Les résistances à 7 et 28 jours doivent être  au moins égales à celles indiquées dans le tableau ci-avant. Pour le béton armé, résistance après 28 jours : 270 bars à l’écrasement des cubes de 20x20x20.

Le dosage indicatif pour le béton c-350 : 350 kg ciment, 500 l de sable, 900 l de gravier, C/E supérieur à 1,9

La composition définitive en granulats est déterminée par le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (L.N.B.T.P.) et cela avant tout bétonnage. Le coût des essais sera à charge de l’Entreprise.

### Mise en œuvre des matériaux

#### Bétons

##### Fabrication du béton

Le matériel choisi par l'Entrepreneur, tant pour la fabrication du béton et la préfabrication des éléments en béton ainsi que pour son transport, devra au préalable être agrée par le Maître d’œuvre. Il devra permettre de faire varier, en cas de besoin, les dosages des éléments constitutifs.

La détermination de la composition définitive en granulats sera confiée au Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics et des cubes de béton d’essais seront confectionnés et écrasés à 7 jours, 14 jours et à 28 jours (minimum 3 cubes par essai). Les cubes sont fabriqués dans les mêmes conditions que celles du chantier (malaxage, vibration, arrosage).

- Pour ne pas retarder le démarrage des travaux de béton, l’Entrepreneur est tenu de faire procéder à ces essais au moins 20 jours avant le début des travaux de bétonnage.

- L'appareil assurant le dosage de l'eau de gâchage devra posséder un dispositif de sécurité suffisant, interdisant toute possibilité d'ajouter de l'eau à une gâchée après déversement de la dose prescrite.

Le Maître d’œuvre se réserve le droit d'exiger à tout moment les pièces comptables de l’Entrepreneur relatives aux tonnages de ciments reçus sur le chantier.

Le Maître d’œuvre se réserve la possibilité d'effectuer la vérification des bascules doseuses, sans que l'Entrepreneur puisse avoir droit à l'indemnité, quand il le juge utile, mais en principe avant le début d'un poste de bétonnage, sauf en cas d'urgence.

Dans le cas où ces vérifications montreraient que les dosages prévus ne sont pas respectés, aux tolérances près qui auront été fixées par les essais préalables, l'Entrepreneur sera tenu de procéder immédiatement aux corrections et aux réglages nécessaires sans pouvoir prétendre à être indemnisé.

Les bétons seront transportés du lieu de fabrication au lieu d'emploi dans des bennes spéciales, de manière à ne permettre aucune ségrégation des éléments du béton, ni aucun commencement de prise avant ou pendant la mise en œuvre et à empêcher tout délavage par la pluie.

##### Mise en œuvre du béton

Le béton devra être mis en œuvre aussitôt que possible après la fabrication. Le béton qui ne serait pas en place dans le délai fixé par le Maître d’œuvre, ou qui se serait desséché ou qui aurait commencé à faire prise sera rejeté.

Les procédés de mise en œuvre du béton seront soumis par l'Entrepreneur à l'agrément du Maître d’œuvre. Ils devront être conçus pour éviter la ségrégation et assurer un remplissage régulier des coffrages.

Le béton ne devra pas tomber librement d'une hauteur supérieure à 1,50 m, sauf autorisation du Maître d’œuvre.

La mise en œuvre sera complétée par vibration. Les appareils de vibration seront soumis à l'agrément du Maître d’œuvre ; leur puissance et leur rayon d'action dans le béton seront précisés. Leur efficacité sera contrôlée par des essais sur le chantier.

Les vibreurs devront présenter des dimensions telles qu'ils puissent atteindre avec leur rayon d'action toutes les parties de béton à vibrer.

##### Coulage et reprise

La superposition d'une couche de béton frais à une couche déjà mise en œuvre ne sera pas considérée comme une reprise si le béton sous-jacent peut être revibré.

Dans les reprises, il faut d'abord nettoyer la partie existante et la rendre rugueuse pour améliorer l'adhérence de la partie à couler.

Si le coulage a été interrompu pour une raison quelconque, il pourra être repris, mais on nettoiera à vif pour faire apparaître les graviers. On mouillera l'ancien béton assez longtemps pour qu'il soit bien imbibé avant d'être mis en contact avec le béton frais. On évitera l'emploi de barbotine de ciment, mais on augmentera le dosage de la première couche de béton en contact avec la surface de reprise en diminuant si possible le diamètre des gros grains.

L'arrêt de coulage aura une pente approximative de 30° et ne devra pas présenter de surface plane.

Le béton sera protégé en temps de grosse chaleur jusqu'à ce que la prise soit complète et on arrêtera toute nouvelle coulée si l'on ne dispose pas de moyens efficaces pour prévenir les effets nuisibles de la chaleur.

Les coffrages en bois seront maintenus humides jusqu'au durcissement escompté.

L'arrosage des bétons frais sera effectué de telle sorte qu'il n'ait pas pour effet de détériorer les parties superficielles.

Le bois de coffrage doit être propre et régulier et doit permettre d’obtenir un béton lisse après décoffrage.

Les bétons, qui restent apparents, seront coulés dans des coffrages lisses. Les enduits qui seront réalisé à posteriori seront à charge de l'Entrepreneur.

##### Cure des bétons

La cure des bétons sera assurée par humidification. Le béton sera maintenu humide pendant sept (07) jours au moins après la prise.

Les moyens à employer seront soit des toiles, nattes ou paillassons maintenus constamment humides, soit un arrosage léger et permanent des surfaces. L'arrosage intermittent des surfaces est interdit.

Les coffrages imperméables seront maintenus humides de la même façon.

Il est interdit de faire supporter des charges quelconques à un béton, notamment d'y circuler et d'y faire procéder à des installations avant que le Maître d’œuvre ait jugé la résistance de ce béton suffisante.

L'Entrepreneur sera tenu responsable de toute dégradation occasionnée aux ouvrages, soit par une utilisation à charge trop forte du béton n'ayant pas encore la résistance prescrite, soit par la présence et l'agencement de ses installations.

##### Adjuvants pour la confection du béton

L’emploi d’adjuvants pour la confection des bétons sera soumis à l’accord préalable du Maître d’œuvre.

A l’appui de sa demande tendant à l’emploi des adjuvants, l’Entrepreneur joindra les résultats des analyses ou essais effectués.

##### Réservations

Le prix du béton comprend toutes les réservations nécessaires au passage des canalisations de toutes natures.

Toutes les réservations doivent être obligatoirement prévues dans les coffrages avant de couler les bétons.

L'Entrepreneur est censé avoir pris connaissances des plans des équipements divers qui nécessitent des réservations dans le béton, la pose de fourreaux, d'accessoires de scellement et divers.

Les percements et découpes à posteriori dans les ouvrages en béton armé sont proscrits, sauf pour la mise en œuvre des scellements prévus à cet effet comme douilles autoforantes, etc.

#### Aciers d’armatures

Les armatures seront au moment de leurs mises en œuvre propres sans trace de rouille non adhérente, de terre, de peinture, de la graisse ou toute autre matière nuisible. Elles seront placées conformément aux indications des plans et attachées pour résister sans déplacements aux efforts subis pendant la mise en œuvre.

Les barres seront coupées et cintrées à froid. Le pliage des barres devra être effectué sur mandrins par cintreuse mécanique.  Le redressement des barres à haute adhérence est interdit.

Elles sont soigneusement ligaturées au moyen de ligatures métalliques et calées au moyen de dés en béton de qualité comparable à celui de l'ouvrage, ou de pièces spéciales en matières synthétiques.

Les armatures devront être parfaitement enrobées par le béton.

L'enrobage minimal des armatures est :

  - DE 50 mm pour les ouvrages enterrés ;

  - DE 25 mm pour le béton en élévation.

Le recouvrement minimal est de 40 fois le diamètre.

#### Maçonneries

##### Maçonneries en moellons des murets de la fosse sur une hauteur de h=1.10m

Les maçonneries sont exécutées en moellons durs et sains extraits de roches indécomposables à l’air ou l’humidité, de forme plus ou moins régulière et de dimensions variées.

La provenance des moellons et des échantillons seront soumis à l’approbation du Maître  de l’ouvrage.  Les moellons sont posés suivant leur appareillage et réalisées de telle sorte qu’une assise horizontale soit obtenue environ tous les 40 cm.

Les moellons sont préalablement humidifiés avant d'être posés. Les moellons  sont dressés pour enlever les angles vifs, les  bosses dans le lit de pose ou le lit d’attente de la pierre. Ils sont posés à bain soufflant de mortier. Les tâches du mortier sur les moellons sont immédiatement enlevées.

Les joints ont une épaisseur maximale de 3 cm, dessinent une mosaïque du type « opus incertum » et sont saillants. Il n’est pas fait de remplissage de joints  apparents  par de la pierraille. Les joints ne  sont pas superposés dans le même plan vertical (coups de sabre à éviter).

Un chapeau en ciment taloché de 3 à 5 cm d’épaisseur dosé à 400 kg/m3 est réalisé à la tête des murs de soutènement et des caniveaux. Les murs de soutènement reçoivent une légère pente d’écoulement des eaux pluviales.

L’ouvrage comprend le rejointoyage légèrement en retrait par rapport au niveau des parements à exécuter après l’exécution des maçonneries en moellons et le nettoyage de toutes les traces de mortier qui subsisteraient sur ces parements.

##### Maçonneries en briques perforées (RLB)

Les travaux de maçonnerie sont exécutés avec des briques perforées. Un échantillon sera remis avant l'exécution des travaux à l'agrément du Maître d’œuvre.

Les briques sont de type RLB de dimension 21cm x 10 cm x 5.5cm, non vitrifiés, non crevassés, ni écaillés, non friables.

Tolérances dimensionnelles : + 4mm pour la longueur et + 2mm pour la largeur et l’épaisseur.

Les briques doivent donner un son clair lorsqu’elles sont frappées l’une sur l’autre.

L’absorption à l’eau est inférieure à 15% du poids sec. Les briques sont de même couleur.

Les murs sont montés d'aplomb, de niveau et droits, les joints sont d'égale épaisseur. Les arêtes apparaîtront régulières d'aplomb et sans épaufrures.

Les briques sont préalablement humidifiées avant d'être posés.

Les joints verticaux sont alternés et ont une épaisseur minimum de ± 8mm. Les briques qui ne sont pas entières sont sciées d'équerre et non cassées à la truelle. Les joints horizontaux ont une épaisseur de ± 8 mm minimum.

Les maçonneries sont exécutées à joint ouvert d'une profondeur minimum de 1 cm.

L'implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect des côtes absolu pour permettre la pose, sans retouche, des éléments d'ouvrages des autres corps d'état et des installations prévues.

En aucun cas, il ne sera toléré d'erreur supérieure à 1cm maximum.

S'il est constaté un dépassement des tolérances la démolition et la reconstruction des éléments défectueux seront exigées. Aucun faux aplomb ne sera toléré.

Le mortier est dosé à 300 kg de ciment / m³ de sable.

Les eaux de gâchage sont propres, non acide et ne contenant pas de matières organiques.

Les sables sont des sables rudes de rivières ou des sables jaunes de carrière, ils sont exempts d'argiles, de matières organiques, etc. La teneur en matières organiques est telle que l'essai colorimétrique ne donne pas une teinte plus sombre que le jaune ambre.

Les bacs à mortier sont nettoyés tous les soirs. Lorsque sa prise a débuté dans le bac, il est jeté. Toutes les maçonneries finissant avec une pente (par exemples un pignon sous la toiture) sont terminées avec du béton non armé suivant la pente exacte. Ces bétons sont comptés dans les quantités des maçonneries et comptés au prix unitaire de la maçonnerie en question.

Les maçonneries seront protégées contre :

- Les effets des intempéries, par temps sec notamment, elles seront arrosées fréquemment mais légèrement pour qu'elles ne dessèchent pas ;

- Les ébranlements dus aux dépôts des matériaux, clous, charrois, engins ;

- Les risques d'épaufrure des arêtes ;

- Les tâches de mortier et coulures de laitance de béton.

Après une interruption, l'arase de reprise sera ravivée, nettoyée et humectée convenablement.

Les parties endommagées seront démolies jusqu'à la partie saine, l'arase de reprise étant ensuite traitée comme ci-dessus. Les chutes de terres ou autres matériaux dans les maçonneries quelles qu'elles soient, seront soigneusement évitées.

Toutes les traces de mortier, laitances et autres taches seront nettoyées.

#### Toitures

La charpente est en bois d’eucalyptus.

L'Entreprise doit fournir au Maître d'Ouvrage tous les documents attestant l'origine et la provenance des matériaux.

Les bois doivent pouvoir être identifiés non seulement par leur nom botanique mais aussi par leur lieu d'origine.

Les produits insecticides et fongicides, qui sont employés pour la protection des bois, doivent être homologués à la marque CTB-F ou du moins répondre aux prescriptions des normes T 72.050 à T 72.066.

Stabilisation des bois

Les ouvrages en bois doivent recevoir un traitement hydrofuge, antiparasitaire et fongicide par imprégnation profonde.

La charpente sera en bois d’eucalyptus d’âge mûr dans lequel seront façonnés les éléments suivants :

- Poutres porteuses de 150*40mm de section

- Les poutres secondaires ;

- Planche de rive

Les différents éléments seront assablé par des clous avec une bonne finition.

Toutes les pièces seront scellées soit directement dans la maçonnerie, soit à l'aide d'une plaque de répartition encastrée dans la structure du béton armé.

#### Les travaux de peinture

- Préparation des Surfaces

  - Les surfaces doivent être nettoyées par projections d'abrasif ou par grattage et brossage soignés à la brosse métallique, soigneusement dégraissée par solvant approprié, lavée à l'eau douce et séchée.

  - Les surfaces ont reçu une peinture primaire en atelier. Lors des travaux de mise en œuvre des dégradations de cette couche ont été réalisées sur des surfaces même réduites. Il est conseillé de procéder à des retouches par brossage et dégraissage.

  - Avant le commencement de travaux de peinture l'Entrepreneur doit solliciter l'agrément du Maître d’Œuvre.

- Peinture primer antirouille

L'application de 2 couches de peinture antirouille comme primer sera réalisée, l'une à l'atelier l'autre sur chantier.

- Peinture de finition

La peinture de finition se posera en deux couches de peinture émail glycérophtalique de couleur chocolat, bleue ou jaune.

#### Huisseries et Menuiseries

Les aciers employés pour les ouvrages sont des aciers laminés à chaud, non alliés, d'usage courant et suivant définition des normes en vigueur.

Ils présentent des profils et dimensions correspondant aux besoins, choisis dans les profilés commerciaux, exempts de défauts, criques, gerçures, failles ou autres défauts préjudiciables à leur emploi.

Les profilés doivent être bien dressés, bien dégauchis, éventuellement bien forgés et parés et les assemblages parfaitement ajustés.

Les faux plis et les pliures sont une cause de refus des ouvrages.

##### Quincaillerie

La documentation technique ainsi qu'un échantillon de chaque serrure, poignée, verrou et autres accessoires sont présentés au bureau d'études pour approbation, en une seule fois, au plus tard 1 mois avant la mise en œuvre.

Les portes en acier sont équipées de trois paumelles en acier dit électriques à souder, à nœud fermé avec bague en laiton et broche en acier, de dimension minimum hauteur 100 mm, Æ 16 mm, broche Æ 9 mm.

La paumelle centrale est montée après la pose de la porte.

##### Plans d'exécution

L'Entrepreneur soumet à l'agrément du Maître d’œuvre tous les plans détaillés pour l'exécution des différents ensembles, et ce, avant la mise en fabrication. Ces plans doivent reprendre les coupes et détails à l’échelle 1/1 et les élévations à l'échelle 1/10, si ces dernières ne figurent pas sur les plans d'architecture.

Ces mêmes plans d'exécution doivent également préciser les différents types de quincailleries choisies préalablement par le Maître d’œuvre ou proposés par l'Entrepreneur.

##### Etendue des ouvrages

L'Entrepreneur comprend dans le prix unitaire des ensembles :

- Les chambranles ou cadres dormants ;

- Le remplissage au béton des cadres de portes sur tous les côtés ;

- Les feuilles de portes ;

- Les panneaux éventuels de remplissage ;

- La serrurerie et quincaillerie complète ;

- La pose et le réglage de l'ensemble, y compris les accessoires de pose ;

- Le resserrage intérieur au mastic ;

- Le resserrage extérieur au mastic suivant les spécifications techniques particulières ;

- Le contrôle sur chantier des dimensions indiquées dans les plans ;

- Le nettoyage complet des ensembles après la pose et à la fin du chantier, avant la réception provisoire ;

- Peinture anticorrosive et peinture de finition.

- Les chambranles de portes sont réalisés en profilés d’acier doux type ½ HS. assemblés par soudure électrique, sauf indications différentes des plans ou des articles ci-après. Les dimensions figurant aux plans doivent être rigoureusement respectées.

- Les trappes métalliques sont réalisées en tôle plane en acier laminé à chaud de 1.5mm d’épaisseur avec un cadrement en tubes de 40x40mm avec une chambranle en cornière de 40x40x1.5mm et un système de verrouillage des trappes

- Sur les pavements des ouvrages de menuiserie métallique, les soudures ne peuvent présenter aucune discontinuité. En outre, les traces de soudure sont soigneusement enlevées par meulage sur toutes les faces ou elles seraient nuisibles à l’aspect ou au bon fonctionnement.

- Les piédroits de toutes les huisseries sont munis de pattes de scellement de 200 mm de longueur, distantes de 60 cm maximum, avec un minimum de 2 pièces par côté :

- lorsqu’une huisserie est à poser dans une maçonnerie dont une face au moins  est destinée à rester apparente, le cadre dormant est mis en place et convenablement étançonné avant l’érection de la maçonnerie, les pattes de scellement sont ancrées dans les joints horizontaux de la maçonnerie au fur et à mesure de l’avancement de celle-ci.

- Tolérance de pose :

- Verticalité : 1 mm/m dans le plan de huisserie et dans le plan perpendiculaire;

- Horizontalité : 1 mm pour les largeurs inférieures ou légales à 1,50 m, 2 mm au-delà;

- NIVEAU :  ± 3 mm au-dessus de la cote théorique;

- 0 mm  en-dessous de la cote théorique;

- Jeux des ouvrages : entre rive et sol fini : maximum 7 mm;

- Entre ouvrant et dormant ou entre ouvrants : maximum 3 mm;

- La variation de ces jeux ne peut excéder 1 mm/m.

- Les feuilles de portes métalliques pleines sont constituées d’un cadre en profilés 	de tôle pliée (type « bouteille » 94x33 mm) et d’une tôle plane épaisseur minimum 1,5 mm soudé dans le cadre. Les profilés sont coupés à onglet et soudés sur toute la longueur des découpes. Chaque ventail comporte 3 paumelles à souder (hauteur minimum 100 mm, Æ minimum 16 mm avec broche en acier et bague en laiton).

- La quincaillerie pour l’ensemble des ouvrages à réaliser est parfaitement unifiée.

Les articles de même type sont toujours de même marque et même modèle. Toutes les pièces de quincaillerie sont protégées contre l’oxydation par le fabricant, soit par chromage, nickelage ou anodisation, soit constituée d’un matériau inoxydable, toute peinture appliquée avant ou après pose étant prohibée.

- Toutes les surfaces métalliques sont nettoyées à la brosse et reçoivent, avant pose, deux couches de peinture antirouille et deux couches de finition de peinture glycérophtalique. La teinte est choisie par le Maître d’Œuvre et/ou le Maître de l’Ouvrage. Il est appliqué au moins deux couches. Ce nombre doit être augmenté si l’opacité ou l’uni après séchage ne sont pas parfaits. Chaque couche est précédée d’un léger ponçage.

- Composition de la peinture pour huisseries.

- 38 à 40% de résines glycérophtaliques

- 32 à 33% de dioxyde de titane rutile

- Solvants constitués essentiellement d’hydrocarbures aliphatiques.

##### Conditions d'exécution

Protection des ouvrages : Sablage et couche primaire de peinture anticorrosive 20 microns minimum. Le sablage est réalisé à blanc suivant les prescriptions réglementant l'usage des produits à base de silice.  Il doit être suivi d'un brossage et d'un dépoussiérage au jet d'air.

Soudures : Les soudures doivent être exécutées avec le minimum de reprises et provoquer la fusion totale sur l'épaisseur des bords, avec une liaison parfaite de part en part, sans collage, ni vide, ni soufflure et avec une légère surcharge à la surface.

Finition des surfaces : Les ouvrages en métaux ferreux sont peints, d'une couche de peinture anticorrosive appliquée à l'atelier, d'une deuxième couche de peinture anticorrosive au chantier. Et minimum deux couches de peinture glycérophtalique ou époxy seront appliquées pour les extérieures comme peinture de finition.

## Exigences environnementales

Les exigences d’atténuation s’appliquent à l’ensemble des interventions pour la réalisation du Projet.  Elles visent à atténuer les nuisances environnementales liées au chantier. Ces mesures sont :

- Le chantier devra être signalé de manière à être visible de jour comme de nuit. Des panneaux d’avertissement seront disposés à distance suffisante pour permettre aux automobilistes de ralentir.

- Les engins utilisés devront être de taille et de conception adaptées à la nature des travaux et équipés d’avertisseur de recul. Les engins très bruyants devront être insonorisés le plus possible.

- Les déchets solides et liquides générés par le chantier y compris  emballages, déchets alimentaires, etc., devront être collectés et évacués vers une décharge adéquate. En particulier, les huiles de vidange seront soigneusement recueillies dans des récipients étanches, déposées dans des lieux où elles ne menaceront pas l’environnement et ne devront en aucun cas être déversées dans des cours d’eau, buses ou fossés latéraux.

- Sur les zones d’emprunt, la terre végétale superficielle sera décapée et mise en réserve avant extraction des matériaux utilisables. Elles doivent être aménagées après exploitation pour en restituer le plus possible la morphologie d’un milieu naturel en comblant les excavations, en restituant en surface la terre végétale mise en réserve et en revégétalisant à l’aide d’espèces ligneuses à croissance rapide et adaptée à l’écologie du milieu.

- A la fin des travaux, les sols agricoles compactés par les passages d’engins devront être ameublis et remis dans un état propice à la culture. Tous les objets et déchets laissés par le chantier devront être enlevés.

## Aménager conformément aux plans

- L’évacuation des eaux pluviales hors bâtiment :

- caniveaux maçonnés,

- puisards,

- dallettes ou grilles de passages sur caniveaux, etc… ;

- L’aménagement des plateformes individuelles bien stabilisées contre l’érosion pour recevoir les différents ouvrages hydrauliques.

### Mesures spécifiques de renforcement des impacts positifs

#### Phase de préparation du site

| Impacts négatifs | Mesures de mitigation |
| --- | --- |
| - Abattage d’arbres | - Plantation de compensation |
| - Poussière et gaz d’échappement des engins de préparation du terrain | - Doter les conducteurs d’engins de masques à poussières et exiger leur port |

#### En cours de construction

| Impacts négatifs | Mesures de mitigation |
| --- | --- |
| - Pollution par les déchets solides et liquides lors des travaux de construction | - Évacuer les déchets solides dans les décharges officielles ou dans les carrières désaffectées aménagées au préalable ; - Doter le chantier de latrines suffisantes. |
| - Risques d’accidents pour les ouvriers | - Équiper les ouvriers de casques, de soulier pour éviter les accidents ; - Signaler la présence des travaux pour éviter tout risque d’accident ; - Signaler les zones de chantier, les passages des engins. |
| - Pollution et nuisance ; dégradation du cadre de vie due au transport de matériaux et à leur manipulation | - Exiger la couverture des camions de transport. |
| - Non recrutement de main d’œuvre locale | - Recrutement par l’entreprise des tâcherons au niveau local ou des ouvriers spécialisés |
| - Mauvaise qualité des ouvrages | - Mettre en place un système rigoureux de contrôle : le surveillant du maître d’œuvre doit rester sur chantier pour contrôle régulier ; - Utiliser les ouvriers qualifiés ; - Lier le paiement de la dernière tranche du contrat à la réception définitive. |
| - Propagation des IST/VIH-SIDA | - Sensibilisation des ouvriers et de la population du site. |

## Plan d'Hygiène, Santé et Sécurité des installations et du chantier

L'entreprise devra obligatoirement préparer et soumettre à la mission de surveillance un plan global de gestion de l'environnement comportant spécifiquement un plan de Sécurité- d'Hygiène et de Santé avant le démarrage des travaux.

Ce plan devra être validé par la mission de contrôle et son application fera l’objet d'un contrôle permanent.

Elle doit respecter, dans ses travaux et ses services, les réglementations nationales existantes, entre autres celles relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement. Cela inclut les méthodes de travail selon un savoir-faire reconnu et le respect des exigences techniques contractuelles. Sur le plan contractuel, ceci oblige donc que les contractants, leurs agents et personnels, les sous-contractants ou autres à se conformer aux règles et exigences de ce plan.

### Hygiène

Les aires de bureaux et de logement doivent être pourvues d’installations sanitaires (latrines, lavabos et douches), dont la taille est fonction du nombre d’employés. Les aires éventuelles de cuisines et de réfectoires devront être pourvues d’un dallage en béton lisse, être désinfectées et nettoyées quotidiennement.

Les déchets solides de chantier doivent être collectés et acheminés vers des zones de dépôts adéquats (décharges publiques formalisées).

Aucun déchet ne doit être enterré ou brûlé sur place. L'Entrepreneur peut toutefois être autorisé à brûler certains déchets combustibles à condition de respecter toutes les conditions de sécurité et d'éviter le dégagement de fumées toxiques.

Seuls les papiers et emballages carton non polluant, ainsi que les feuilles mortes et branchages secs, peuvent être brûlés, et les opérations de brûlage devront être effectuées en période de vent favorable (pas d'habitation sous le vent, dispersion rapide des fumées).

Les eaux usées provenant des cuisines, des aires de lavage des engins - après séparation des graisses, hydrocarbures et sables -, des locaux de bureaux... excepté les eaux des toilettes, sont évacuées dans le réseau public existant de collecte des eaux usées s'il existe. A défaut, elles sont dirigées vers un puits perdu.

Si des toilettes sont prévues sur les sites des bases vie, les eaux vannes seront dirigées vers une fosse septique dimensionnée par rapport au nombre de personnels prévus par site. L'implantation de cette fosse est faite de telle manière qu'elle ne génère aucune pollution organique et bactériologique de la nappe phréatique susceptible d'affecter la qualité des eaux des puits ou autres dispositifs de captage d'eau.

### Sécurité

Le chantier sera interdit au public et sera protégé par des balises et des panneaux de signalisation. Les différents accès seront clairement signalés, leurs abords seront maintenus propres pour assurer le confort et la sécurité.

A cet effet, l'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. I1 est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente.

II doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment face aux risques et dangers liés au fonctionnement d'une ligne de haute tension et à la proximité des populations, et face à la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée. Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié.

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière : elle est réalisée sous le contrôle des services compétents par l'Entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation.

L'Entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins huit (8) jours ouvrables à l'avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractère mobile du chantier. L'Entrepreneur doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier.

L'Entrepreneur est tenu de maintenir dans des conditions convenables la circulation des personnes et l'écoulement des eaux.

Durant les travaux, l'Entrepreneur est tenu d'assurer la circulation dans des conditions de sécurité suffisante et prendre en compte les mesures de lutte contre les nuisances (poussières, bruits, etc.).

L'Entrepreneur est en outre tenu d'adapter ses programmations de tâches aux horaires d'utilisation et contraintes des équipements les plus sensibles, infrastructures sanitaires et éducatives, dispositifs d'approvisionnement en eau des populations (bornes-fontaines notamment), etc.

L'Entrepreneur imposera, pour les postes exposés, le port d'équipement de sécurité et de confort tel que casque de protection, casque antibruit, gants, chaussures de sécurité, vêtements fluorescents, etc. Les engins et véhicules devront également être équipés des dispositifs de sécurité adéquats. Pour les manœuvres particulièrement dangereuses, les dispositifs et mesures de sécurité spécifiquement appliqués devront être présentés et approuvés par le Maître d'œuvre.

Les échafaudages seront conçus et exécutes en prenant particulièrement compte de leur stabilité et de la sécurité des utilisateurs ; des dispositifs particuliers devront être mis en œuvre pour éviter la chute de matériaux qui risquent de tomber sur le personnel du chantier. L’entretien des échafaudages et l’enlèvement des restes des coffrages comportant des éléments potentiellement « blessant » devront être de rigueur.

### Secourisme et Santé

Les équipes de chantier comportent au minimum un personnel secouriste qualifié permanent. L'Entrepreneur assure le transport des employés ou personnes extérieures à ses effectifs, et accidentés de son fait, vers le centre de santé adapté le plus proche.

Il assure également le transport de ses employés malades dans les mêmes conditions.

Il accorde l'avance des frais de santé pour permettre la prise en charge immédiate des personnes par les structures sanitaires.

Afin de limiter la progression de la pandémie du SIDA, l'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour réduire les risques pour ses employés et la population. Il doit à cet effet :

- Informer son personnel, et les nouveaux embauches, intérimaires ou journaliers à l'arrivée sur site, du contenu du règlement et des procédures internes relatifs aux MST/ SIDA ;

- Engager son personnel à respecter les procédures internes établies pour ce faire ;   procéder à des évaluations mensuelles du degré de connaissance et de compréhension de ces règlements et procédures ;

- Faire intervenir une fois par trimestre aux fins de présentation de films, d'explications et de distribution de produits publicitaires un Spécialiste dans le domaine de la Lutte contre le SIDA ;

- Responsabiliser un des membres de son personnel à l'organisation, à la mise en œuvre et au suivi des actions de lutte contre les MST/SIDA ; si 1'Entrepreneur doit, au titre de la réglementation en vigueur, mobiliser sur son site d'installation un personnel médical ou infirmier, ce personnel en sera responsable ;

- Appliquer une politique interne de recrutement et de relations entre membres de l'Entrepreneur excluant toute discrimination envers les personnes porteuses du VIH, en expliquant les modes de transmission et les risques encourus ;

- Interdire strictement l'entrée de ses installations aux personnes extérieures en visite extra-professionnelle ;

- Interdire le transport de personnes non membres du personnel dans les véhicules et engins de l'Entrepreneur ;

- Favoriser le rapprochement entre les employés et leurs familles ; au mieux, embaucher des personnels originaires des villes et villages traversés ;

- Faciliter la mise en œuvre des actions de sensibilisation prévues au projet ;

- Intégrer un chapitre spécifique à la lutte contre les MST / SIDA dans ses rapports    périodiques, faisant état de la mise en œuvre des dispositions prises, des résultats, des difficultés et le bilan des non-conformités traitées.

# PROGRAMME D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

## Au démarrage du chantier

Dans un délai de quinze (15) jours à dater de l’ordre de commencer les travaux, l’Entrepreneur devra fournir :

- L’organigramme de la direction du personnel de maîtrise du chantier avec les noms, qualifications et fonctions des divers agents ;

- Le programme détaillé d’exécution de l’ensemble des travaux, traduits sous forme de graphique de GANTT (planning à barres) afin de faciliter sa tenue à jour et son utilisation.

Ce programme prévisionnel comportera notamment toutes les indications relatives :

- aux installations de chantier;

- aux déplacements ou aux préservations des réseaux existants ;

- aux dispositions prises relativement à la circulation ;

- à l’ensemble des travaux de terrassement et de construction, avec indication des moyens en personnel et en équipement utilisé, les gisements des matériaux, les sites d’emprunt et de dépôt ;

- à l’ensemble des ouvrages et travaux à exécuter.

Il précisera:

- Les dispositions, méthodes et modes d’exécution que l’Entrepreneur propose d’adopter pour la réalisation des travaux ;

- L’organisation, les moyens et les procédures dans le temps et les phasages entre les travaux ;

- les cadences d’exécution;

- L’évolution des effectifs sur chantier.

Le maître d’œuvre dispose d’un délai de quinze (15) jours pour présenter ses observations sur les programmes qui lui sont soumis par l’Entrepreneur.

Le démarrage effectif des travaux sera subordonné à la présentation du planning détaillé au Maître d’œuvre sans que les délais soient de ce fait prolongés.

## En cours d’exécution des travaux

L’Entrepreneur soumet pour visa au Maître d’œuvre en quatre (04) exemplaires en fonction du programme, au fur et à mesure de l’avancement des travaux et au plus tard vingt (20) jours avant le début des travaux concernés, les documents, plans, dessins et notes de calculs d’ouvrages (au cas echeant), etc…. Établis à ses soins.

Les études établis par des sous-traitants éventuels présentés portent leur visa et sont présentées également au Maître d’œuvre par l’Entrepreneur et sous sa seule responsabilité.

Le Maître d’œuvre dispose d’un délai de quinze (15) jours pour viser chaque plan et faire connaître les modifications à y apporter.

L’Entrepreneur remet alors au Maître d’œuvre, dans les quinze (15) jours, quatre (04) exemplaires des documents d’exécution et un contre-calque, établis en tenant compte des observations du Maître d’œuvre.

Le visa du Maître d’œuvre ne diminue en rien les responsabilités de l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur apportera à son programme et à son planning prévisionnel, les modifications qui seront éventuellement prescrites par le Maître d’œuvre, dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de leur notification.

Il tiendra constamment à jour le planning d’avancement effectif des travaux.

## A l’achèvement des travaux.

L’Entrepreneur doit constituer au cours de l’avancement des travaux un Dossier complet des dessins d’exécution.

Les plans, y compris ceux fournis par l’Entrepreneur, seront aussi nombreux et détaillés que nécessaires pour fournir des détails complets des ouvrages totalement ou partiellement réalisés.

Pour les fondations éventuelles des ouvrages, l’Entrepreneur doit fournir les dessins d’exécution correspondants aux travaux effectivement exécutés ;

Dans un délai d’un (01) mois après la réception, l’Entrepreneur doit remettre au Maître d’œuvre, une (01) collection complète de tous les documents établis par lui, mis à jour et rendus conformes à l’exécution, sous version électronique (soft copy).

# SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES

Dans ce qui suit, le Maître d’ouvrage s’est efforcé de donner les descriptions les plus détaillées possibles, afin de permettre à l’entreprise titulaire des travaux de bien comprendre les travaux à réaliser. Ces descriptions n’enlèvent en rien la responsabilité de l’entreprise titulaire des travaux de réaliser tous les travaux complémentaires nécessaires selon la règle de l’art et de la bonne exécution. Ils sont censés être compris dans ses prix.

## INS-	 INSTALLATION DE CHANTIER, NETTOYAGE ET REPLI DE CHANTIER

Se référer au point 1.5. Installation et repli de chantier du chapitre 1 du présent CCTP.

## PREP-	 PREPARATION

### PREP-1 Désherbage, décapage de la terre végétale et nettoyage du terrain

A. 	Au m²

B. 	Ce poste comprend le défrichage des herbes, l’abattage et le dessouchage des arbres et arbustes et le décapage de la terre végétale sur une profondeur d’au moins 20cm sur toute la superficie d’emprise des constructions avec un dépassement d’au moins 2 mètres.

## TER-	 TERRASSEMENTS

### TER-1 et TER-2 Terrassements en remblai et en déblai

A. 	Au m³

B. 	Les travaux de terrassements consistent en l’exécution des déblais et remblais nécessaires pour réaliser les plates-formes du projet, pour assurer l’assainissement.

Ces travaux comprennent :

- L’implantation des plateformes du projet ;

- Les terrassements de la plateforme (remblais et déblais) ;

- L’évacuation des déblais vers la décharge publique indiquée en accord avec l’administration locale quelle que soit la distance ;

- Les fouilles de fondation.

Les terrassements seront exécutés conformément aux plans avec les moyens en personnel et en matériel indiqués dans le programme des travaux.

## FOND-	 FONDATION

### FOND-1 Fouilles de fondations continues et fouilles de la fosse

A.	Au m³

B.	Les terres excédentaires seront évacuées par l’entrepreneur ou nivelées dans les limites du terrain à des endroits désignés par le Bureau de Surveillance. Les étançonnements et boisages de sécurité, l'évacuation des eaux de pluies sont à charge du titulaire.

Les fonds des fouilles seront compactés si possible mécaniquement si la largeur de la fouille le permet, autrement à la dame manuelle en petites couches.

### FOND-2 Maçonnerie en moellons de carrière pour fosses e.p 30cm

A.	Au m³

B.	Le béton cyclopéen est constitué par des moellons de roche dure tout-venant noyée dans un béton ayant la composition suivante :

- Gravier ou concassé 	5/25	: 0,900 m³

- Sable gros 5- 20     	            	: 0,400 m³

- Ciment       	                         	: 300 kg/m³

Les moellons sont compacts, inaltérables et ne comportent pas de fissures.

Le gravier est exempt de terres ou de matières végétales. La mise en œuvre se fait par couches successives de moellons et de béton. L’Entrepreneur veille à ce que tous les interstices entre les moellons soient bien remplis de béton.

Préalablement à la mise en place du béton cyclopéen, le fond de fouille est bien compacté et reçoit une couche de béton de propreté de 5 cm d’épaisseur.

Y compris le rejointoiement et toutes sujétions.

## SOUB-	 SOUBASSEMENT ET ESCALIERS

### SOUB-1 Maçonnerie en moellons ép. : 0,30m

A. 	Au m3 exécuté et rejointoyé, y compris toutes sujétions de mise en œuvre selon les règles d’art.

B. 	Le soubassement est réalisée avec des moellons durs (grès, schiste dur, calcaire dolomie, diorite, porphyre ou quartz), de forme plus ou moins régulière et de dimensions variées, il est fait usage de moellons de toutes grosseurs.

Un échantillon de la pierre proposée et de l'appareillage sera présenté pour approbation du Maître d’Œuvre.

Les moellons sont dressés pour enlever les angles vifs, les bosses dans le lit de pose ou le lit d’attente de la pierre. Ils sont posés à bain soufflant de mortier dosé à 300 kg de ciment par m³ de sable. Le mortier doit être de consistance épaisse et refluer de tous les côtés du moellon pendant la pause. Les moellons sont également posés de telle sorte qu'une assise horizontale soit obtenue tous les 40 cm. Les tâches du mortier sur les moellons sont immédiatement enlevées.

Les parements restants apparents seront jointoyés au mortier fin dosé à 400 kg/m³.

Un échantillon de 1,5 m² de rejointoyage sera présenté pour approbation au Maître d’œuvre.

Les joints ont une épaisseur maximale de 3 cm (en aucun cas la largeur des joints ne sera supérieure à 4 cm), dessinent une mosaïque du type « opus incertum » et sont saillants. Il n’est pas fait de remplissage de joints apparents par de la pierraille. Les joints ne sont pas superposés dans le même plan vertical (coups de sabre à éviter).

La maçonnerie ne comportera pas de chapeau de mur. Le haut de la maçonnerie sera terminé par des moellons équarris ou éventuellement des moellons plats de grande épaisseur.

Toutes les traces de mortier, laitances et autres taches seront immédiatement nettoyées et enlevées.

Des barbacanes en PVC ø 20 à 30mm sont disposées en quinconce tous les 100cm.

## BET-	BETON

### BET 1-2 Béton de forme pour caniveau

A.	Au m3

B.	Caractéristiques du béton :	Type B5

Coffrage périphérique : ordinaire

Le béton est destiné à recevoir une finition talochée. Cette finition sera exécutée dans la mesure du possible directement dans le béton frais.

### BET 2-1 Béton armé pour raidisseurs verticaux 10x10 cm

- Au m3 pour le béton y compris les aciers et le coffrage

- Caractéristiques du béton : Type B5

Ferraillage : Ø8 selon prescriptions ;
	Coffrage : ordinaire

### BET 2-2 Béton armé pour raidisseurs horizontaux 10x10 cm

- Au m3 pour le béton y compris les aciers et le coffrage

- Caractéristiques du béton : Type B5

Ferraillage : Ø6 selon prescriptions ;
	Coffrage : ordinaire

### BET 2-3 Béton armé de la dalle au-dessus de la fosse

- Au m3 pour le béton y compris les aciers et le coffrage

B.	Caractéristiques du béton : Type B5

Ferraillage : Ø8 selon prescriptions ;

Coffrage : ordinaire

Suivant les dimensions indiquées (voir les plans), les armatures de la dalle sont de diamètre 6mm et 8mm avec un espacement de 15cm. La dalle sera réalisée avec des agrégats propres débarrassés de toute impureté. Les agrégats pour la confection de la dalle seront constitués de quartz naturel de granulométrie moyenne. La mise en œuvre se fera sur une surface plane.

L’épaisseur de la dalle est de 10cm.

## MAC- 	MACONNERIE

### MAC-1 et MAC-2 Maçonneries en briques perforées (RLB)

Les travaux de maçonnerie sont exécutés avec des briques perforées. Un échantillon sera remis avant l'exécution des travaux à l'agrément du Maître d’œuvre.

Les briques sont de type Row Lock Bond de dimension 21cm x 10 cm x 5.5cm, non vitrifiés, non crevassés, ni écaillés, non friables.

L’appareillage se fait suivant la technique du « Rat Trap Bond ».

Tolérances dimensionnelles : + 4mm pour la longueur et + 2mm pour la largeur et l’épaisseur.

Les briques doivent donner un son clair lorsqu’elles sont frappées l’une sur l’autre.

L’absorption à l’eau est inférieure à 15% du poids sec. Les briques sont de même couleur.

Les murs sont montés d'aplomb, de niveau et droits, les joints sont d'égale épaisseur. Les arêtes apparaîtront régulières d'aplomb et sans épaufrures.

Les briques sont préalablement humidifiées avant d'être posés.

Les joints verticaux sont alternés et ont une épaisseur minimum de ± 8mm. Les briques qui ne sont pas entières sont sciées d'équerre et non cassées à la truelle. Les joints horizontaux ont une épaisseur de ± 8 mm minimum.

Les maçonneries sont exécutées à joint ouvert d'une profondeur minimum de 1 cm.

L'implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect des côtes absolu pour permettre la pose, sans retouche, des éléments d'ouvrages des autres corps d'état et des installations prévues.

En aucun cas, il ne sera toléré d'erreur supérieure à 1cm maximum.

S'il est constaté un dépassement des tolérances la démolition et la reconstruction des éléments défectueux seront exigées. Aucun faux aplomb ne sera toléré.

Le mortier est dosé à 300 kg de ciment / m³ de sable.

Les eaux de gâchage sont propres, non acide et ne contenant pas de matières organiques.

Les sables sont des sables rudes de rivières ou des sables jaunes de carrière, ils sont exempts d'argiles, de matières organiques, etc. La teneur en matières organiques est telle que l'essai colorimétrique ne donne pas une teinte plus sombre que le jaune ambre.

Les bacs à mortier sont nettoyés tous les soirs. Lorsque sa prise a débuté dans le bac, il est jeté. Toutes les maçonneries finissant avec une pente (par exemples un pignon sous la toiture) sont terminées avec du béton non armé suivant la pente exacte. Ces bétons sont comptés dans les quantités des maçonneries et comptés au prix unitaire de la maçonnerie en question.

Les maçonneries seront protégées contre :

- Les effets des intempéries, par temps sec notamment, elles seront arrosées fréquemment mais légèrement pour qu'elles ne dessèchent pas ;

- Les ébranlements dus aux dépôts des matériaux, clous, charrois, engins ;

- Les risques d'épaufrure des arêtes ;

- Les tâches de mortier et coulures de laitance de béton.

Après une interruption, l'arase de reprise sera ravivée, nettoyée et humectée convenablement.

Les parties endommagées seront démolies jusqu'à la partie saine, l'arase de reprise étant ensuite traitée comme ci-dessus. Les chutes de terres ou autres matériaux dans les maçonneries quelles qu'elles soient, seront soigneusement évitées.

Est compris dans ce poste le jointoiement des maçonneries selon les caractéristiques suivantes :

Les joints des maçonneries apparentes sont rejointoyés au mortier de ciment dosé à 400 kg/m³ (le sable doit être fin).

Le rejointoyage sera réalisé de la façon suivante :

- Grattage des joints sur une profondeur minimum de 2 cm et enlèvement du ciment gratté ;

- Humidification du mur et rejointoyage à plat au moyen de mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment par m³ de sable ;

- Nettoyage et enlèvement des traces de mortier.

Le type de joint sera défini par le Maître d’œuvre. Une uniformité de couleur du joint est exigée pour les maçonneries. Le joint fini a une légère pente vers l’extérieur, et la profondeur du joint dans sa partie supérieure est de 2 cm minimum.

Pendant le rejointoyage de la maçonnerie, il faut éviter de tâcher les briques.

| A.Détails |  |
| --- | --- |
| Type de briques | Briques modernes perforées dites Row Lock Bond |
| Technologie de construction | Système Row Lock Bond |
| Dimension de la brique | 21*10*5,5cm |
| Le poids de la brique moderne | 1.8 à 2kg en fonction de la qualité de l'argile utilisée |
| Nombre de briques par mètre carré | 101 |
| Epaisseur des joints de maçonnerie | 1 cm |
| Epaisseur du mur | 21cm |
| Résistance à la compression de la brique moderne | Supérieure à 10 Mpa |
| La porosité de la brique moderne | Inférieur à 12% |
| Epaisseur des raidisseur verticaux (incorporés dans le mur) | 10*10cm |
| Nombre de fer à béton par raidisseur(colonne) | 2 |
| Liaison des raidisseurs dans les angles des murs en L ou en T | à la 6 -ème assisse ( à 60cm de hauteur du mur en briques) |
| Chainages horizontaux (les chainages sont incorporés dans les murs et le coffrage se fait par des briques cassées ou de mauvaise qualité) | à chaque 1,20m du mur ou à la 12 -ème assise du mur |

## END- 	ENDUIT SUR LES PAROIS DES FOSSES

### END-1 Enduit hydrofuge et finition lissée sur les parois des murs de la fosse

A. 	Au m²

B. 	Le dosage en ciment est de 500 kg/m³ de sable moyen et fin.

Il est exécuté en deux couches d'une épaisseur totale et continue de 3 cm.

La surface supérieure est exécutée avec une légère pente, les surfaces visibles sont parfaitement planes et lisse.

Un hydrofuge de type ("Compaktuna" ou "Sika") sera additionné à l'enduit dans les proportions prescrites par le fabricant.

L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions qui s'imposent pour protéger les sols finis.

## HUI-	 HUISSERIES

### HUI-1-1 	Porte métallique simple (80*210mm), charnières et cadenas

A. 	A la pièce fabriquée et posée

B. 	Suivant plans et détails annexés : structure en profil bouteille, tôle de 1,5 mm, profil oméga comme raidisseur, le tout est soudé proprement.

Un des vantaux est équipé d'un mauclair en fer plat de 3 x 30 mm soudé sur toute la hauteur et de verrou haut et bas. Des tubes de diamètre suffisant seront scellés au pied des verrous.

Sont compris : sur les cadres les dômes de silence, la quincaillerie, serrure à cylindre, pattes à cadenas, arrêt de porte, la peinture de protection contre la corrosion et la peinture de finition en deux couches.

La pose de tous les châssis sera conditionnée par l’agrément du modèle présenté par l’Entreprise.

Toutes sujétions sont comprises.

### HUI-2-1	 Trappes métalliques et encadrement (plaques chauffantes)

A.	 A la pièce fabriquée et posée

B. 	Les trappes métalliques sont réalisées en tôle plane en acier laminé à chaud de 1.5mm d’épaisseur avec un cadrement en tubes de 40x40mm avec un chambranle en cornière de 40x40x1.5mm et un système de verrouillage des trappes.

## TOI-	 COUVERTURE ET ETANCHEITE DES TOITURES.

### TOI-1-1 Couverture en bacs Alu-zinc ép. 0,5mm

A. 	Au m2 net de toiture.

B.	 Couverture en bacs Alu-zinc d'une épaisseur minimum de 0,5mm.

La distance maximale des nervures est de 333.3 mm et la hauteur est de 42mm.

La fixation est prévue sur les pannes par boulons-crochets avec plaquettes de serrage et rondelles d'étanchéité. Tous les accessoires métalliques sont galvanisés ou cadmiés.

Toutes sujétions sont comprises.

### TOI-1-2 Poutres porteuses en bois d’eucalyptus

A.	Au ml

B.	Poutres porteuses de dimensions 150*40mm sera en bois d’eucalyptus.

L’assemblage se fera à l’aide de clous et l’ensemble sera vernis.

Toutes sujétions sont comprises.

### TOI-1-3 Poutres secondaires en bois d’eucalyptus

A.	Au ml

B.	Les poutres secondaires de dimensions 75*40mm seront en bois d’eucalyptus.

L’assemblage se fera à l’aide de clous et l’ensemble sera vernis.

Toutes sujétions sont comprises

### TOI-1-4 Planche de rive.

A.	Au ml

B.	Les planches de rive de dimensions 150*20mm seront en bois d’eucalyptus.

Le profil est fixé à la structure et sera également vernis.

Toutes sujétions sont comprises.

### TOI-1-5 Gouttière en Alu-zinc

A.	Au ml exécuté y compris toutes sujétions

B.	Gouttière type alu zinc.

Prescriptions identiques au poste " Couverture en bacs alu zinc, ép. 0.5mm ".

La pose s'exécutera suivant les prescriptions du fabricant et conformément aux plans.

### TOI-1-6 Descente d'eau pluviale, diam 110mm PN 10

A. 	Au ml

B. 	Les descentes d'eaux pluviales sont en PVC de diamètre 110 mm.

Elles sont fixées par des colliers à vis au support, dans lesquels elles peuvent coulisser. Ces colliers sont espacés de 1,5 m.

La D.E.P. se raccordent au système d'évacuation des eaux pluviales.

Y compris toutes sujétions.

## SCEP. 	RESERVOIR DE RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE

### SCEP-1-1  Réservoir en polyéthylène de 2500 litres sur socle en maçonnerie de moellons

A. 	A la pièce exécutée pour l’ensemble, y compris toutes sujétions

B.	Dimension de l’ouvrage : voir plans de détails

Ce poste comprend :

- La fouille de fondation ;

- Le béton de propreté de 5 cm d’épaisseur ;

- La maçonnerie en moellons de 40 cm d’épaisseur ;

- Le remblai en lit de sable stabilisé à 150 kg/m3 ;

- Le dallage de sol en béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 avec de fer à béton

- Ø 6 mm crénelés espacés de 20 cm dans les deux sens, épaisseur : 7 cm ;

- La maçonnerie de 21 cm d’épaisseur en briques cuites RLB entourant le réservoir ;

- Le rejointoyage sur les faces extérieures.

Le réservoir d’eau a les spécifications suivantes :

- Il est fabriqué en LLDPE (liner low density polyethylene);

- Il doit être sans danger de stockage de l’eau ;

- Il est sans rouille et inerte avec aucun impact sur le goût de l’eau ;

- Il est fabriqué selon le procédé de moulage rotatif ;

- Il est de forme semi-cylindrique avec un couvercle amovible le recouvrant en totalité ; (permettant l’accès pour entretien du réservoir), avec un poids vide de 60 kg

- Il est de couleur noir à l’extérieur (plus de 2,3% de carbone Melt) et blanche à l’intérieur (composé de titane di-oxyde)

- Il est posé à l’intérieur d’un mur circulaire construit en maçonnerie de briques de 21cm, conformément aux plans.

- Le prix inclut tous les accessoires, les tuyaux en PVC 110 de trop plein, le tamis breveté avec dispositifs de rejet des premières eaux de pluies, le tuyau de vidange de diamètre min de 1" bouchonné à son extrémité, les tuyaux PPR pour l’alimentation et leurs accessoires.

N.B. Un système de détournement des premières eaux de pluies est proposé dans les détails en annexe.

Les tuyaux sont posés conformément au code de bonne pratique et aux prescriptions et recommandations du fabricant.

Les accessoires de jonction et de branchement en fonte malléable sont essentiellement les manchons, raccords union, coudes, Tés, réducteurs, vannes à billes, nipples, etc.

Ces accessoires sont filetés et les raccords entre pièces sont rendues étanches au moyen de chanvre, téflon et pâte colmat.

Le réservoir sera réceptionné en état de fonctionnement comprenant tous les éléments énumérés ci- haut.

- Capacité en litres : 2.500 litres

- Diamètre du Haut : 160 cm

- Diamètre de la Base : 150 cm

- Hauteur maximale sans couvercle : 140 cm

Le réservoir est monté sur un socle de maçonnerie cyclopéenne réhaussé d’un dallage en béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 de 7cm d’épaisseur reposant sur un remblai en sable stabilisé à 150 kg/m3 de ciment, à une hauteur suffisante pour permettre l’alimentation gravitaire de tous les points d’eau. Une maçonnerie de briques de 21 cm d’épaisseur, hourdée au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 est érigée tout autour du réservoir pour sa protection et des gargouilles évacueront les eaux de pluies qui s’infiltrent entre le réservoir et la maçonnerie de briques.

Toutes sujétions sont comprises.

## RAMP- 	RAMPE DE LAVAGE DES MAINS

A.	Au m², au m3, au ml et à la pièce posée, pour l'ensemble installé.

B. 	Suivant plans en annexe et toutes sujétions

Ce poste comprend :

Les maçonneries

### RAMP-1-1 Briques perforées 21*10*5,5cm y compris jointoiement

A.	Au ml exécuté y compris toutes sujétions

B. 	Les travaux de maçonnerie réalisées au mortier de ciment dosé à 300kg/m³ sont exécutés avec des briques perforées (Row Lock Bond) de dimension 21cm x 10 cm x 5.5cm, non vitrifiés, non crevassés, ni écaillés, non friables.

### RAMP-1-2 Maçonnerie en moellon

A. 	Au m3 exécuté et rejointoyé, y compris toutes sujétions de mise en œuvre selon les règles d’art.

B. 	Le soubassement est réalisée avec des moellons durs (grès, schiste dur, calcaire dolomie, diorite, porphyre ou quartz), de forme plus ou moins régulière et de dimensions variées, il est fait usage de moellons de toutes grosseurs.

Un échantillon de la pierre proposée et de l'appareillage sera présenté pour approbation du Maître d’Œuvre.

Les moellons sont dressés pour enlever les angles vifs, les bosses dans le lit de pose ou le lit d’attente de la pierre. Ils sont posés à bain soufflant de mortier dosé à 300 kg de ciment par m³ de sable. Le mortier doit être de consistance épaisse et refluer de tous les côtés du moellon pendant la pause. Les moellons sont également posés de telle sorte qu'une assise horizontale soit obtenue tous les 40 cm. Les tâches du mortier sur les moellons sont immédiatement enlevées.

### RAMP-1-3 Béton armé pour bac à laver e.p 10cm - armature Ø 6 (espacement : 10cm)

A.	Au m3 exécutés y compris armatures et coffrage.

B.	Caractéristiques du béton :	Type B5

Acier : armature Ø 6 (espacement : 10cm)

Ce béton est destiné à recevoir une finition lissée. Le coût de cette finition est pris en compte dans le poste.

La plomberie

### RAMP-2-1 Robinet galvanisé ½

### RAMP-2-2 Manchon ½

A. 	A la pièce exécutée y compris toutes sujétions

B.	Caractéristiques : PPR de dimension ½’’

### RAMP-2-3 Te ½

A. 	A la pièce exécutée y compris toutes sujétions

B.	Caractéristiques : PPR de dimension ½’’

### RAMP-2-4 Niple ½

A. 	A la pièce exécutée y compris toutes sujétions

B.	Caractéristiques : PPR de dimension ½’’

### RAMP-2-5 Tuyau PPR ½

A. 	Au mètre linéaire exécuté y compris toutes sujétions

B.	Caractéristiques : PPR de dimension ½’’.

Les raccords avec les autres accessoires (manchon, coudes, niple, etc…) sont rendus étanches au moyen de chanvre, téflon et pate colmat.

## EQ- 	VENTILATION ET TUYAUTERIE

A.	Au ml et à la pièce posée, pour l'ensemble installé.

B. 	Suivant plans en annexe et toutes sujétions

Ce poste comprend

Les équipements de ventilation

#### EQ-1-1 Tuyau ventilation PVC Ø 110 PN 10

A. 	A la pièce fournie et posée,

B. 	Les tuyaux seront en PVC de diamètre 110mm PN 10 et comprennent également à l’extrémité des éléments en Té avec moustiquaire ; y compris les divers accessoires de fixation et de raccordement et toutes sujétions

#### EQ-1-2 Tė PVC Ø 110 PN 10

A. 	A la pièce fournie et posée,

B. 	Les Té seront en PVC de diamètre 110mm PN 10 y compris les divers accessoires de fixation et de raccordement et toutes sujétions

Les tuyauteries

#### EQ-1-3 Tuyau urine PVC Ø 50 PN 10

A. 	A la pièce fournie et posée,

B. 	Les tuyaux seront en PVC de diamètre 50mm PN 10 y compris les divers accessoires de fixation et de raccordement et toutes sujétions

#### EQ-1-4 Coude PVC Ø 50 PN10

A. 	A la pièce fournie et posée,

B.	 Les coudes seront en PVC de diamètre 50mm PN 10 y compris les divers accessoires de fixation et de raccordement et toutes sujétions

#### EQ-1-5 Tė PVC Ø 50 PN 10

A. 	A la pièce fournie et posée,

B. 	Les Té seront en PVC de diamètre 50mm PN 10 y compris les divers accessoires de fixation et de raccordement et toutes sujétions

#### EQ-1-6 Crépine Ø 50

A. 	A la pièce fournie et posée

B.	La crépine est en acier/inox

Passage (trou crépine) : 6 mm

Diamètre : 50 mm

#### EQ-1-7 Robinet PPR ¾

A. 	A la pièce fournie et posée y compris accessoires de pose et toutes sujétions

B.	Caractéristiques : PPR de dimension ¾

#### EQ-1-8 Manchon PPR ¾

A. 	A la pièce exécutée y compris toutes sujétions

B.	Caractéristiques : PPR de dimension ¾ ’’

#### EQ-1-9 Tuyau PPR ¾

A. 	Au mètre linéaire exécuté y compris toutes sujétions

B.	Caractéristiques : PPR de dimension ¾ ’’.

Les raccords avec les autres accessoires (manchon, coudes, niple, etc…) sont rendus étanches au moyen de chanvre, téflon et pate colmat.

#### EQ-1-10 Bidons de 30 litres

A. 	A la pièce fournie et posée,

B. 	Les bidons de 30 litres seront fabriqué en LLDPE (liner low density polyethylene) et sans danger de stockage de l’eau.

## BAC-	 BAC DE LAVAGE GHM

A.	Au m², au m3, au ml et à la pièce posée, pour l'ensemble installé.

B. 	Suivant plans en annexe et toutes sujétions

Les maçonneries

#### BAC-1-1 Maçonnerie simple de briques perforées 21*10*5,5cm y compris jointoiement

A.	Au ml exécuté y compris toutes sujétions

B. 	Les travaux de maçonnerie réalisées au mortier de ciment dosé à 300kg/m³ sont exécutés avec des briques perforées (Row Lock Bond) de dimension 21cm x 10 cm x 5.5cm, non vitrifiés, non crevassés, ni écaillés, non friables.

#### BAC-1-2 Béton armé pour bac à lavage des mains y compris enduit de finition- armature Ø 8

A.	Au m3 exécutés y compris armatures et coffrage.

B.	Caractéristiques du béton :	Type B5

Acier : armature Ø 8 (espacement : 12cm)

La plomberie

#### BAC-2-1 Tuyau d'évacuation des eaux de 50mm

A. 	Au mètre linéaire posé,

B. 	Les tuyaux seront en PVC de diamètre 50mm PN 10 y compris les divers accessoires de fixation et de raccordement et toutes sujétions

#### BAC-2-2 Coude 50mm

A. 	A la pièce fournie et posée,

B. 	Les coudes seront en PVC de diamètre 50mm PN 10 y compris les divers accessoires de fixation et de raccordement et toutes sujétions

#### BAC-2-3 Tuyau PPR ½

A. 	Au mètre linéaire exécuté y compris toutes sujétions

B.	Caractéristiques : PPR de dimension ½’’.

Les raccords avec les autres accessoires (manchon, coudes, niple, etc…) sont rendus étanches au moyen de chanvre, téflon et pate colmat.

#### BAC-2-4 Coude ½

#### BAC-2-5 Manchon ½

A. 	A la pièce exécutée y compris toutes sujétions

B.	Caractéristiques : PPR de dimension ½

#### BAC-2-6 Robinet ½

A. 	A la pièce fournie et posée y compris accessoires de pose et toutes sujétions

B.	Caractéristiques : PPR de dimension ¾

#### BAC-2-7 Syphon de sol

## TROT- 	PAVEMENT ET TROTTOIR

### TROT-1	Sable de propreté ép.5cm

A. 	Au m³ exécuté, y compris toutes sujétions.

B.	Sa mise en œuvre est faite comme suit :

Le sol est préalablement damé et compacté pour obtenir une surface homogène (le sol sera plan et bien compacté, exempt de terre arable) ;

Une couche de sable de 5 cm d’épaisseur est répandue sur le sol.

Le sable exempt de tout élément organique est damé et bien compacté.

Au besoin, le sable est légèrement humidifié pour obtenir la compacité maximum.

### TROT-2 Hérisson de moellon ép.30cm

A.	Au m³.

B.	Le hérisson de moellons sera réalisé avec des pierres dures (grès, calcaire dolomie, schiste dur, porphyre) et sera mis en œuvre comme suit :

- Le sol sera plan et bien compacté, exempt de terre arable.

- Un lit de sable de pose du hérisson, dosé à 50 kg de ciment par m3 de sable et d'épaisseur 5 cm ;

- Les moellons posés verticalement et comblés au sable (± 25 cm d'épaisseur), le sable sera damé et sa surface supérieure sera parfaitement plane.

L'épaisseur minimum est de 30 cm.

### TROT-3 Béton de forme ép.7cm dosé à 350kg/m³

A. 	Au m3 pour le béton,

B. 	Caractéristiques du béton : Type B5

Coffrage périphérique : ordinaire

La finition de ce béton est talochée et sera réalisée dans le béton frais lors de sa mise en œuvre. Le coût de cette finition est compris dans le poste « Chape talochée au mortier de ciment dosé à 400kg/m³ »

### TROT-4 Chape talochée au mortier de ciment dosé à 400kg/m³

A. 	Au m²

B. 	La chape talochée est exécutée avec du mortier de ciment dosé à 400 kg/m³, fait avec du sable fin (le mélange aura une porosité minimum).

Elle est rapportée sur un support rugueux, exempt de poussières et d'impuretés.

Elle est finie en surface rugueuse. L’usage d’un hélicoptère de lissage est recommandé.

Les pentes des trottoirs sont sauvegardées et devront être parfaitement régulières pour éviter toute stagnation d’eau.

## FORM-	 FORMATION DES MACONS

### 1.1.1	FORM-1 Formation des maçons à la technique Row Lock Bond

A. 	Au forfait, y compris toute sujétion.

B. 	Pour ce poste, l’entreprise va dispenser la formation d’un minimum de 15 maçons par site de construction pendant une durée de cinq (5) jours ouvrables au démarrage de la mise en œuvre de la superstructure de l’ouvrage par un formateur certifié sur la technique de construction Rat Trap Bond par l’emploi des briques perforées Row Lock Bond.

L’entreprise devra en outre :

-	Acquérir et disponibiliser les équipements et outils nécessaires pour la formation

-	Disponibiliser un formateur ayant suivi la formation sur la construction avec la méthode technologique Rat Trap Bond

-	Dispenser des séances de travaux pratiques en plus des séances de théorie et de démonstration

-	S’assurer que la construction avec la méthode technologique Rat Trap Bond soit assimilée par tous les maçons mobilisés sur le chantier de construction de l’ouvrage.