|  | AGENCE BELGE DE DEVELOPPEMENT MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE PROJET ……………… |  |
| --- | --- | --- |

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE EN ETAGE A USAGE DE BUREAUX DU PNILP.

FINANCEMENT : DON DU ROYAUME DE BELGIQUE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

SEPTEMBRE 2025

EXIGENCES RELATIVES AUX TRAVAUX

Spécifications techniques et plans ou Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Table des matières

PARTIE 0.	 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES.	6

0.I. Caractéristiques des CCTP	7

0.1.1. Reconnaissance des lieux	7

0.1.2. Agrément des fournitures – échantillons	7

0.1.3. Préparation du chantier	8

0.2. Données – contraintes particulières du chantier	9

0.2.1. Chantier propre	9

0.2.2. Nuisances acoustiques	10

0.3. Contrôle – Essais – Vérification de fonctionnement	10

0.3.1. Contrôles Techniques	10

0.3.2. Contrôle interne des entreprises	10

0.3.3. Organisation générale du chantier	11

0.3.4. Déchets	11

0.4. Nettoyage	11

0.4.1. En cours de travaux	11

0.4.2. En fin de travaux	12

0.4.3. Protection	12

0.4.4. Dossier des Ouvrages Exécutés	12

0.5. Installations de chantier	13

0.5.1. Généralités	13

0.5.2. Amenée du matériel	13

0.5.3. Panneau de chantier	13

0.5.4. Salle de réunion	14

0.5.5. Alimentations provisoires de chantier	15

0.5.6. Assurances	15

0.5.7. Clôture de chantier	15

0.5.8. Repli du chantier	15

0.6. Cadre du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif	15

0.6.1. Préambule	15

0.6.2. Quantités des postes	16

0.6.3. Unités de mesure	16

0.6.4. Fixation des prix	17

0.6.5. Bordereau des prix	17

PARTIE I.	 PRESENTATION DES OUVRAGES A CONSTRUIRE.	19

PARTIE II. ORIGINE, QUALITE ET MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX.	21

II.1. Origine des matériaux	21

II.1.1. Remblais	21

II.1.2. Matériaux pour l’aménagement des parkings et de la voirie (le cas échéant) ainsi que les sables, Moellons et graviers	21

II.1.3. Acier	21

II.2. Qualité des matériaux	21

II.2.1. Emprunts de matériaux	22

II.2.2. Matériaux à incorporer aux ouvrages	23

II.2.3. Moellons pour maçonneries	26

II.2.4. Toitures	26

II.2.5. Peintures	27

II.2.6.  Quincaillerie	28

II.2.7. Remblais	28

II.3. Contrôle de la qualité des matériaux	29

II.3.1. Ciments	29

II.3.2. Bétons et mortiers	30

II.4. Mise en œuvre des matériaux	31

II.4.1. Bétons	31

II.4.2.  Aciers d’armatures	33

II.4.3. Maçonneries	34

II.4.4. Toitures	36

II.4.5. Huisseries et Menuiseries	37

II.4.6. Peinture	41

II.4.7. Plomberie-Sanitaire	41

II.4.8. Electricité	42

II.5. Plans d’exécution, métré et notes de calcul	45

II.6.  Exigences environnementales	45

II.6.1 Aménager conformément aux plans	46

II.6.2 Mesures spécifiques de renforcement des impacts positifs	46

II.7 Plan d'Hygiène, Santé et Sécurité des installations et du chantier	47

II.7.1 Hygiène	47

II.7.2 Sécurité	48

II.7.3 Secourisme et Santé	49

PARTIE III.  PROGRAMME D'EXÉCUTION DES TRAVAUX.	51

III.1 Au démarrage du chantier	51

III.2 En cours d’exécution des travaux	51

III.3 A l’Achèvement des travaux.	52

PARTIE IV -	INSTALLATIONS DE CHANTIER	53

1.1. Généralités	53

1.2. Amenée et repli du matériel	53

1.3. Panneau de chantier	54

1.4. Salle de réunion	55

1.5. Alimentations provisoires de chantier	55

1.6. Abornement	55

1.7. Assurances	55

1.8. Clôture de chantier	56

1.9. Sensibilisation au VIH SIDA.	56

1.9. Sensibilisation à la COVID 19.	56

1.10. Equipement de protection individuelle (E .P.I)	56

2.1 Démolition des maçonneries pour les cas échéants	57

2.2 Démolition des massifs en béton armé le cas echéant	57

2.3 Dépose des installations et appareils électriques	57

2.4 Dépose des grillages pour l’abri du groupe électrique	57

2.5 Dépose de la couverture pour le cas échéant	57

2.6 Dépose de la charpente pour le cas échéant	58

2.7 Dépose des faux-plafonds le cas echéant	58

2.8 Démolition des revêtements des murs le cas echéant	58

PARTIE V -	SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES	59

1. TERRASSEMENTS	59

1.01-0.02 Fouilles de fondations continues et fouilles de semelles et socles	59

1.03 Remblai contre les ouvrages	59

1.04 Evacuation des terres en dépôt	60

2.00	 SOUBASSEMENT.	60

3.0 PROTECTION CONTRE L’HUMIDITE	60

3.01	 Protection contre l'humidité ascensionnelle sous murs	60

3.02	 Protection contre la remontée des eaux sous la dalle de sol	61

4.00 PAVEMENT ET TROTTOIR	61

4.01 	Lit de sable compacté	61

4.02 Hérisson de moellons	61

5.00. BETON	62

5.01 Béton non armé.	62

5.02 Béton armé	62

5.03 Bétons divers	64

6.00 MACONNERIE	64

6.01. Maçonnerie de briques	65

6.01.1 Maçonnerie de briques artisanales ép.20 cm.	65

6.01.1 Maçonnerie de briques semi-industrielle (blocs nid d’abeille).	65

6.02. Maçonnerie de briques ép. 10 cm.	65

6.03. Maçonnerie de claustras pour les cas échéants	65

6.04. Maçonnerie de moellons	66

6.05. Maçonnerie de moellons pour mur de soutènement pour les cas échéants	66

7.00 REVETEMENT	67

7.01 Jointoiement des maçonneries pour les cas échéants.	67

7.02 Enduit de ciment intérieurs et extérieurs.	67

7.03 Enduit de ciment hydrofuge et finition lissée.	68

7.04 Plinthe en ciment.	68

7.05. Revêtement de sol en carrelage grès – cérame	68

7.06 Revêtements de sol en chape lissée.	69

7.07 Revêtements de sol en chape talochée.	69

7.8. Revêtement de sol en carrelage dans les sanitaires	70

7.9. Revêtement en carreaux de faïence.	70

7.10. Plinthe en grès – cérame	70

8.00	 COUVERTURE ET ETANCHEITE DES TOITURES.	71

8.01 Charpente métallique	71

8.02 Couverture et étanchéité des toitures.	73

9.00	 FAUX PLAFOND POUR LES CAS ECHEANTS.	74

9.01.	Faux-plafond en fibres minérales type « Armstrong ». faux plafond en PVC sur gitage en bois pour les cas échéants.	74

9.02. Faux-plafond en triplex sur structure en bois pour les cas échéants	77

10.00	 HUISSERIE ET MENUISERIE.	77

10.01 FENETRES	80

10.02 PORTE	81

11.00. PEINTURE	82

11.1. Peinture vinylique sur faux-plafond pour les cas échéants	82

11.2. Peinture sur les huisseries et les ouvrages métalliques	82

11.3. Peinture murale extérieure	83

11.4. Peinture murale intérieure	84

12.00	 SANITAIRE - PLOMBERIE	84

12.01	 PLOMBERIE (ALIMENTATION ET EVACUATION)	84

12.02	 RÉSEAU D'EVACUATION DES EAUX USÉES.	86

12.03	 APPAREILS SANITAIRES	91

13.00. ELECTRICITE	92

13.01. Raccordement  du bloc au réseau de la REGIDESO	93

13.02	Mise à la terre	95

13.03.	 Raccordement des Tableaux Divisionnaires au TGBT	96

13.04. Tableau divisionnaire	97

13.04.1. Tableau Divisionnaire apparent 18 modules ou plus (TD1) équipé et câblé	97

13.05. Installations électriques intérieures	99

13.06. Luminaires	100

13.07. Appareils de commande	101

13.08. Prises de courant	103

14.00	 AMENAGEMENTS DES ABORDS	106

14. A EVACUATION DES EAUX PLUVIALES	106

14.B TERRASSEMENT ET AMENAGEMENT DES VOIRIES	107

15.00 DIVERS.	108

15.01 Réservoir en polyéthylène de 2500 litres sur socle en maçonnerie de moellons Pour les échéants	108

PARTIES VI : PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX	111

# PARTIE 0.	 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Générales a pour objet de rappeler les textes de référence et la réglementation pour chaque corps d’état ainsi que les qualités requises pour les différents matériels et matériaux entrant dans le cadre des travaux de construction du présent appel d’offres.

L’expression « Devis Descriptif » implique l’application sans restriction des règlements et normes en vigueur en République du Burundi, sans qu’il soit nécessaire d’y faire référence, et leur application ne puisse être dissociée des dossiers de plans et documents auxquels font référence les pièces contractuelles. En cas d’absence de réglementation Burundaise, les réglementations Belges et Françaises s’imposent.

Les spécifications du Devis Descriptif pourront préciser ou compléter les prescriptions de ces documents, étant bien entendu que celles-ci sont des prescriptions minimales au-dessous desquelles aucune dérogation ne sera admise, sauf stipulation explicite avec référence du texte auquel il est dérogé.

Les Cahier des Clauses Techniques Particulières et le Devis Descriptif relatifs aux différents corps d’état avec la localisation des prescriptions donnent une description aussi complète que possible des travaux à exécuter, dans le but de permettre à l’Entrepreneur d’interpréter les plans, de préciser la nature des matériaux à employer et de déterminer les particularités de fabrication et de mise en œuvre. Ces prescriptions ne peuvent prétendre à une description complète et parfaite des travaux et il convient de souligner que cette description des travaux n’a pas un caractère limitatif.

L’Entrepreneur devra exécuter sans exception, ni réserve, tous les travaux prévus dans son marché, et aura donc compris non seulement les travaux et fournitures décrits dans ces documents, mais encore ceux qui auraient pu échapper aux détails de la description et qui sont indispensables pour le complet achèvement des ouvrages de ses corps d’état, suivant les plans remis et les règles de l’art.

De même, les travaux prévus aux pièces écrites et chiffrées du marché et qui ne figurent pas dans les plans sont dus par l’Entrepreneur et compris dans les prix.

En conséquence, l’Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et Devis Descriptif puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de ses corps d’état ou, fassent l’objet d’une demande supplémentaire de montant.

En outre, il est supposé que tout Entrepreneur soit censé s’être rendu compte de la situation des lieux de réalisation des ouvrages.

L’Entrepreneur devra donner le nom, l’adresse et les références des sous-traitants d’autres corps d’état de façon à assurer la parfaite coordination dans leurs interventions respectives, et connaître exactement la limite de leurs fournitures dans leur propre corps d’état, et signaler les omissions qu’ils auraient constatées et les dispositions détaillées qu’il aurait lieu de prendre pour y remédier.

## 0.I. Caractéristiques des CCTP

Le présent CCTG et les CCTP sont rédigés en accord avec les documents techniques suivants :

- Les normes applicables au Burundi ;

- Les réglementations et normes techniques applicables au Burundi provenant de l’EAC ;

- Les cahiers des charges, règles de calcul et Documents Techniques Unifiés (DTU) établis par le CSTB (France)

- Les avis techniques du CSTB et des assurances pour les procédés de constructions, ouvrages ou matériaux donnant lieu à de tels avis ;

- Les prescriptions du REEF et du CSTB ;

- Les normes françaises de l’AFNOR ;

- Le Code du Travail et toutes ses annexes ;

- Les prescriptions des fabricants ;

- Les règlements de sécurité et administratifs particuliers ;

- Les recommandations professionnelles propres à chaque corps d’état.

### 0.1.1. Reconnaissance des lieux

L’entreprise devra parfaitement mesurer, par une visite détaillée des lieux et prévoir dans son offre, tous les travaux particuliers propres à la réalisation de ses ouvrages.

Il ne sera pas admis une fois le marché signé, de travaux supplémentaires occasionnés par méconnaissance des lieux, de l’environnement et de ses contraintes, des possibilités d’accès et de stockage, etc.

Il sera tenu compte dans l’offre de l’entreprise de toutes les sujétions découlant du contexte de l’opération, ainsi que de la prise en compte des moyens nécessaires à envisager pour assurer la totalité des prestations prévues à sa charge.

L’entreprise doit prendre connaissance de l’ensemble des documents écrits et dessinés constituant les pièces contractuelles afin de s’assurer de la comptabilité de sa prestation avec celle prévue.

### 0.1.2. Agrément des fournitures – échantillons

Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières prescrivent des fournitures et matériels en donnant des détails techniques en terme soit de prescriptions soit de résultats.

Ces données permettent de fixer le niveau qualitatif demandé et mettent les entreprises au même niveau de prestation.

L’entreprise a la faculté de proposer tout produit répondant au descriptif technique demandé. L’entreprise est obligée de fournir la fiche technique du produit proposé soit au moment du dépôt de l’offre si cela est exigé dans le dossier de consultation soit au cours de la préparation de chantier pour validation du produit par le Maître d’œuvre et approbation du Maître d’Ouvrage Délégué.

Le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage Délégué examineront la qualité des produits proposés et jugeront s’ils peuvent être retenus.

Au cours de l’exécution du chantier, si l’entreprise désire proposer une marque et référence différente de celle prévue initialement, elle devra obligatoirement présenter l’échantillon prescrit au marché, accompagné de sa fiche technique ainsi que l’échantillon variante proposé par l’entreprise et sa fiche technique. Le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage Délégué examineront la qualité de la variante et se prononceront à la suite sur l’acceptation ou le refus de la variante.

Tout matériel mis en œuvre qui n’aura pas fait l’objet d’une validation du Maître d’œuvre et d’une approbation préalable du Maître d’Ouvrage Délégué sera refusé et devra être changé, à la charge de l’entreprise.

Le Maître d’œuvre et/ou le Maître d’Ouvrage Délégué pourra également exiger tout échantillon complémentaire nécessaire au choix des matériaux et à la mise au point des ensembles entrant dans la réalisation du projet et aux contrôles et essais.

Les échantillons pourront être soumis à la demande du Maître d’œuvre et/ou du Maître d’Ouvrage Délégué à des essais dans le but de déterminer leur résistance, leur tenue aux agents atmosphériques, leur durabilité dans le temps, leur compatibilité avec d’autres matériaux.

En outre, l’entrepreneur devra effectuer toutes les applications d’essai et fournir tous les échantillons permettant au Maître d’œuvre et au Maître d’Ouvrage Délégué de faire les choix esthétiques (coloris, aspects, formes, etc.)

L’ensemble des échantillons et fiches techniques devront être communiqués par l’entreprise au Maître d’œuvre dès le démarrage de la période de préparation et au plus tard à la fin de la seconde semaine de chantier faute de quoi les pénalités pour retard dans la remise d’éléments de chantier pourront être appliquées.

De manière générale, compte tenu des conditions climatiques du pays, les matériels doivent être :

- Efficacement protégés contre la rouille et contre les effets de moisissures et micro-organismes vivants ;

- Tropicalisés ;

- Neufs, de la meilleure qualité et exempts de tous défauts capables de compromettre la solidité, l'aspect ou la durée des ouvrages.

L’entreprise est tenue, à la demande du Maître d’œuvre et/ou du Maître d’Ouvrage Délégué de justifier de l’origine des matériaux, soit par la présentation des factures, soit par tout autre moyen.

L’Entreprise doit permettre au Maître d’œuvre et au Maître d’Ouvrage Délégué de suivre et de surveiller de manière permanente, dans les carrières, dans les usines et les ateliers, la stricte exécution du cahier des charges, en ce qui concerne l'origine et la qualité des matériaux, la fabrication des matières, la confection des pièces, etc.

### 0.1.3. Préparation du chantier

L’Entreprise dispose d’une période de préparation du chantier dont la durée est définie dans le marché.

Au cours de cette période, l’Entreprise devra fournir pour validation au Maître d’œuvre et approbation au Maître d’Ouvrage délégué l’ensemble des documents suivants :

- Planning d’exécution des travaux ;

- Planning des approvisionnements ;

- Planning des commandes des matériels importés ;

- L’ensemble des échantillons et fiches techniques des produits envisagés ;

- Une liste complète des matériaux et matériels qui devront faire l’objet des demandes d’exonération de taxes ;

- Un plan des installations de chantiers ;

- L’ensemble des plans, schémas et détails d’exécution exigés par le maître d’œuvre.

Les plannings cités ci-dessus devront être proposé au maximum 10 jours à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux.

La liste complète des matériaux pour exonération devra être proposée au plus tard 15 jours à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux.

Comme indiqué ci-dessus, les échantillons et fiches techniques devront être communiqués par l’entreprise au Maître d’œuvre dès le démarrage de la période de préparation et au plus tard à la fin de la seconde semaine de chantier. Il en est de même pour les plans, schémas et détails d’exécution demandés par le maître d’œuvre.

Plus spécifiquement, pour les produits entrant dans la composition des bétons armés, l’entreprise devra organiser une visite des carrières avec le maître d’œuvre et proposer les matériaux nécessaires (gravier, sable, ciment, fer à béton, etc.) au plus tard 10 jours à compter de l’ordre de service de démarrage. Une fois validé et approuvé, ces matériaux seront déposés pour tests de laboratoire au LNBTP afin d’obtenir l’ensemble des résultats (à l’exception des tests de compression à 28 jours) au plus tard à la fin de la période de préparation.

En cas de retard dans la remise des pièces relatives à la préparation du chantier, les pénalités pour retard dans la remise d’éléments de chantier pourront être appliquées. Tout retard dans la remise de ces documents qui entraînera un retard général de livraison des infrastructures sera également passible des pénalités de retard de chantier prévues au marché, en cas de dépassement du délai global d’exécution ou des délais particuliers.

## 0.2. Données – contraintes particulières du chantier

### 0.2.1. Chantier propre

L’attention de l’entreprise est attirée sur la nécessité impérative de réaliser un chantier propre.

Celle-ci prendra toutes dispositions pour éviter la dispersion des poussières de chantier, notamment pendant les phases de démolitions.

Dans ces conditions, il sera demandé à l’entreprise de respecter les dispositions suivantes :

- Nettoyage des voies et zones de circulation des engins de chantier (Au cas échéant)

Humidification durant les phases susceptibles de générer un dégagement important de poussières sur le site et dans son environnement proche. Ces travaux pourront être réalisés sur simple demande du Maître d’Ouvrage Délégué.

- Nettoyage régulier des voiries d’accès au chantier (voiries situées en dehors des limites d’intervention)

Ces nettoyages devront être effectués dès que l’état de la voirie sera jugé non équivalent à l’état initial par le Maître d’Ouvrage Délégué.

- Evacuation des déchets

Les déchets de chantier devront être évacués régulièrement par l’entreprise (à sa charge).

En cas de non-respect de cette évacuation régulière, l’entreprise contrevenante devra les évacuer dans un délai de 24 à 48 heures sur simple demande du Maître d’Ouvrage Délégué. En cas de non-respect de ces dispositions, l’entreprise s’exposera aux pénalités prévues.

### 0.2.2. Nuisances acoustiques

L’attention de l’entreprise est attirée sur la nécessité de limiter les contraintes sonores apportées par le chantier (émergences et plages horaires).

Les opérations particulièrement bruyantes devront être réalisées en dehors des heures d’ouvertures des locaux faisant l’objet des travaux ou avoisinants.

## 0.3. Contrôle – Essais – Vérification de fonctionnement

### 0.3.1. Contrôles Techniques

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d’un mauvais fonctionnement des installations, l’entreprise devra effectuer au minimum, avant réception, les essais et vérifications nécessaires sur la base des recommandations techniques de Construction.

Les résultats de ces essais devront être consignés dans des procès-verbaux qui seront envoyés pour examen au Maître d’Ouvrage Délégué.

### 0.3.2. Contrôle interne des entreprises

Le titulaire doit fournir gratuitement pour examens, épreuves ou analyses, tous les échantillons que le Maître d’Ouvrage Délégué juge utile de lui demander.

Le contrôle interne auquel est assujettie l’entreprise doit être réalisé à différents niveaux :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, l’entrepreneur s’assurera que les produits commandés et livrés sont conformes aux Normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché ;

- Au niveau du stockage, l’entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement protégées ;

- Au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre, le responsable des contrôles internes de l’entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU ou règles de l’art ;

- Au niveau des essais, l’entrepreneur réalisera les vérifications imposées par le DTU et les règles professionnelles et essais supplémentaires exigés par les pièces écrites.

### 0.3.3. Organisation générale du chantier

Les rendez-vous de chantier auront lieu au moins une fois par semaine, aux jours et heures fixés par le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage Délégué.

L’entreprise devra obligatoirement être représentée à ces rendez-vous par un représentant agréé par le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage Délégué. Les sous-traitants éventuels pourront également être convoqué en cas de besoin aux réunions de chantier.

L’entreprise devra proposer un chef de chantier qui assurera la conduite des travaux pendant toute leur durée. Le CV du chef de chantier est proposé dans l’offre technique de l’entreprise. Tout changement de personne avant ou pendant les travaux devra être validé par le Maître d’Ouvrage Délégué sur proposition d’un CV de remplacement de qualification, compétence et expériences équivalentes.

La ponctualité sera exigée aux réunions de chantier, dans l’intérêt des participants.

Tout retard ou absence non excusé entraînera une pénalité.

Un compte-rendu de la réunion sera dressé par le représentant du Maître d’œuvre ou du Maître d’Ouvrage Délégué et communiqué à l’ensemble des participants.

En cas de désaccord sur sa teneur, des observations pourront être faites au début de la réunion suivante ou par écrit avant cette réunion en cas d’absence.

Après liquidation des observations, le compte-rendu sera réputé approuver sans réserve.

### 0.3.4. Déchets

Les priorités de la politique des déchets sont :

- Prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets ;

- Organisation du transport des déchets et limitation en distance et volume ;

- Valorisation des déchets pour réemploi, recyclage ou valorisation énergétique sans hiérarchie à priori entre ces différents modes ;

- Information au public.

Dans ce cadre, il est rappelé que l’entreprise se charge, à ses frais, du transport de ses gravats et déchets jusqu’aux lieux de stockage prévus. L’entreprise se chargera de la mise en place des conteneurs, de la signalétique et du transport dans les centres de stockage appropriés.

## 0.4. Nettoyage

### 0.4.1. En cours de travaux

L’Entreprise doit assurer le nettoyage général du chantier et de ses abords pendant toute la durée des travaux et ce, à sa charge exclusive en respectant les obligations légales du tri des déchets. L’entreprise doit le nettoyage consécutif à ses travaux au fur et à mesure de l’avancement du chantier et selon les directives du Maître d’Ouvrage Délégué. Pour cela, les équipes de chantier devront être équipées de matériel de nettoyage approprié.

En cas de défaillance, le Maître d’Ouvrage Délégué pourra demander l’exécution de ces nettoyages à une entreprise spécialisée à la charge de l’entrepreneur défaillant.

### 0.4.2. En fin de travaux

L’entreprise fera exécuter, le nettoyage final du chantier.

Ce nettoyage comprendra au minimum le nettoyage des éléments suivants :

- Sols ;

- Luminaires ;

- Revêtements muraux ;

- Menuiseries extérieures ;

- Menuiseries intérieures ;

- Vitrages ;

- Faux-plafonds.

Il est précisé que la prestation comprendra un nettoyage préalablement aux opérations préalables de réception et un second nettoyage pour la remise des locaux aux utilisateurs.

Les nettoyages ultérieurs qui s’avéreraient nécessaires suite à la levée des réserves seront à la charge de l’Entreprise.

### 0.4.3. Protection

L’entreprise doit garantir les matériaux, installations, outillages et ouvrages, des dégradations qu’ils pourraient subir notamment du fait des intempéries.

Elle devra réparer les dommages provenant du défaut de précaution, remettre en état ou remplacer à ses frais les constructions qui auraient été endommagées de ce fait.

Si les travaux viennent à être interrompus pour quelque cause que ce soit, l’entreprise devra protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégâts qu’ils pourraient subir, sans frais supplémentaires pour le Maître d’Ouvrage Délégué.

### 0.4.4. Dossier des Ouvrages Exécutés

L'Entrepreneur est tenu, durant le délai de garantie, à une obligation dite "obligation de parfait achèvement ou de bonne exécution".

A ce titre il doit, à ses frais, remettre au Maître d’œuvre, les plans des ouvrages conformes à l'exécution dans un délai d’un (1) mois à dater de la réception provisoire.

Il devra par contre, remettre au Maître d’Ouvrage Délégué pour la réception les notices d’utilisation et d’entretien.

Passé le délai d’un mois, après la réception, l’entreprise subira les pénalités prévues.

## 0.5. Installations de chantier

### 0.5.1. Généralités

L'Entreprise aura à sa charge la réalisation des travaux préparatoires au chantier ainsi que les prestations d'intérêt commun à tous les corps d'état, nécessaires à la bonne marche du chantier.

L’Entreprise prévoira dans son offre les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs et des matériaux et matériels stockés sur le chantier conformément aux prescriptions techniques du présent document.

Il devra en outre la mise en place et le maintien pendant toute la durée des travaux, de tous les dispositifs de protection collective.

Il assurera également le gardiennage de jour comme de nuit et le repli de chantier.

L’entrepreneur prévoira dans son offre les coûts des études techniques (calculs, plans d’exécution et détails, plans de recollement) ainsi que les essais en laboratoire (éprouvette de béton etc.).

Le prix qui rémunère l’Installation de chantier, est évalué au forfait et détaillée selon les postes suivants :

### 0.5.2. Amenée du matériel

Avant le début des travaux, l'Entreprise fournira un plan d'installation de chantier précisant l'implantation des bureaux de chantier, clôtures, aires de stockage, position des engins de levage éventuels, etc. ...

Il assurera :

- Tous les frais d’amenée, de mise à poste, de fonctionnement et de gardiennage de tous les matériels ;

- La mise en place des consignes de signalisations et de sécurité ;

- La réalisation des aires de préfabrication, et la construction des magasins le cas échéant ;

- Le repli en fin de travaux des matériels de chantier fixes et mobiles de toutes natures nécessaires à la réalisation de l’ensemble des travaux, y compris toutes autres sujétions ;

- Le nettoyage régulier du chantier quel que soit les conditions climatiques ainsi qu’un nettoyage complet du site en fin de chantier ;

- A ses frais les travaux d’aménagement et d’accès pour le passage des véhicules de chantier.

### 0.5.3. Panneau de chantier

Le poste comprend la réalisation des éléments suivants :

- Réalisation de fouille en déblai pour réalisation de fondation – profondeur 0,75 m sur un diamètre de 0,60 cm de large ;

- Blocage des poteaux du panneau par un béton cyclopéen réalisé avec des moellons de rivière et un mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment par m3 de béton ;

  - Réalisation d’un panneau de chantier constitué d’une série de panneaux en contreplaqué de bois, de type Triplex ou équivalent, de 18 mm d’épaisseur, de largeur 2,40 m et de hauteur variant entre 50 cm et 20 cm, suivant l’indication marquée, pour une hauteur totale de 1,75 m ; la distance minimale de séparation des panneaux de 5 cm ; les panneaux sont fixés sur deux poteaux réalisés en IPE 80 en acier à l’aide d’écrous et boulons en acier zingué de diamètre nominale 10 mm – au travers de l’âme des IPE – poteaux, protégés de deux couches de peinture antirouille et peints de 2 couches de peinture glycérophtalique de couleur bleu ;

- Peinture :

  - Fond blanc du panneau en peinture glycérophtalique qualité extérieure, couleur blanche, sur toutes les faces avant et arrière – 3 couches ;

  - Lettrage en peinture glycérophtalique qualité extérieure, couleur noir – Police BrauerNeueStd BlackItalic – Hauteur des lettres de 6,5 cm sur panneaux de hauteur 20 cm – Hauteur des lettres de 12 cm sur panneau de 50cm ;

- Texte :

  - Désignation de l’opération de construction : « YYY » ;

  - Maître d’Ouvrage : « ZZZ » ;

  - Maître d’œuvre : « XXX » ;

  - Entreprise : « YYY » ;

  - Délai : « ZZZ » ;

  - Budget : « XXX ».

- Y compris toutes sujétions ;

- Texte : à définir par le Maître d'ouvrage

- Y compris toutes sujétions.

Inclut dépose et évacuation en fin de chantier.

Le panneau devra être posé au maximum à la fin de la période de préparation de chantier.

Type de poste : QF – quantité forfaitaire

Unité : au panneau installé en début de chantier et déposé en fin de chantier.

### 0.5.4. Salle de réunion

L'entreprise sera chargée de l'installation des équipements pour la bonne tenue des réunions de chantiers. Cet espace sera placé dans un endroit à convenir avec le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage Délégué.

Seront à installer pour les réunions : une table de réunion pour 10 personnes, 10 chaises, une étagère, 1 tableau de 2 m x 1.5 m pour l’affichage des plans.

L’entreprise prendra à sa charge l’impression de l’ensemble des plans du DAO pour affichage aux formats adaptés ainsi que tous les plans, détails, schémas, planning et documents d’exécution validés pour affichage également.

Cette salle de réunion devra au minimum, contenir dans un endroit protégé et fermé à clef un exemplaire complet du DAO incluant les plans ainsi qu’un exemplaire de chaque plans ou document d’exécution validé par le Maître d’Œuvre et approuvé par le Maître d’Ouvrage Délégué.

### 0.5.5. Alimentations provisoires de chantier

L'entreprise devra exécuter les travaux provisoires de branchements aux réseaux d’eau et d’électricité nécessaires au chantier ainsi que le repli de ces installations à la fin des travaux. Elle s’occupera également des différentes démarches auprès des services administratifs pour l’obtention de ces réseaux. L'entreprise supportera tous les frais liés à l’utilisation de ces réseaux (abonnement, consommation, etc.).

En fin de chantier, au moment de la réception provisoire, l’entreprise devra prouver qu’elle a bien pris en charge l’ensemble des frais liés aux alimentations provisoires.

### 0.5.6. Assurances

L’Entreprise devra contracter les assurances suivantes :

- Tout risque chantier ;

- L’assurance décennale ;

- Responsabilité civile envers les tiers ;

- Vols et dégâts des eaux et incendie sur chantier.

Ces assurances devront couvrir toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Entreprise pouvant être encourues en raison des dommages causés à autrui, y compris au Maître d’œuvre et au Maître d’Ouvrage Délégué aussi longtemps que ses responsabilités pouvant être recherchées, même après avoir quitté les lieux.

Le détail de ces assurances figure dans le marché.

### 0.5.7. Clôture de chantier

L’entreprise doit réaliser une clôture provisoire de chantier afin de protéger les accès, et assurer la sécurité générale et la réduction de nuisances dues au bruit.

La pancarte réglementaire "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC" devra être mises en place et facilement repérable. D’une manière générale, à l’exception des agents et ouvriers de l’entreprise, l’accès du chantier sera rigoureusement interdit à toute personne étrangère aux travaux.

### 0.5.8. Repli du chantier

Il assurera :

- Le repli en fin de travaux des matériels de chantier fixes et mobiles de toutes natures nécessaires à la réalisation de l’ensemble des travaux, y compris toutes autres sujétions ;

- La remise en état du site ;

- La dépose du panneau de chantier.

## 0.6. Cadre du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif

### 0.6.1. Préambule

L’Entreprise doit remplir séparément chaque poste du bordereau et suivre les instructions concernant le transfert des différents totaux dans le résumé.

Le bordereau doit être lu en liaison avec tous les autres documents contractuels et l’Entreprise doit s’être familiarisée avec la description détaillée des travaux et la méthode utilisée. La totalité des travaux doit être réalisée à la satisfaction du Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage Délégué.

### 0.6.2. Quantités des postes

Les quantités indiquées dans chacun des postes du bordereau représentent des estimations de la quantité de chaque type de travaux susceptible d’être exécutés dans le cadre du contrat et sont fournis afin de fournir une base commune aux offres. Il n’y a aucune garantie pour le titulaire que les quantités ne différeront pas de celles indiquées dans le bordereau, aussi bien en plus qu’en moins mais sans incidence financière sur le contrat.

Lors de la fixation du montant des postes, référence doit être faite aux conditions du contrat, aux spécifications techniques et aux plans pertinents pour le Maître d’Ouvrage Délégué et la description des travaux et des matériaux concernés.

Les quantités indiquées dans le bordereau sont estimatives et correspondent à l’estimation lors de l’approbation, destinée à servir de base au présent dossier et aux soumissions. Les soumissionnaires doivent soigneusement examiner tous les points du dossier et adapter leurs prix unitaires afin de tenir compte des possibles erreurs d’estimation dans les quantités.

Les commentaires relatifs aux quantités, si nécessaires, doivent faire l’objet d’un attachement, selon le système de postes, en fournissant les codes et de brèves descriptions, comme dans les présents documents, y compris les taux et prix. En cas de constat d’erreur notoire, l’entreprise se doit de demander des informations complémentaires au cours de la période de publication des offres. Aucun travail supplémentaire ne pourra être pris en compte sur des erreurs de quantités du présent DAO.

Sauf mention spécifique et claire dans les spécifications techniques ou le bordereau, seuls les travaux permanents doivent être évalués. Ils doivent l’être conformément aux dimensions des plans ou tels que spécifiés par écrit par le gestionnaire de projet, sauf s’ils sont décrits ou prescrits autre part dans le contrat.

Lors de l’ajustement des extras ou des modifications au contrat, les travaux seront évalués sur la même base que celle sur laquelle les quantités auront été préparées. Tous les travaux non mentionnés spécifiquement dans le bordereau seront considérés comme compris dans les prix des différents postes.

Quand, selon le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage Délégué, des travaux supplémentaires ne peuvent pas être évalués ou estimés de manière adéquate en se référant aux prestations prévues dans le contrat, le titulaire, sur la base d’un ordre de service du maître d’œuvre approuvé par le Maître d’Ouvrage Délégué, évaluera les nouveaux postes et proposera de nouveaux prix unitaires.

Aucune somme ne sera prévue pour la perte de matériaux ou de volume durant le transport ou le compactage.

### 0.6.3. Unités de mesure

Les unités de calcul utilisées dans la documentation technique jointe sont celles du Système International (SI). Aucune autre ne sera utilisée pour l’évaluation, la fixation des prix, les détails des plans, etc. (Toute unité non mentionnée dans la documentation technique doit aussi être exprimée conformément aux termes du SI).

Les abréviations utilisées dans le bordereau s’interprètent de la manière suivante :

mm : 	signifie 	millimètre ;

m :	signifie 	mètre linéaire ;

mm2	: signifie	 millimètre carré ;

m2	 : signifie 	mètre carré ;

m3 	: signifie 	mètre cube ;

kg 	: signifie	 kilogramme ;

to	 : signifie	 tonne (1000 kg) ;

u 	: signifie	 unité ;

pc 	: signifie 	pièce ;

h	 : signifie 	heure ;

ff	: signifie	 forfait ;

km	 : signifie 	kilomètre ;

l 	: signifie	 litre ;

% 	: signifie	pour cent ;

DN 	: signifie	diamètre nominal ;

H.m	 : signifie 	homme. Mois ;

h. j : 	signifie 	homme. Jour ;

pm	 : signifie	pour mémoire.

Un poste du bordereau dont l’unité est « pm » permet uniquement de rappeler que les prestations globales doivent inclure les prestations prévues dans ce poste. Le prix de ce poste doit être inclus dans les prix des différents postes.

### 0.6.4. Fixation des prix

Les prix indiqués dans le bordereau couvrent la totalité de la valeur des travaux décrits dans les postes, y compris tous les coûts et dépenses requis par la réalisation des travaux, de même que les travaux temporaires et équipements nécessaires et tous les risques généraux, responsabilités et obligations expressément ou implicitement prévus dans les documents sur lesquels l’offre se base. Les charges d’établissement, profits et indemnités de toutes les obligations sont également réparties au travers de l’ensemble des taux unitaires.

Les prix indiqués dans le bordereau s’appuient sur les taux courants avant la date de soumission.

Les prix doivent être indiqués pour chaque poste du bordereau. Les prix doivent être hors taxes, droits et autres engagements.

### 0.6.5. Bordereau des prix

Les prix doivent être indiqués dans la colonne adéquate du bordereau.

Les erreurs arithmétiques sont prises en compte de la manière suivante :

- Lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi ;

- Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire du bordereau et celui du devis estimatif, le prix unitaire du bordereau fera foi ;

- S’il y a modifications des quantités du devis quantitatif estimatif, les quantités initiales du DAO feront foi ;

- Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins que le Maître d’Ouvrage estime qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et le prix unitaire sera corrigé.

- S’il y a omission d’un poste tant dans le bordereau des prix unitaires que dans le devis quantitatif estimatif, celui-ci est réputé inclus dans les prix remis pour les autres postes ;

# PARTIE I.	 PRESENTATION DES OUVRAGES A CONSTRUIRE.

Les travaux prévus dans le cadre de ce marché ont pour objet de construction du bloc en Etage du programme PNILP.

Divers aménagements extérieurs sont également prévus suivant les spécificités et le programme du site :

- Terrassements divers et aménagements divers ;

- Evacuation des Eaux Pluviales ;

- Raccordement et Alimentation en eau Potable du bâtiment ;

-     Raccordement du bâtiment au réseau d’Alimentation électrique ;

- Etc.

La mise à niveau et la transformation sont exécutées comme suit :

Le procédé constructif choisi se base sur trois principales techniques qui visent :

- Economie sur les matériaux mis en œuvre en particulier le ciment avec un impact certain sur la réduction du coût de la construction ;

- Utilisation de matériaux écologiques et disponibles localement ;

- Structures légères sans impact négatif sur la stabilité du bâtiment ;

Ainsi, les maçonneries seront en briques cuites.

Fondations :

  - Béton cyclopéen

Structure :

  - Colonnes, chaînages et poutres de raidissement en béton armé.

Maçonnerie :

  - Briques cuites ;

Revêtements des murs :

  - Rejointoiements pour les cas échéants ;

Couverture :

  - Charpente métallique et couverture type bac alu zinc pour les cas échéants ou couverture en tôles BG 28 ;

Pavement :

  - Dalle en Béton armé, posé sur un hérisson de moellons.

Huisseries :

  - Fenêtres « à louvres » à châssis métalliques ;

  - Portes métalliques pleines ou semi-vitrées avec encadrement métallique ;

Faux-plafond : Non applicable

- Faux-Plafond en fibres minérales sous la dalle.

Peinture:

- Peinture 100% glycérophtalique sur les huisseries ;

Sanitaires et plomberie :

- Installations montées dans les vides murs et appareils de premier choix (Robinets) ;

Electricité :

- Installations montées dans les vides murs et appareils de premier choix ;

# PARTIE II. ORIGINE, QUALITE ET MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX.

## II.1. Origine des matériaux

La fourniture de tous les matériaux incombe à l’attributaire du marché. Toutefois, les provenances des matériaux doivent être soumises à l’approbation du Maître d’œuvre. L’Entrepreneur doit soumettre au Maître d’œuvre, et dans un délai de 15 jours minimum avant l’approvisionnement escompté, tous les échantillons des matériaux nécessaires à l’exécution des travaux. Le Maître d’œuvre dispose de quinze (15) jours pour faire ses observations et donner son avis sur la demande de l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur devra choisir les meilleurs matériaux, étant entendu qu’il est réputé avoir visité le site d’emprunt et carrières de la région de construction de l’infrastructure et ses environs avant de donner son prix.

### II.1.1. Remblais

Les matériaux pour les remblais éventuels proviennent des déblais ou des sites d’emprunt proposées par l’Entrepreneur et approuvés par le Maître d’œuvre sur base des résultats des essais de laboratoire.

### II.1.2. Matériaux pour l’aménagement des parkings et de la voirie (le cas échéant) ainsi que les sables, Moellons et graviers

Les matériaux pour l’aménagement des parkings et des voies d’accès ainsi que les sables pour mortier et bétons, les moellons pour maçonnerie et le gravier pour les bétons proviennent des meilleures carrières de la région ou de tous autres gisements proposés par l’Entrepreneur et approuvés par le Maître d’œuvre sur la base des résultats des essais de reconnaissance de ces carrières et/ou gisements. Les frais relatifs à ces essais sont à charge de l’Entrepreneur.

### II.1.3. Acier

Les aciers à utiliser par l'Entrepreneur seront soumis à l'agrément préalable du Maître d’œuvre. La demande d'acceptation des aciers sera appuyée par un mémoire comprenant toutes les justifications sur:

- La nature des aciers, en particulier leur composition et leur provenance.

- Les caractéristiques géométriques des armatures avec leurs tolérances.

- Les essais concernant les caractéristiques mécaniques et permettant que l'acier entre  bien dans la classe stipulée.

- Les caractéristiques d'adhérence.

- Les recommandations d'emploi quant au pliage, en particulier les diamètres minima des mandrins  à adopter pour les étriers et cadres, les ancrages, les coudes.

- Les recommandations d'emploi quant à la soudure éventuelle des armatures.

## II.2. Qualité des matériaux

Les matériaux devront être conformes aux prescriptions du présent Cahier des Spécifications Techniques.

Dans chaque espèce, catégorie ou choix, ils doivent être de la meilleure qualité, travaillés et mis en œuvre conformément aux règles de l’art. Leurs qualités doivent être justifiées par présentation des rapports d’essais de laboratoire et/ou des certificats de conformité ou des fiches d’homologation des usines, à la charge de l’Entrepreneur.

Malgré cette acceptation et jusqu’à la réception définitive des travaux, ils peuvent en cas de mauvaise qualité et malfaçons, être rebutés par le Maître d’œuvre et ils sont alors remplacés par l’Entrepreneur et à ses frais.

L’Entrepreneur devra fournir toutes les informations ou toutes justifications sur la provenance des matériaux proposés.

Lorsque la qualité et les circonstances le justifieront, il pourra être procédé, avec l’accord préalable du Maître d’œuvre, à la réception des matériaux soit au lieu de provenance, soit sur chantier.

Il est précisé que l’agrément des échantillons par le Maître d’œuvre ne dégage en rien la responsabilité de l’Entrepreneur vis à vis du Maître de l’ouvrage.

Les matériaux qui, bien qu’acceptés au lieu de provenance, seraient reconnus défectueux sur chantier, seront refusés et remplacés aux frais de l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur est tenu de se conformer aux décrets et règlements en vigueur pour tout ce qui concerne l’extraction des matériaux.

Il paie sans recours contre le Maître d’œuvre, tous les dommages qu’on peut occasionner la prise ou l’extraction, le transport et le dépôt des matériaux.

L’Entrepreneur doit justifier, toutes les fois qu’il en est requis, de l’accomplissement de ses obligations énoncées ainsi que du paiement des indemnités pour l’établissement des installations de chantier et des chemins de services.

Si l’Entrepreneur demande à substituer aux carrières retenues d’autres carrières, le Maître d’œuvre ne pourra lui accorder cette autorisation que si la qualité des matériaux extraits est supérieure ou au moins égale à celle des matériaux initialement prévus. L’Entrepreneur ne pourra alors prétendre à aucune modification des prix correspondants au marché du fait de l’augmentation des frais d’extraction et de transport des matériaux.

L’Entrepreneur ne peut, sans autorisation écrite, employer soit à l’exécution de travaux privés, soit à l’exécution des travaux publics ou autre que ceux en cours desquels l’autorisation a été accordée, les matériaux qu’il a fait extraire des carrières exploitées par lui.

### II.2.1. Emprunts de matériaux

L’Entrepreneur est tenu d’obtenir l’autorisation du Maître d’œuvre pour chacun des gisements de matériaux qu’il compte exploiter.

La prospection, la reconnaissance, les études des matériaux d’emprunts, seront effectuées par le LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (LNBTP), aux frais de l’Entrepreneur et sur demande de celui-ci ou du Maître d’œuvre.

L’Entrepreneur soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre, dans un délai maximal de quinze (15) jours après l’ordre de commencer les travaux, les gisements qu’il compte exploiter avec indication des spécifications des matériaux rencontrés.

Le Maître d’œuvre aura quinze (15) jours pour se prononcer sur l’agrément de l’emprunt ou prescrire des études complémentaires.

Toutefois, l’agrément des emprunts ne dégage en rien la responsabilité de l’Entrepreneur qui demeure entièrement responsable de la conformité des matériaux aux spécifications définies dans le présent C.S.T., après leur mise en œuvre.

Le Maître d’œuvre pourra retirer l’agrément d’un emprunt ou d’une carrière s’il estime que le gisement ne donne plus de matériaux de qualité convenable.

Après l’exploitation de chaque gisement, l’Entrepreneur est tenu d’aménager le ou les exutoires nécessaires au drainage des eaux de ruissellement.

### II.2.2. Matériaux à incorporer aux ouvrages

Les matériaux destinés à la construction des ouvrages devront satisfaire aux conditions fixées par le présent Cahier des spécifications techniques

A défaut, des spécifications pour certains matériaux, l’Entrepreneur devra soumettre au Maître d’œuvre dans une notice descriptive et justificative, les matériaux qu’il envisage d’utiliser ainsi que les conditions de contrôle auxquels pourraient répondre ces matériaux.

Tous les matériaux doivent être conformes aux normes en vigueur.

La nature et la granulométrie des agrégats pour bétons et mortiers sont soumises à l’agrément du Maître d’œuvre. Cet agrément n’est  definitive que si les essais  sur des éprouvettes de béton (ou mortiers) se révèlent concluants.

L’étude de la composition des bétons et mortiers est confiée au LNBTP, aux frais de l’attributaire. Elle porte sur le calcul du dosage théorique des ciments, sable et gravier, ainsi que sur la qualité de l’eau de gâchage. L’Entrepreneur soumet à l’approbation du Maître d’œuvre, les résultats de l’étude de composition, au plus tard 21 jours avant la date prévue pour la mise en œuvre.

II.2.2.1. Graviers 5 – 25

Les Graviers seront de quartz ou de granit concassé ou du gravier roulé. Ils seront lavés et exempts de terre, de boue et détritus végétaux.

Les granulats pour mortier et béton seront obtenus par le concassage et broyage de roches extraites de carrières retenues par l’Entreprise et agréées par le Maître d’œuvre, il en sera de même pour le moellon à utiliser pour les maçonneries.

Les granulats destinés au béton armé sont constitués par des pierres dures et ne devront avoir un coefficient Los Angeles < 35. En cas de granulats naturels, ceux-ci ne devront contenir aucun élément friable, fragile ou altéré.

L’Entrepreneur ne devra pas utiliser, sauf après autorisation éventuelle écrite du Maître d’œuvre, de matériaux formant une seule classe d/D.

Il devra utiliser des matériaux naturels criblés ou concassés dont les dimensions minimales et maximales aux tamis mailles carrés sont les suivantes :

D=25mm (20mm avec accord Maître d’œuvre) d=5mm

Ils seront subdivisés en deux fractions, la coupure se faisant au tamis de 10 mm, 12,5 mm (ou de 16 mm).

L’endroit de stockage doit être propre de façon à éviter tout risque de contamination. Les granulats de catégories différentes ou de classes granulaires distinctes sont stockés par lots séparés. Les tas ne doivent pas se toucher.

Le gravier pour béton et béton armé sera défini par les dimensions maximales « D » et minimale « d » des grains. La granulométrie définitive est définie dans le cadre des essais de béton effectués par le LNBTP.

L’Entrepreneur doit se confirmer aux mélanges déterminés par le laboratoire.

En aucun cas, le poids des matériaux retenus sur la passoire de diamètre D ne peut dépasser 10% du poids soumis au criblage. De même, 10% au plus du poids total peut passer à la passoire de diamètre d. En outre, le poids retenu ou passant à la passoire de diamètre

[(D + d)/2] doit être compris entre 1/3 et 2/3 du poids total.

Le gravier est rigoureusement propre, la propreté est telle que moins de 2% des granulats passent au tamis de 2 mm au cours d’un lavage.

Le Maître d’œuvre peut exiger le lavage du gravier en cas de nécessité.

II.2.2.2.  Sable (0 - 5) pour mortiers et bétons

Les sables utilisés ont les proportions de retenues < 10% pour un tamis de 5 mm (module 38). La granulométrie du sable sera de 0/4 mm ou 0/5 mm.

Les sables pour béton armé, béton et mortier doivent avoir un équivalent de sable supérieur à 75%.

Ils proviendront de roches concassées ou de gisements naturels sélectionnés. Ils pourront être extraits des carrières ou des rivières et il appartient à l’Entreprise de faire vérifier leurs caractéristiques par des essais appropriés.

La prospection et la fourniture des sables sont à la charge de l’Entrepreneur.

Le sable ne doit pas contenir de matières gypseuses, oxydes, pyrites, matières organiques, vases, etc.

II.2.2.3. Ciment

Le liant hydraulique entrant dans la composition des bétons est le Ciment Portland sans constituants secondaires de type CPA 32,5.

La qualité du ciment répond aux normes en vigueur au BURUNDI. Le ciment portland ordinaire généralement vendu au Burundi répond à ces normes.

L’étude de la composition des bétons et mortiers est confiée au LNBTP, aux frais de l’attributaire. Elle porte sur le calcul du dosage théorique des ciments, sable et gravier, ainsi que sur la qualité de l’eau de gâchage. L’Entrepreneur soumet à l’approbation du Maître d’œuvre, les résultats de l’étude de composition, au plus tard 21 jours avant la date prévue pour la mise en œuvre.

II.2.2.4. Eau de Gâchage

L’Entrepreneur approvisionnera à ses frais sur le chantier l’eau d’arrosage, de lavage des matériaux et de gâchage des bétons et des mortiers.  Elle proviendra du réseau de distribution public ou de points d’eau.

En particulier, elle sera douce et devra contenir moins de 2g/l de matières en suspension et moins de 2g/l de sels et sera exempt de matières terreuses, organiques et de chlore. Elle ne devra présenter aucun effet retardataire ou accélérateur de prise.  L’eau fournie par la REGIDESO possédant toutes ces caractéristiques est recommandée.

II.2.2.5.  Armatures pour béton armé

Les aciers d'armature utilisés seront :

- Barres à haute adhérence

Nuance d'acier Fe E50

Selon la norme NF A 35-016.

- Treillis soudés

Nuance d'acier Fe E50 selon la norme NF A 35-016.

Prescriptions générales selon la norme NF A 35-022.

Les aciers à utiliser par l'Entrepreneur seront soumis à l'agrément préalable du Maître d’œuvre.

Les caractéristiques des armatures à utiliser sont  les suivantes :

| - Limite apparente d’élasticité minimale - Contrainte de rupture par traction - Allongement de rupture | d < 20 mm: 5000 kg /cm² - 500 MPa d > 20 mm : 5000 kg /cm² - 500 MPa < 14% |
| --- | --- |

La haute adhérence est assurée par des nervures en saillie sur le corps de l’armature ou par torsion d’un profil à section non circulaire ou par les deux procédés à la fois.

La demande d'acceptation des aciers sera appuyée par un mémoire comprenant toutes les justifications sures :

- La nature des aciers, en particulier leur composition et leur provenance ;

- Les caractéristiques géométriques des armatures avec leurs tolérances ;

- Les essais concernant les caractéristiques mécaniques et permettant que l'acier entre bien dans la classe stipulée ;

- Les caractéristiques d'adhérence;

- Les recommandations d'emploi quant au pliage, en particulier les diamètres minima des mandrins à adopter pour les étriers et cadres, les ancrages, les coudes ;

- Les recommandations d'emploi quant à la soudure éventuelle des armatures.

### II.2.3. Moellons pour maçonneries

Les moellons pour maçonnerie doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

| - Dimensions minimales - Poids volumétrique - Coefficient Los Angeles - Coefficient Deval | d = 0,20 m > 2,3 t/m3 < 40 > 6,0 |
| --- | --- |

Ils doivent être sains, sans fissures ou gangues.

### II.2.4. Toitures

- Normes et Règlement

Les normes et règlements applicables sont :

D.T.U. N°32.1	 Construction Métallique : charpente en acier.

NF P 22 -430	 Assemblage par boulons.

NF P 22 -470	 Assemblage soudé.

NF P 22 -800 	Préparation de pièces en Atelier.

NF A 35 -501	 Acier de construction d'usage général.

NF A 35 -557	 Acier pour boulons.

Règles CM

Règles pour le calcul et l'exécution des constructions métalliques.

- Matériaux

Les aciers de constructions métalliques seront :

1. Acier de Profilés laminés et des Tôles :

Acier de nuance E24

Caractéristiques et qualités définies par la norme NF A 35-501.

2. Boulons d'assemblage :

Classe de qualité 4.6.

Mêmes caractéristiques que l'acier E24

Selon la norme NF A 35-557.

### II.2.5. Peintures

La peinture doit être de première qualité. Toutes les pièces des constructions métalliques seront peintes. Elles recevront deux couches d’antirouille et deux couches de peinture glycérophtalique. L'application de 2 couches de peinture antirouille comme primer sera réalisée, l'une à l'atelier l'autre sur chantier.

Le choix des produits de peinture et du mode d'application de produits est de la responsabilité de l'Entrepreneur, sauf pour l'application des couches primaires où l'emploi de la brosse est obligatoire.

II.2.5.1. Peinture primer antirouille

Le primer antirouille est composé de résines courtes en huile combinant des oxydes de fer micronisé et du chromate de plomb spécial inhibiteur de rouille.

Caractéristiques :

- Teinte 		: rouge brun ;

- Séchage 		: 3 heures ;

- Pouvoir couvrant 	: 10 à 12 m² au litre.

Le primer peut également être une peinture au chromate de zinc (teinte jaune).

II.2.5.2. Peinture glycérophtalique

La peinture de finition sur pièces métalliques se posera en deux couches de peinture émail glycérophtalique.

Description :

Elle est composée de résine glycérophtalique, exempt de toutes charges et ne contiendra ni colophane ni dérivé de la colophane.

II.2.5.3. Peinture 100% acrylique

Peinture acrylique type « RUDI-CRYL » très résistant ou équivalent :

- Liant : Résine 100% acrylique ;

- Pigments : Dioxyde de titane rutile, talc (pigment lamellaire) carbonate de calcium, kaolin

Caractéristiques :

- Dilution	 	: à l’eau (25% pour la couche de base et 10 à 15% pour la couche de finition ;

- Extrait sécotal 	: 60,5 % en poids ;

- Densité 		: 1,25 ;

- Séchage		: environ 30 minutes ;

- Recouvrable 		: après 6 heures ;

- Rendement		: 8 m²/litre ;

- Application sur murs et faux-plafonds à la brosse ou au rouleau en 02 ou 03 couches successives jusqu’à obtenir une homogénéité de la surface peinte.

### II.2.6.  Quincaillerie

La documentation technique ainsi qu'un échantillon de chaque serrure, poignée, verrou et autres accessoires sont présentés au maître d’œuvre pour approbation, en une seule fois, au plus tard 1 mois avant la mise en œuvre.

La quincaillerie est de première qualité et conforme aux spécifications techniques.

Les serrures sont de type YALE ou équivalent et leur qualité doit être la première sur le marché. Chaque clé est numérotée et fournie en 3 exemplaires. Avant toute fourniture, l’Entrepreneur fournira un échantillon pour approbation par le Maître d’œuvre.

### II.2.7. Remblais

Les matériaux nécessaires à l’exécution des remblais proviennent des déblais ou d’emprunts fournissant des sols graveleux latéritiques répondant aux spécifications requises pour ce type de travaux.

Les lieux d’emprunts  peuvent être proposés par l’attributaire après approbation du Maître d’œuvre  sur la base des résultats des essais de reconnaissance du sol  du site.

Les matériaux pour remblais doivent être exempts d’éléments végétaux, d’humus, de matières organiques, de micro-organismes (la teneur maximale en matières organiques est de 1%) et de pierres dont la grosseur dépasse 10 cm de diamètre. Ils doivent présenter les caractéristiques suivantes :

| - Indice CBR à 4 jours d’imbibition - Indice de plasticité - Dimension du plus gros élément - % des éléments passant à 0,08 mm | > 10 à 95% de l’OPM < 30 75 mm < 50 % |
| --- | --- |

En règle générale, tous les matériaux provenant de déblais seront réutilisés en corps de remblais, à l’exception toutefois des matériaux contenant plus de 0,5% en poids de matières organiques, des vases, des matériaux très argileux dont la limite de liquidité (L.L.) serait supérieure à 60% , des sols fins saturés ou proches de la saturation en eau et des matériaux pollués.

## II.3. Contrôle de la qualité des matériaux

### II.3.1. Ciments

En  cas de doute sur la qualité, le Maître d’œuvre peut exiger des essais à effectuer par le LNBTP. Dans ce cas, les essais qui sont effectués en vue du contrôle de la qualité des ciments se conforment notamment aux spécifications ci-après :

| Vitesse de prise | Début de prise à 20°C supérieur à 1 heure 30 minutes |
| --- | --- |
| Expansion à chaud et à froid | Inférieure à 10 mm |
| Retrait | À 28 jours d’âge inférieur à 800 micromètres par mètre |
| Classe de résistance | Résistances à 7 et 28 jours d’âge doivent être supérieures ou égale à 270kg/cm² |
| Analyses chimiques | Teneurs en anhydride sulfurique (SO3), en magnésie (MgO) et en chlore doivent être respectivement inférieures à 4%, 5% et 0,05%. |
| Mesure de la surface spécifique | (Par le perméabilimètre de BLAINE) |

Le ciment aura la même provenance, si possible, durant tout le chantier et devra être agréé par le Maître d’œuvre.

Les ciments seront livrés sur le chantier en sacs plombés dont on connaît le poids. Tout ciment humide ou ayant été altéré par l'humidité sera rejeté.

Le ciment est stocké dans des silos ou des magasins étanches à l’eau en  évitant le contact avec le sol. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. L’emploi de ciments reconditionnés est strictement interdit. Le Maître d’œuvre pourra, à un moment quelconque, faire un prélèvement sur le stock et le soumettre aux épreuves de contrôle.

L’Entrepreneur est tenu d’utiliser pour chaque ouvrage un ciment de même type, de même classe et de même provenance et il fournira au Maître d’œuvre toutes les indications à ce sujet pour tous les ciments qu’il propose d’utiliser pour les différents ouvrages.

Chaque lot de ciment C.P.A. livré sur chantier devra être agréé par le Maître d’œuvre qui prescrira le cas échéant à l’Entrepreneur de faire réaliser aux frais de ce dernier, des essais prouvant qu’il est bien conforme aux caractéristiques annoncées, notamment en ce qui concerne les résistances nominales en compression (et en traction), la vitesse de prise, la finesse de mouture.

Un prélèvement doit être fait au moment de la fourniture sur le chantier et 10 jours avant la mise en œuvre du ciment, en vue de déterminer la résistance à la compression, la prise et la déformation à froid et à chaud. D’autres essais peuvent être réalisés en cas de doute sur la qualité des ciments fournis sur demande du Maître d’œuvre. Ces essais seront faits impérativement au LNBTP.

Si un  essai n’atteint pas les résultats escomptés, le lot de ciment ayant donné l’échantillon est réputé défectueux et doit  être renvoyé dans un délai de 24 heures.

Les frais de prélèvements d’échantillons, la confection des éprouvettes, leur conservation et leur transport sont à la charge de l’attributaire.

### II.3.2. Bétons et mortiers

Les bétons et mortiers à employer pour les différents ouvrages du marché sont classés dans le tableau suivant :

| Classe du béton ou mortier | Dosage min. en ciment kg/m³ | Dimension maximum de l’agrégat mm | Résistance moyenne à la compression sur cylindre (en kg/cm²) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | à 7 jours | à 28 jours |
| C-150 C-300 C-350 M-300 M-400 | 150 300 350 300 400 | 30 20 20 2 2 | 50 - 225 - 100 | 100 230 270 - 150 |

La composition exacte de chaque type de béton et mortier est étudiée au LNBTP.

L’affaissement du béton frais mesuré au cône d’Abraham est compris entre 4 et 8 cm. La compacité du béton ne doit pas être inférieure à 0,90. Le rapport C/E   est  supérieur à 1,9.

Les résistances à 7 et 28 jours doivent être  au moins égales à celles indiquées dans le tableau ci-avant. Pour le béton armé, résistance après 28 jours : 270 bars à l’écrasement des cubes de 20x20x20.

Le dosage indicatif pour le béton c-350 : 350 kg ciment, 500 l de sable, 900 l de gravier, C/E supérieur à 1,9

La composition définitive en granulats est déterminée par le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (L.N.B.T.P.) et cela avant tout bétonnage. Le coût des essais sera à charge de l’Entreprise.

## II.4. Mise en œuvre des matériaux

### II.4.1. Bétons

II.4.1.1. Fabrication du béton

Le matériel choisi par l'Entrepreneur, tant pour la fabrication du béton et la préfabrication des éléments en béton ainsi que pour son transport, devra au préalable être agrée par le Maître d’œuvre. Il devra permettre de faire varier, en cas de besoin, les dosages des éléments constitutifs.

La détermination de la composition définitive en granulats sera confiée au Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics et des cubes de béton d’essais seront confectionnés et écrasés à 7 jours, 14 jours et à 28 jours (minimum 3 cubes par essai). Les cubes sont fabriqués dans les mêmes conditions que celles du chantier (malaxage, vibration, arrosage).

- Pour ne pas retarder le démarrage des travaux de béton, l’Entrepreneur est tenu de faire procéder à ces essais au moins 20 jours avant le début des travaux de bétonnage.

- L'appareil assurant le dosage de l'eau de gâchage devra posséder un dispositif de sécurité suffisant, interdisant toute possibilité d'ajouter de l'eau à une gâchée après déversement de la dose prescrite.

Le Maître d’œuvre se réserve le droit d'exiger à tout moment les pièces comptables de l’Entrepreneur relatives aux tonnages de ciments reçus sur le chantier.

Le Maître d’œuvre se réserve la possibilité d'effectuer la vérification des bascules doseuses, sans que l'Entrepreneur puisse avoir droit à l'indemnité, quand il le juge utile, mais en principe avant le début d'un poste de bétonnage, sauf en cas d'urgence.

Dans le cas où ces vérifications montreraient que les dosages prévus ne sont pas respectés, aux tolérances près qui auront été fixées par les essais préalables, l'Entrepreneur sera tenu de procéder immédiatement aux corrections et aux réglages nécessaires sans pouvoir prétendre à être indemnisé.

Les bétons seront transportés du lieu de fabrication au lieu d'emploi dans des bennes spéciales, de manière à ne permettre aucune ségrégation des éléments du béton, ni aucun commencement de prise avant ou pendant la mise en œuvre et à empêcher tout délavage par la pluie.

II.4.1.2. Mise en œuvre du béton

Le béton devra être mis en œuvre aussitôt que possible après la fabrication. Le béton qui ne serait pas en place dans le délai fixé par le Maître d’œuvre, ou qui se serait desséché ou qui aurait commencé à faire prise sera rejeté.

Les procédés de mise en œuvre du béton seront soumis par l'Entrepreneur à l'agrément du Maître d’œuvre. Ils devront être conçus pour éviter la ségrégation et assurer un remplissage régulier des coffrages.

Le béton ne devra pas tomber librement d'une hauteur supérieure à 1,50 m, sauf autorisation du Maître d’œuvre.

La mise en œuvre sera complétée par vibration. Les appareils de vibration seront soumis à l'agrément du Maître d’œuvre ; leur puissance et leur rayon d'action dans le béton seront précisés. Leur efficacité sera contrôlée par des essais sur le chantier.

Les vibreurs devront présenter des dimensions telles qu'ils puissent atteindre avec leur rayon d'action toutes les parties de béton à vibrer.

II.4.1.3. Coulage et reprise

La superposition d'une couche de béton frais à une couche déjà mise en œuvre ne sera pas considérée comme une reprise si le béton sous-jacent peut être revibré.

Dans les reprises, il faut d'abord nettoyer la partie existante et la rendre rugueuse pour améliorer l'adhérence de la partie à couler.

Si le coulage a été interrompu pour une raison quelconque, il pourra être repris, mais on nettoiera à vif pour faire apparaître les graviers. On mouillera l'ancien béton assez longtemps pour qu'il soit bien imbibé avant d'être mis en contact avec le béton frais. On évitera l'emploi de barbotine de ciment, mais on augmentera le dosage de la première couche de béton en contact avec la surface de reprise en diminuant si possible le diamètre des gros grains. Aucun arrêt de coulage ne sera fait à proximité d'une poutre ou poteau.

L'arrêt de coulage aura une pente approximative de 30° et ne devra pas présenter de surface plane.

Le béton sera protégé en temps de grosse chaleur jusqu'à ce que la prise soit complète et on arrêtera toute nouvelle coulée si l'on ne dispose pas de moyens efficaces pour prévenir les effets nuisibles de la chaleur.

Les coffrages en bois seront maintenus humides jusqu'au durcissement escompté.

L'arrosage des bétons frais sera effectué de telle sorte qu'il n'ait pas pour effet de détériorer les parties superficielles.

Le bois de coffrage doit être propre et régulier et doit permettre d’obtenir un béton lisse après décoffrage.

Les bétons, qui restent apparents, seront coulés dans des coffrages lisses. Les enduits qui seront réalisé à posteriori seront à charge de l'Entrepreneur.

II.4.1.4. Cure des bétons

La cure des bétons sera assurée par humidification. Le béton sera maintenu humide pendant sept (07) jours au moins après la prise.

Les moyens à employer seront soit des toiles, nattes ou paillassons maintenus constamment humides, soit un arrosage léger et permanent des surfaces. L'arrosage intermittent des surfaces est interdit.

Les coffrages imperméables seront maintenus humides de la même façon.

Il est interdit de faire supporter des charges quelconques à un béton, notamment d'y circuler et d'y faire procéder à des installations avant que le Maître d’œuvre ait jugé la résistance de ce béton suffisante.

L'Entrepreneur sera tenu responsable de toute dégradation occasionnée aux ouvrages, soit par une utilisation à charge trop forte du béton n'ayant pas encore la résistance prescrite, soit par la présence et l'agencement de ses installations.

II.4.1.5. Adjuvants pour la confection du béton

L’emploi d’adjuvants pour la confection des bétons sera soumis à l’accord préalable du Maître d’œuvre.

A l’appui de sa demande tendant à l’emploi des adjuvants, l’Entrepreneur joindra les résultats des analyses ou essais effectués.

II.4.1.6. Réservations

Le prix du béton comprend toutes les réservations nécessaires au passage des canalisations de toutes natures.

Toutes les réservations doivent être obligatoirement prévues dans les coffrages avant de couler les bétons.

L'Entrepreneur est censé avoir pris connaissances des plans des équipements divers qui nécessitent des réservations dans le béton, la pose de fourreaux, d'accessoires de scellement et divers.

Les percements et découpes à posteriori dans les ouvrages en béton armé sont proscrits, sauf pour la mise en œuvre des scellements prévus à cet effet comme douilles autoforantes, etc.

### II.4.2.  Aciers d’armatures

Les armatures seront au moment de leurs mises en œuvre propres sans trace de rouille non adhérente, de terre, de peinture, de la graisse ou toute autre matière nuisible. Elles seront placées conformément aux indications des plans et attachées pour résister sans déplacements aux efforts subis pendant la mise en œuvre.

Les barres seront coupées et cintrées à froid. Le pliage des barres devra être effectué sur mandrins par cintreuse mécanique.  Le redressement des barres à haute adhérence est interdit.

Elles sont soigneusement ligaturées au moyen de ligatures métalliques et calées au moyen de dés en béton de qualité comparable à celui de l'ouvrage, ou de pièces spéciales en matières synthétiques.

Les armatures devront être parfaitement enrobées par le béton.

L'enrobage minimal des armatures est :

  - DE 50 mm pour les ouvrages enterrés ;

  - DE 25 mm pour le béton en élévation.

Le recouvrement minimal est de 40 fois le diamètre.

### II.4.3. Maçonneries

II.4.3.1.  Maçonneries en moellons

Les maçonneries sont exécutées en moellons durs et sains extraits de roches indécomposables à l’air ou l’humidité, de forme plus ou moins régulière et de dimensions variées.

La provenance des moellons et des échantillons seront soumis à l’approbation du Maître  de l’ouvrage.  Les moellons sont posés suivant leur appareillage et réalisées de telle sorte qu’une assise horizontale soit obtenue environ tous les 40 cm.

Les moellons sont préalablement humidifiés avant d'être posés. Les moellons  sont dressés pour enlever les angles vifs, les  bosses dans le lit de pose ou le lit d’attente de la pierre. Ils sont posés à bain soufflant de mortier. Les tâches du mortier sur les moellons sont immédiatement enlevées.

Les joints ont une épaisseur maximale de 3 cm, dessinent une mosaïque du type « opus incertum » et sont saillants. Il n’est pas fait de remplissage de joints  apparents  par de la pierraille. Les joints ne  sont pas superposés dans le même plan vertical (coups de sabre à éviter).  Des barbacanes en PVC ø 20 à 30mm  sont disposées en quinconce tous les 100  cm dans le cas des murs de soutènement et tous les 50 cm pour les caniveaux.

Un chapeau en ciment taloché de 3 à 5 cm d’épaisseur dosé à 400 kg/m3 est réalisé à la tête des murs de soutènement et des caniveaux. Les murs de soutènement reçoivent une légère pente d’écoulement des eaux pluviales.

L’ouvrage comprend le rejointoyage légèrement en retrait par rapport au niveau des parements à exécuter après l’exécution des maçonneries en moellons et le nettoyage de toutes les traces de mortier qui subsisteraient sur ces parements.

II.4.3.2.  Maçonneries en briques cuites

Les travaux de maçonnerie sont exécutés avec des briques en terre cuite artisanale. Un échantillon sera remis avant l'exécution des travaux à l'agrément du Maître d’œuvre.

Les briques d’argile bien cuites sont de type Artisanale de dimension 20cm x 5 cm x 10cm, non vitrifiés, non crevassés, ni écaillés, non friables.

Tolérances dimensionnelles : + 4mm pour la longueur et + 2mm pour la largeur et l’épaisseur.

Les briques doivent donner un son clair lorsqu’elles sont frappées l’une sur l’autre.

La résistance à la compression est de 6 kg/cm². L’absorption à l’eau est inférieure à 15% du poids sec. Les briques de façade sont de même couleur.

Les murs sont montés d'aplomb, de niveau et droits, les joints sont d'égale épaisseur. Les arêtes apparaîtront régulières d'aplomb et sans épaufrures.

Les briques sont préalablement humidifiées avant d'être posés.

Les joints verticaux sont alternés et ont une épaisseur minimum de ± 8 mm. Les briques qui ne sont pas entières sont sciées d'équerre et non cassées à la truelle. Les joints horizontaux ont une épaisseur de ± 8 mm minimum.

Lorsque la maçonnerie est apparente le jointoiement se fait à posteriori. Les maçonneries sont donc exécutées à joint ouvert d'une profondeur minimum de 1 cm.

L'implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect des côtes absolu pour permettre la pose, sans retouche, des éléments d'ouvrages des autres corps d'état et des installations prévues.

En aucun cas, il ne sera toléré d'erreur supérieure à 1cm maximum.

S'il est constaté un dépassement des tolérances la démolition et la reconstruction des éléments défectueux seront exigées. Aucun faux aplomb ne sera toléré.

Le mortier est dosé à 300 kg de ciment / m³ de sable.

Les eaux de gâchage sont propres, non acide.

Les sables sont des sables rudes de rivières ou des sables jaunes de carrière, ils sont exempts d'argiles, de matières organiques, etc. La teneur en matières organiques est telle que l'essai colorimétrique ne donne pas une teinte plus sombre que le jaune ambre.

Les maçonneries en contact avec des éléments verticaux en béton armé (colonnes, voiles, etc.) sont toujours reliées à ces derniers au moyen de fer plats ou d'armatures en attente. Ces éléments, à raison d’une pièce minimum tous les deux tas sont compris dans les prix unitaires des maçonneries.

Les bacs à mortier sont nettoyés tous les soirs. Lorsque sa prise a débuté dans le bac, il est jeté. Toutes les maçonneries finissant avec une pente (par exemples un pignon sous la toiture) sont terminées avec du béton non armé suivant la pente exacte. Ces bétons sont comptés dans les quantités des maçonneries et comptés au prix unitaire de la maçonnerie en question.

Les maçonneries seront protégées contre :

- Les effets des intempéries, par temps sec notamment, elles seront arrosées fréquemment mais légèrement pour qu'elles ne dessèchent pas ;

- Les ébranlements dus aux dépôts des matériaux, clous, charrois, engins ;

- Les risques d'épaufrure des arêtes ;

- Les tâches de mortier et coulures de laitance de béton.

Après une interruption, l'arase de reprise sera ravivée, nettoyée et humectée convenablement.

Les parties endommagées seront démolies jusqu'à la partie saine, l'arase de reprise étant ensuite traitée comme ci-dessus. Les chutes de terres ou autres matériaux dans les maçonneries quelles qu'elles soient, seront soigneusement évitées.

Toutes les traces de mortier, laitances et autres taches seront nettoyées.

### II.4.4. Toitures

En général sauf indications contraires aux plans, les structures sont exécutées en acier marchand et assemblées par soudure. Les soudures seront réalisées avec un maximum de soin, de façon régulière et sans interruption.

Les extrémités libres des tubes seront toujours fermées hermétiquement par soudure d'une plaque en acier de même épaisseur que la paroi du tube.

Toutes les soudures sont électriques. Elles sont parfaitement meulées ou limées pour obtenir une surface et un aspect lisse exempt de toutes aspérités. En cas d'une soudure à modifier sur chantier, la surface à souder sera d'abord nettoyée convenablement et débarrassée de toutes traces de peinture.

Toutes les pièces seront scellées soit directement dans la maçonnerie, soit à l'aide d'une plaque de répartition encastrée dans la structure du béton armé.

Toutes les pièces des constructions métalliques seront peintes. Elles recevront deux couches d’antirouille et deux couches de peinture glycérophtalique.

Le choix des produits de peinture et du mode d'application de produits est de la responsabilité de l'Entrepreneur, sauf pour l'application des couches primaires où l'emploi de la brosse est obligatoire.

Les travaux de peinture comprennent :

- Préparation des Surfaces

  - Les surfaces doivent être nettoyées par projections d'abrasif ou par grattage et brossage soignés à la brosse métallique, soigneusement dégraissée par solvant approprié, lavée à l'eau douce et séchée.

  - Les surfaces ont reçu une peinture primaire en atelier. Lors des travaux de mise en œuvre des dégradations de cette couche ont été réalisées sur des surfaces même réduites. Il est conseillé de procéder à des retouches par brossage et dégraissage.

  - Avant le commencement de travaux de peinture l'Entrepreneur doit solliciter l'agrément du Maître d’Œuvre.

- Peinture primer antirouille

L'application de 2 couches de peinture antirouille comme primer sera réalisée, l'une à l'atelier l'autre sur chantier.

- Peinture de finition

La peinture de finition se posera en deux couches de peinture émail glycérophtalique de couleur chocolat, bleue ou jaune.

Tous les travaux de peinture sont inclus dans les prix des pièces métalliques.

### II.4.5. Huisseries et Menuiseries

Les aciers employés pour les ouvrages sont des aciers laminés à chaud, non alliés, d'usage courant et suivant définition des normes en vigueur.

Ils présentent des profils et dimensions correspondant aux besoins, choisis dans les profilés commerciaux, exempts de défauts, criques, gerçures, failles ou autres défauts préjudiciables à leur emploi.

Les profilés doivent être bien dressés, bien dégauchis, éventuellement bien forgés et parés et les assemblages parfaitement ajustés.

Les faux plis et les pliures sont une cause de refus des ouvrages.

Quincaillerie

La documentation technique ainsi qu'un échantillon de chaque serrure, poignée, verrou et autres accessoires sont présentés au bureau d'études pour approbation, en une seule fois, au plus tard 1 mois avant la mise en œuvre.

La quincaillerie est de première qualité et conforme aux spécifications techniques. Chaque clé est numérotée et fournie en 3 exemplaires.

Les clés sont remises au Maître de l'ouvrage le jour de la réception provisoire.

Les portes en acier sont équipées de trois paumelles en acier dit électriques à souder, à nœud fermé avec bague en laiton et broche en acier, de dimension minimum hauteur 100 mm,  16 mm, broche  9 mm.

Les portes bois sont équipées de 3 paumelles en acier roulé, lames droites à bouts carrés, nœud fermé par un bouchon en acier et soudé, bague en laiton, broche en acier ; lame femelle pour bois et lame mâle à souder.

La paumelle centrale est montée après la pose de la porte.

Les serrures sont de type YALE ou équivalent et leur qualité doit être la première sur le marché. Avant toute fourniture, l’Entrepreneur fournira un échantillon pour approbation par le Maître d’œuvre.

Plans d'exécution

L'Entrepreneur soumet à l'agrément du Maître d’œuvre tous les plans détaillés pour l'exécution des différents ensembles, et ce, avant la mise en fabrication. Ces plans doivent reprendre les coupes et détails à l’échelle 1/1 et les élévations à l'échelle 1/10, si ces dernières ne figurent pas sur les plans d'architecture.

Ces mêmes plans d'exécution doivent également préciser les différents types de quincailleries choisies préalablement par le Maître d’œuvre ou proposés par l'Entrepreneur.

Etendue des ouvrages

L'Entrepreneur comprend dans le prix unitaire des ensembles :

- les chambranles ou cadres dormants ;

- le remplissage au béton des cadres de portes sur tous les côtés ;

- les feuilles de portes ;

- la vitrerie posée;

- les panneaux éventuels de remplissage;

- la serrurerie et quincaillerie complète ;

- la pose et le réglage de l'ensemble, y compris les accessoires de pose;

- le resserrage intérieur au mastic ;

- le resserrage extérieur au mastic suivant les spécifications techniques particulières ;

- le contrôle sur chantier des dimensions indiquées dans les plans ;

- le nettoyage complet des ensembles après la pose et à la fin du chantier, avant la réception provisoire;

- peinture anticorrosive et peinture de finition.

- Les chambranles de portes et les châssis de fenêtres sont réalisés en profilés d’acier doux type ½ HS ou H.S. assemblés par soudure électrique, sauf indications différentes des plans ou des articles ci-après. Les cadres des fenêtres sont en profilés ½ HS ou  HS. Les dimensions figurant aux plans doivent être rigoureusement respectées.

- Les barreaux de protection sont constitués de tubes 16x16 (voir bordereau des huisseries). Ils sont fixés par soudure à l’extérieur des profilés.

- Sur les pavements des ouvrages de menuiserie métallique, les soudures ne peuvent présenter aucune discontinuité. En outre, les traces de soudure sont soigneusement enlevées par meulage sur toutes les faces ou elles seraient nuisibles à l’aspect ou au bon fonctionnement.

- Les piédroits de toutes les huisseries sont munis de pattes de scellement de 200 mm de longueur, distantes de 60 cm maximum, avec un minimum de 2 pièces par côté :

- lorsqu’une huisserie est à poser dans une maçonnerie dont une face au moins  est destinée à rester apparente, le cadre dormant est mis en place et convenablement étançonné avant l’érection de la maçonnerie, les pattes de scellement sont ancrées dans les joints horizontaux de la maçonnerie au fur et à mesure de l’avancement de celle-ci.

- Tolérance de pose :

- Verticalité : 1 mm/m dans le plan de huisserie et dans le plan perpendiculaire;

- Horizontalité : 1 mm pour les largeurs inférieures ou légales à 1,50 m, 2 mm au-delà;

- NIVEAU :   3 mm au-dessus de la cote théorique;

- 0 mm  en-dessous de la cote théorique;

- Jeux des ouvrages : entre rive et sol fini : maximum 7 mm;

- Entre ouvrant et dormant ou entre ouvrants : maximum 3 mm;

- La variation de ces jeux ne peut excéder 1 mm/m.

- Dans le prix de tous les postes de ce chapitre sont compris : les quincailleries, la serrurerie, la vitrerie et les barreaux.

- Les feuilles de portes métalliques pleines sont constituées d’un cadre en profilés 	de tôle pliée (type « bouteille » 94x33 mm) et d’une tôle plane épaisseur minimum 1,5 mm soudé dans le cadre. Les profilés sont coupés à onglet et soudés sur toute la longueur des découpes. Chaque ventail comporte 3 paumelles à souder (hauteur minimum 100 mm,  minimum 16 mm avec broche en acier et bague en laiton).

- Les portes intérieures sont bois (contreplaqué)

Dimensions : Voir plan.

Assemblages.

L’usage des clous  ou de vis de consolidation est interdit. Le collage des feuilles de multiplex ou de hardboard sur bâti doit obligatoirement se faire à la presse sous pression (environ 4 kg /cm2) au moyen de colle formolurée.

- Les montants des chambranles de portes sont reliés à la partie inférieure par une pièce d’écartement qui est noyée ultérieurement dans le revêtement de sol. Ils sont munis d’une gâche avec boîte pour recevoir le père et le lançant de la serrure.

- La quincaillerie pour l’ensemble des ouvrages à réaliser est parfaitement unifiée.

Les articles de même type sont toujours de même marque et même modèle. Toutes les pièces de quincaillerie sont protégées contre l’oxydation par le fabricant, soit par chromage, nickelage ou anodisation, soit constituée d’un matériau inoxydable, toute peinture appliquée avant ou après pose étant prohibée.

Détail de quincailleries à prévoir : 	Les serrures à cylindre sont livrées avec 3 clefs. Les serrures sont de premier choix.

A la réception provisoire, toutes les clefs sont répertoriées et classées sur un panneau fourni par l’Entrepreneur. Le Maître d’œuvre est en droit de réclamer le remplacement de tout cylindre dont il suppose qu’un membre du personnel de l’Entrepreneur possède une copie de la clef au moment de la remise.

La pose est faite au moyen de mastic spécial pour huisseries métalliques. Les cales à vitrage sont en matière élastique (néoprène ou autre). La pose de vitrages n’est effectuée que sur support en bon état, propres exempts de poussière et de graisse, et traités contre l’oxydation comme indiqué ci-dessous. L’utilisation du mastic de 1ère qualité est de rigueur ou  celle des parcloses en acier tubulaire ou en U12 x 12 x 1,25 vissées ou en tubes 16x16 visées est recommandée.

- Toutes les surfaces métalliques sont nettoyées à la brosse et reçoivent, avant pose, deux couches de peinture antirouille (même prescriptions que pour les charpentes). Les surfaces métalliques visibles après pose reçoivent une peinture de finition 100% acrylique. La teinte est choisie par le Maître d’Œuvre et/ou le Maître de l’Ouvrage. Il est appliqué au moins deux couches. Ce nombre doit être augmenté si l’opacité ou l’uni après séchage ne sont pas parfaits. Chaque couche est précédée d’un léger ponçage.

- Composition de la peinture pour huisseries.

- 38 à 40% de résines glycérophtaliques

- 32 à 33% de dioxyde de titane rutile

- Solvants constitués essentiellement d’hydrocarbures aliphatiques.

- Les portes en bois sont peintes suivant les processus suivant :

- une couche de primer surfacer aux résines oléo glycérophtaliques et huiles siccatives.

- Masticage des trous et fissures à l’enduit gras

- Ponçage et application d’une couche d’émail glycérophtalique, teinte à déterminer par le Maître d’œuvre

- Léger ponçage et application d’une deuxième couche d’émail glycérophtalique

- Si l’opacité ou l’uni obtenu après séchage ne sont pas parfaits, un nouveau ponçage et une troisième couche d’émail sont appliqués par l’Entrepreneur à ses frais.

Conditions d'exécution

Protection des ouvrages : Sablage et couche primaire de peinture anticorrosive 20 microns minimum. Le sablage est réalisé à blanc suivant les prescriptions réglementant l'usage des produits à base de silice.  Il doit être suivi d'un brossage et d'un dépoussiérage au jet d'air.

Soudures : Les soudures doivent être exécutées avec le minimum de reprises et provoquer la fusion totale sur l'épaisseur des bords, avec une liaison parfaite de part en part, sans collage, ni vide, ni soufflure et avec une légère surcharge à la surface.

Finition des surfaces : Les ouvrages en métaux ferreux sont peints, d'une couche de peinture anticorrosive appliquée à l'atelier, d'une deuxième couche de peinture anticorrosive au chantier. Et minimum deux couches de peinture glycérophtalique ou époxy seront appliquées pour les extérieures comme peinture de finition.

### II.4.6. Peinture

Les peintures seront appliquées sur un support sec, propre et exempt de poussière et d'impuretés.

Les murs seront débarrassés de tous défauts tels que coulées de mortier et de béton, etc., les fissures seront convenablement rebouchées. Les murs seront préalablement enduits par une couche liquide de fixation.   Les peintures seront appliquées en 2 ou 3 couches (pour le cas échéant)

Les sols, huisseries seront convenablement protégées afin d'éviter toutes taches.

Les travaux de peinture comprennent une application préalable en 2 couches de la chaux.

Les sols et autres doivent être parfaitement propre et exempt de toutes taches pour les diverses réceptions.

### II.4.7. Plomberie-Sanitaire

Les canalisations d’alimentation sont en tuyaux PEHD et s'entendent à partir du compteur. Les tuyaux d’évacuations sont en PVC. H.P. (haute pression)

La pression d'essai sera de 10 kg/cm² pour toutes les canalisations et l'ensemble de l'installation.

Les canalisations dans les bâtiments sont apparentes ou encastrées. Les canalisations enterrées et en contact avec le béton, les mortiers dans les traversées, seront protégés contre la corrosion due au ciment et aux matières agressives par des bandes adhésives de protection couvrant parfaitement et entièrement les canalisations.

Pour les tuyaux PVC, en contact avec les bétons, afin d'assurer une bonne adhésion, les tuyaux seront préalablement enduit d'une couche de colle PVC sur la quelle on projette du sable rugueux. L'Entrepreneur soumettra au Maître de l'Ouvrage tout autre moyen aussi efficace.

Les canalisations seront fixées au moyen de colliers démontables agréés par l'architecte. Les points de fixations sont en nombre suffisant pour éviter toutes déformations ou flèche dans les conduites.

Tous les appareils sont prévus complètement installés y compris toutes les fournitures, façons et accessoires, l'alimentation d'eau froide et la vidange raccordée aux canalisations correspondantes.

Tous les départs du compteur seront équipés de vannes à billes en inox et nylon, pour les  inférieurs à 32 mm, pour les  supérieurs, il utilisera des vannes à guillotine en laiton.

Les appareils seront de premier choix et devront posséder l'étiquette indiquant ce choix ou un certificat d'origine. Ils seront présentés au Maître de l'Ouvrage avant achat, par l'entreprise.

La robinetterie est à fermeture lente. Le mécanisme de fermeture est en laiton massif, avec chambre de graisse autour de l'axe, gardée étanche au moyen de deux joints toriques.

Le joint de clapet, plane et souple avec vis noyée, est capable de supporter une température de 120 °C chaleur humide. L'étanchéité est garantie jusqu'à 10 bars.

L'Entrepreneur fournira par robinetterie posée un jeu complet de joint comme pièces de rechange. Il remettra ces jeux avant la réception provisoire, celle-ci étant conditionnée par cette remise.

### II.4.8. Electricité

- Conditions climatiques

- Localisation				: Bujumbura

- Humidité relative de l'air		: maximum 80%, minimum 50%

- Température de l'air sous abri 	: maximum 30°, minimum 16°C

- Altitude 				: environs 800 mètres

- Protections particulières

Compte tenu des conditions climatiques, les matériels doivent être efficacement protégés :

- contre la rouille ;

- contre les effets de moisissures et micro-organismes vivants

Le matériel électrique doit être tropicalisé.

- Normes et règlements

La présente entreprise est régie, pour autant que le présent cahier des charges n'y déroge pas, par les documents suivants :

- Les prescriptions spéciales de la société distributrice de courant ;

- Les normes belges et européennes, publications et codes de bonne pratique (dernière édition) de l'Institut Belge de Normalisation ;

- Le règlement technique de l'Union des Exploitations Electriques en Belgique ;

- Les normes les plus récentes du Comité Electrotechnique Belge ;

- Les recommandations du Comité Electrotechnique International (CEI)

En particulier, l’ensemble de l’installation électrique sera conforme à la NF C 15-100.

- Tropicalisation du matériel électrique

Le bon fonctionnement de chaque appareil ou équipement est garanti dans les conditions prévalant sur place en ce qui concerne la température et l'humidité.

Toutes les précautions nécessaires sont prises à cet effet sans affecter les qualités électriques ou mécaniques du matériel.

Tous les appareils et isolants sont prémunis contre les courts-circuits accidentels dus aux animaux ou chute d'objets. En particulier, les armoires ont toutes leurs ouvertures obturées par des treillis moustiquaires à fines mailles. Les entrées de câbles se font par presse étoupe ou par boite à câbles.

Les câbles posés dans le sol ont un revêtement extérieur résistant à l'attaque des rongeurs, termites ou autres êtres nuisibles.

- Déclassement du matériel électrique

Pour tenir compte des températures ambiantes maximales, les appareillages et liaisons électriques sont déclassés conformément aux recommandations CEI (publication 1976, article 502).

- Tensions du réseau

L'installation sera alimentée en 220/380 Volts alternatifs, 50 Hz périodes.

Le réseau débutera à partir du compteur de la REGIDESO qui sera placé dans un local technique.

Les tensions appliquées aux tableaux généraux sont :

- 380 V entre phases ;

- 220 V entre phases et neutre.

- Neutre système TN-S.

- Fréquence 50 Hz.

- Protection contre corrosion

Le matériel électrique est tropicalisé entièrement et efficacement afin de protéger chaque élément constitutif de toute possibilité d'oxydation. Cette tropicalisation s'applique aussi bien à la charpente qu'à la visserie, aux barres, conducteurs, connexions et aux appareils, ainsi qu'à toutes les parties constitutives : bobinages, contacts, ressort, pièce diverse, etc.

- Métaux en pièces détachées usinées

Les métaux en pièces usinées employées (décolletage, découpage, moulage par injection, etc..) subissent les traitements requis pour les mettre à l'abri de la corrosion.

- Protection des parties métalliques

Les pièces métalliques non usinées à peindre sont préalablement dégraissées et ensuite recouvertes de deux couches de peinture phosphatante de protection, la couche d'aspect étant réalisée à l'aide d'une peinture glycérophtalique cuite au four.

Toutes les surfaces, d'un entretien ultérieur par peinture difficile ou même impossible, seront en acier inoxydable, en laiton, en bronze ou en acier galvanisé.

- Protection contre l'incendie

Toutes les installations doivent être conformes aux dispositions de la norme NBN 713-010 tant sur les dispositions générales constructives (définition des zones, natures des structures, des parois, etc..) que sur les spécifications relatives à la nature et aux caractéristiques des matériaux employés et aux conditions particulières mises œuvre.

Cette norme pourra être éventuellement complétée par des dispositions particulières du pays concerné.

- Protection contre les insectes.

Tous les appareils sont prémunis contre les courts-circuits accidentels dus aux animaux, oiseaux, insectes ou chute d'objets.

En particulier, les armoires ont toutes leurs ouvertures obturées par des treillis moustiquaires à fines mailles en acier inoxydable.

Les entrées de câbles se font par presse-étoupe ou par boîte à câbles

Les câbles posés dans le sol ont un revêtement extérieur résistant à l'attaque des rongeurs, termites ou autres être nuisibles.

- Qualité des matériaux

L'entrepreneur est réputé exécuter ses travaux avec des matériaux et matériels de la meilleure qualité nécessaire. Il doit pouvoir, à tout moment, faire la preuve de l'origine et de la qualité des matériaux mis en œuvre, auprès des services concernés.

L'entreprise est tenue de se conformer aux caractéristiques et aux qualités imposées par les documents contractuels.

Tout le matériel doit être neuf. L'Entrepreneur doit fournir, à la première demande du bureau d'études, un échantillon ou une documentation technique complète de tout le matériel électrique prévu dans le présent chapitre. Toute documentation doit être rédigée en français.

- Standardisation

Les interrupteurs, prises de courant et boîtes de connexion auront une origine commune de façon à garantir une standardisation de forme, dimensions et teinte.

- Limites de l’entreprise

En ce qui concerne l’alimentation électrique, l’entreprise commence par le raccordement du site à partir du CEM adjacent suivant indications du plan de masse. Les installations en aval du compteur sont exécutées par les bons soins de l’Entreprise.

- Etendue de l'entreprise

La présente entreprise comprend toutes les installations électriques indiquées dans les présentes spécifications et plans,

- Installations électriques proprement dites ;

- Prises de terre ;

- Canalisations électriques souterraines ;

- Luminaires et interrupteurs ;

- Prises de courant

D'une façon générale, l'entreprise comporte :

- La fourniture des plans et schémas d'exécutions ainsi que tous les documents tels que notices explicatives et manuels d'entretien, les plans des percements seront donnés avant les bétonnages ;

- La fourniture par l'entrepreneur de tout le matériel nécessaire à la réalisation des installations, en parfait ordre de marché. Les câbles et fils auront une couleur déterminée et constante dans tout le réseau.

  - La mise en place et le montage du matériel

  - Les essais de contrôle et de réception du matériel fourni par l'entrepreneur

  - Les essais et la mise en service des installations

  - La fourniture des plans et schémas d'exécution, ainsi que tous les documents tels que notices explicatives, manuels d'entretien et listes des pièces de rechange. Tous ces documents sont rédigés en français.

Avant l'exécution de son travail, l'entrepreneur soumet aux services du Maître d’œuvre et du Maître de l'Ouvrage l'ensemble des plans d'exécution indiquant avec précision l'implantation du matériel, le passage des câbles, fourreaux, etc.., en tenant compte des différents corps de métiers.

Aucun travail ne peut être commencé sur chantier sans que les plans ne soient dûment approuvés par le Maître d’Oeuvre.

Le Maître d’œuvre et le Maître de l'Ouvrage se réservent le droit de faire démonter, sans indemnité pour l'entrepreneur, le matériel non conforme aux plans et aux présentes spécifications ainsi que le matériel qui aurait été placé ou raccordé sans l'approbation des plans ou des échantillons.

L'entrepreneur ne peut tirer argument d'une erreur ou omission des présentes spécifications et plans, pour se dispenser de fournir et de monter, sans supplément de prix, tous les éléments nécessaires à l'exécution des installations dans toutes les règles de l'art et répondant aux exigences de la bonne pratique et de la compagnie distributrice d'électricité.

## II.5. Plans d’exécution, métré et notes de calcul

Avant tout commencement des travaux et pour chaque corps de travaux, l’Entrepreneur est tenu d’établir à ses frais et de soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre les différents plans d’exécution avec les métrés et toutes justifications.

Il établira les plans d’exécution modifiés, dans les mêmes conditions que ceux énumérés au programme d’exécution des travaux en cours. Les plans et notes de calculs seront réalisés par l'Entrepreneur.

Ils devront être remis au moins quinze jours avant la mise en œuvre prévue sur le planning des travaux, pour approbation par le Maître d’Œuvre.

## II.6.  Exigences environnementales

Les exigences d’atténuation s’appliquent à l’ensemble des interventions pour la réalisation du Projet.  Elles visent à atténuer les nuisances environnementales liées au chantier. Ces mesures sont :

- Le chantier devra être signalé de manière à être visible de jour comme de nuit. Des panneaux d’avertissement seront disposés à distance suffisante pour permettre aux automobilistes de ralentir.

- Les engins utilisés devront être de taille et de conception adaptées à la nature des travaux et équipés d’avertisseur de recul. Les engins très bruyants devront être insonorisés le plus possible.

- Les déchets solides et liquides générés par le chantier y compris  emballages, déchets alimentaires, etc., devront être collectés et évacués vers une décharge adéquate. En particulier, les huiles de vidange seront soigneusement recueillies dans des récipients étanches, déposées dans des lieux où elles ne menaceront pas l’environnement et ne devront en aucun cas être déversées dans des cours d’eau, buses ou fossés latéraux.

- Sur les zones d’emprunt, la terre végétale superficielle sera décapée et mise en réserve avant extraction des matériaux utilisables. Elles doivent être aménagées après exploitation pour en restituer le plus possible la morphologie d’un milieu naturel en comblant les excavations, en restituant en surface la terre végétale mise en réserve et en revégétalisant à l’aide d’espèces ligneuses à croissance rapide et adaptée à l’écologie du milieu.

- A la fin des travaux, les sols agricoles compactés par les passages d’engins devront être ameublis et remis dans un état propice à la culture. Tous les objets et déchets laissés par le chantier devront être enlevés.

### II.6.1 Aménager conformément aux plans

- L’évacuation des eaux pluviales hors bâtiment :

- caniveaux maçonnés,

- puisards,

- dallettes ou grilles de passages sur caniveaux, etc… ;

- L’aménagement des plateformes individuelles bien stabilisées contre l’érosion pour recevoir les différents ouvrages hydrauliques.

### II.6.2 Mesures spécifiques de renforcement des impacts positifs

II.6.2.1 Phase de préparation du site

| Impacts négatifs | Mesures de mitigation |
| --- | --- |
| - Abattage d’arbres | - Plantation de compensation |
| - Poussière et gaz d’échappement des engins de préparation du terrain | - Doter les conducteurs d’engins de masques à poussières et exiger leur port |

II.6.2.2 En cours de construction

| Impacts négatifs | Mesures de mitigation |
| --- | --- |
| - Pollution par les déchets solides et liquides lors des travaux de construction | - Evacuer les déchets solides dans les décharges officielles ou dans les carrières désaffectées aménagées au préalable ; - Doter le chantier de latrines suffisantes. |
| - Risques d’accidents pour les ouvriers | - Equiper les ouvriers de casques, de soulier pour éviter les accidents ; - Signaler la présence des travaux pour éviter tout risque d’accident ; - Signaler les zones de chantier, les passages des engins. |
| - Pollution et nuisance ; dégradation du cadre de vie due au transport de matériaux et à leur manipulation | - Exiger la couverture des camions de transport. |
| - Non recrutement de main d’œuvre locale | - Recrutement par l’entreprise des tâcherons au niveau local ou des ouvriers spécialisés |
| - Mauvaise qualité des ouvrages | - Mettre en place un système rigoureux de contrôle : le surveillant du maître d’œuvre doit rester sur chantier pour contrôle régulier ; - Utiliser les ouvriers qualifiés ; - Lier le paiement de la dernière tranche du contrat à la réception définitive. |
| - Propagation des IST/VIH-SIDA | - Sensibilisation des ouvriers et de la population du site. |

## II.7 Plan d'Hygiène, Santé et Sécurité des installations et du chantier

L'entreprise devra obligatoirement préparer et soumettre à la mission de surveillance un plan global de gestion de l'environnement comportant spécifiquement un plan de Sécurité- d'Hygiène et de Santé avant le démarrage des travaux.

Ce plan devra être validé par la mission de contrôle et son application fera l’objet d'un contrôle permanent.

Elle doit respecter, dans ses travaux et ses services, les réglementations nationales existantes, entre autres celles relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement. Cela inclut les méthodes de travail selon un savoir-faire reconnu et le respect des exigences techniques contractuelles. Sur le plan contractuel, ceci oblige donc que les contractants, leurs agents et personnels, les sous-contractants ou autres à se conformer aux règles et exigences de ce plan.

### II.7.1 Hygiène

Les aires de bureaux et de logement doivent être pourvues d’installations sanitaires (latrines, lavabos et douches), dont la taille est fonction du nombre d’employés. Les aires éventuelles de cuisines et de réfectoires devront être pourvues d’un dallage en béton lisse, être désinfectées et nettoyées quotidiennement.

Les déchets solides de chantier doivent être collectés et acheminés vers des zones de dépôts adéquats (décharges publiques formalisées).

Aucun déchet ne doit être enterré ou brûlé sur place. L'Entrepreneur peut toutefois être autorisé à brûler certains déchets combustibles à condition de respecter toutes les conditions de sécurité et d'éviter le dégagement de fumées toxiques.

Seuls les papiers et emballages carton non polluant, ainsi que les feuilles mortes et branchages secs, peuvent être brûlés, et les opérations de brûlage devront être effectuées en période de vent favorable (pas d'habitation sous le vent, dispersion rapide des fumées).

Les eaux usées provenant des cuisines, des aires de lavage des engins - après séparation des graisses, hydrocarbures et sables -, des locaux de bureaux... excepté les eaux des toilettes, sont évacuées dans le réseau public existant de collecte des eaux usées s'il existe. A défaut, elles sont dirigées vers un puits perdu.

Si des toilettes sont prévues sur les sites des bases vie, les eaux vannes seront dirigées vers une fosse septique dimensionnée par rapport au nombre de personnels prévus par site. L'implantation de cette fosse est faite de telle manière qu'elle ne génère aucune pollution organique et bactériologique de la nappe phréatique susceptible d'affecter la qualité des eaux des puits ou autres dispositifs de captage d'eau.

### II.7.2 Sécurité

Le chantier sera interdit au public et sera protégé par des balises et des panneaux de signalisation. Les différents accès seront clairement signalés, leurs abords seront maintenus propres pour assurer le confort et la sécurité.

A cet effet, l'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. I1 est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente.

II doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment face aux risques et dangers liés au fonctionnement d'une ligne de haute tension et à la proximité des populations, et face à la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée. Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié.

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière : elle est réalisée sous le contrôle des services compétents par l'Entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation.

L'Entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins huit (8) jours ouvrables à l'avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractère mobile du chantier. L'Entrepreneur doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier.

L'Entrepreneur est tenu de maintenir dans des conditions convenables la circulation des personnes et l'écoulement des eaux.

Durant les travaux, l'Entrepreneur est tenu d'assurer la circulation dans des conditions de sécurité suffisante et prendre en compte les mesures de lutte contre les nuisances (poussières, bruits, etc.).

L'Entrepreneur est en outre tenu d'adapter ses programmations de tâches aux horaires d'utilisation et contraintes des équipements les plus sensibles, infrastructures sanitaires et éducatives, dispositifs d'approvisionnement en eau des populations (bornes-fontaines notamment), etc.

L'Entrepreneur imposera, pour les postes exposés, le port d'équipement de sécurité et de confort tel que casque de protection, casque antibruit, gants, chaussures de sécurité, vêtements fluorescents, etc. Les engins et véhicules devront également être équipés des dispositifs de sécurité adéquats. Pour les manœuvres particulièrement dangereuses, les dispositifs et mesures de sécurité spécifiquement appliqués devront être présentés et approuvés par le Maître d'œuvre.

Les échaffaudages seront conçus et exécutes en prenant particulièrement compte de leur stabilité et de la sécurité des utilisateurs ; des dispositifs particuliers devront être mis en œuvre pour éviter la chute de matériaux qui risquent de tomber sur le personnel du chantier. L’entretien des échaffaudages et l’enlèvement des restes des coffrages comportant des éléments potentiellement « blessant » devront être de rigueur.

### II.7.3 Secourisme et Santé

Les équipes de chantier comportent au minimum un personnel secouriste qualifié permanent. L'Entrepreneur assure le transport des employés ou personnes extérieures à ses effectifs, et accidentés de son fait, vers le centre de santé adapté le plus proche.

Il assure également le transport de ses employés malades dans les mêmes conditions.

Il accorde l'avance des frais de santé pour permettre la prise en charge immédiate des personnes par les structures sanitaires.

Afin de limiter la progression de la pandémie du SIDA, l'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour réduire les risques pour ses employés et la population. Il doit à cet effet :

- Informer son personnel, et les nouveaux embauches, intérimaires ou journaliers à l'arrivée sur site, du contenu du règlement et des procédures internes relatifs aux MST/ SIDA ;

- Engager son personnel à respecter les procédures internes établies pour ce faire ;   procéder à des évaluations mensuelles du degré de connaissance et de compréhension de ces règlements et procédures ;

- Faire intervenir une fois par trimestre aux fins de présentation de films, d'explications et de distribution de produits publicitaires un Spécialiste dans le domaine de la Lutte contre le SIDA ;

- Responsabiliser un des membres de son personnel à l'organisation, à la mise en oeuvre et au suivi des actions de lutte contre les MST/SIDA ; si 1'Entrepreneur doit, au titre de la réglementation en vigueur, mobiliser sur son site d'installation un personnel médical ou infirmier, ce personnel en sera responsable ;

- Appliquer une politique interne de recrutement et de relations entre membres de l'Entrepreneur excluant toute discrimination envers les personnes porteuses du VIH, en expliquant les modes de transmission et les risques encourus ;

- Interdire strictement l'entrée de ses installations aux personnes extérieures en visite extra-professionnelle ;

- Interdire le transport de personnes non membres du personnel dans les véhicules et engins de l'Entrepreneur ;

- Favoriser le rapprochement entre les employés et leurs familles ; au mieux, embaucher des personnels originaires des villes et villages traversés ;

- Faciliter la mise en œuvre des actions de sensibilisation prévues au projet ;

- Intégrer un chapitre spécifique à la lutte contre les MST / SIDA dans ses rapports    périodiques, faisant état de la mise en œuvre des dispositions prises, des résultats, des difficultés et le bilan des non-conformités traitées.

# PARTIE III.  PROGRAMME D'EXÉCUTION DES TRAVAUX.

## III.1 Au démarrage du chantier

Dans un délai de quinze (15) jours à dater de l’ordre de commencer les travaux, l’Entrepreneur devra fournir :

- L’organigramme de la direction du personnel de maîtrise du chantier avec les noms, qualifications et fonctions des divers agents ;

- Le programme détaillé d’exécution de l’ensemble des travaux, traduits sous forme de graphique de GANTT (planning à barres) afin de faciliter sa tenue à jour et son utilisation.

Ce programme prévisionnel comportera notamment toutes les indications relatives :

- aux installations de chantier;

- aux déplacements ou aux préservations des réseaux existants ;

- aux dispositions prises relativement à la circulation ;

- à l’ensemble des travaux de terrassement et de construction, avec indication des moyens en personnel et en équipement utilisé, les gisements des matériaux, les sites d’emprunt et de dépôt ;

- à l’ensemble des ouvrages et travaux à exécuter.

Il précisera:

- les dispositions, méthodes et modes d’exécution que l’Entrepreneur propose d’adopter pour la réalisation des travaux;

- l’organisation, les moyens et les procédures dans le temps et les phasages entre les travaux ;

- les cadences d’exécution;

- L’évolution des effectifs sur chantier.

Le maître d’œuvre dispose d’un délai de quinze (15) jours pour présenter ses observations sur les programmes qui lui sont soumis par l’Entrepreneur.

Le démarrage effectif des travaux sera subordonné à la présentation du planning détaillé au Maître d’œuvre sans que les délais soient de ce fait prolongés.

## III.2 En cours d’exécution des travaux

L’Entrepreneur soumet pour visa au Maître d’œuvre en quatre (04) exemplaires en fonction du programme, au fur et à mesure de l’avancement des travaux et au plus tard vingt (20) jours avant le début des travaux concernés, les documents, plans, dessins et notes de calculs d’ouvrages (au cas échéant), etc…. Établis à ses soins.

Les études établis par des sous-traitants éventuels présentés portent leur visa et sont présentées également au Maître d’œuvre par l’Entrepreneur et sous sa seule responsabilité.

Le Maître d’œuvre dispose d’un délai de quinze (15) jours pour viser chaque plan et faire connaître les modifications à y apporter.

L’Entrepreneur remet alors au Maître d’œuvre, dans les quinze (15) jours, quatre (04) exemplaires des documents d’exécution et un contre-calque, établis en tenant compte des observations du Maître d’œuvre.

Le visa du Maître d’œuvre ne diminue en rien les responsabilités de l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur apportera à son programme et à son planning prévisionnel, les modifications qui seront éventuellement prescrites par le Maître d’œuvre, dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de leur notification.

Il tiendra constamment à jour le planning d’avancement effectif des travaux.

## III.3 A l’Achèvement des travaux.

L’Entrepreneur doit constituer au cours de l’avancement des travaux un Dossier complet des dessins d’exécution.

Les plans, y compris ceux fournis par l’Entrepreneur, seront aussi nombreux et détaillés que nécessaires pour fournir des détails complets des ouvrages totalement ou partiellement réalisés.

Pour les fondations éventuelles des ouvrages, l’Entrepreneur doit fournir les dessins d’exécution correspondants aux travaux effectivement exécutés ;

Dans un délai d’un (01) mois après la réception, l’Entrepreneur doit remettre au Maître d’œuvre, une (01) collection complète de tous les documents établis par lui, mis à jour et rendus conformes à l’exécution, sous format imprimé (hard copy) et une copie sous version électronique (soft copy).

# PARTIE IV -	INSTALLATIONS DE CHANTIER

## 1.1. Généralités

L’Entreprise aura à sa charge la réalisation des travaux préparatoires au chantier ainsi que les prestations d’intérêt commun à tous les corps d’état, nécessaires à la bonne marche du chantier.

L’Entreprise prévoira dans son offre les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs et des matériaux et matériels stockés sur le chantier conformément aux prescriptions techniques du présent document.

Il devra en outre la mise en place et le maintien pendant toute la durée des travaux, de tous les dispositifs de protection collective.

Il assurera également le gardiennage de jour comme de nuit et le repli de chantier.

L’Entrepreneur prévoira dans son offre les coûts des études techniques (calculs, plans d’exécution et détails, plans de recollement) ainsi que les essais en laboratoire (éprouvette de béton etc.).

Le prix qui rémunère l’Installation de chantier, est évalué au forfait et détaillée selon les postes suivants :

## 1.2. Amenée et repli du matériel

A.	Au forfait.

B. 	Ce poste comprendra toutes les installations provisoires nécessaires à l'exécution des travaux :

- bureaux de chantier, équipés d’une table de réunion pour 10 personnes, 10 chaises, une étagère, deux panneaux d’affichage des plans : 1.20x2.2 m et avec un téléphone si le site est raccordé au réseau ;

- local des plans servant de local de réunion de chantier, il est garni du mobilier indispensable pour les réunions de chantier, le classement et l'ouverture des plans ;

- un magasin de stockage ;

- un abri pour les ouvriers en cas de pluies ;

- les installations sanitaires pour ouvriers, employés, cadres séparées homme et femme.

- l'installation des engins et matériel de levage et de maintenance, de préparation des bétons, de confection des armatures et des coffrages ;

- les arbres pouvant gêner l’implantation des bâtiments seront abattus et les souches seront soigneusement enlevées avec l’accord préalable du maître d’œuvre ;

- l'implantation des bâtiments comprenant tous les travaux de piquetage ;

- les raccordements provisoires eau et électricité et les consommations pour les besoins des travaux et des essais jusqu'à la réception provisoire ;

- Pour la démolition, les matériaux provenant des démolitions ne seront pas réutilisés par l’Entreprise exécutante et seront la propriété du Maitre d’Ouvrage. Les gravats devront être évacués vers les lieux de dépôt convenus avec le maître d’ouvrage et maître d’œuvre.

- Installation de deux 02 panneaux de chantier suivant modèle et description ci-dessous ; le premier sera installé sur la bifurcation menant vers le site et le deuxième sur le site ;

les démarches administratives y relatives sont à charge de l’Entreprise ;

Les installations de chantier sont édifiées dans les limites du terrain sur des emplacements agréés par le maître d’œuvre.

- Le poste installation de chantier comprend aussi l’achat des EPI et toutes les sensibilisations concernant la prévention contre les maladies transmissibles.

L’entrepreneur doit faire l'enlèvement complet des matériels, matériaux, installations et débris dans un délai de 15 jours, à dater de la réception provisoire.

Tous les matériaux en provenance de la démolition doivent être évacuer à la charge de l’entrepreneur vers un endroit indiqué par le maitre d’œuvre en commun accord avec le Maitre d’Ouvrage.

Ne pas commencer les travaux avant approbation de l'implantation du bâtiment.

## 1.3. Panneau de chantier

Description :

Le poste comprend la fabrication, la fourniture et l’installation d’un panneau de chantier suivant le modèle qui sera fourni par le Maître d’Ouvrage, y compris toutes sujétions (voir schéma ci-après).

Le panneau de chantier doit être visible et lisible quel que soit le sens de circulation sur la route ; ainsi « le panneau comportera des inscriptions sur 02 faces » ; l’orientation de son implantation devra tenir compte de ce souci de visibilité quel que soit le sens de circulation sur la route.

Le panneau de chantier sera en planches d’eucalyptus bien rabotés sur la structure métallique en tubes 60X40X1.5 encastré dans un massif en béton de 40x40x40 dosé à 300Kg/m3 contreventé par les tubes 60X40X1.5 aussi encré en massif en béton.

Échantillon à soumettre à l’approbation du MO avant installation

Signalisation du chantier

REPUBLIQUE DU BURUNDI

ENABEL BURUNDI

MAITRE D’OUVRAGE : ENABEL

FINANCEMENT : ROYAUME DE BELGIQUE

PROJET : PROJET DE CONSTRUCTION DE L’IMMEUBLE PNILP R+1……………………….

DELAI D’EXECUTION : 6 MOIS

BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLE : SEC

ENTREPRISE EXECUTANTE :………….

2.40 m

2.30 m

## 1.4. Salle de réunion

L’entreprise sera chargée de l’installation des équipements pour la bonne tenue des réunions de chantier. Cet espace sera placé dans un endroit à convenir avec le Maître d’ouvrage.

Seront à installer pour les réunions : une table de réunion pour 10 personnes, 10 chaises, une étagère, 1 tableau de 2 m x 1.5 m pour l’affichage des plans.

## 1.5. Alimentations provisoires de chantier

L’entreprise devra exécuter les travaux provisoires de branchements aux réseaux d’eau et d’électricité nécessaires au chantier ainsi que le repli de ces installations à la fin des travaux. Elle s’occupera également des différentes démarches auprès des services administratifs pour l’obtention de ces réseaux. L’entreprise supportera tous les frais liés à l’utilisation de ces réseaux (abonnement, consommation, etc.).

## 1.6. Abornement

Ce travail comporte :

a) Le maintien en bon état et à la protection des bornes placées par l’Entrepreneur pour délimiter le terrain destiné à la construction de l’immeuble.

b) La pose des bornes repères figurant au plan des V.R.D.

La pose de ces bornes a lieu en deux phases :

Avant exécution des terrassements généraux :

L’Entrepreneur place les bornes situées sur le périmètre du terrain. Au départ de celles-ci, il implante à l’aide de repères provisoires, les sommets des assiettes  horizontales du bâtiment dont les coordonnées sont renseignées au plan des VRD, ainsi que les pieds des talus. Ces repères serviront de guides aux engins de terrassement pour l’exécution des mouvements de terre.

Après exécution des terrassements généraux :

L’Entrepreneur implante les bornes définitives figurant au plan des VRD. Ces bornes devant servir à l’implantation du bâtiment, des réseaux VRD, des voiries, etc.., à l’aide d’une Station Totale, par un topographe qualifié.

Les bornes sont réalisées en enfonçant jusqu’à 5 cm, au-dessus du sol, à l’endroit repéré, un rond à béton  20 mm, long de 80 cm. Un trou circulaire de diamètre de 20 cm de profondeur minimum de 20 cm est réalisé dans le sol, avec le rond à béton comme centre. Après ajustage exact du rond à béton aux coordonnées du plan, le trou est rempli de béton. Le numéro de la borne est gravé dans le béton. Le relevé des niveaux de toutes les bornes est établi et gardé dans les archives du chantier. Des copies sont remises au chef de chantier et au Maître d’œuvre.

## 1.7. Assurances

L’Entreprise devra contracter les assurances suivantes :

- Tout risque chantier,

- L’assurance annuelle,

- Responsabilité civile envers les tiers,

- Vols et dégâts des eaux et incendie sur chantier.

Ces assurances devront couvrir toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Entreprise pouvant être encourues en raison des dommages causés à autrui, y compris au Maître d’ouvrage aussi longtemps que ses responsabilités pouvant être recherchées, même après avoir quitté les lieux.

Ces assurances resteront valables jusqu’à la réception définitive.

## 1.8. Clôture de chantier

L’entreprise doit réaliser une clôture provisoire de chantier afin de protéger les accès, et assurer la sécurité générale et la réduction de nuisances dues au bruit.

Des pancartes réglementaires "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC" devront être mises en place et facilement repérables. D’une manière générale, à l’exception des agents et ouvriers de l’entreprise, l’accès du chantier sera rigoureusement interdit à toute personne étrangère aux travaux.

## 1.9. Sensibilisation au VIH SIDA.

A.	Au forfait.

B. 	Ce poste comprend la sensibilisation de tout le personnel et de la population du site au VIH SIDA. Cette sensibilisation se fait de manière continue tout au long du chantier pour ce qui est des bonnes attitudes à adopter et des séances de formation spécifiques seront organisées et dispensées par un expert ayant une expérience prouvée dans ce domaine. Le déroulement des séances de formation et la matière de la formation seront soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage. La fréquence minimale des formations est fixée à une fois par mois et un rapport de la formation sera transmis au Maître d’Ouvrage au plus tard une semaine après chaque séance.

## 1.9. Sensibilisation à la COVID 19.

A.	Au forfait.

B. 	Ce poste comprend la sensibilisation de tout le personnel et de la population du site pour l’adoption des mesures sanitaires et sociales pour éviter la propagation de la COVID 19. Cette sensibilisation se fait de manière continue tout au long du chantier pour ce qui est des bonnes attitudes à adopter et des séances de formation spécifiques seront organisées et dispensées par un expert ayant une expérience prouvée dans ce domaine. Le déroulement des séances de formation et la matière de la formation seront soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage. La fréquence minimale des formations est fixée à une fois par mois et un rapport de la formation sera transmis au Maître d’Ouvrage au plus tard une semaine après chaque séance.

L’Entreprise devra en outre :

- Acquérir les équipements et outils de suivi nécessaire

- Assurer les mesures de prévention et prise en charge des employés au besoin

- Mettre en place les outils de communication

- Mettre en place les matériels : Thermomètres frontaux, boite à pharmacie avec des médicaments de bases (dont paracétamol…), dispositifs de lavage des mains, savons, solution hydro alcoolique pour le bureau de chantier, chlore pour le nettoyage des toilettes du chantier, etc.

## 1.10. Equipement de protection individuelle (E .P.I)

C.M :	Ce prix rémunère au forfait.

S.T : Le poste comprend la mise à la disposition du personnel de chantier des équipements de protection individuelle (EPI) composés de :

- Casques ;

- Bottes ;

- Ceintures ;

- masques ;

- gants ;

- lunettes ;

- Gilets pour les ouvriers et pour le personnel d’encadrement.

2.Démolition du local pour le groupe Electrogène

## 2.1 Démolition des maçonneries pour les cas échéants

Les travaux consistent en la démolition des maçonneries en briques ou moellons. L’évacuation des matériaux et gravas est comprise dans le présent poste.

Toutes sujétions sont comprises.

Localisation : pour les blocs de laboratoire, TIC et les blocs sanitaires à réhabiliter.

Le coût de ce poste est inclus dans l’installation de chantier

## 2.2 Démolition des massifs en béton armé le cas echéant

Les travaux consistent en la démolition des éléments en béton armé. L’évacuation des matériaux et gravas est comprise dans le présent poste.

Toutes sujétions sont comprises.

Le coût de ce poste est inclus d	ans l’installation de chantier

## 2.3 Dépose des installations et appareils électriques

Les travaux consistent en la dépose des appareils électriques existants. L’évacuation des matériaux et gravas est comprise dans le présent poste

Le coût de ce poste est inclus dans l’installation de chantier.

## 2.4 Dépose des grillages pour l’abri du groupe électrique

Les travaux consistent à déposer les portes et fenêtres. L’évacuation des matériaux et gravas est comprise dans le présent poste.

Toutes sujétions sont comprises.

Le coût de ce poste est inclus dans l’installation de chantier.

## 2.5 Dépose de la couverture pour le cas échéant

Les travaux consistent en la dépose complète des toitures existantes.

L’évacuation des matériaux et gravas est comprise dans le présent poste.

Le coût de ce poste est inclus dans l’installation de chantier.

## 2.6 Dépose de la charpente pour le cas échéant

Les travaux consistent en la dépose complète des charpentes existantes.

L’évacuation des matériaux et gravas est comprise dans le présent poste.

Le coût de ce poste est inclus dans l’installation de chantier.

## 2.7 Dépose des faux-plafonds le cas echéant

Les travaux consistent à déposer plaques et gitages des faux-plafonds. L’évacuation des matériaux et gravas est comprise dans le présent poste. Le coût de ce poste est inclus dans l’installation de chantier.

## 2.8 Démolition des revêtements des murs le cas echéant

Les travaux consistent à déposer les carrelages muraux ou enduits existants.

A décaper ou piqueter la zone de la nouvelle couche de finition, afin de réaliser une bonne accroche du nouveau matériau. L’évacuation des matériaux et gravas est comprise dans le présent poste.

Le coût de ce poste est inclus dans l’installation de chantier.

N.B : Toutes les démolitions éventuelles sont incluses dans le poste ‘Installation de chantier’

# PARTIE V -	SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES

Dans tout ce qui suit, le maître d’ouvrage s’est efforcé de donner les descriptions les plus détaillées possibles, afin de permettre à l’entreprise titulaire des travaux de bien comprendre les travaux à réaliser. Ces descriptions n’enlèvent en rien la responsabilité de l’entreprise titulaire des travaux de réaliser tous les travaux complémentaires nécessaires selon la règle de l’art et de la bonne exécution. Ils sont sensés être compris dans ses prix.

Démolitions de certains ouvrages et évacuation des gravats.

C.M Au m2 et toutes sujétions.

S.T.	    Ce poste concerne les travaux de démolition des ouvrages en vue de libérer l’espace pour la construction de l’immeuble, le transport des débris provenant des démolitions jusqu’au lieu de dépôt sera à la charge de l’entreprise attributaire du marché. Les débris seront évacués en dehors du chantier jusqu’au lieu de dépôt définitif indiqué par le Maître d’Ouvrage.

## 1. TERRASSEMENTS

Les travaux de terrassements consistent en l’exécution des déblais et remblais nécessaires pour réaliser les plates-formes du projet, pour assurer l’assainissement.

Ces travaux comprennent :

- L’implantation des plateformes du projet ;

- Les terrassements de la plateforme (remblais et déblais) ;

- L’évacuation des déblais vers la décharge publique indiquée en accord avec l’administration locale quelle que soit la distance ;

- Les fouilles de fondation.

Les terrassements seront exécutés conformément aux plans avec les moyens en personnel et en matériel indiqués dans le programme des travaux.

### 1.01-0.02 Fouilles de fondations continues et fouilles de semelles et socles

A.	Au m³

B.	Les terres excédentaires seront évacuées par l’entrepreneur ou nivelées dans les limites du terrain à des endroits désignés par le Bureau de Surveillance. Les étançonnements et boisages de sécurité, l'évacuation des eaux de pluies sont à charge du titulaire.

Les fonds des fouilles seront compactés si possible mécaniquement si la largeur de la fouille le permet, autrement à la dame manuelle en petites couches.

### 1.03 Remblai contre les ouvrages

A.	Au m³

B.	Après réalisation des ouvrages situés sous la surface du terrain extérieur, et au moins 28 jours après la coulée du dernier béton concerné par ces ouvrages, il est procédé au remblaiement contre les semelles et les fûts de colonnes.

Ce remblaiement est réalisé à l’aide de terre de bonne venue par couches d’environ 20 cm d’épaisseur soigneusement compactées. Ce travail est conduit de façon à ne pas ébranler les ouvrages ou conduire à une sollicitation excessive de ceux-ci.

Le profil des talus éventuels figurant aux plans ou demandé par le B.S. est réalisé bien régulièrement, à la satisfaction du B.S. Ce poste comprend aussi le compactage mécanique et des remblais jusqu’au niveau des longrines ainsi que l’épandage du gravier.

### 1.04 Evacuation des terres en dépôt

- Au m³

- Ce poste comprend l'étalement dans le site des terres en dépôt, qui ne peuvent être utilisées sur le chantier pour quelque raison que ce soit.

Le prix unitaire comprend donc :

- Le déplacement de ces terres ;

- Le dépôt de celles-ci à un endroit autorisé par le Maître d’Œuvre, sur le site ;

- Le compactage de ces terres par couches successives de maximum 20cm ;

- L’aménagement de talus ;

- La stabilisation de ces remblais par plantation d’une végétation adaptée ;

- Le nivellement des zones de dépôt.

## 2.00	 SOUBASSEMENT.

2.01. Maçonnerie de fondation en moellons ép. : 0,40m

A. Au m3 exécuté et rejointoyé, y compris toutes sujétions de mise en œuvre selon les règles d’art.

B. La maçonnerie est réalisée avec des moellons durs (grès, schiste dur, calcaire dolomie, diorite, porphyre ou quartz), de forme plus ou moins régulière et de dimensions variées, il est fait usage de moellons de toutes grosseurs.

Un échantillon de la pierre proposée et de l'appareillage sera présenté pour approbation du Maître d’Œuvre.

Les moellons sont dressés pour enlever les angles vifs, les bosses dans le lit de pose ou le lit d’attente de la pierre. Ils sont posés à bain soufflant de mortier dosé à 300 kg de ciment par m³ de sable. Le mortier doit être de consistance épaisse et refluer de tous les côtés du moellon pendant la pose. Les moellons sont également posés de telle sorte qu'une assise horizontale soit obtenue tous les 40 cm. Les tâches du mortier sur les moellons sont immédiatement enlevées.

Les parements restants apparents seront jointoyés au mortier fin dosé à 400 kg/m³.

Un échantillon de 1,5 m² de rejointoyage sera présenté pour approbation au Maître d’œuvre.

Les joints ont une épaisseur maximale de 3 cm (en aucun cas la largeur des joints ne sera supérieure à 4 cm), dessinent une mosaïque du type « opus incertum » et sont saillants. Il n’est pas fait de remplissage de joints apparents par de la pierraille. Les joints ne sont pas superposés dans le même plan vertical (coups de sabre à éviter).

La maçonnerie ne comportera pas de chapeau de mur. Le haut de la maçonnerie sera terminé par des moellons équarris ou éventuellement des moellons plats de grande épaisseur.

Toutes les traces de mortier, laitances et autres taches seront immédiatement nettoyées et enlevées.

Des barbacanes en PVC ø 20 à 30mm sont disposées en quinconce tous les 100cm.

## 3.0 PROTECTION CONTRE L’HUMIDITE

### 3.01	 Protection contre l'humidité ascensionnelle sous murs

A.	Au ml, sans tenir compte des chevauchements.

B.	Une barrière d'étanchéité en film de type roofing bitumineux sera posée entre le chaînage inférieur (ou longrine) et le premier rang de maçonnerie. Elle est à prévoir sous toutes les maçonneries de 20cm d’épaisseur. Le recouvrement minimum entre les bandes est de 20 cm.

Cette barrière d’étanchéité sera réalisée par bande de liant élastomère à armature polyester stabilisé de largeur adaptée aux maçonneries.

Le produit sera conforme aux normes EN 14967 (SBS) et EN 14909 (PE° ainsi qu’aux DTU 20.1 et 31.2.

Cette protection chevauche également le film en polyéthylène du poste 3.02 de 20 cm afin d’empêcher toute remontée d’humidité.

### 3.02	 Protection contre la remontée des eaux sous la dalle de sol

A. 	Au m², sans tenir compte des chevauchements.

B. 	La barrière sera de type film de polyéthylène de 0,2 mm d'épaisseur.

Le poste comprend : la fourniture et la pose du film polyéthylène.

Le chevauchement (les recouvrements) entre les feuilles sera de 25 cm minimum    dans les deux sens et les deux feuilles sont collées. Cette protection chevauche également la protection en film polyéthylène du poste 3.01 de 20 cm afin d’empêcher toute remontée d’humidité ;

C. Localisation : sous les pavements.

## 4.00 PAVEMENT ET TROTTOIR

### 4.01 	Lit de sable compacté

CM : 		Au m³ exécuté, y compris toutes sujétions.

ST : 		Sa mise en œuvre est faite comme suit :

Le sol est préalablement damé et compacté pour obtenir une surface homogène (le sol sera plan et bien compacté, exempt de terre arable) ;

Une couche de sable de 5 cm d’épaisseur est répandue sur le sol.

Le sable exempt de tout élément organique est damé et bien compacté.

Au besoin, le sable est légèrement humidifié pour obtenir la compacité maximum.

### 4.02 Hérisson de moellons

A.	Au m³.

B.	Le hérisson de moellons sera réalisé avec des pierres dures (grès, calcaire dolomie, schiste dur, porphyre) et sera mis en œuvre comme suit :

- le sol sera plan et bien compacté, exempt de terre arable.

- un lit de sable de pose du hérisson, dosé à 50 kg de ciment par m3 de sable et d'épaisseur 5 cm ;

- les moellons posés verticalement et comblés au sable (± 25 cm d'épaisseur), le sable sera damé et sa surface supérieure sera parfaitement plane.

L'épaisseur minimum est de 30 cm.

## 5.00. BETON

### 5.01 Béton non armé.

5.01.1 Béton de propreté.

A.	Au m2

B.	Caractéristiques du béton : 	Type B1.

Son épaisseur n’est pas inférieure à 5 cm.

Il est mis en œuvre sur un sol non remanié.

5.01.2. Béton cyclopéen

A.	Au m3

B.	Le béton cyclopéen est constitué par des moellons de roche dure tout-venant noyée dans un béton ayant la composition suivante :

- Gravier ou concassé 	5/25	  : 0,900 m³

- Sable gros 5- 20              	  	 : 0,400 m³

- Ciment                              	  		: 300 kg/m³

Les moellons sont compacts, inaltérables et ne comportent pas de fissures.

Le gravier est exempt de terres ou de matières végétales. La mise en œuvre se fait par couches successives de moellons et de béton. L’Entrepreneur veille à ce que tous les interstices entre les moellons soient bien remplis de béton.

Préalablement à la mise en place du béton cyclopéen, le fond de fouille est bien compacté et reçoit une couche de béton de propreté de 5 cm d’épaisseur.

Y compris le rejointoiement et toutes sujétions.

5.01.3 Béton de trottoir

A. Au m3 pour le béton,

B. Caractéristiques du béton :	Type B5

Coffrage périphérique : ordinaire

La finition de ce béton est talochée et sera réalisée dans le béton frais lors de sa mise en œuvre. Le coût de cette finition est compris dans le poste « Revêtement de sol en chape talochée ».

### 5.02 Béton armé

5.02.1. Béton de semelles

A. Au m3 pour les bétons,

B. Dosé à 350 kg de ciment par m3.

Caractéristiques du béton : Type B5

Sections minima sont données au plan de fondations.

Acier, voir plans de ferraillage.

Les fouilles des semelles seront remblayées au sable bien compacté.

5.02.2 Béton de fûts de colonne et colonne

A. Au m3 pour le béton,

B. Dosé à 350 kg de ciment par m3.

Caractéristiques du béton : Type B5

Acier, voir plans de ferraillage.

Coffrage : Type ordinaire

5.02.3	. Béton armé de chainage inférieur/longrine

A. Au m3 pour le béton,

B. Caractéristiques du béton : Type B5

Ferraillage : voir détails de structure ;

5.02.4. Béton armé de chaînage supérieur/poutre

A. Au m3 pour le béton,

B. Caractéristiques du béton : Type B5

Ferraillage : voir détails de structure ;
	Coffrage : ordinaire

5.02.5 Béton de forme légèrement armé ép 7cm

A.	Au m3

B.	Caractéristiques du béton :	Type B5

Ferraillage : voir indications sur plans.

Coffrage périphérique : ordinaire

Le béton est coulé sur une feuille de propreté en polyéthylène de 0,2 mm d’épaisseur posée sur la couche de hérisson. La feuille de propreté est posée comme indiqué et remonte le long des murs jusqu’au niveau fini de la dalle ou est superposée à la protection contre l’humidité ascensionnelle des murs.

Le béton est destiné à recevoir une finition lissée pour les dalles intérieures et une finition talochée pour les circulations extérieures. Ces finitions seront exécutées dans la mesure du possible directement dans le béton frais.

Les joints de dilatation sont exécutés suivant des panneaux de maximum 20m2 et traversent toute l’épaisseur du dallage.

Les joints sont comblés par un matériau souple à base de bitume ou d’asphalte

5.02.6 Béton armé de dalle

A. Au m3 pour le béton,

B. Caractéristiques du béton : Type B5

Ferraillage : voir indications sur plans et la note de calcul.

Coffrage périphérique : ordinaire

5.02.7 Béton armé de l’escalier

A.	Au m3 pour le béton

Au kg pour les aciers,

Au m² pour le coffrage.

B.	Caractéristiques du béton : Type B5

Acier : voir plans de détails et la note de calcul.

### 5.03 Bétons divers

5. 03.1	 Béton des seuils des fenêtres

A.	Au m3 exécuté y compris toutes sujétions

B.	Caractéristiques du béton :	Type B5

## 6.00 MACONNERIE

Les travaux de maçonnerie sont exécutés avec des briques en terre cuite artisanales. Un échantillon sera remis avant l'exécution des travaux à la validation du Maitre d’Œuvre.

Les murs sont montés d'aplomb, de niveau et droits, les joints sont d'égale épaisseur. Les arrêtes apparaîtront régulières d'aplomb et sans épaufrure.

Lorsque la maçonnerie est apparente le jointoiement se fait à posteriori. Les maçonneries sont donc exécutées à joint ouvert d'une profondeur minimum de 1 cm.

L'implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect des côtes absolu pour permettre la pose, sans retouche, des éléments d'ouvrages des autres corps d'état et des installations prévues.

En aucun cas, il ne sera toléré d'erreur supérieure à celle admise dans les D.T.U. 26.1(± 1cm maximum).

S'il est constaté un dépassement des tolérances la démolition et la reconstruction des éléments défectueux seront exigées. Aucun faux aplomb ne sera toléré.

Les eaux de gâchage sont propres, non acides.

Les maçonneries en contact avec des éléments verticaux en béton armé (colonnes, voiles, etc.) sont toujours reliées à ces derniers au moyen de fer plats ou d'armatures en attente. Ces éléments, à raison d’une pièce minimum tous les 40cm sont compris dans les prix unitaires des maçonneries.

Toutes les maçonneries finissant avec une pente (par exemples un pignon sous la toiture) sont terminées avec du béton non armé suivant la pente exacte. Ces bétons sont comptés dans les quantités des maçonneries et comptés au prix unitaire de la maçonnerie en question.

Les maçonneries seront protégées contre :

- les effets des intempéries, par temps sec notamment, elles seront arrosées fréquemment mais légèrement pour qu'elles ne dessèchent pas ;

- les ébranlements dus aux dépôts des matériaux, clous, charrois, engins ;

- les risques d'épaufrure des arêtes ;

- les tâches de mortier et coulures de laitance de béton.

Après une interruption, l'arase de reprise sera ravivée, nettoyée et humectée convenablement.

Les parties endommagées seront démolies jusqu'à la partie saine, l'arase de reprise étant ensuite traitée comme ci-dessus.

Les chutes de terres ou autres matériaux dans les maçonneries quelles qu'elles soient, seront soigneusement évitées.  Le jointoiement et les enduits sont comptés séparément.

### 6.01. Maçonnerie de briques

### 6.01.1 Maçonnerie de briques artisanales ép.20 cm.

CM	 Au m² exécuté y compris toutes sujétions.

ST. 	Briques artisanales de dimensions minimales 19 x 9 x 4,5 sont posées à plein bain de mortier dosé à 300 kg de ciment par m³ de sable. Les tolérances dimensionnelles sont + 4mm pour la longueur et + 2 mm pour la largeur et l’épaisseur.

Les briques sont apparentes et rejointoyées au mortier dosé à 400 kg/m³ sur les faces extérieures des    bâtiments.

Sur toutes les faces intérieures du Bloc administratif, les briques sont enduites au mortier de ciment dosé à 300 kg /m³.

L’appareillage est de type boutisse – panneresse.

Pour obtenir une régularité des joints sur la face en briques apparentes, une baguette guide en fer à béton lisse ø 10 mm ou en tube carré 10x10 mm² est utilisée lors du montage des murs. Les joints sont exécutés en retrait.

Pendant l’exécution de la maçonnerie :

- Les briques sont préalablement imbibées d’eau avant la pose ;

- Il faut éviter de tâcher les briques destinées à rester apparentes ;

- Veiller à ce qu’en aucun point, le hors plomb ne soit supérieure à 1% de la hauteur du mur, sans jamais excéder 4 cm.

Après l’exécution de la maçonnerie, il faut arroser celle-ci pendant 7 jours au moins.

Avant la fourniture, un échantillon devra être approuvé par le Maître d’œuvre. Les briques sont triées sur chantier sous le contrôle du Maître d’œuvre.

### 6.01.1 Maçonnerie de briques semi-industrielle (blocs nid d’abeille).

CM	 Au m² exécuté y compris toutes sujétions.

ST. 	Briques semi-industrielles de dimensions minimales 30 x 16 x 23 sont posées à plein bain de mortier dosé à 300 kg de ciment par m³ de sable. Les tolérances dimensionnelles sont + 4mm pour la longueur et + 2 mm pour la largeur et l’épaisseur avec poids de 8.5Kg.

### 6.02. Maçonnerie de briques ép. 10 cm.

C.M. : Au mètre carré exécuté y compris toutes sujétions.

S.T. : Les briques sont hourdées au mortier de ciment dosé à 300 kg/m³. Les deux faces des murs reçoivent un enduit au mortier de ciment.

L’appareillage est de type panneresse uniquement avec décalage médian.

Pour toutes les autres spécifications, se référer au poste MAC-02.

### 6.03. Maçonnerie de claustras pour les cas échéants

A.	Au m2 posé et rejointoyé.

B.	Claustras type Z en béton non armé fabriqués dans un coffrage lisse. La tolérance des dimensions est de ± 2 mm.

Le béton est de granulométrie fine, maximum 10 mm, la résistance à la compression est de 250 kg/cm2 à 28 jours.

Les claustras sont maçonnés avec un joint de ± 1 à 2 cm pour les joints horizontaux et un joint de ± 1 à 2 cm pour les joints verticaux. Les joints doivent correspondre si possible avec les joints de la maçonnerie.

Sauf indication contraire dans les plans, les claustras seront posés dans le plan extérieur du mur fini.

Sauf indication contraire pendant l’exécution des travaux, des moustiquaires en polyéthylène ou acier galvanisé seront prévus contre toutes les surfaces en maçonnerie de claustras. Le coût de ces moustiquaires est compris dans le présent poste.

Sont également compris des treillis galvanisés type « casanet » de mailles maximales 2cm ; les treillis sont posés côté extérieur par rapport aux moustiquaires.

Rejointoiement : les joints sont plats au mortier de ciment.

### 6.04. Maçonnerie de moellons

A. Au m3 exécuté et rejointoyé, y compris toutes sujétions de mise en œuvre selon les règles d’art.

B. La maçonnerie est réalisée avec des moellons durs (grès, schiste dur, calcaire dolomie, diorite, porphyre ou quartz), de forme plus ou moins régulière et de dimensions variées, il est fait usage de moellons de toutes grosseurs.

Un échantillon de la pierre proposée et de l'appareillage sera présenté pour approbation du Maître d’Œuvre.

Les moellons sont dressés pour enlever les angles vifs, les bosses dans le lit de pose ou le lit d’attente de la pierre. Ils sont posés à bain soufflant de mortier dosé à 300 kg de ciment par m³ de sable. Le mortier doit être de consistance épaisse et refluer de tous les côtés du moellon pendant la pose. Les moellons sont également posés de telle sorte qu'une assise horizontale soit obtenue tous les 40 cm. Les tâches du mortier sur les moellons sont immédiatement enlevées.

Les parements restants apparents seront jointoyés au mortier fin dosé à 400 kg/m³.

Un échantillon de 1,5 m² de rejointoyage sera présenté pour approbation au Maître d’œuvre.

Les joints ont une épaisseur maximale de 3 cm (en aucun cas la largeur des joints ne sera supérieure à 4 cm), dessinent une mosaïque du type « opus incertum » et sont saillants. Il n’est pas fait de remplissage de joints apparents par de la pierraille. Les joints ne sont pas superposés dans le même plan vertical (coups de sabre à éviter).

La maçonnerie ne comportera pas de chapeau de mur. Le haut de la maçonnerie sera terminé par des moellons équarris ou éventuellement des moellons plats de grande épaisseur.

Toutes les traces de mortier, laitances et autres taches seront immédiatement nettoyées et enlevées.

Des barbacanes en PVC ø 20 à 30mm sont disposées en quinconce tous les 100cm.

### 6.05. Maçonnerie de moellons pour mur de soutènement pour les cas échéants

C.M.	Au m³ stagiaires et rejointoyé, y compris la pose des barbacanes en PVC, le chapeau en ciment taloché et toutes sujétions.

S.T. 	Le mur de soutènement est en maçonnerie de moellons de carrière non friables, apparents sur une face, hourdés au mortier de ciment. Les fondations sont exécutées en maçonnerie aussi. Le fond des fouilles reçoit un béton de propreté dosé à 150kg/m³ de 5 cm d’épaisseur.

- Profondeur des fouilles de fondation : voir plan;

- Forme et dimensions des murs : voir plan

- Dosage du béton de propreté

- ciment 	: 150kg

- sable 	: 0,900 m3

- gravier 	: 0,500 m3

- Dosage en ciment du mortier de pose : 300kg/m3.

- Le mortier doit être de consistance épaisse et refluer de tous côtés du moellon pendant la pose de ce dernier.

Les moellons sont dressés pour enlever les angles vifs, les bosses dans le lit de pose ou le lit d’attente de la pierre. Ils sont posés à bain soufflant de mortier. Les tâches du mortier sur les moellons sont immédiatement enlevées.

Les joints ont une épaisseur maximale de 3 cm, dessinent une mosaïque du type « opus incertum » et sont saillants. Il n’est pas fait de remplissage de joints apparents par de la pierraille. Les joints ne sont pas superposés dans le même plan vertical (coups de sabre à éviter).

Des barbacanes en PVC ø 40 ou 50 sont disposées en quinconce chaque 1.5m.

Un chapeau en ciment taloché dosé à 400 kg/m3 est réalisé à la tête du mur, et reçoit une légère pente d’écoulement des eaux pluviales. Son épaisseur est de 3 cm. Le prix du chapeau est compris dans le présent poste.

## 7.00 REVETEMENT

### 7.01 Jointoiement des maçonneries pour les cas échéants.

A. 	Au m²

B.	 Les joints des maçonneries apparentes sont rejointoyés au mortier de ciment dosé à 400 kg/m³ (le sable doit être fin).

Le rejointoyage sera réalisé de la façon suivante :

- Grattage des joints sur une profondeur minimum de 2 cm et enlèvement du ciment gratté ;

- Humidification du mur et rejointoyage à plat au moyen de mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment par m³ de sable ;

- Nettoyage et enlèvement des traces de mortier.

Le type de joint sera défini par le Maître d’œuvre. Une uniformité de couleur du joint est exigée pour les maçonneries non peintes. Le joint fini a une légère pente vers l’extérieur, et la profondeur du joint dans sa partie supérieure est de 2 cm minimum.

Pendant le rejointoyage de la maçonnerie, il faut éviter de tâcher les briques.

### 7.02 Enduit de ciment intérieurs et extérieurs.

A. Au m²

B. Les enduits seront réalisés au mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment par m3 de sable tamisé à grains fin, permettant une finition totalement unie, exempt de toute charge organique.

La préparation des supports comprend obligatoirement les travaux suivants :

- l'enlèvement des impuretés telles que graisse, suie, poussières, argile, etc. ;

- l'enlèvement des clous, des éléments mal fixés et de tous corps étrangers ;

- le décapage des matériaux dépassant le plan du parement ;

- le bouchage des trous existant dans le parement ;

- l'humidification du support par aspersion d'eau, sauf s'il est suffisamment humide ;

- le striage et le décapage des surfaces trop lisses ;

- le recouvrement par des treillis métalliques inoxydables ou protégés contre la rouille, des parties en bois et en acier.

L'épaisseur totale finie est de 15 mm minimums et de 20 mm maximum, elle se composera de :

- une couche de dégrossissage ;

- une ou deux couches d'enduits.

L'enduit peut éventuellement être additionné de chaux grasse, dans les proportions suivantes :

- pour la couche de fond : ciment 250 kg, chaux grasse en poudre 75 kg, sable 1 m³.

- pour la couche de finition : ciment 250 kg, chaux grasse en poudre 250 kg, sable 1 m³.

Les travaux en cours ou fraîchement exécutés sont maintenus en état humide durant le temps nécessaire à la prise et au minimum pendant 48 h. Ces couches successives ne seront appliquées qu’après séchage complet de la précédente.

Les enduits intérieurs sont exécutés après achèvement de tous les éléments de gros œuvre entrant en contact avec eux, après la pose des châssis mais avant pose des carrelages et revêtements de sol, en fonction des techniques spéciales.

Toutes les malfaçons constatées seront réparées autant de fois que nécessaire et aux frais de l’entreprise. Les réparations doivent être strictement invisibles. Les raccords d'enduit devront être évités dans toute la mesure du possible. Tous les raccords défectueux et tous les enduits grossiers seront poncés.

### 7.03 Enduit de ciment hydrofuge et finition lissée.

A. Au m²

B. Le dosage en ciment est de 500 kg/m³ de sable moyen et fin.

Il est exécuté en deux couches d'une épaisseur totale et continue de 3 cm.

La surface supérieure est exécutée avec une légère pente, les surfaces visibles sont parfaitement planes et lisse.

Un hydrofuge de type ("Compaktuna" ou "Sika") sera additionné à l'enduit dans les proportions prescrites par le fabricant.

L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions qui s'imposent pour protéger les sols finis.

### 7.04 Plinthe en ciment.

A. Au ml

B. Le dosage en ciment est de 500 kg/m³ de sable moyen et fin.

Elle est exécutée en deux couches d'une épaisseur totale et continue de 2 cm.

La hauteur minimale est de 7cm.

La surface supérieure est exécutée avec une légère pente, les surfaces visibles sont parfaitement planes et lisse.

Suivant la nature du local et suivant les instructions du MO, la plinthe est désolidarisée ou non du revêtement de sol.

L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions qui s'imposent pour protéger les sols finis.

### 7.05. Revêtement de sol en carrelage grès – cérame

C.M 	Au m², quantité forfaitaire.

S.T. Les carreaux ont une épaisseur de 12 mm à 15mm, avec couche de finition teintée. A l'état sec la belle face du carreau est lisse et ne présente aucune fissure, fendillement, trous, etc.

Les carreaux sont posés à plein bain de mortier dosé à 350 Kg de ciment par m3 de sable, à joints continus.

La teinte sera déterminée par le M.O.

La pose peut également se faire au ciment - colle, pour cela le support doit être parfaitement plane mais rugueux pour permettre l'adhérence de la colle.

Les joints seront fermés à posteriori ; le dosage en ciment est de 500 kg/m3 de sable ; la couleur du joint devra être approuvée par le Maître d’œuvre et le Maitre d’Ouvrage, pour cela un échantillon d'un m2 sera réalisé par l’entreprise ; les joints auront une largeur de 3 à 5 mm maximum.

Le prix comprend également :

- Les cornières d'arrêt entre 2 matériaux de différente nature;

- Le jointoiement à posteriori.

Les joints périphériques ainsi que les joints de fractionnement prévus tous les 25m² environ seront fermés par un scellant adapté.

Y compris toutes sujétions.

### 7.06 Revêtements de sol en chape lissée.

A. Au m²

B. Elle est dosée à 400 kg de ciment par m³ de sable avec couche de finition lissée contenant 500 kg de ciment par m³ de sable fin.

La chape est de préférence incorporée directement dans la dalle de sol lors de son coulage pour éviter toutes fissurations éventuelles ; dans le cas où elle exécutée ultérieurement, la chape aura une épaisseur minimale de 5cm.

La chape est rapportée sur un support rugueux, exempt de poussières et d'impuretés. Le support sera préalablement humidifié. La chape n’est pas teintée et la finition est lissée.

Les travaux en cours ou fraîchement exécutés sont maintenus en état humide durant le temps nécessaire à la prise et au minimum pendant 48 h.

Toutes les malfaçons constatées seront réparées autant de fois que nécessaire et aux frais de l’entreprise. Les réparations doivent être strictement invisibles. Les raccords devront être évités dans toute la mesure du possible. Tous les raccords défectueux et grossiers seront réparés.

Les surfaces lissées doivent être protégés contre toutes les saletés et particulièrement contre les coulées de mortier ou de peintures lors de l’exécution des différentes finitions.

Les joints dans les dalles de sol seront prolongés sur toute l’épaisseur de la dalle de sol. Les joints sont choisis judicieusement sans toutefois dépassée une surface de 20 m2 par « panneau continu ».

### 7.07 Revêtements de sol en chape talochée.

A. Au m²

B. La chape talochée est exécutée avec du mortier de ciment dosé à 400 kg/m³, fait avec du sable fin (le mélange aura une porosité minimum).

Elle est mise en place sur les trottoirs et les caniveaux autour des bâtiments. Elle est rapportée sur un support rugueux, exempt de poussières et d'impuretés.

Elle est finie en surface rugueuse. L’usage d’un hélicoptère de lissage est recommandé.

Elle est exécutée 2 à 4 heures après le coulage des dalles et avant la prise finale du béton.

La surface est égalisée au mortier riche et lissée à la taloche en couche de 4 millimètres (4 mm) au maximum d’épaisseur.

Les exigences de planéités sont les mêmes que celles de la chape lissée.

Les pentes des trottoirs sont sauvegardées et devront être parfaitement régulières pour éviter toute stagnation d’eau.

### 7.8. Revêtement de sol en carrelage dans les sanitaires

C.M 	Au m², quantité forfaitaire.

S.T. 	Les carreaux ont une épaisseur de 9mm à 12mm, avec couche de finition teintée. A l'état sec la belle face du carreau est lisse et ne présente aucune fissure, fendillement, trous, etc.

Les carreaux sont posés à plein bain de mortier dosé à 350 Kg de ciment par m3 de sable, à joints continus.

La teinte sera déterminée par le M.O.

La pose peut également se faire au ciment - colle, pour cela le support doit être parfaitement plane mais rugueux pour permettre l'adhérence de la colle.

Les joints seront fermés à posteriori ; le dosage en ciment est de 500 kg/m3 de sable ; la couleur du joint devra être approuvée par le Bureau de Contrôle et un autre représentant du Maitre d’ouvrage, pour cela un échantillon d'un m2 sera réalisé par l’entreprise ; les joints auront une largeur de 1 à 2 mm maximum.

Le prix comprend également :

- Les cornières d'arrêt entre 2 matériaux de différente nature ;

- Le jointoiement à posteriori.

Les joints périphériques ainsi que les joints de fractionnement prévus tous les 25 m² environ seront fermés par un scellant adapter.

C.	Localisation : dans les sanitaires.

Y compris toutes sujétions.

### 7.9. Revêtement en carreaux de faïence.

A. Au m².

B. Le carreau de faïence est recouvert d'un émail coloré d'aspect dit type satiné ou brillant, sans reliefs, de couleur uniforme.

Le carreau est de 5 mm d'épaisseur minimum.

La teinte est choisie par le Maître d’Œuvre sur base des échantillons présentés par l'entrepreneur.

Les carreaux sont de premier choix, garantis par un certificat du fabricant.

La pose se fera suivant le mode suivant :

- l'application d'une couche d'enduit rugueux au mortier de ciment dosé à 300 kg de ciment par m3 de sable, cet enduit est parfaitement dressé et plan ;

- posé à plein bain de mortier ou au ciment colle non teinter ;

- les joints sont continus de 2 à 3 mm ;

- le jointoiement aura une couleur au choix du Maître d’Œuvre.

Ce poste comprend :

- tous scellements, percements et découpes nécessaires aux différents corps de métier.

- le jointoiement et le nettoyage des surfaces.

### 7.10. Plinthe en grès – cérame

C.M.	 Au ml, quantité forfaitaire.

S.T. 	Plinthe en carreaux de grès – cérame ;

Y compris toutes sujétions.

## 8.00	 COUVERTURE ET ETANCHEITE DES TOITURES.

### 8.01 Charpente métallique

Généralités :

- Normes et Règlement :

Les normes et règlements applicables sont :

D.T.U. N° 32.1	Construction Métallique : charpente en acier.

NF P 22 -430	Assemblage par boulons.

NF P 22 -470	Assemblage soudé.

NF P 22 -800	Préparation de pièces en Atelier.

NF P 34 -301	Tôles d'acier galvanisées prélaquées en continu.

NF A 35 -501	Acier de construction d'usage général.

NF A 35 -557	Acier pour boulons.

Règles CM		Règles pour le calcul et l'exécution des constructions métalliques.

- Matériaux

Les aciers de constructions métalliques seront :

1.	Acier de Profilés laminés et des Tôles :

Acier de nuance E24

Caractéristiques et qualités définies par la norme NF A 35-501.

2.	Boulons d'assemblage :

Classe de qualité 4.6.

Mêmes caractéristiques que l'acier E24

Selon la norme NF A 35-557.

En général sauf indications contraires aux plans, les structures sont exécutées en acier marchand et assemblées par soudure. Les soudures seront réalisées avec un maximum de soin, de façon régulière et sans interruption.

Les extrémités libres des tubes seront toujours fermées hermétiquement par soudure d'une plaque en acier de même épaisseur que la paroi du tube.

Toutes les soudures sont électriques. En cas d'une soudure à modifier sur chantier, la surface à souder sera d'abord nettoyée convenablement et débarrassée de toutes traces de peinture.

Toutes les pièces seront scellées soit directement dans la maçonnerie, soit à l'aide d'une plaque de répartition soudée à la structure du béton armé.

- Matériel

La puissance minimale du poste à souder pour les éléments de charpente est de 10KVA.

- Peinture

Toutes les pièces des constructions métalliques seront peintes. Les travaux de peinture seront exécutés suivant les règles DTU 59.1 en vigueur, et suivant les indications du MO.

Le choix des produits de peinture et du mode d'application de produits est de la responsabilité de l'Entrepreneur, sauf pour l'application des couches primaires ou l'emploi de la brosse est obligatoire.

Tous les travaux de peinture sont inclus dans les prix des pièces métalliques.

1.	Préparation des surfaces

a) 	Les surfaces doivent être nettoyées par projections d'abrasif ou par grattage et brossage soignés à la brosse métallique, soigneusement dégraissées par un solvant approprié, lavées à l'eau douce et séchées.

b)	Les surfaces recevront une peinture primaire en atelier. Lors des travaux de mise en oeuvre si des dégradations de cette couche ont été réalisées sur des surfaces même réduites, on procédera à des retouches par brossage et dégraissage.

c)	Avant le commencement des travaux de peinture l'Entrepreneur doit solliciter l'agrément du MO.

2.	Peinture primaire antirouille :

L'application de 2 couches de peinture antirouille comme primer sera réalisée, l'une à l'atelier l'autre sur chantier.

Description : Le primer antirouille est composé de résines courtes en huile combinant des oxydes de fer micronisé et du chromate de plomb spécial inhibiteur de rouille.

Caractéristiques : teinte : rouge brun ; séchage : 3 heures ;	pouvoir couvrant : 10 à 12 m² au litre. Le primer peut également être une peinture au chromate de zinc (teinte jaune).

3.	Peinture de finition.

La peinture de finition se posera en deux couches de peinture émail glycérophtalique.

Description:

Elle est composée de résine glycérophtalique, exempt de toutes charges et ne contiendra ni colophane ni dérivé de la colophane.

Mise en oeuvre : sur les couches d'antirouille, application de la première couche, ponçage, application de la couche de finition.

8.01	.01 Fermes en tubes métalliques

A.A la pièce exécutée conformément aux plans

B. Les fermes seront en tubes métalliques de dimensions 40x40x1.2. Le coût de poste comprend également l’application de 2 couches d’antirouilles et deux couches de peinture glycérophtaliques. Les extrémités libres des tubes seront toujours fermées hermétiquement par soudure d'une plaque en acier de même épaisseur que la paroi du tube.

8.01.02 Rampants en tubes métalliques 40x40x1.2

A.A la pièce exécutée conformément aux plans

B. Les rampants seront en tubes métalliques de dimensions 40x40x1.2. Le coût de poste comprend également l’application de 2 couches d’antirouilles et deux couches de peinture glycérophtaliques. Les extrémités libres des tubes seront toujours fermées hermétiquement par soudure d'une plaque en acier de même épaisseur que la paroi du tube.

8.01.03 Pannes en tubes métallique.

A. 	Au ml

B. 	Tubes de différentes sections suivant indications sur les plans. Elles sont protégées contre la corrosion par 2 couches de minium (cfr. Généralités). y compris 2 couches de peinture glycérophtalique.

Les pannes sont espacées en fonction de la charge de la couverture et suivant indications sur les plans. Les extrémités libres des tubes seront toujours fermées hermétiquement par soudure d'une plaque en acier de même épaisseur que la paroi du tube.

8.01.04 Contreventement en tubes métalliques pour les cas échéants

A. Au ml exécuté

B. les contreventements sont en tubes métalliques de section 40x40x1.2 et sont reliés aux fermes conformément aux plans.

Les tubes seront protégés contre la corrosion (voir généralités).

Avant d’être posés sur les bâtiments, les profilés des sont débarrassés de rouille et des saletés (graisses notamment).

Une première couche d’antirouille est mise sur les profilés au sol, la deuxième couche est mise après la pose sur les bâtiments. Les tubes reçoivent également deux couches de peinture glycérophtaliques.

Les soudures seront faites avant la première couche de peinture. Si des modifications sont à réaliser après la première couche d'antirouille, les tubes seront décapés avant toutes nouvelles soudures. Y compris soudures, 2 couches de peinture antirouille et 2 couches de peinture glycérophtalique et toutes sujétions.

8.01.5 Garde-corps en tubes métalliques 60x40x1.5.

- Au ml. Quantité forfaitaire

- Les Garde-Corps seront en tubes métalliques de dimensions 40x40x1.2. Le coût de poste comprend également l’application de 2 couches d’antirouilles et deux couches de peinture glycérophtaliques. Les extrémités libres des tubes seront toujours fermées hermétiquement par soudure d'une plaque en acier de même épaisseur que la paroi du tube.

### 8.02 Couverture et étanchéité des toitures.

8.02.0 	Couverture en bacs Alu-zinc, ép. 0,5mm pour les cas échéants

A.	Au m2 net de toiture.

B.	Couverture en bacs Alu-zinc d'une épaisseur minimum de 0.5 mm.

La distance maximale des nervures est de 333.3 mm et la hauteur est de 42 mm.

La fixation est prévue sur les pannes par boulons-crochets avec plaquettes de serrage et rondelles d'étanchéité. Tous les accessoires métalliques sont galvanisés ou cadmiés.

Toutes sujétions sont comprises.

8.02.1 Couverture en tôles ondulées galvanisées USG 30 teintées rouge brique

A. Au mètre carré posé sans tenir compte des recouvrements, y compris la fixation, les faîtières, les noues, les solins et toutes sujétions.

B. La couverture est faite de tôles ondulées galvanisées USG 30 première qualité teintées rouge brique (la teinture est faite à l’usine) fixées à la charpente par des tiges filetées munies d’une rondelle d’étanchéité et d’un écrou.

Le recouvrement longitudinal se fait sur une onde complète au minimum, le recouvrement transversal est de 20 cm au minimum. La pose se fait dans le sens inverse de la direction des vents dominants.

Les fixations doivent résister aux sollicitations du vent.

Les découpes des plaques se feront avec le plus grand soin et l’alignement des rives doit être parfaitement droit.

Avant la pose des tôles, un échantillon devra être présenté au Maître d’œuvre pour approbation.

Le transport et l’entreposage devront assurer la protection des tôles en prenant toutes les précautions possibles.

8.02.2	 Planche de rive.

A.	Au ml

B.	Planche de rive en profil métallique C 150 x 30 x 1,5 mm.

Le profil est soudé à la structure et sera également traité contre la corrosion et peint

(cfr. Généralités).

Toutes sujétions sont comprises.

8.02.3 Gouttière en Alu-zinc

A.	Au ml exécuté y compris toutes sujétions

B.	Gouttière type alu zinc.

Prescriptions identiques au poste " Couverture en bacs alu zinc, ép. 0.5mm ".

La pose s'exécutera suivant les prescriptions du fabricant et conformément aux plans. Pour les blocs concernés par la collecte de l’eau pluviale, la gouttière comprend la planche de rive en profilé C 150X30X1.5 et tout le système de fixation.

8.02.4 Descente d'eau pluviale, diam 110mm PN 10

A. Au ml

B. Les descentes d'eaux pluviales sont en PVC de diamètre 110 et 1400 mm.

Elles sont fixées par des colliers à vis au support, dans lesquels elles peuvent coulisser. Ces colliers sont espacés de 1,5 m.

En cas de regroupement de deux descentes d’eaux pluviales, le diamètre minimum est de 170 mm.

En cas de regroupement des 3 descentes d’eaux pluviales, le diamètre minimum est de 200 mm.

Les D.E.P. se raccordent au système d'évacuation des eaux pluviales.

Y compris toutes sujétions.

## 9.00	 FAUX PLAFOND POUR LES CAS ECHEANTS.

### 9.01.	Faux-plafond en fibres minérales type « Armstrong ». faux plafond en PVC sur gitage en bois pour les cas échéants.

A. 	Au m2

B.	Les plafonds suspendus sont en fibres minérales, ils seront constitués par l'assemblage d'éléments dont la forme et les dimensions varient avec leur nature, le terme de plafond suspendu englobant les éléments et leur système d'assemblage et de suspension à la sous face de la structure porteuse.

Le faux plafond est composé par des dalles incombustibles de fibre de roche, de type « ULTIMA » MICROLOOK BE de chez « ARMSTRONG » ou équivalent ;

                - Dimension des dalles : 60 x 60 cm entre axes

                - Epaisseur : 19 mm

                - Classement au feu : M0

                - Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant.

                - Fixation par profils T métalliques apparents, laqués (teinte au choix du maitre d‘œuvre).

                - Profilés de rive laqués à façon de « joint creux » en périphérie des locaux et des traversées (poteaux, voiles, etc.)

                - Rigidité : suffisante permettant la réception des caissons d’éclairage.

- Suspension

Quels que soient les matériaux suspendus, les éléments sont, soit disposés et fixés sur une ossature unique suspendus aux structures porteuses, soit disposés et fixé sur une ossature secondaire rendue elle-même solidaire d'une ossature dite primaire, qui est suspendue aux structures porteuses. La répartition des points de suspension doit être telle qu'une attache défectueuse ne puisse entraîner la chute du plafond suspendu.

- Equipements et Accessoires

Sauf prescriptions spéciales portées aux documents particuliers du marché, les plafonds suspendus ou leurs ossatures ne sont pas destinés à supporter les éléments d'équipements et leurs accessoires, s'il en est autrement, les surcharges apportées par ces éléments d'équipement doivent être spécifiées afin de prévoir les renforcements nécessaires sans modifier le module des plafonds suspendus.

- Surpression du local

Les matériaux et leur mise en œuvre doivent être choisis de façon telle que le plafond puisse résister sans soulèvement à une mise en surpression éventuelle du local.

- Locaux recevant du public

Dans les locaux recevant du public, les matériaux et leurs ossatures, y compris leur finition, doivent répondre à la réglementation en vigueur sur les risques d'incendie et de panique tant sur le plan réaction au feu que résistance au feu. (Potentiel calorifique).

- Précautions avant mise en œuvre

Dans tous les cas, la mise en œuvre ne pourra être effectuée que si les conditions suivantes sont toutes satisfaites :

Les enduits en plâtre ou de mortier de liants hydrauliques doivent être "sec à l'air"

Vitrages posé et mise des locaux à l'abri des intempéries

Une réhumidification importante des locaux ne doit plus être à craindre.

- Fixation des plafonds

La fixation est fonction du support. Elle doit maintenir l'ossature primaire, l'ossature secondaire et les plafonds qui s'y raccrochent en fonction des charges et des surcharges quelles qu'elles soient. Le nombre de fixation, leur espacement et leur calibre sont fonction de la charge à porter. La distance entre points de suspension est définie en fonction du module d'inertie du profil et du poids de matériaux à supporter. Dans tous les cas où les plafonds suspendus doivent apporter leur concours pour retarder le feu, les fixations doivent être conformes aux attenantes au procès-verbal des essais considérés.

- Fixation des suspentes

La fixation des suspentes dépend du type de support choisi, les points de suspension sont placés au plus près de l'axe du profil.

Supports en béton plein devant supporter des efforts :

A l'arrachement

Dans le cas de support en béton plein, les chevilles spéciales, type expansion, sont seules admises pour supporter des efforts à l'arrachement. Leur calibre est déterminé en fonction des charges. Les clous pistoscellés sont interdits.

Au cisaillement

Les clous pistoscellés sont admissibles. Toutefois, il est interdit d'effectuer des fixations par pistoscellement dans certains supports, tels que plancher et plancher chauffant.

Supports en corps creux :

Dans le cas de support en corps creux, en béton ou en terre cuite, les fixations à barrettes, les pitons type bascule et les polochonnages sont seuls admis. Le travail de mise en place, et notamment le percement de la sous face des corps creux en terre cuite doivent être opérés avec précaution et exécuté sans occasionner de fissuration.

Supports métalliques

Dans le cas de charpente métallique, les chevilles, rivets, clous, pistoscellés adaptés sont admis, sauf dans le cas de charpente métallique pliée ou tubulaire pour laquelle on emploie des étriers.

- Passage au droit des joints de dilatation

Plafonds suspendus sur ossature apparente :

Les appuis des panneaux, dalles doivent permettre le mouvement du gros œuvre sans risque de chute.

Plafonds suspendus sur ossature semi apparente :

Les appuis apparents doivent être situés parallèlement à la ligne de joint de dilatation

Plafonds suspendus sur ossature non apparente :

Les dalles, panneaux, doivent être interrompus à l'aplomb de la ligne de joint de dilatation et l'espace vide ainsi crée doit être revêtu d'un couvre-joint fixé sur un des côtés seulement.

- Tolérances d'exécution

Tolérance de désaffleurement entre éléments

Le désaffleurement entre deux éléments continus présentant une surface lisse, ne doit pas être supérieur à 3/10 de mm pour des éléments chanfreinés, et à 2/10 de mm pour des éléments non chanfreinés.

Bâillement entre ossature apparente et appuis apparents des panneaux :

Le bâillement doit être au plus égal à 10/10 de mm.

Planéité générale de l'ouvrage fini :

La planéité de l'ouvrage fini doit être telle qu'une règle de longueur suffisante, de 1,20 m de longueur pour les plafonds de surface inférieure à 4 m2 et de 2m de longueur pour les plafonds de surface de surface supérieure à 4 m2, dans le cas d'un plafond horizontal du type courant, déplacée en tous sens contre la face apparente du plafond, ne fasse pas apparaître une flèche ou une contre flèche, supérieure à 3 mm, si l'on excepte tous les accidents dus à la structure même du plafonds (profils, etc.).

- Raccordement de cloisons

Les cloisons ne sont pas maintenues par les plafonds et n'y sont pas raccordées.

Liaison entre plafond et appareils d'éclairage et de conditionnement d'air, de canalisations pour fluides, etc. :

Sauf dispositions contraires des documents particuliers du marché, les appareils de conditionnement d'air et les installations de canalisations pour fluides ne sont pas solidarisée avec les plafonds suspendus.

- Plafonds démontables suspendus

Les travaux du présent paragraphe devront être conformes aux conditions techniques définies par le Cahier des Charges du D.T.U N° (50.1). Plafond démontable montés sur une ossature en profilés métalliques.

### 9.02. Faux-plafond en triplex sur structure en bois pour les cas échéants

C.M :  	Au mètre carré exécuté y compris toutes sujétions de mise en œuvre.

S.T.   	Le faux plafond est constitué de triplex de premier choix fixées sur un gîtage en bois, lui-même solidement accroché sur la charpente par des fils de fer galvanisés, et sur les murs par des clous Ø 10mm.

Le gîtage est constitué de chevrons de 6cmx5cm rabotés à leur face inférieure. Des cornières en PVC sont utilisées pour couvrir les joints entre les lamelles PVC et les murs. Le bois utilisé est de l’eucalyptus, dépourvu de nœuds pourris, de fissures internes et de trous de vers. Il est traité avec un produit insecticide et fongicide. La pose d'une ossature : support constitué par un lit de chevrons en bois bien sec, formant un cadre complet et résilles parfaitement plat, régulier et esthétique de dimensions maximum de 60x60 cm.

## 10.00		HUISSERIE ET MENUISERIE.

Généralités :

- Huisserie :

Les aciers employés pour les ouvrages sont des aciers laminés à chaud, non alliés, d'usage courant et suivant définition des normes en vigueur. Ils présentent des profils et dimensions correspondant aux besoins, choisis dans les profils commerciaux, exempts de défauts, criques, gerçures, failles ou autres défauts préjudiciables à leur emploi. Les profilés doivent être bien dressés, bien dégauchis, éventuellement bien forgés et parés et les assemblages parfaitement ajustés. Les faux plis et les pliures sont une cause de refus des ouvrages.

Dans le cas de maçonnerie en terre comprimée, les huisseries sont posées obligatoirement en même temps que l’élévation des maçonneries.

- Quincaillerie

La documentation technique ainsi qu'un échantillon de chaque serrure, poignée, verrou et autres accessoires sont présentés au bureau d'études pour approbation, en une seule fois, au plus tard 1 mois avant la mise en œuvre.

La quincaillerie est de première qualité et conforme aux spécifications techniques.

Chaque clé est numérotée et fournie en 3 exemplaires.

Les clés sont remises au Maître de l'ouvrage le jour de la réception provisoire.

Les portes en acier sont équipées de trois paumelles en acier dit électriques à souder, à nœud fermé avec bague en laiton et broche en acier, de dimension minimum hauteur 100 mm,  16 mm, broche  9 mm.

Les portes en bois sont équipées de 3 paumelles en acier roulé, lames droites à bouts carrés, nœud fermé par un bouchon en acier et soudé, bague en laiton, broche en acier ; lame femelle pour bois et lame mâle à souder.

La paumelle centrale est montée après la pose de la porte.

Les serrures sont de type Eurocylindre à goupille, AGB ou équivalent.

- Plans d'exécution

L'Entrepreneur soumet à l'agrément du MO tous les plans détaillés pour l'exécution des différents ensembles, et ce, avant la mise en fabrication. Ces plans doivent reprendre les coupes et détails à l’échelle 1/1 et les élévations à l'échelle 1/10, si ces dernières ne figurent par sur les plans d'architecture.

Ces mêmes plans d'exécution doivent également préciser les différents types de quincailleries choisies préalablement par le BC ou proposés par l'entrepreneur.

- Etendue des ouvrages

L'entrepreneur comprend dans le prix unitaire des ensembles :

- les chambranles ou cadres dormants;

- le remplissage au béton des cadres de portes sur tous les côtés ;

- les feuilles de portes ;

- la vitrerie posée ;

- les panneaux éventuels de remplissage ;

- la serrurerie et quincaillerie complète ;

- la pose et le réglage de l'ensemble, y compris les accessoires de pose;

- le resserrage intérieur au mastic ;

- le resserrage extérieur au mastic suivant les spécifications techniques particulières ;

- le contrôle sur chantier des dimensions indiquées dans les plans ;

- le nettoyage complet des ensembles après la pose et à la fin du chantier, avant la réception provisoire ;

- peinture anticorrosive et peinture de finition.

- Conditions d'exécution

Protection des ouvrages :

Sablage et couche primaire de peinture anticorrosive 20 microns minimum.

Le sablage est réalisé à blanc suivant les prescriptions réglementant l'usage des produits à base de silice.  Il doit être suivi d'un brossage et d'un dépoussiérage au jet d'air.

Soudures :

Les soudures doivent être exécutées avec le minimum de reprises et provoquer la fusion totale sur l'épaisseur des bords, avec une liaison parfaite de part en part, sans collage, ni vide, ni soufflure et avec une légère surcharge à la surface.

Finition des surfaces :

Les ouvrages en métaux ferreux sont peints, d'une couche de peinture anticorrosive appliquée à l'atelier, d'une deuxième couche de peinture de peinture anticorrosive. Et minimum deux couches de peinture glycérophtalique ou époxy seront appliquées pour les extérieures comme peinture de finition.

- Contrôle et Tolérance :

Contrôles des ouvrages de serrurerie

Les soudures devront être exécutées conformément aux chapitres 5 et 6 de la DTU n° 32.1.

Les dimensions des cordons devront être conformes au § 4 des règles CM66.

Le Maître d'Ouvrage pourra vérifier la qualification des soudeurs, ainsi que la réception des électrodes et du matériel de soudure, conformément aux § 2.4. et 5.4. du Cahier des Charges DTU N° 32.1. et procéder au contrôle des soudures.

Protection anticorrosion

L'Entreprise et le Maître d'ouvrage procéderont à la vérification de la protection anticorrosion (cfr. art 9.01).

L'Entreprise fournira les plans de détails, et les notes de calcul si nécessaire.

Les peintures de finition adaptées au support sont à prévoir dans ces différents postes.

- Menuiserie bois

L'Entreprise doit fournir au Maître d'Ouvrage tous les documents attestant l'origine et la provenance des matériaux.

Les bois doivent pouvoir être identifiés non seulement par leur nom botanique mais aussi par leur lieu d'origine.

Les produits insecticides et fongicides, qui sont employés pour la protection des bois, doivent être homologués à la marque CTB-F ou du moins répondre aux prescriptions des normes T 72.050 à T 72.066.

Stabilisation des bois

Les ouvrages en bois doivent recevoir un traitement hydrofuge, antiparasitaire et fongicide par imprégnation profonde.

Les ouvrages en bois sont vernis en deux couches minimum afin de donner une couleur uniforme au bois.

Tolérance pour menuiseries bois

Planéité :

La tolérance de planéité des ouvrages mesurée à la règle de 2 m dans toutes les directions du plan doit être inférieure à 0,002 m.

Aplomb - Equerrage :

La tolérance d'aplomb quelle que soit les dimensions de l'ouvrage considéré, doit être inférieure à 0,002 m. La tolérance maximale d'équerrage est de 0,01 m par mètre linéaire.

L'Entrepreneur vérifiera les côtes finies sur le chantier avant la fabrication des châssis.

Peinture :

Mise en œuvre se fera selon les prescriptions suivantes :

- ponçage au papier émeri, le ponçage se fera toujours dans le sens de la fibre;

- application d'un bouche pore, les trous et fissures seront enduits au gupa de même teinte que le bois ;

- ponçage ;

- première couche de vernis polyuréthanne ou peinture glycérophtalique ;

- ponçage à l'eau au papier émeri fin, juste pour déglacer le vernis ;

- deuxième couche de vernis polyuréthanne ou peinture glycérophtalique.

- Les dimensions des baies et les différents types sont dessinés, voir annexe et plans.

### 10.01 FENETRES

10.01.1 Fenêtres métallique de type "NACO".

- A la pièce fournie et posée y compris toutes sujétions

- Le cadre est en profil H.S. 150, profil C 150 x 30, profil  H.S. 150 (se référer aux bordereaux des huisseries).

Le vitrage de 6 mm, les deux longs côtés sont rodés et les profils d'étanchéité sont compris.

Ces lames sont posées au dernier moment avant la réception provisoire.

(CF bordereau des huisseries).

Le cadre est en profilé métallique. La quincaillerie de marque « Naco », modèle T152 ou de marque « LTI » ou équivalent, incluant :

- Profils latéraux et portes lames en acier galvanisé pré laqué teinte aluminium ou en aluminium anodisé naturel

- Translation des lames par dispositif de pivots et doubles biellettes.

- Orientation des lames par levier latéral rabattable avec blocage en position fermée.

- Entraxe des lames 140mm, recouvrement minimum des lames de 12mm.

- Les deux longs côtés des lamelles NACO sont rodés ; ces lamelles sont posées au dernier moment avant la réception provisoire

- Inclus des rejets d’eau dans le même matériau que les châssis en partie haute et basse pour l’étanchéité.

Sont compris dans le prix la peinture de protection contre la corrosion, et la peinture de finition en deux couches, la quincaillerie, les barreaux de protection sont constitués de tubes 16x16 ou cornières 25x25x3 (voir bordereau des huisseries), moustiquaire et cadre moustiquaire en fer plat de 15mm, et toutes sujétions.

10.01.2	 Treillis soudés

- Au m2 exécutée y compris toutes sujétions de fabrication et de pose

- Treillis soudés en acier avec cadrement métalliques en tubes 40x40x1.5.

Sont également compris dans le prix :

- deux couches de peinture antirouille et deux couches de peinture glycérophtalique sur les châssis métalliques ;

- les moustiquaires.

La composition des fenêtres est donnée aux plans et sur les bordereaux des Huisseries.

Toutes sujétions sont comprises.

### 10.02 PORTE

10.02.1 Porte isoplane.

A.	A la pièce

B. 	Suivant indications sur plans et détails annexés : panneau de porte en triplex d'épaisseur de 5 mm minimum et collé à la presse sur un cadre en bois massif et renforcé, soit par deux diagonales orientées vers les paumelles et une traverse centrale, soit par des traverses tous les 30 cm ; les étrésillons sont perforés par 4 trous pour permettre la ventilation de la feuille de porte. Cadre profilé 1/2 HS. Sont compris également, la peinture de protection contre la corrosion, la peinture de finition en deux couches, la quincaillerie, serrure à cylindre, arrêt de porte, sur les cadres les dômes de silence, et toutes sujétions.

10.02.2 Porte métallique pleine double et coulissante

A. 	A la pièce fabriquée et posée

B. 	Suivant plans et détails annexés ; la porte doit coulisser parfaitement sans effort particulier.

Sont compris la quincaillerie, les rails, serrure de premier choix, les pattes à cadenas, arrêtes de portes, la peinture de protection contre la corrosion et la peinture de finition, en 2 couches et toutes sujétions.

10.02.03. Porte métalliques pleines 0.9x2.10

A. 	A la pièce fabriquée et posée

B. 	Suivant plans et détails annexés : structure en profil bouteille, tôle de 1,5 mm, profil oméga comme raidisseur, le tout est soudé proprement.

Un des vantaux est équipé d'un mauclair en fer plat de 3 x 30 mm soudé sur toute la hauteur et de verrou haut et bas. Des tubes de diamètre suffisant seront scellés au pied des verrous.

Sont compris : sur les cadres les dômes de silence, la quincaillerie, serrure à cylindre, pattes à cadenas, arrêt de porte, la peinture de protection contre la corrosion et la peinture de finition en deux couches.

La pose de tous les châssis sera conditionnée par l’agrément du modèle présenté par l’Entreprise.

Toutes sujétions sont comprises.

10.02.04 Pictogramme et signalisation pour les cas échéants

A. A la pièce

B. Pour les pictogrammes intérieurs, les plaques de fond sont en bois d’épaisseur 10mm ou en plastique stratifié, de teinte à déterminer par le Maître d’œuvre dans une gamme de sept teintes contrastées.

Les plaques seront équipées de plaque de plexiglas transparente permettant l’insertion de feuille de papier pour indiquer le nom du service ; les noms des services à marquer à la réception des travaux seront arrêtés au cours d’une réunion de chantier en présence d’un représentant du Maître d’Ouvrage ; l’Entreprise doit prendre ses dispositions pour présenter des échantillons et obtenir la liste des services à temps.

La fixation est assurée par 4 vis et chevilles adaptés au support sur mur maçonné.

Cette signalisation devra permettre une modification simple, par le personnel.

Toutes sujétions seront comprises.

## 11.00. PEINTURE

### 11.1. Peinture vinylique sur faux-plafond pour les cas échéants

C.M.	Au mètre carré exécuté.

S.T.

La marque et qualité choisie sera indiquée dans l’offre.

Les travaux de préparation et apprêts des subjectifs, y compris, enduit, ponçage, impression, etc. seront toujours inclus dans le système proposé y compris sous les revêtements muraux.

Les coloris seront choisis par le PA sur présentation de maquettes.

Avant tout commencement des travaux, l’Entreprise devra fournir tous renseignements justifiant la provenance des produits.

Ce poste comprend :

- La préparation des surfaces neuves par projections d'abrasif ou par grattage et brossage soignés à la brosse métallique, soigneusement dégraissées par un solvant approprié, lavées à l'eau douce et séchées.

- Une (1) couche d’accrochage à la chaux - Application d’une couche d’un lait de chaux sans pigment, sur support humidifié la veille, à l’aide d’une brosse à badigeon plate et épaisse, constitué de :

- un volume de chaux aérienne en solution dans 2 à 3 volumes d'eau ;

- 10 à 15% en volume d'un liant comme la caséine, l'acrylique ou le vinyle ;

- Agent mouillant (savon liquide).

- Une (1) couche intermédiaire et une (1) couche de finition à la peinture d’aspect satinée et de couleur blanche – de type PLASTIC-WALL.

Le Maître d’ouvrage se réserve la possibilité de réaliser des couleurs différentes en particulier sur la structure bois du faux-plafonds.

Des précautions seront prises pour éviter de tâcher le pavement sinon un parfait nettoyage de toutes les tâches laissées sur le pavement devra être exécuté à posteriori.

### 11.2. Peinture sur les huisseries et les ouvrages métalliques

C.M. 	Au m² peint y compris toutes sujétions.

S.T. 1 	Exécution :

Réalisation d’une peinture de protection contre la corrosion. Les ouvrages en métaux ferreux sont peints de minimum deux couches de peinture contre la corrosion.

Peinture primer antirouille.

Le primer antirouille est composé de résines courtes en huile combinant des oxydes de fer micronisé et du chromate de plomb spécial inhibiteur de rouille.

Caractéristiques :

- Teinte 			: rouge brun;

- Séchage 		: 3 heures ;

- Pouvoir couvrant 	: 10 à 12 m² au litre.

Le primer peut également être une peinture au chromate de zinc (teinte jaune).

Produits Chromate de Zinc, Super email ferro-plomb ou antirouille blanc, gris de chez RUDI Paints ou Equivalent.

Peinture glycérophtalique.

La peinture de finition sur pièces métalliques se posera en deux couches de peinture émail glycérophtalique.

Description:

Elle est composée de résine glycérophtalique, exempt de toutes charges et ne contiendra ni colophane ni dérivé de la colophane.

Plastic Wall de chez RUDI Paints ou Equivalent

### 11.3. Peinture murale extérieure

C.M.	Au mètre carré exécuté.

S.T.

Préparation des surfaces

L’ensemble des surfaces des façades extérieures, doivent être nettoyées par grattage et brossage soignés à la brosse métallique, soigneusement dégraissées par un solvant approprié, lavées au jet d’eau douce et séchées.

Avant le commencement des travaux de peinture l'Entreprise doit solliciter l'agrément du PA.

Peinture acrylique qualité extérieure

Application d’une peinture murale résine 100% acrylique

Les peintures seront appliquées sur un support sec, propre et exempt de poussières et d'impuretés.

Les murs seront débarrassés de tous défauts tels que coulées de mortier et de béton, etc. ; les fissures seront convenablement rebouchées. Les murs seront préalablement enduits par une couche liquide de fixation.

Caractéristiques :

- Dilution    : eau ;

- extrait sec : 60.5 % en poids ;

- densité      : 1,25 ;

- Séchage    : environ 30 minutes ;

- Recouvrable après 6 heures ;

- Rendement théorique : 8 m² au kg.

- Application à la brosse ou au rouleau en deux couches de base (dilution de 25%) et une troisième couche de finition (dilution de 10%) ;

- Teinte identique à l’existant.

Peinture de type RUDI-CRYL de chez RUDI PAINT ou équivalent

### 11.4. Peinture murale intérieure

C.M.	Au mètre carré exécuté.

S.T.

Préparation des surfaces

L’ensemble des surfaces des façades intérieures, doivent être nettoyées par grattage et brossage soignés à la brosse métallique, soigneusement dégraissées par un solvant approprié, lavées au jet d’eau douce et séchées.

La préparation des supports comprend obligatoirement les travaux suivants :

- L’enlèvement des impuretés telles que graisse, suie, poussières, argile, etc. ;

- L’enlèvement des clous, des éléments mal fixés et de tous corps étrangers ;

- Le décapage des matériaux dépassant le plan du parement ;

- Le bouchage des trous existant dans le parement ;

- L’humidification du support par aspersion d'eau, sauf s'il est suffisamment humide ;

Avant le commencement des travaux de peinture l'Entreprise doit solliciter l'agrément du PA.

Peinture acrylique qualité intérieur

La marque et qualité choisie sera indiquée dans l’offre.

Les coloris seront choisis par le PA sur présentation de maquettes.

Avant tout commencement des travaux, l’Entreprise devra fournir tous renseignements justifiant la provenance des produits.

Ce poste comprend :

- Une (1) couche d’accrochage à la chaux - Application d’une couche d’un lait de chaux sans pigment, sur support humidifié la veille, à l’aide d’une brosse à badigeon plate et épaisse, constitué de :

- un volume de chaux aérienne en solution dans 2 à 3 volumes d'eau ;

- 10 à 15% en volume d'un liant comme la caséine, l'acrylique ou le vinyle ;

- Agent mouillant (savon liquide) ;

- Une (1) couche intermédiaire et une (1) couche de finition à la peinture d’aspect satinée et de couleur blanche – de type PASTIC-WALL de chez RUDI PAINTS OU EQUIVALENT.

## 12.00	 SANITAIRE - PLOMBERIE

### 12.01	 PLOMBERIE (ALIMENTATION ET EVACUATION)

12.01.1. Généralités

Les installations du présent poste s'entendent à partir de l’arrivée d’eau et le raccordement du site.

Toutes les tuyauteries d'alimentation sont à prévoir en PVC H.P. (haute pression) ou en polypropylène (PPR).

La pression d'essai sera de 10 kg /cm² pour toutes les canalisations et l'ensemble de l'installation.

Les canalisations dans les bâtiments sont apparentes ou encastrées.

Les canalisations enterrées et en contact avec le béton, les mortiers dans les traversées, seront protégés contre la corrosion due au ciment et aux matières agressives par des bandes adhésives de protection couvrant parfaitement et entièrement les canalisations.

Pour les tuyaux PVC, en contact avec les bétons, afin d'assurer une bonne adhésion, les tuyaux seront préalablement enduits d'une couche de colle PVC sur laquelle on projette du sable rugueux. L'entrepreneur soumettra au Maître de l'Ouvrage tout autre moyen aussi efficace.

Les canalisations seront fixées au moyen de colliers démontables agrées par le Bureau de surveillance. Les points de fixations sont en nombre suffisant pour éviter toute déformation ou flèche dans les conduites. (Espace entre colliers de max. : 2,70m).

Tous les appareils sont prévus complètement installés y compris toutes les fournitures, façons et accessoires, l'alimentation d'eau froide et la vidange raccordée aux canalisations correspondantes.

Tous les départs du compteur seront équipés de vannes à billes.

Les appareils seront de choix B et devront posséder l'étiquette indiquant ce choix ou un certificat d'origine. Ils seront présentés au Maître de l'Ouvrage et au maître d’œuvre avant achat, par l'entreprise.

12.01.2 Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR.

##### 12.01.2.1 Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR à l’intérieur des bâtiments.

A.	Au ml, mesuré sur plan en projection horizontale et verticale, suivant diamètre

B. 	Tuyauterie en propylène réalisée en deux couches, la couche intérieure comprenant un mélange de polypropylène et de feuilles d’aluminium ;

L’utilisation d’éléments endommagés en cours de transport ou de manutention n’est pas admise ; le cintrage se fait selon un rayon minimum de 8 fois le diamètre ; les croisements se font par des accessoires adaptés ; la jonction entre deux éléments se fait par soudure électrique, soudure par fusion ou soudure par rapprochement ; il sera fait usage d’un matériel adapté selon la technique d’assemblage retenue ; dans le cas d’un assemblage entre éléments en PPR et éléments en métal, l’usage des techniques ci-haut citées n’est pas admis ; le filetage sur chantier des éléments n’est pas admis ;

Y compris coudes, tés, colliers de fixation et toutes sujétions, entre le compteur et les différents appareils sanitaires et toute sujétion.

##### 12.01.2.2 Réseau d'Alimentation en tuyaux PVC à l’extérieur des bâtiments.

A.	Au ml, mesuré sur plan en projection horizontale et verticale, suivant diamètre

B. 	Sont à comprendre entre le réservoir et les différentes chambres de vannes des bâtiments.

Tuyauterie en PVC H.P. PN 16 (haute pression) de différentes sections. Les sections sont adaptées au réseau et elles évitent toutes pertes de charges inutiles.

Sont compris la fourniture et la pose, les accessoires de raccordements, de fixation, de traversée des ouvrages, de raccordement aux appareils, et toutes sujétions.

12.01.03 Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR ¾”

A.	 Au ml, mesuré sur plan en projection horizontale et verticale, suivant diamètre

B. 	Tuyauterie en propylène réalisée en deux couches, la couche intérieure comprenant un mélange de polypropylène et de feuilles d’aluminium ;

L’utilisation d’éléments endommagés en cours de transport ou de manutention n’est pas admise ; le cintrage se fait selon un rayon minimum de 8 fois le diamètre ; les croisements se font par des accessoires adaptés ; la jonction entre deux éléments se fait par soudure électrique, soudure par fusion ou soudure par rapprochement ; il sera fait usage d’un matériel adapté selon la technique d’assemblage retenue ; dans le cas d’un assemblage entre éléments en PPR et éléments en métal, l’usage des techniques ci-haut citées n’est pas admis ; le filetage sur chantier des éléments n’est pas admis ; Y compris coudes, tés, colliers de fixation et toutes sujétions, entre le compteur et les différents appareils sanitaires et toute sujétion.

### 12.02	 RÉSEAU D'EVACUATION DES EAUX USÉES.

12.02.1 Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC.

A. 	Au ml, mesuré sur plan en projection horizontale et verticale, suivant diamètre

B.	Les tuyaux seront en PVC série « égouts » de diamètre de différente section adaptée au réseau.

Sont à comprendre entre:

- les appareils sanitaires et les chambres de visite ;

- deux chambres de visite successives ;

- chambres de visite et la jonction au puits perdu et fosse septique.

Contenu des travaux :

- A l’intérieur des bâtiments :

  - Les travaux d’encastrement dans les murs ;

  - Les percements des murs et dalles ;

  - Les placements des fourreaux en PVC pour le passage des canalisations à travers les murs ;

  - Le raccordement aux réseaux ;

  - Les tests et les réparations éventuelles après les tests.

- A l’extérieur des bâtiments :

- Terrassement de la tranchée ;

- Pose au fond de la tranchée d’une couche de sable stabilisée à 150 kg de ciment par m³ de 10cm d’épaisseur et 30cm de largeur minimum ;

- Pose des tuyaux et exécution des joints en assurant une parfaite étanchéité,

- Contrôle des pentes ;

- Contre brittage à 60° des différents tuyaux, au sable stabilisé à 150 kg de ciment par m³ jusqu’à la mi-hauteur de ceux-ci.

- Remblai

Avant la pose des canalisations, un schéma d’exécution côté (linéaire, altimétrie du tracé) doit être soumis au maître d’œuvre pour approbation.

Les tuyaux et les différents raccords sont en PVC série « égouts », de différents diamètres (Ø110, Ø75 et Ø50), conformément aux indications des plans et du métré. La section des tuyaux sera augmentée toutes les 5 chambres de visite au maximum.

Les tuyaux enfouis dans le sol sont posés suivant une pente uniforme de 3% sur un lit de sable compacté de 10 cm d’épaisseur. Le remblayage est effectué avec la terre provenant des déblais lorsqu’elle est de bonne qualité, et avec du sable dans le cas contraire et sera compacté en couches de 20cm d’épaisseur.

La terre de remblais en contact avec le tuyau doit être exempte de pierres ou matières dures susceptibles de dégrader les tuyaux sur une couche de 30 cm au-dessus de la canalisation.

Ce poste comprend également l’évacuation de la terre en excès, et son nivellement aux endroits indiqués et le raccordement aux chambres de visite et entre ouvrages.

Les raccords se font avec des pièces spéciales en PVC de dimensions appropriées (coudes ou Tés Ø110, Ø75, Ø50, réducteurs Ø75/ Ø50 ; réducteurs Ø50/ Ø32 ; etc…).

L’assemblage se fait par emboîtement et collage avec une colle à base de chlorure de   vinyl (ou colle Tangit ou similaire).

Les siphons de sol (bloc sanitaire, borne fontaine) sont également en PVC Ø 50.

La ventilation et un coupe-odeur seront à prévoir pour les E.V.

La canalisation sera testée en fermant la canalisation de la chambre de visite et en le remplissant d’eau la colonne verticale sur 5 m de hauteur. L’étanchéité de l’installation est vérifiée en présence du Maître d’œuvre.

Sont compris toutes sujétions et accessoires, coudes, tés, Y, colliers, etc...

##### 12.02.1.1 Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l’intérieur des bâtiments.

##### 12.02.1.2 Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l’extérieur des bâtiments.

##### 12.02.1.3   Fosse septique

A.	A la pièce.

B. 	Suivant plan annexé et nombre d’usagers.

La fosse septique est constituée de deux compartiments. Les détails dimensionnels de la fosse, la position respective du tuyau d’entrée, du tuyau de sortie, des ouvertures de communication des compartiments et du tuyau d’évacuation des gaz sont donnés sur le plan de détail de la fosse septique.

Les dimensions de la fouille de la fosse septique doivent être suffisantes pour permettre une circulation aisée du maçon autour de la fosse septique pendant la construction de celle-ci et son crépissage sur la face extérieure des parois périphériques.

La fondation de la fosse est une dalle armée de fer à béton Ø 10 mm, maille de 15 cm x 5 cm, dosé à 300 kg/m3 et de 10 cm d’épaisseur.

Les parois de la fosse sont en maçonnerie de briques hourdées au mortier de ciment. La face intérieure des parois reçoit un enduit au mortier de ciment dosé à 450 kg et hydrofugé.

La face extérieure reçoit un enduit de ciment lissé et deux couches de badigeon de goudron.

Le couvercle de la fosse est une dalle en béton armé (ferraillage et épaisseur : voir détail) dosé à 350 kg de ciment /m3.

Deux trappes d’accès sont aménagées pour permettre la vidange des boues de la fosse. Les bords des trappes et des couvercles sont munis de cornières 8 cm x 8 cm. permettant leur emboîtement.

La ventilation de la fosse est réalisée au moyen d'un tuyau, terminé par un Té.

Le tuyau d’évacuation des gaz est fixé sur le mur le plus proche du bâtiment et est prolongé jusqu’au niveau du toit.

L'étanchéité de la fosse doit être parfaite et sera testée au moins un mois avant la réception provisoire en remplissant la fosse d'eau claire, après nettoyage complet. Si la fosse ne tient pas l'eau, l'entrepreneur y remédiera immédiatement et un nouvel essai sera effectué jusqu'à obtention d'un résultat satisfaisant.

##### 12.02.1.4   Puits perdu

A.	A la pièce

B. 	Profondeur : 12,00m minimum.

Suivant plan annexé.

L’ouvrage est conforme au plan de principe et comprend :

                - Le terrassement d’un puits cylindrique ø 2,00 m jusqu’à un niveau de 0,50 m inférieur au niveau du tuyau d’eaux usées le plus profond ; ensuite le creusement d’un puits ø 1,50 m jusqu’à une profondeur d’au moins 0,60 m dans une couche de terrain perméable, avec un minimum absolu de 10 m sous le terrain naturel ;

                - Le remplissage de la partie ø 1,20 m au moyen de gros moellons de rivière ;

                - La réalisation d’une couronne en maçonnerie de briques ajourée reposant sur une couronne en béton armé (épaisseur 20 cm et hauteur 20 cm) pour renforcer le puits perdu sur une hauteur de 2 mètres à partir de la dalle de fermeture. Ainsi, la couronne en béton armé est de dimensions ø ext. 1,90 m, ø int. 1,20 m, h = 0,20 m et est construite au niveau du changement de diamètre ;

                - La réalisation d’une dalle supérieure en béton armé (ø 6 en mailles de 20cmx20cm), d’épaisseur 0,15 m, dosé à 350 kg de ciment/m³ et comportant une trappe d’accès ;

                - La « rehausse » en maçonnerie autour de la trappe d’accès ;

                - La pose sur cette maçonnerie rehaussée d’une trappe amovible en béton armé épaisseur 0,06 m munies de cornières sur ses bords et permettant de surveiller le niveau de l’eau dans le puits. ;

                - Le remblai autour de la maçonnerie ajourée au moyen de gravier de granularité appropriée ;

                - L’évacuation des terres en excès.

Profondeur : 12,00m minimum jusqu’au sol filtrant

##### 12.02.1.5 Chambre de visites E.U

A.	A la pièce

B. 	Elles sont de sections intérieures 40 x 40 cm minimum et de profondeur adaptée au différent cas.  Elles sont soit préfabriquées ou maçonnées sur place, les parois seront traitées à l'enduit hydrofuge ou bitumées. Le fond sera en forme de cunette pour permettre l'évacuation rapide des eaux. La partie supérieure, les derniers 10 cm, est réalisée en béton avec une cornière de support pour le couvercle.

Les couvercles sont en béton armé, d'épaisseur minimum de 5 cm, les bords sont terminés par des cornières. Le couvercle repose sur une cornière scellée dans le béton périphérique. Un système permettant l'ouverture sera posé, un boulon, rondelles large et poignée soudée (voir détail en annexe).

Les largeurs seront adaptées à la profondeur si celle-ci excède 80 cm de profondeur.

Les sur-largeurs et sur-profondeurs sont à charge de l'Entreprise.

##### 12.02.1.6 Evacuation en tuyaux PVC DE 110 PN10

A. 	Au ml, mesuré sur plan en projection horizontale et verticale, suivant diamètre

B.	 Les tuyaux seront en PVC DE 110 PN10.

Sont à comprendre entre :

- Les appareils sanitaires et les chambres de visite ;

- Deux chambres de visite successives ;

- Chambres de visite et la jonction au puits perdu et fosse septique.

Contenu des travaux :

A l’intérieur des bâtiments :

- Les travaux d’encastrement dans les murs ;

- Les percements des murs et dalles ;

- Les placements des fourreaux en PVC pour le passage des canalisations à travers les murs ;

- Le raccordement aux réseaux ;

- Les tests et les réparations éventuelles après les tests.

A l’extérieur des bâtiments :

- Terrassement de la tranchée ;

- Pose au fond de la tranchée d’une couche de sable stabilisée à 150 kg de ciment par m³ de 10cm d’épaisseur et 30cm de largeur minimum ;

- Pose des tuyaux et exécution des joints en assurant une parfaite étanchéité,

- Contrôle des pentes ;

- Contre bruitage à 60° des différents tuyaux, au sable stabilisé à 150 kg de ciment par m³ jusqu’à la mi-hauteur de ceux-ci.

Remblai

Avant la pose des canalisations, un schéma d’exécution côté (linéaire, altimétrie du tracé) doit être soumis au maître d’œuvre pour approbation.

Les tuyaux et les différents raccords sont en PVC série « égouts », de différents diamètres (Ø110, conformément aux indications des plans et du métré. La section des tuyaux sera augmentée toutes les 5 chambres de visite au maximum.

Les tuyaux enfouis dans le sol sont posés suivant une pente uniforme de 3% sur un lit de sable compacté de 10 cm d’épaisseur. Le remblayage est effectué avec la terre provenant des déblais lorsqu’elle est de bonne qualité, et avec du sable dans le cas contraire et sera compacté en couches de 20cm d’épaisseur.

La terre de remblais en contact avec le tuyau doit être exempte de pierres ou matières dures susceptibles de dégrader les tuyaux sur une couche de 30 cm au-dessus de la canalisation.

Ce poste comprend également l’évacuation de la terre en excès, et son nivellement aux endroits indiqués et le raccordement aux chambres de visite et entre ouvrages.

Les raccords se font avec des pièces spéciales en PVC de dimensions appropriées (coudes ou Tés Ø110, réducteurs Ø75/ Ø50 ; réducteurs Ø50/ Ø32 ; etc…).

L’assemblage se fait par emboîtement et collage avec une colle à base de chlorure de   vinyle (ou colle Tangit ou similaire).

Les siphons de sol (bloc sanitaire, borne fontaine) sont également en PVC Ø 75.

La ventilation et un coupe-odeur seront à prévoir pour les E.V.

La canalisation sera testée en fermant la canalisation de la chambre de visite et en le remplissant d’eau la colonne verticale sur 5 m de hauteur. L’étanchéité de l’installation est vérifiée en présence du Maître d’œuvre.

##### 12.02.1.7 Évacuation en tuyaux PVC DE 75 PN10

A. 	Au ml, mesuré sur plan en projection horizontale et verticale, suivant diamètre

B.	 Les tuyaux seront en PVC DE 75 PN10.

Sont à comprendre entre :

- Les appareils sanitaires et les chambres de visite ;

- Deux chambres de visite successives ;

- Chambres de visite et la jonction au puits perdu et fosse septique.

Contenu des travaux :

A l’intérieur des bâtiments :

- Les travaux d’encastrement dans les murs ;

- Les percements des murs et dalles ;

- Les placements des fourreaux en PVC pour le passage des canalisations à travers les murs ;

- Le raccordement aux réseaux ;

- Les tests et les réparations éventuelles après les tests.

Contenu des travaux :

A l’intérieur des bâtiments :

- Les travaux d’encastrement dans les murs ;

- Les percements des murs et dalles ;

- Les placements des fourreaux en PVC pour le passage des canalisations à travers les murs ;

- Le raccordement aux réseaux ;

- Les tests et les réparations éventuelles après les tests.

A l’extérieur des bâtiments :

- Terrassement de la tranchée ;

- Pose au fond de la tranchée d’une couche de sable stabilisée à 150 kg de ciment par m³ de 10cm d’épaisseur et 30cm de largeur minimum ;

- Pose des tuyaux et exécution des joints en assurant une parfaite étanchéité,

- Contrôle des pentes ;

- Contre bruitage à 60° des différents tuyaux, au sable stabilisé à 150 kg de ciment par m³ jusqu’à la mi-hauteur de ceux-ci.

Remblai

Avant la pose des canalisations, un schéma d’exécution côté (linéaire, altimétrie du tracé) doit être soumis au maître d’œuvre pour approbation.

Les tuyaux et les différents raccords sont en PVC série « égouts », de différents diamètres Ø75, conformément aux indications des plans et du métré. La section des tuyaux sera augmentée toutes les 5 chambres de visite au maximum.

Les tuyaux enfouis dans le sol sont posés suivant une pente uniforme de 3% sur un lit de sable compacté de 10 cm d’épaisseur. Le remblayage est effectué avec la terre provenant des déblais lorsqu’elle est de bonne qualité, et avec du sable dans le cas contraire et sera compacté en couches de 20cm d’épaisseur.

La terre de remblais en contact avec le tuyau doit être exempte de pierres ou matières dures susceptibles de dégrader les tuyaux sur une couche de 30 cm au-dessus de la canalisation.

Ce poste comprend également l’évacuation de la terre en excès, et son nivellement aux endroits indiqués et le raccordement aux chambres de visite et entre ouvrages.

Les raccords se font avec des pièces spéciales en PVC de dimensions appropriées (coudes ou Tés Ø75, réducteurs Ø75 ; réducteurs Ø50/ Ø32 ; etc…).

L’assemblage se fait par emboîtement et collage avec une colle à base de chlorure de   vinyle (ou colle Tangit ou similaire).

Les siphons de sol (bloc sanitaire, borne fontaine) sont également en PVC Ø 75.

La ventilation et un coupe-odeur seront à prévoir pour les E.V.

La canalisation sera testée en fermant la canalisation de la chambre de visite et en le remplissant d’eau la colonne verticale sur 5 m de hauteur. L’étanchéité de l’installation est vérifiée en présence du Maître d’œuvre.

Sont compris toutes sujétions et accessoires, coudes, tés, Y, colliers, etc...

##### 12.02.1.8 Accessoires hydrauliques

Dans le cout des alimentations et évacuations, Sont compris toutes sujétions et accessoires, coudes, tés, Y, colliers, etc...

### 12.03	 APPAREILS SANITAIRES

WC Anglais et tous les accessoires (Porte papier de toilette en inox, couvercle de bonne qualité, mécanisme de bonne qualité ainsi que le Shut Off etc). Doit avoir une double chasse avec un haut débit de 6L et un bas débit de 3L par chasse.

W.C. Turc et tous les accessoires pour les cas échéants.

Lavabo avec bouton poussoir avec un débit de 2L/cycle et tous les accessoires (tuyaux flexibles, porte-essuis mains, miroir, porte savon, etc).

Urinoir suspendu avec bouton poussoir avec un volume de 3L/chasse.

Bac de douche et tous les accessoires (bac en carreaux, tige de douche, paume de douche, syphon de sol, porte-savon et chaine de douche, etc).

Evier et tous les accessoires

C.M. : 	A la pièce fournie et posée, y compris les accessoires.

S.T Les appareils sont en porcelaine vitrifiée blanche sauf l’évier de cuisine double cuve qui est en tôle métallique émaillée de premier choix, de couleur blanche.

## 13.00. ELECTRICITE

Généralités

Objet.

Le présent descriptif a pour objet la définition des travaux électriques courant fort concernant, dans un premier temps le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment du PNILP.

Le réseau devra être conçu de manière à permettre une extension future atteignant 5 étages.

Tensions du réseau

Les tensions appliquées aux tableaux de distribution du réseau sont :

- 220 V entre phase et neutre.

- 380 V entre phases

- Régime du neutre TT.

- Fréquence 50 Hz.

Qualité des matériaux et matériels

Les installations électriques doivent être exécutées avec des matériaux et matériels de la meilleure qualité nécessaire. Tous les appareils et le petit matériel électrique porteront la marque de qualité CEBEC, NF, USE ou équivalent. Tout le matériel doit être neuf. L’entrepreneur doit pouvoir, à tout moment, faire la preuve de l'origine et de la qualité des matériaux et matériels mis en œuvre, auprès des services concernés. Il doit fournir un échantillon et/ou une documentation technique complète de tout le matériel électrique prévu dans le présent texte au Maître d’oeuvre, avant sa livraison sur chantier.

L'entreprise est tenue de se conformer aux caractéristiques et aux qualités imposées par les documents contractuels.

Standardisation

Les interrupteurs, prises de courant, boîtes de dérivation et d’encastrement auront une origine commune de façon à garantir une standardisation de forme, dimensions et teinte.

Étendue de l'entreprise

La présente entreprise comprend toutes les installations électriques indiquées dans les présentes spécifications et plans, conformément aux dispositions générales et/ou aux normes en vigueur :

- Installations électriques proprement dites des 2 premiers niveaux (R+1)

- Mise à la terre de toute l’installation

- Canalisations électriques souterraines, le cas échéant

- Luminaires et interrupteurs

- Prises de courant

D'une façon générale, les prestations comprennent :

- la  fourniture  et  la  pose  des  câbles  de  raccordement et  des équipements de comptage, en  concertation  avec  la société  distributrice  d'énergie électrique (REGIDESO). Tous les frais y relatifs sont compris dans ce poste.

- la   fourniture,   le câblage, l'installation   et   le   raccordement   du TGBT et des tableaux divisionnaires (TD), y compris les câbles d'alimentation, etc.;

- la pose de tous les conduits et conducteurs électriques prescrits, y compris les tubages et les boîtes de dérivation;

- les raccordements électriques de tout l’appareillage et équipements électriques.

- la fourniture, l'installation et le raccordement du système de mise  à la terre et les liaisons équipotentielles indispensables;

- les essais, contrôles et la mise en service des installations ;

- la fourniture des plans et schémas d'exécution, ainsi que tous les documents tels que notices explicatives, manuels d'entretien et listes des pièces de rechange.

Avant l'exécution de son travail, l'entrepreneur doit soumettre au Maitre d’Ouvrage et au Maître d'Œuvre l'ensemble des plans d'exécution indiquant avec précision l'implantation du matériel, les schémas unifilaires des différents tableaux de distribution, le passage des câbles, conduits, fourreaux, etc.., en tenant compte des différents corps de métier.

Le Maître d'Œuvre pourra refuser tout matériel ou appareillage ne lui paraissant pas  correspondre   aux   besoins   et   prescriptions   du   présent   document.   Il se réserve le droit de faire démonter, sans indemnité pour l'entrepreneur, le matériel non conforme et ne répondant pas aux présentes spécifications.

Les   délais complémentaires  dus  à  ces  changements  ne  pourront  être  pris  en  compte  dans  un retard de livraison ou d’exécution.

L'entrepreneur ne peut tirer argument d'une erreur ou omission des présentes spécifications et plans, pour se dispenser de fournir et de monter, sans supplément de prix, tous les éléments nécessaires à l'exécution des installations dans toutes les règles de l'art et répondant aux exigences de la bonne pratique du métier.

### 13.01. Raccordement  du bloc au réseau de la REGIDESO

13.01.1. Câble industriel armé 4x50 mm2 (3P+N) U-1000 RVFV ou équivalent, pose souterraine pour alimentation du TGBT + Disjoncteur de protection du départ (à partir de la source existante la plus proche)

C.M : Au ml exécuté, y compris toutes sujétions

S.T :

Le  raccordement  comprend  toutes  les  fournitures  et  travaux  nécessaires,  conformément  aux  exigences  de  la société distributrice d'électricité, afin d’alimenter tout le bâtiment. La source sera prise à la sortie du compteur le plus  proche existant, ayant la capacité de supporter les charges qui seront branchés.

Etant donné que le réseau électrique du site du projet est souterrain, le raccordement s'effectuera en souterrain basse tension. La section des conducteurs d’alimentation du TGBT sera choisie conformément à la norme NF C 14-100. Le câble industriel armé U-1000 RVFV 4x50mm2 au moins (3P+N), âme câblée en cuivre (classe 2), tension de service 0,6/1kV, enveloppe isolante en polyéthylène réticulé, armure formée de deux feuillards en acier enroulés en hélice à déjoint, gaine extérieure en PVC noir ou équivalent,  en pose souterraine sera donc utilisé. Un disjoncteur magnétothermique 4 pôles (3P+N), calibre 200A, 230 /400V AC, 50 Hz et pouvoir de coupure PdC = 25 kA au moins,  très sensible aux surintensités causées par des surcharges ou court circuits de toutes origines, montage sur rail DIN,  sera monté en amont.

13.01.2. Tableau Général Basse Tension (TGBT) 200A, triphasé, 220/380V,  à 1 entrée - 6 départs

CM : Au forfait et à la pièce posée, complètement équipée, câblée et fonctionnelle, y compris toutes sujétions.

ST : Il  s'agit de l’ensemble  des  fournitures et travaux nécessaires à la  pose et au raccordement du TGBT pour alimenter le bloc.

Le TGBT sera livré complet avec tous les équipements et tous les raccordements intérieurs nécessaires, y compris l’étiquetage des disjoncteurs selon les circuits  protégés,  comme indiqué sur le schéma unifilaire en annexe. Deux départs seulement seront disponibles pour alimenter le RDC et le premier étage. Les autres seront en réserve pour une future extension de  manière à atteindre 5 étages.

Il sera placé en un endroit sec et facilement accessible, conformément aux indications concrètes sur les plans ou dans un autre  endroit, après consentement avec le Maître de l’ouvrage et le Maître d’œuvre.

Il devra répondre au moins aux spécifications techniques suivantes:

- Un châssis métallique support permettant une fixation murale en 4 points en pose apparente, fermeture à clef

- Un jeu de 4 barres (3P+N) en cuivre placées sur isolateurs, destinées à recevoir les unités de départ ;

- « n » jeux de rail DIN servant de support des appareils de manœuvre et de protection des départs ;

- Dimensions permettant l'incorporation du matériel de protection et de manœuvre prévu aux schémas, y compris ceux qui permettront l’extension future pour alimenter les 4 autres niveaux avec une marge de sécurité pour d’au moins 30%,

- Courant nominal (In) : ≥ 200A

- Tension d'utilisation (Ue): 230/400V~ 50Hz

- Une barrette de mise à la terre

Ce tableau comprendra en outre :

- Un sectionneur  tétrapolaire avec poignet manuel  en amont, calibre 200A, à coupure pleinement apparente assurant le sectionnement de tous les circuits (départs).

- Un arrêt d’urgence

- un disjoncteur magnétothermique 4 pôles (3P+N), calibre 200A, 230 /400V AC, 50 Hz et pouvoir de coupure PdC = 25 kA au moins,  très sensible aux surintensités causées par des surcharges ou court circuits de toutes origines, montage sur rail DIN,  pour la protection générale

- 3 voyants lumineux de présence des phases

- ampèremètres à affichage numérique de mesure de l’intensité dans chaque phase,

- 1 voltmètre à affichage numérique  de mesure de la tension entre Phases et entre Phases et Neutre

- 2 disjoncteurs magnétothermiques 4 pôles (3P+N), 80A, 230 /400V AC, 50 Hz et pouvoir de coupure PdC = 25 kA au moins,  très sensibles aux surintensités causées par des surcharges ou court circuits de toutes origines, montage sur le rail DIN pour la protection des départs vers TD1 et TD2.

- un parafoudre modulaire tétrapolaire type 2  afin de limiter les surtensions transitoires générées par la foudre.

Ce parafoudre devra répondre aux spécifications techniques suivantes :

- Tension nominale : 230/400V AC (50/60 Hz)

- Cassettes débrochables sur la phase et  sur le neutre avec indicateur d'état :

- vert : parafoudre en fonction ;

- rouge : cassettes à remplacer.

- Courant nominal de décharge (onde 8/20μs) In: 20kA

- Courant de décharge max (onde 8/20μs) Imax: 40kA

- Niveau de protection tension (à In) Up: 1,2kV

- Temps de réponse: <25ns

- Température de fonctionnement: - 40°,  +85°

- Nombre de pôles : 3P+N

- Degré de protection: IP 20

- Fixation sur rail DIN

Il est généralement connecté entre chacun des conducteurs à protéger et la terre (système de décharge à la terre) à travers un disjoncteur tétrapolaire magnétothermique 25A, 230/400V AC.

### 13.02	Mise à la terre

CM : Au forfait, y compris toutes sujétions

ST : La prise de terre principale de toute l’installation est faite au TGBT.

Elle est constituée par un dispositif de connexion au conducteur de terre d’un modèle visitable. Ce dispositif constitue une barrette de sectionnement.

La résistance de dispersion de la prise de terre principale doit être inférieure ou égale à 10 Ohms. Si cette valeur est dépassée, une prise de terre complémentaire doit être installée.

La mesure de la résistance de dispersion est une charge de l’Entrepreneur.

Seule de la terre fine, à l’exclusion de pierres, pierrailles ou gravats, est utilisée pour le remblaiement au contact du conducteur.

Le contact à la terre pour les installations se composera des éléments suivants :

- Un (ou des) piquet(s)  de terre en cuivre de 25mm de diamètre, 2m au moins de longueur fourni avec accessoires

- Un conducteur de terre en cuivre isolé V/J de 16mm2 de section (ou 25mm2 s’il est en cuivre nu)  qui relie la barrette de sectionnement au(x) piquet(s) de terre.

- Une barrette de coupure (de mesure). Celle-ci permet de mesurer à tout moment la résistance de mise à la terre.

- Un conducteur de protection individuel pour chaque circuit, raccordé à la barre de mise à la terre du TD; ces conducteurs de protection seront prévus à chaque prise de courant.

Le  conducteur  de  protection  doit  offrir  une  garantie  maximale  quant  à  sa continuité électrique.

Il est interdit de placer des appareillages de liaison ou de séparation tels que les fusibles, interrupteurs ou sectionneurs dans le circuit du conducteur de protection électrique.

Un regard de visite sera installé afin de rendre facile l’accès à la connexion piquet de terre-conducteur de terre.

### 13.03.	 Raccordement des Tableaux Divisionnaires au TGBT

13.03.1. Câble industriel  5G16 mm2 (3P+N+T) U-1000 R2V ou équivalent, pose apparente dans goulotte rigide en plastique pour alimentation du TD1 (à partir du TGBT)

13.03.2. Câble industriel 5G16mm2 U-1000 R2V ou équivalent, pose apparente dans gaine technique vertical (Goulotte en plastique solide 100×50 au moins) pour alimentation du TD2 à partir du TGBT

C.M : Au forfait, y compris toutes sujétions

S.T :

Il s’agit de l’ensemble des fournitures et travaux nécessaires à la pose et au raccordement des câbles d'alimentation entre le TGBT et les tableaux divisionnaires TD1 et TD2

Les canalisations de distribution vers les Tableaux Divisionnaires (TDs) prennent départ au TGBT. Elles seront réalisées conformément au schéma de distribution donné en ce qui concerne la destination, le nombre de conducteurs et leur section par câble.

La section des conducteurs sera choisie d'après les tableaux de la norme NF C 15-100, en veillant à ce que l'intensité de calcul de la canalisation soit toujours inférieure à l'intensité admissible du câble, corrigée des facteurs de dépréciation dus aux conditions d'environnement (mode de pose, de température, etc.), ceci en respectant les chutes de tension maximales autorisées. Toutes les canalisations seront souterraines en câbles industriel, âme massive ou câblée en cuivre de série U-1000 R2V ou équivalent.

Dans tous les cas, ces câbles devront avoir au moins les caractéristiques techniques suivantes :

- Mode de pose : Enterrés avec protection complémentaire contre les chocs mécaniques provoqués par les outils à main.

- Tension assignée : 0,6/1kV AC

- Degré de souplesse : Classe II

- Nombre de conducteurs : 5 ou3 selon le cas (Noir-Marron-Gris-Bleu ou autres couleurs conventionnelles des conducteurs actifs)

- Enveloppe isolante en polyéthylène réticulé

- Gaine extérieure en PVC de couleur noire, non propagateur de flamme

- Conforme à la norme NF C 32-321

Ces câbles devront être posés en apparent dans une gaine technique vertical, de dimensions requises. Il s’agit des goulottes en plastique solide et leurs dimensions seront choisies de manière à permettre une extension future (augmentation des niveaux). Ces goulottes seraient de préférence de marque Legrand ou une autre marque européenne de qualité supérieure.

### 13.04. Tableau divisionnaire

### 13.04.1. Tableau Divisionnaire apparent 18 modules ou plus (TD1) équipé et câblé

13.04.2. Tableau Divisionnaire encastré, 4 ragées, 68 modules ou plus (TD2) équipé et câblé

CM : Au forfait, à toute pièce fonctionnelle suivant le niveau et toutes sujétions comprises

ST : Ce poste comprend la fourniture, la pose et le raccordement à l’installation électrique de chaque tableau divisionnaire conformément aux spécifications techniques ci-dessous.

Chaque tableau divisionnaire sera placé en un endroit sec et facilement accessible, conformément aux indications concrètes sur les plans ou dans un autre endroit, après consentement avec le Maître de l’ouvrage et le Maître d’œuvre.

Dans tous les cas, il sera placé à environ 1,40m au-dessus du sol fini, pour qu’il soit facilement accessible.

Les tableaux divisionnaires (TDs) se composent d'une armoire largement dimensionnée, en fonction de la grandeur de l'installation, afin de contenir tous les modules des dispositifs de protection prescrits (disjoncteurs généraux, disjoncteurs divisionnaires, disjoncteurs ou interrupteurs différentiels, parafoudre modulaire, etc…).

Ils disposeront en outre d'un espace de réserve d'au moins 30% pour une éventuelle extension des circuits.

La filerie intérieure sera réalisée avec des conducteurs de nature et de section répondant aux normes.

A la fin de l’installation, on procèdera à l’étiquetage des différents disjoncteurs et autres appareils de protection ou de manœuvre, selon les circuits qu’ils desservent.

Les schémas, reproduits sur papier plastifié, seront fixés sur la porte, à l'intérieur du tableau.

La sélectivité entre dispositifs de protection doit être assurée.

Chaque TD devra avoir au moins les caractéristiques techniques suivantes :

- Type de pose : apparent ou encastré selon le cas

- Marque : LEGRAND ou une autre marque de qualité supérieure

- Label de qualité : CEBEC, VDE ou NF

- Boîtier : matière moulée thermodurcissable ou en polyester armé de fibres de verre, double     isolation

- Porte : transparente ou non, résistant aux chocs, pivotant à 180°

- Degré de protection de l’ensemble : minimum IP 44

- Un bornier de terre

- Un bornier de Neutre (Facultatif)

- Classe d’isolation : Classe II

- Tension d'utilisation (Ue): 230/400V~ 50Hz,

- Rail DIN pour montage des équipements électriques

- Dimensions permettant l'incorporation du matériel de protection et de manœuvre prévu aux schémas avec une marge de sécurité d’au moins 30% pour extension éventuelle du réseau.

Equipements intérieurs des TDs

Chaque TD recevra en général:

- Les disjoncteurs magnétothermiques tétrapolaires de branchement

- Les disjoncteurs magnétothermiques différentiels pour protection contre les contacts indirects ;

- Les disjoncteurs divisionnaires magnétothermiques pour protection des circuits. Ces derniers, s’ils sont monophasés, ils devront être bipolaires compacts (à 1 seul module) Ph+N. Aucun disjoncteur monopolaire ou bipolaire à 2 modules ne sera accepté.

- un parafoudre modulaire tétrapolaire aval, type 1 de caractéristiques techniques suivantes (pour TD2 seulement) :

- Tension nominale : 230/400V AC (50/60 Hz)

- Cassettes débrochables sur la phase et sur le neutre avec indicateur d'état :

- vert : parafoudre en fonction ;

- rouge : cassettes à remplacer.

- Courant nominal de décharge (onde 8/20μs) In: 20kA

- Courant de décharge max (onde 8/20μs) Imax: 40kA

- Niveau de protection tension (à In) Up: 1,2kV

- Temps de réponse: <25ns

- Température de fonctionnement : - 40°, +85°

- Nombre de pôles : 3P+N

- Degré de protection : IP 20

- Fixation sur rail DIN

Ce parafoudre sera connecté entre chacun des conducteurs à protéger et la terre (système de décharge à la terre) à travers un disjoncteur tétrapolaire magnétothermique 25A, 230/400V AC.

Les protections seront choisies suivant leur pouvoir de coupure, celui-ci devant être supérieur à l'intensité du court-circuit pouvant être engendré en ce point, compte tenu de l'éloignement de la source et de la section de la canalisation.

Les disjoncteurs devront être conformes à la norme U.T.E.C 63.120.

Le choix des disjoncteurs devra être fait en tenant compte de l'intensité nominale, de l'intensité de réglage, du pouvoir de coupure, du temps de réponse et du type et nombre de déclencheurs.

Les calibres des disjoncteurs seront choisis en fonction des circuits qu’ils protègent et de la section des conducteurs.

Ainsi, les disjoncteurs de calibre 10A seront utilisés pour la protection des circuits d’éclairage et ceux de calibre 16A  pour la protection des circuits des prises de courant 2P+T.

Pour l’éclairage, un seul disjoncteur ne pourra pas dépasser 8 points lumineux.

Pour les prises de courant, un seul disjoncteur ne pourra pas dépasser 8 socles. L’exception est faite aux circuits spécialisés où un seul disjoncteur protège un seul socle de prise de courant.

Les disjoncteurs et les interrupteurs de type différentiel auront une sensibilité de 500mA et 300mA selon la disposition.

Dans tous les cas, il faut se conformer à la norme NF C 15-100.

Tous ces équipements (disjoncteurs et parafoudre) devront être de marque LEGRAND ou une autre marque de bonne réputation et d’origine européenne.

### 13.05. Installations électriques intérieures

Généralités

Toutes les installations électriques pour ce projet seront réalisées en pose encastrée dans la maçonnerie, dans le béton des planchers (dalles) et de certaines colonnes.

Elles seront raccordées au réseau secteur de la REGIDESO.

13.05.1. Câblage électrique encastré pour éclairage (canalisation en fils VOB 1,5mm2 dans gaine pour béton ICTA 3422 + boites de dérivation, accessoires de raccordement, etc)

13.05.2. Câblage électrique encastré pour prises de courant monophasées 2P+T (canalisation en fils VOB 2,5mm2 dans gaine pour béton ICTA 3422 + boites de dérivation, accessoires de raccordement, etc)

C.M : Au forfait, toutes sujétions comprises

S.T :

Il s’agit de l’ensemble des fournitures et travaux nécessaires à la pose et au raccordement des canalisations constituant toutes les installations électriques (câblage), depuis le tableau divisionnaire jusqu’à l’appareillage.

Tous les conducteurs utilisés dans ces installations électriques seront à âme massive en cuivre, type VOB. Le nombre et la section des conducteurs d'un circuit seront judicieusement choisis en fonction de leur destination selon la norme NF C 15-100. Ils correspondront à la sollicitation de chaque circuit.

- Les fils VOB 1,5 mm² de différentes couleurs seront utilisés pour l’éclairage et seront logés dans des conduits annelés continus flexibles ICTA 3422 (Gaine pour béton), Ø3/4ʺ, encastrés dans la maçonnerie et dans le béton du plancher ou de certaines colonnes, selon le cas (cas du RDC), pour les lignes et pour atteindre les interrupteurs et les luminaires

- Les fils VOB 2,5 mm² de différentes couleurs seront utilisés pour les prises de courant monophasées 2P+T et triphasées avec neutre 3P+N+T. Ils seront logés dans des conduits annelés continus flexibles ICTA 3422 (Gaine pour béton), diamètre adapté au nombre de conducteurs de chaque circuit, encastrés dans la maçonnerie et dans le béton du plancher ou de certaines colonnes, selon le cas (cas du RDC), pour les lignes et pour atteindre les socles des prises de courant concernées.

- Le fil de terre devra être de même section que les conducteurs actifs et disposer d’une isolation de couleur conventionnelle « Vert/Jaune » pour les prises de courant.

- Les fils raccordés à une phase et au neutre doivent disposer d'une isolation correspondant aux couleurs conventionnelles : « Bleu » pour le neutre et « Noir, Gris, Brun ou Rouge » pour les phases.

- Les fils isolés qui seront utilisés dans les installations électriques seront sous forme de rouleaux de 100 mètres et sont prévus pour une tension d'isolement 1000V selon la norme NBN C32-124.

Chaque rouleau sera accompagné d'une étiquette du fabricant mentionnant l'isolation et la section du conducteur. Les conducteurs seront en une seule pièce, sans ligament, ni soudure. Il serait de préférence de marque NEXANS et  d’origine européenne.

S’il est fait usage d’équipements étanches, le raccordement se fera obligatoirement par pénétration à travers un presse-étoupe garantissant une protection IP45 au moins, d'une dimension adaptée au conduit, tube ou au câble, selon le cas.

Les connexions électriques de tous les conducteurs se feront dans des boîtes de dérivation à encastrer appropriées à l’aide de connexes à visser, 1,5mm2 pour l’éclairage et 2,5mm2 pour les prises de courant, de façon à garantir la fiabilité et la sécurité.

Elles devront être de type encastrée, 80×80×40mm, boîte et couvercle en polystyrène anti-choc, fermeture par 4 vis zinguées, accès défonçable permettant l’entrée des tubes ou conduits, rattrapage d’aplomb vertical et horizontal, montage encastré pour l’étage et type apparent 80×80×36 pour le RDC.

Elles seront encastrées dans la maçonnerie à environ 20cm de la poutre de la dalle ou montées en apparent sur les colonnes.

### 13.06. Luminaires

Le présent poste comprend la fourniture, la pose des luminaires et des accessoires de fixation ainsi que leur raccordement. Ils seront fournis complets, munis de lampes et accessoires nécessaires à leur parfait fonctionnement.

Les luminaires qui seront utilisés devront avoir la même marque, même couleur et même caractéristiques s’ils sont de même nature. Ils seront montés en apparents sur la dalle. La puissance et le nombre de luminaires de chaque local sont déterminés suivant son niveau d’éclairement selon la norme NF EN 12464-1 et ISO 8995/CIE 8008 pour l’éclairage intérieur en tenant compte de son usage.

13.06.1. Plafonnier LED intégrée rond, 20W/165 - 265 V AC, 2000 lumens IP 20

CM : A la pièce posée, raccordée et fonctionnelle, toutes sujétions comprises.

ST : A l’intérieur des locaux du bâtiment et dans les escaliers,  l’éclairage sera fait par des plafonniers ronds LED intégrée, IP 20minimum, diamètre  ≥ Ø 240mm , montage saillie, tension 170-265 V AC, Fréquence 50 Hz, puissance consommée 20W , flux lumineux  ≥2000 lumens, température de couleur (K) comprise entre 4000 et 5000 K, IRC ≥80, allumage instantané à l’aide d’un driver de très bonne qualité, durée de vie  ≥30.000 heures, type de LED : SMD, angle de rayonnement 120°,  taux d’éblouissement UGR ≤ 19 conformément à la NF EN 12464-1.

Ces plafonniers seront montés en apparent sur la face inférieure de la dalle ou sur le mur (cas des escaliers) par 2 vis et chevilles pour béton (à expansion en plastique).

Le nombre de luminaires et leur disposition se conformera aux plans architecturaux donnés en annexe.

13.06.2. Plafonnier LED intégrée rond, 20W/165 - 265 V AC, 2000 lumens IP 54

CM : A la pièce posée, raccordée et fonctionnelle, toutes sujétions comprises.

ST : A l’extérieur du bâtiment et au RDC,  l’éclairage sera fait par des plafonniers ronds LED intégrée, IP 54 minimum et résistance aux chocs IK 08 minimum, diamètre  ≥Ø 240mm , montage saillie, tension 170-265 V AC, Fréquence 50 Hz, puissance consommée 20W , flux lumineux  ≥2000 lumens, température de couleur (K) comprise entre 4000 et 5000 K, IRC ≥80, allumage instantané à l’aide d’un driver de très bonne qualité, durée de vie  ≥30.000 heures, type de LED : SMD, angle de rayonnement 120°,  taux d’éblouissement UGR ≤ 19 conformément à la NF EN 12464-1.

Ces plafonniers seront montés en apparent sur la face extérieure des poutres (poutres extérieures) et sur la fade intérieure de la dalle du RDC.

Le nombre de luminaires et leur disposition se conformera aux plans architecturaux donnés en annexe.

### 13.07. Appareils de commande

13.07.1. Interrupteur simple allumage apparent,10A, 240V AC

13.07.2. Interrupteur simple allumage encastré,10A, 240V AC

13.07.3. Interrupteur va-et-vient encastré, 10A, 240V AC

Le présent poste comprend la fourniture de l'interrupteur proprement dit, y compris sa boîte d’encastrement pour pose encastrée, son boitier pour pose apparente, le cas échéant, son raccordement et sa fixation.

CM : A la pièce raccordée, en pose encastrée et fonctionnelle, y compris toutes sujétions

ST : Les interrupteurs utilisés seront tous de type encastré (apparent, le cas échéant). Ils doivent être à bascule ou techniquement équivalent. Leur manœuvre devra toujours se faire dans le plan vertical et l’allumage correspondra à la position basse de la manette.

La forme et la taille des manettes sont à soumettre pour approbation au Maître d’Ouvrage et Maître d’œuvre.

Tous les interrupteurs seront normalement situés à 1,30 m au-dessus du niveau du sol fini, du côté pêne de la porte et à au maximum 0,20 m  de l’ouverture de la porte ou des angles ou de la porte grandement ouverte pour les portes à double battant.

Ils devront porter le label CEBEC, VDE ou NF garantissant leur conformité aux normes. Ils seront tous neufs, d'origine identique en ce qui concerne la marque et le type.

Ils seront équipés de contacts en argent et sont conçus pour au moins 100.000 manœuvres  sous 250V-50Hz;10/16 A. Les plaques de garde sont en matière thermoplastique de teinte crème pour les parties visibles. Les manettes de commande sont en même matière et de même teinte.

Tous ces matériels devront être montés dans des boîtes d’encastrement carrées à l’aide de vis permettant ainsi une meilleure résistance à l’arrachement pour ceux encastrés.

Les boîtes d’encastrement utilisées seront conformes à la norme NF EN 60 670-1 et NF EN 60 670-22. Elles devront en outre avoir au moins les caractéristiques techniques suivantes :

- Désignation : Boîte d’encastrement monoposte, 72×72×40mm

- Matière : P-E-H-D (Polyéthylène Haute Densité)

‐ Auto-extinguible : conforme à l’essai au feu (650°C)

- Carrée associable

- Pour fixation d'appareillage à vis ou à griffes

- 1 poste permettant la composition de boîtes multipostes par association

- Utilisation possible en horizontal ou vertical

-  Fixation de la boîte : par scellement

‐ Fixation de l’appareillage électrique : par vis livrées ensemble

‐ Réception des câbles de toutes les directions grâce à :

- 4 trous latéraux prédéfonçables

- 1 trou dans le fond prédéfonçable

Leur disposition se conformera aux plans architecturaux donnés en annexe.

S’il est fait usage d’interrupteurs étanches, ceux-ci devront être équipés de joints leur conférant un degré de protection IP 54 au moins.

13.07.4. Bouton poussoir encastré avec voyant lumineux, 10A, 240V AC

Le présent poste comprend la fourniture du bouton poussoir proprement dit, y compris sa boîte d’encastrement pour pose encastrée, son raccordement et sa fixation.

CM : A la pièce raccordée, en pose encastrée et fonctionnelle, y compris toutes sujétions

ST :

Les boutons poussoirs seront montés dans les couloirs pour commander les lampes qui assureront leur éclairage.

Ils seront normalement situés à 1,30 m au-dessus du niveau du sol fini. Ils devront porter le label CEBEC, VDE ou NF garantissant leur conformité aux normes. Ils seront tous neufs, d'origine identique en ce qui concerne la marque. Les plaques de garde sont en matière thermoplastique de teinte crème pour les parties visibles et les poussoirs de commande sont en même matière et de même teinte. Ils devront être de même marque et de même teinte que les interrupteurs.

Ils seront munis de contacts conçus pour fonctionner sous une tension de 240V AC – 50Hz et pouvant supporter un courant de 10A et équipés de voyants à LED permettant de facilement les repérer dans l'obscurité.

Ces boutons poussoirs devront être montés dans des boîtes d’encastrement carrées identiques à celles utilisées pour les interrupteurs à l’aide de vis permettant ainsi une meilleure résistance à l’arrachement.

Leur disposition se conformera aux plans architecturaux fournis.

13.07.5. Minuterie modulaire électronique, 250V-50/60 Hz, 16A

CM : A la pièce raccordée et fonctionnelle, monté sur rail DIN, toutes sujétions comprises

ST : Les minuteries seront utilisée l’une pour temporiser le fonctionnement de l’éclairage des escaliers et l’autre pour les couloirs de l’étage en l’allumant via les boutons poussoirs montés dans ces escaliers ou dans ces couloirs et en l’éteignant automatiquement après une durée prédéfinie. Ils seront montés sur rail DIN dans les tableaux divisionnaires.

Chacun d’eux devra en outre avoir les caractéristiques techniques suivantes :

- Technologie : Minuterie électronique

- Tension d’alimentation : 250V-50/60 Hz

- Courant de sortie : 16A

- Temporisation réglable de 0,5 minutes à 12 minutes

- Muni de contact marche forcée manuelle

- Admet 50 poussoirs lumineux au maximum avec voyant ou un nombre illimité de poussoirs non lumineux.

- Montage sur rail DIN, 1 module

### 13.08. Prises de courant

Le présent poste comprend la fourniture de la prise, son raccordement et sa fixation dans la boîte d’encastrement.

Les prises de courant seront toutes de type encastré pour l’étage et de type apparent pour le RDC.

Elles seront disposées à environ 40cm au-dessus du sol fini et à au moins 20cm des angles des murs.

Elles devront porter le label CEBEC, VDE ou NF garantissant leur conformité aux normes. Elles seront toutes neuves, d'origine identique en ce qui concerne la marque et la teinte.

Toutes les prises de courant seront disposées conformément aux plans architecturaux fournis. Toutefois, elles pourront changer de disposition après consentement avec le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre.

Elles seront posées dans les boîtes d’encastrement identiques à celles utilisées pour les interrupteurs et les boutons poussoirs et devront être de même marque et de même teinte que les interrupteurs et les boutons poussoirs.

S’il est fait usage de prises de courant étanches elles devront être équipées de joints et de volets de sécurité leur conférant un degré de protection IP 54 au moins.

13.08.1. Prise de courant apparente 2P+T, 16A, 240V AC avec obturateurs

13.08.2. Prise de courant encastrée 2P+T, 16A, 240V AC avec obturateurs

CM : A la pièce posée, raccordée et fonctionnelle, en pose encastrée, y compris toutes sujétions

ST :

Les prises de courant encastrées 2P+T, 16A qui seront montées dans les locaux devront avoir au moins les caractéristiques techniques suivantes :

- Type : apparent pour le RDC et encastré pour l’étage

- Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm2

- Courant et tension nominale : 16A/240V AC, 50Hz

- Nombre de pôles : 2 P + T

- IK 07, IP 53 avec éclips (obturateurs)

- Fixation par vis

Leur disposition se conformera aux plans architecturaux fournis.

N.B : Afin de garantir une meilleure résistance à l’arrachement, aucune prise 2P+T encastrée à fixation par griffes seulement ne sera acceptée.

13.09. 	Sécurité et Confort des occupants des bureaux

13.09.1. Ventilateur de plafond pour bureau avec télécommande et lumière LED intégrée

CM : A la pièce posée, raccordée et fonctionnelle, suspendu au plafond, y compris toutes sujétions

ST :

Le présent poste comprend la fourniture des ventilateurs complets (télécommandes, accessoires de fixation, etc.) et leur installation pour offrir à la fois une ventilation efficace et un  refroidissement discret.

Ils seront disposés conformément aux indications sur les plans.

Ils devront avoir au moins les caractéristiques techniques suivantes :

- Classification: ventilateur de plafond pour bureau avec lumière LED intégrée et télécommande

- Puissance: 75W

- Tension / Fréquence: 220V / 50Hz

- Installation: plafond

- Diamètres des pales : 132 cm diamètre (pour pièces jusqu`à 25 m²)

- Débit d’air : comprise entre 5000 et 8500m3/h (pour une bonne circulation de l’air)

- 5 pâles en bois (MDF) ou en plastique de haute qualité pour réduire les vibrations et le bruit, tout en assurant un bon rendement.

- Minuterie intégrée  permettant de programmer l’arrêt automatique du ventilateur (1/2/4/8 h)

- Inversion du sens de rotation par télécommande

- Niveau sonore : comprise entre 40 et 50dB (Silencieux)

- Vitesse: 6 choix de vitesses par télécommande

- Eclairage qu’on peut atténuer par télécommande: 2×12W LED dimmables, culot E27

- Distance du plafond aux pales ± 30 cm

13.09.2. Bloc autonome d'éclairage de sécurité à LED (BAES) avec pictogramme

CM : A la pièce posée raccordée et fonctionnelle, toutes sujétions comprises

ST : Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES), également appelés blocs de secours, sont des sources lumineuses d'évacuation qui ont pour objectif d'éclairer et d'indiquer les sorties dans tous types de bâtiments en cas d'évacuation d'urgence du bâtiment ou lors d'une panne de l'éclairage principal.	Ils permettent de respecter la législation et les règles d'usages pour les locaux accueillant le public.

Pour notre cas, l'éclairage de sécurité sera du type non permanent réalisé à l'aide de blocs autonomes à gestion automatique intégrée (SATI) afin de faciliter la maintenance.

Caractéristiques techniques

Bloc autonome  à LEDs, autonomie ≥1 heure, Flux assigné à 1 heure : 360 lumens ;

Alimentation 230V AC -10 % + 6 %, 50/60 Hz ; Conforme aux normes : NF C 71-801 et EN

60598-2-22 et NF C 71-820 + NF 413.

Un dispositif de mise à l'état de repos sera prévu sur tous ces blocs.

- A la mise sous tension/ état de veille : allumage de 2 LEDs de veille blanche et de la LED verte indiquant l’état de la batterie et du bloc

- A l’interruption du secteur/ fonctionnement en sécurité : extinction des 2 LEDs de veille et du voyant de l’état du bloc. Allumage instantané des LEDs de secours.

Suivant l'emplacement,  les BAES comporteront les inscriptions  "SORTIE" ou "SORTIE DE

SECOURS", ou flèche indiquant le sens de l'issue le plus proche.

La dérivation qui alimente un BAES doit être prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l’éclairage normal d’un local ou du dégagement où est installé le bloc. Pour notre cas, la dérivation se fera dans la boîte de dérivation la plus proche. L’alimentation   des   blocs   est soumise  aux mêmes  règles  que les luminaires (câblage normal).

Ils seront disposés conformément aux indications aux plans en annexe.

## 14.00		AMENAGEMENTS DES ABORDS

### 14. A EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

14.01. Caniveaux E.P

C.M. : Au mètre linéaire de caniveau maçonné et rejointoyé, y compris fouilles et toutes sujétions. S.T. :         Caniveau de forme en U de dimensions minimales intérieures largeur 40cm et profondeur =min. 20 cm.

Il s’agit des caniveaux recueillant les eaux pluviales provenant des caniveaux type 1 (autour des bâtiments) et relayant celles-ci vers l’exutoire.

L’ensemble des travaux comprend :

- Excavation des fouilles et leur mise en profil, (TER-4.) ; - Evacuation de la terre et nivellement ; Pose d’un hérisson de moellons d’épaisseur de 20cm (PAV-2) sur une couche de béton de propreté d’une épaisseur de 5 cm dosé à 150 kg de ciment (BET-2) ; - Béton de blocage de le hérisson de moellons dosé à 300 kg de ciment par m3  de sable (BET-3) ; - Elévation des parois des caniveaux en maçonneries de moellons d’épaisseur 30cm au mortier de ciment dosé à 300 kg de ciment par m³ de sable  (MAC-5) ; Les travaux de finition comprennent  :

- Le fond de radier d’épaisseur 5 cm au mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment par m³ de sable et terminé par une chape lisse ; - Les parois des caniveaux sont rejointoyées au mortier dosé à 400 kg de ciment par m³ de sable. - Mortier de tête en chape lissé dosé à 450 kg de ciment par m³ de sable d’une épaisseur de 5 cm. Sur le caniveau sera posée une grille permettant le passage aisé des usagers, la grille sera en cornières et profilé T espacé de 3 cm.

14.02. Puisard

A.	A la pièce, suivant dimensions

B. 	Suivant plan annexé

Profondeur : jusqu’au sol absorbant.

Le trop-plein, en tube PVC Ø 110, s'évacuera dans l'exutoire le plus proche.

### 14.B TERRASSEMENT ET AMENAGEMENT DES VOIRIES

14.01. Terrassements de plates formes

A.	Au m3.

Au m3 net de terre, mesuré avant les terrassements sans tenir compte du foisonnement, y compris l’implantation de la plate-forme

B	Les travaux consistent à réaliser l’implantation de la plate-forme conformément aux plans et en référence aux repères de base. Ceux-ci, comme les différents repères de l’implantation, doivent être stables. L’implantation est réceptionnée par la mission de surveillance et un procès-verbal y relatif est dressé. Cependant, l’entrepreneur reste responsable des erreurs éventuelles dans l’implantation des plates-formes.

Les travaux de terrassement consistent à enlever les terres représentées en déblais aux plans et à les déposer dans les zones à remblayer déterminées aux plans dans les limites de la parcelle. Les terres excédentaires seront évacuées (cf poste 1.04).

Ce poste désigne donc les mouvements des terres à effectuer en déblais - remblais.

Le terme "terre" est pris au sens le plus large c.à.d. argiles, sable, gravier, racines, souches, pierres, roches maçonneries de moins de 1 m3, anciennes fondations etc...

Les terres à déblayer sont déposées dans les zones à remblayer (après enlèvement de la couche arable), établies en couches de 20 cm d'épaisseur, arrosées et compactées mécaniquement.

Les matières qui ne sont pas susceptibles de servir de remblais (souches, tronc d'arbres, détritus, etc...) sont transportées hors du chantier aux frais de l'entrepreneur qui peut en disposer.

Pendant les travaux et en attendant que le drainage définitif des eaux de pluie et de ruissellement fonctionne, l'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour permettre l'écoulement de celle-ci hors du terrain.

La réalisation des fouilles se fait par terrassement manuel ou terrassement mécanique.

Les étançonnements et boisages de sécurité ainsi que l’évacuation des eaux de pluie, sont à charge de l’Entrepreneur ainsi que le profilage et le compactage de la plate-forme pour obtenir une surface régulière et une pente conforme aux plans.

Le terrain sera compacté mécaniquement avant tout remblai.

Les plateformes achevées font l’objet d’une réception par le Maître d’œuvre.

Le poste comprend également le déblaiement des terres végétales sur l’emprise du bâtiment et sur une profondeur nécessaire à la réalisation des hérissons, sous dalles et trottoirs.

Les déblais sont évacués du chantier, s’ils sont de mauvaise venue, ou nivelés dans les limites du terrain aux endroits désignés par le Maître d’œuvre.

14.02 Escalier en maçonnerie de moellons et Murs de soutènements pour les cas échéants

A. Au m3 exécuté et rejointoyé, y compris toutes sujétions de mise en œuvre selon les règles d’art.

B. Prescriptions identiques au poste « maçonnerie de moellons en élévation » ; les dimensions des marches et contre marches doivent être régulières.

C. Localisation : voir plan masse

14.03 Engazonnement

A Au m²

B. Plantation d'un gazon type paspalum.

Il est repiqué à raison de d'un plant tous les 10 cm en quinconce.

Le prix comprend :

- l'apport de terre végétale;

- la fourniture ;

- le repiquage des plants;

- le transport;

- les arrosages ;

- la tonte jusqu'à la réception provisoire ;

- la garantie de reprise des plants.

Toutes sujétions sont comprises.

14.04 	 Revêtement des circulations piétonnes.

C.M A Au m², vue en projection horizontale

S.T   La voie de circulation est limitée à l’aide d’une succession des briques artisanales posées sur champ incliné, l’espace limité est recouvert en suite d’une couche de gravier fin (de 0.5/5). La couche de gravier est posée sur une couche de latérite de 10 cm d’épaisseur bien compacté après décapage de la terre végétale.

14.05 	 Revêtement des circulations piétonnes en béton non armé.

A. Au m3 exécuté, y compris toutes sujétions de mise en œuvre selon les règles d’art.

B. Prescriptions identiques au poste « béton non armé pour les trottoirs » ; les dimensions sont bien claires sur les plans masses

14.06 Arbres décoratif

A.        A la pièce

B.	 L’Entrepreneur choisira les espèces d’une bonne essence qu’il soumettra à l’approbation du Maître d’œuvre. A leur âge adulte, les arbustes devront avoir une hauteur de ± 2,00m.

L’entreprise devra utiliser du fumier si nécessaire et se chargera de leur entretien jusqu’à la réception définitive des travaux. Les arbres et arbustes seront plantés conformément aux règles de l’art.

Le prix comprend :

- La fourniture, le transport et la mise à jauge éventuelle ;

- Le creusement des fosses et l’apport de terre, d’engrais, amendement, fumure, le traitement des racines et leur habillage ;

- Leur tuteurage ou leur haubanage ;

- Leurs attaches temporaire et définitive à leur soutien ;

- Leur taille, arrosage et entretien jusqu’à la réception définitive ;

- La fourniture éventuelle de terre arable pour le remblai de la plantation

## 15.00 DIVERS.

### 15.01 Réservoir en polyéthylène de 2500 litres sur socle en maçonnerie de moellons Pour les échéants

A. 	A la pièce exécutée, y compris toutes sujétions

B.	Dimension de l’ouvrage : voir plans de détails

Ce poste comprend :

- la fouille de fondation;

- le béton de propreté de 5 cm d’épaisseur ;

- la maçonnerie en moellons de 40 cm d’épaisseur ;

- le remblai en lit de sable stabilisé à 150 kg/m3 ;

- le dallage de sol en béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 avec de fer à béton

- Ø 6 mm crénelés espacés de 20 cm dans les deux sens, épaisseur : 7 cm ;

- la maçonnerie de 20 cm d’épaisseur en briques cuites entourant le réservoir ;

- le rejointoyage sur les faces extérieures.

Le réservoir d’eau a les spécifications suivantes :

- Il est fabriqué en LLDPE (liner low density polyethylene);

- Il doit être sans danger de stockage de l’eau ;

- Il est sans rouille et inerte avec aucun impact sur le goût de l’eau ;

- Il est fabriqué selon le procédé de moulage rotatif ;

- Il est de forme semi-cylindrique avec un couvercle amovible le recouvrant en totalité ; (permettant l’accès pour entretien du réservoir), avec un poids vide de 60 kg

- Il est de couleur noir à l’extérieur (plus de 2,3% de carbone Melt) et blanche à l’intérieur (composé de titane di-oxyde)

- Il est posé à l’intérieur d’un mur circulaire construit en maçonnerie de briques de 20cm, conformément aux plans.

- Le prix inclut tous les accessoires, les tuyaux en PVC 110 de trop plein, le tamis breveté avec dispositifs de rejet des premières eaux de pluies, le tuyau de vidange de diamètre min de 1" bouchonné à son extrémité, les tuyaux PPR pour l’alimentation et leurs accessoires.

N.B. Un système de détournement des premières eaux de pluies est proposé dans les détails en annexe.

Les tuyaux sont posés conformément au code de bonne pratique et aux prescriptions et recommandations du fabricant.

Les accessoires de jonction et de branchement en fonte malléable sont essentiellement les manchons, raccords union, coudes, Tés, réducteurs, vannes à billes, nipples, etc.

Ces accessoires sont filetés et les raccords entre pièces sont rendues étanches au moyen de chanvre, téflon et pâte colmat.

Le réservoir sera réceptionné en état de fonctionnement comprenant tous les éléments énumérés ci- haut.

- Capacité en litres : 2.500 litres

- Diamètre du Haut : 160 cm

- Diamètre de la Base : 150 cm

- Hauteur maximale sans couvercle : 140 cm

Le réservoir est monté sur un dallage en béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 de 7cm d’épaisseur reposant sur un remblai en sable stabilisé à 150 kg/m3 de ciment, à une hauteur suffisante pour permettre l’alimentation gravitaire de tous les points d’eau. Une maçonnerie de briques de 20 cm d’épaisseur, hourdée au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 est érigée tout autour du réservoir pour sa protection et des gargouilles évacueront les eaux de pluies qui s’infiltrent entre le réservoir et la maçonnerie de briques. Le socle et la couronne de maçonnerie sont également compris dans le présent poste.

Toutes sujétions sont comprises.